|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce       :          	Rekonstrukce hygienických zařízení – II. etapa

objednatel : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, 
		příspěvková organizace, Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav

stupeň    :          	DSP

obsah :	    	D 1.1.a -  Technická zpráva - stavební část

___________________________________________________________________

datum zpracování :    březen 2018

zakázkové číslo     :   2018/088

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

1. Identifikační údaje

Akce               :        Rekonstrukce hygienických zařízení – II. etapa

Investor:                  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Místo stavby	:        k.ú. Břeclav, parc.č. 917/1, 917/2, 917/3

Profese          :         D.1.1 Stavební

##### 2. Popis

Předložený projekt řeší rekonstrukci hygienického zařízení v přístavbě Gymnáziu v Břeclavi. V rámci rekonstrukce budou provedeny stavební úpravy a  dispoziční změny. Jedná se o sociální zařízení v přístavbě v 1. NP až 3. NP. Dále hygienické zařízení ve staré budově v 1. NP u přístavby malé tělocvičny. Bude provedena  výměna veškerých rozvodů vody a kanalizace v řešených místnostech, budou provedeny nové obklady, dlažby, úprava WC boxů. Bude instalováno nové větrací potrubí VZT.

Svislé zdivo v upravovaných místnostech z cihel voštinových CV 14 a cihel CD440.  Vodorovné konstrukce jsou z předpínaných panelů spiroll a částečně desek hurdis s ocelovými nosníky. Příčky jsou zděné z cihel podélně děrovaných..  Obklady pórovinové v. 1,8m, dlažba keramická.  Vytápění teplovodní ústřední – zdroj plyn,  otopná tělesa desková, v šatmě a umývárně v mezipatře budou osazena nízká topná tělesa.

Napojení nových těles vytápění, rozvodů vody a kanalizace na stávající rozvody v místnostech, budou vyměněno svislé kanalizační potrubí až do nejnižšího podlaží. Elektroinstalace nová, napojení na rozvaděč v chodbě.

Konstrukční řešení WC boxů je navrženo pomocí  hygienických příček lehkého typu a dále vyzdívané z pórobetonových příčkovek.

Bude provedeno nové odvětrání místností.

Provedou se nové keramické obklady v. 20000 mm, v místě umyvadel bude osazeno zrcadlo do okraje z keramického obkladu. Dlažby nové keramické.

Budou provedeny nové podhledy sádrokartonové na zavěšený rošt.

3. Práce  HSV

3.1. Zemní práce

Neprovádí se.

3.2. Základy

Neprovádí se.

3.3. Svislé konstrukce

Nové zděné příčky budou vyzděny z pórobetonových příčkovek na zdící tmel v tl. 100 mm a 150 mm.

3.4. Konstrukce  sádrokartonové

Předstěny WC budou provedeny na ocelovou typovou konstrukci opláštěné sádrokartonovou deskou GKBi 12,5.

Podhledy na hygienických zařízení 1. NP až 2. NP jsou navrženy sádrokartonové z desek GKBi 12,5 na typový rošt.

3.6. Úpravy povrchu

Omítky vnitřní  stávající budou seškrábány na hrubý podklad a budou upraveny sklotextilní síťkou a hladkou omítkou. Pod obklady bude provedeno vyrovnání hladkou cementovou omítkou, veškeré rýhy po rozvodech vody, kanalizace a elektroinstalace budou zapraveny hrubou omítkou a následně upraveny jako stěny. Na nových příčkách budou provedeny tenkovrstvé omítky s výztužnou sklotextilní síťkou.

Okolo měněného okna a vstupních dveří bude opravena omítka v ostění otvoru.

Úpravy podlah  - budou zapraveny rýhy betonovou mazaninou. Potom bude plocha vyrovnána samonivelační hmotou v tl.cca 6mm.

3.9. Bourací práce

Budou demontovány původní zařizovací předměty. Provede se vybourání rýh pro vodoinstalaci, kanalizaci a el. rozvody. Budou vybourány prostupy 200/200 mm pro rozvody ZTI a VZT.  Dále  se provede vybourání cihelných příček WC boxů,  otlučení omítek na hrubý podklad, otlučení  obkladů, vybourání dlažby na podlahách.

Budou demontovány původní dveřní křídla včetně ocelových zárubní CgU.

V obvodové stěně bude demontováno v 1. NP stávající plastové okno 3,4 x 3,4 m a vstupní plastové dveře včetně rámu.

4. Práce PSV

4.1. 711 - Izolace proti vodě

Provedou se hydrostěrky ve sprchových boxech na podlahy a stěny pod dlažbu a obklady stěn.

4.2. 713 – Tepelná, hluková izolace

Neosazuje se.

4.3. 762 - Tesařská konstrukce

Neřeší se.

4.4. 764 - Klempířské výrobky

U měněného okna v 1. NP se osadí nový parapetní plech pozink délky 3,4 m a RŠ 330 mm.

4.5. 765 – Krytiny tvrdé

Neřeší se.

4.6. 766 - Konstrukce truhlářské

Nové boxy WC ve 2. NP a 3. NP budou provedeny z lehkých hygienických příček včetně dodávky dveří.

Do zděných příček na WC  budou osazeny dveře dýhované v odstínu bílá do ocelové zárubně šířky 700 mm a 800 mm. Dveře z hygienických zařízení v 1. NP až 3. NP ozn. „PD“ ohraničující požární úseky budou s požární odolností včetně nových ocelových zárubní typu EI 30 DP3. Dveře s požární odolností budou vybaveny samozavírači.

V obvodové stěně budou osazeny nové vstupní dvoukřídlové dřevěné dveře včetně rámové zárubně rozměru 1,9 x 2,4 m. Dveře budou částečně prosklené s panikovou klikou. Dveře včetně zárubně budou bílé.

4.5. 767 – Konstrukce zámečnické

Neřeší se

4.6. 771 - Keramická dlažba

Keramická dlažba bude položena do tmele.

4.9. 777 –

Plochy betonové pod dlažbu budou vyrovnány nivelační hmotou.

4.10. 781 - Obklady keramické

Obklady keramické dle výběru investora budou provedeny  v. 2000 mm na tmel. V umývárnách budou do obkladů stěn zabudována zrcadla. Nad dvojici umývadel bude zrcadlo rozměru 1800 x 600 mm a nad jednotlivá umývadla v umývárnách budou osazena zrcadla 600 x 600 mm.

4.11. 783 - Nátěry

Zámečnické výrobky budou opatřeny barvou syntetickou 2x s 1x emailováním a tmelením RAL 7001.

4.12. 784 - Malby

Stěny budou opatřeny malbou HET .

4.13 Výplně otvorů

Do obvodové stěny bude osazeno nové plastové okno (tvořící sestavu) zasklené izolačními dvojskly, celkový  rozměr 3,4 x 3,4 m. Spodní a horní křídla budou otevíravá a sklápěcí. Konstrukce bude v bílém odstínu

U vstupu budou vyměněny vstupní křídla včetně rámu, za nová, rozměr bude zachován.

V Břeclavi, 03/2018						Vypracoval: Ing. Dalibor Klusáček