TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### C 801 Sadové úpravy

# Identifikační údaje

Název stavby 	: III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 1. stavba

Stupeň PD 	: PDPS

Objednatel 	: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 709 325 81

Gen.projektant 	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o.

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČ 469 688 22

Zhotovitel	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

Kraj	: Jihomoravský

Katastrální území	: k.ú. Kuchařovice, Znojmo-město

# Technický popis

## Navržené úpravy

Objekt sadových úprav bude realizován v úseku od km 0,560 do km 0,630 vlevo, od km 1,040 do 1,080 vlevo a od km 1,130 do konce úseku 1,206 vpravo. Ostatní úpravy nezpevněných ploch budou součástí hlavního objektu C 102.

- úsek 0,560 – 0,630 : V levostranném svahu budou vysazeny čtyři listnaté stromy jeřábu prostředního Sorbus intermedia (2) tak, aby byla dodržená nejmenší povolená vzdálenost větví od vnější hrany příkopu. Stromy jeřábu prostředního jsou vysázeny v 15ti metrových rozestupech, které jsou vysázeny skupinou 68 keřů čilimníku raného Cytisus praecox (1).

- úsek 1,040 – 1,080 : V levostranném svahu bude vysázena skupina 48 keřů čilimníku raného Cytisus praecox (1).

- úsek 1,130 – 1,206 : V pravostranném svahu bude vysázena skupina 104 keřů čilimníku raného Cytisus praecox (1)

## Technologie prací

V první fázi  výsadeb je třeba dotčené zaplevelené plochy ošetřit chemicky Roundupem.

Při realizaci výsadeb se uplatní sadba jamková, což znamená, že do vykopané jamky se umístí sazenice tak, aby její poloha odpovídala dosavadnímu umístění ve školce a byla na úrovni okolní zeminy. Stromy s balem budou vysazeny do jamek 0,125-0,40m3. Použity budou vzrostlé stromy s obvodem kmínku min. 12cm a budou ukotveny třemi kůly s pružnými úvazky a při výsadbě řádně zality.

Výsadby je vhodné přihnojit tabletovým hnojivem Silvamix Forte (1-10 tablet/rostlinu – dle velikosti balu). Nejvhodnějším termínem pro výsadby je podzim (září, říjen) a jaro (duben, květen).

## Údržba

Údržba listnatých stromů spočívá v přihnojování na začátku vegetace průmyslovými hnojivy Cererit, Herbasyn nebo tabletovým hnojivem Silvamix. U některých dřevin, kde na kmeni roste obrost, ho vyřezáváme. V době velkého sucha stromy zavlažujeme. Proti chorobám a škůdcům chráníme stromy postřiky. Řez stromů spočívá hlavně v průklestu, odstranění suchých a poškozených větví.

Keře přihnojujeme na jaře průmyslovými hnojivy (Cererit, NPK nebo Silvamixem). Kvetoucí keře přihnojíme fosforečnými hnojivy, aby bohatě kvetly. Náročné keře v době sucha zavlažujeme. Přestože záhony keřů budou zamulčovány borkou, je důležité je čas od času odplevelit. V době vegetačního klidu průklestem odstraňujeme přestárlé, suché a zahušťující větve. U keřů přestárlých a proschlých provádíme v době vegetačního klidu zmlazovací řez tak, že staré větve odřízneme u země a ponecháme 10-15 cm dlouhé čípky z výmladků. Keře se tak odspodu obnoví. Za rok po zmlazení odstraníme slabé a přebytečné výhony a silné ponecháme.

## Seznam vysazovaných rostlin

název		český název                               počet

stromy

Sorbus intermedia	jeřáb prostřední		          4

keře

Cytisus praecox		čilimník raný		         220

V Brně, červen 2009                                                                Vypracoval: Petr Dobíšek