TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### C 102 Komunikace III/4121, km 0,467 - 1,206

# Identifikační údaje

Název stavby 	: III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 1. stavba

Stupeň PD 	: PDPS

Objednatel 	: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 709 325 81

Gen.projektant 	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o.

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČ 469 688 22

Zhotovitel	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

Kraj	: Jihomoravský

Katastrální území	: k.ú. Kuchařovice, Znojmo – město

# Technický popis

## Všeobecně

V rámci stavebního objektu C 102 bude provedena rekonstrukce silnice III/4121 v extravilánu za obcí Kuchařovice. Začátek úseku je na hranici obce v km 0,467 a na konci se v km 1,206 plynule napojí na úsek silnice, překládaný v rámci stavby „Silnice I38 Znojmo obchvat, 1.stavba, 2.etapa“.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 739 m.

## Směrové řešení

Vzhledem ke způsobu rekonstrukce je směrové vedení trasy totožné se stávající linii silnice III/4121 a je v souladu s ČSN 736101 pro návrhovou rychlost vn =  50 km/hod.

Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy:

## Výškové řešení

Navržená niveleta vozovky je vedena v souběhu se stávajícím stavem.

## Šířkové uspořádání

Od km 0,467 po km 0,850 je silnice v základní šířkové kategorie S 6,5/50 dle ČSN 73 6101 se základní šířkou jednoho jízdního pruhu 2,75 m. Šířka nezpevněné krajnice činí 0,50 m + 0,25 m.

Základní šířkové uspořádání komunikace S 6,5/50 :

Jízdní pruhy  ...............……. 	2 x 2,75 m

Nezpevněná krajnice.......….	2 x 0,50 m

Celkem ……………………….…..6,50 m

Dále od km 0,850 do KÚ bude vozovka vzhledem ke stávajícím šířkovým poměrům, které bez neúměrně vysokých stavebních nákladů a záboru okolních pozemků nelze upravit na minimální normovou šířku, ponechána ve stávajícím šířkovém uspořádání s volnou šířkou vozovky 5,50 m. Současně zde bude zúžena i nezpevněná krajnice na 0,25m + 0,25m

Jízdní pruhy  ...............…….	2 x 2,50 m

Nezpevněná krajnice.......….	2 x 0,25 m

Celkem ……………………….…..5,50 m

Základní příčný sklon je navržen jako střechovitý 2,50%. Dostředný sklon v obloucích odpovídá směrovému vedení trasy s úpravami hodnotami sklonu tak, aby bylo možné provést zvolený způsob rekonstrukce vozovky a současně bylo zajištěno odvodnění komunikace.

## Konstrukce vozovky

Rekonstrukce této části silnice spočívá v úpravě stávající vozovky recyklací za studena na místě (SROSM A/1) s doplněním kameniva v tl.50mm. Recyklace bude provedena v tloušťce 200 mm. Na takto upravenou vrstvu bude položena nová obrusná vrstva ACO 16 v tl. 60 mm. Přesné určení skladební receptury SROSM bude provedeno na základě posouzení sond skladby stávající vozovky, které se provede před započetím stavebních prací.

Konstrukce vozovky je navržena dle TP162  v následujícím složení:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu           	ACO 16 		60 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE		0,35 kg/m2

SROSM A/1 + doplnění kameniva			200 mm

Konstrukce vozovky celkem		         	 260 mm

Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 78. Asfaltové vrstvy musí být navrženy, vyrobeny, dopravovány, pokládány a jejich hutnění kontrolováno a zkoušeno dle technických podmínek ministerstva dopravy a spojů ČR TP 109 změna č.1 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací“.

Součástí objektu je i úprava napojení čtyř stávajících polních cest a dvou vjezdů.

Konstrukce napojení polních cest a vjezdů:

Asfaltový beton střední	ACO 16	  60 mm		ČSN EN 13108-1

Penetrační makadam	PM	  90 mm		ČSN 736127

Štěrkodrť		ŠD  		200 mm		ČSN 736126

Konstrukce vjezdu celkem			350 mm

Nezpevněné krajnice budou dosypány vhodnou nenamrzavou zeminou a horní vrstva v tloušťce 100mm bude tvořena štěrkodrtí frakce 0/32, tř. B.

## Odvodnění

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem a voda bude odvedena do upravených stávajících souběžných příkopů, zaústěných na straně k obci Kuchařovice přes lapače splavenin do nové dešťové kanalizace (úsek km 0,467-0,740), na konci trasy budou napojeny na příkopy překládaného úseku v rámci stavby „Silnice I/38 Znojmo-obchvat“ (úsek km 0,960-1,206) a území mezi těmito dvěma úseky (km 0,740-0,960) bude odvodněno do dvou nových horských vpustí v km 0,840 vpravo (HV4) a v km 0,850 vlevo (HV5), napojených potrubím PP DN 250 na novou dešťovou kanalizaci DN 400 délky 214m, vyústěnou v km 1,067 zpět do pravostranného příkopu. Horské vpusti HV4 a HV5 jsou navrženy z železobetonových prefabrikovaných vpustí HBV 65/127/150 s litinovou mříží třídy únosnosti B.

V místech, kde podélný spád příkopu přesáhne 4%, bude provedeno zpevnění betonovou příkopovou tvárnici TBZ 50/65/16 uloženou do betonu C12/15 tloušťky 10 cm na ŠP lože tloušťky 10cm. V úseku mezi km 0,620 – 1,000, kde není možné z důvodu stísněných podmínek zřídit plnohodnotné příkopy, budou zhotoveny podélné rigoly hloubky 0,30m, zpevněné betonovou příkopovou tvárnicí TBZ 50/65/16 uloženou do štěrkopísku tloušťky 10cm.

Zpevnění příkopovou tvárnicí tedy bude v těchto úsecích:

km 0,461 - 0,620 vpravo	délka 159 m	TBZ 50/65/16 do betonu

km 0,470 - 0,620 vlevo	délka 150 m	TBZ 50/65/16 do betonu

km 0,620 - 1,000 vpravo	délka 380 m	TBZ 50/65/16 do ŠP

km 0,620 - 1,000 vlevo	délka 380 m 	TBZ 50/65/16 do ŠP

km 1,000 - 1,206 vpravo	délka 206 m	TBZ 50/65/16 do betonu

km 1,000 - 1,206 vlevo	délka 206 m	TBZ 50/65/16 do betonu

V místech křížení souběžných příkopů s napojením polních cest bude provedeno zatrubnění těchto příkopů železobetonovými rourami DN 400. Čela těchto propustků jsou navržena jako svahová betonová. V místě stávajících vjezdů do nemovitostí v km 0,489 vpravo a 0,539 vpravo bude provedena pouze výměna konstrukce vozovky vjezdu, stávající zatrubnění příkopu zůstane zachováno a v rámci objektu bude pročištěno.

## Dešťová kanalizace DN 400

- Technické  řešení

Sběrač C 102 dešťové kanalizace bude sloužit pro odvedení dešťových vod z horských vpustí HV4 a HV5 sil. III/4121.Sběrač C 102 je navržen z potrubí DN 400 v délce 214,0. Sběrače C 102 je vyústěn do pravostranného příkopu sil. III/4121 v km 1,068. Potrubí bude v místě vyústění obetonováno tl. 0,3 m.

Potrubí kanalizace je navrženo z potrubí PP únosnosti SN 12 spojované pomocí dvojité přesuvky. Na upravené dno se položí pískové lože o tloušťce 100 mm a do žlábku o středovém úhlu min.90° se uloží potrubí. Obsyp bude proveden pískem nebo písčitou zeminou s kamenivem zrnitosti do 10 mm po vrstvách výšky 15 cm. V první fázi se provádí obsyp a hutnění stran potrubí a doporučuje se zkrápění vodou. Obsyp potrubí by měl být proveden za stálého hutnění až do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Přímo nad potrubím se obsyp nezhutňuje. Zásyp bude proveden výkopkem a pod vozovkou štěrkodrtí.

Vstupní šachty jsou navrženy po maximálních vzdálenostech 50 m, v lomových místech a v místech změny spádu nivelety. Šachty budou kruhové s gumovým těsněním, se šachetními dny prefabrikovanými. Dna šachet budou s připravenými otvory dle profilu a směru potrubí a natřena nátěrem. Žlábek ve dně bude proveden z půlené trouby PVC. Dále z betonových skruží DN 1000 se zabudovanými stupadly, skruže přechodové s kapsovými stupadly, vyrovnávacího prstence s litinovým poklopem DN 600 a tř. únosnosti D400. Osazení poklopů bude do nivelety nové vozovky a ve svahu příkopu cca 0,3-0,5 m nad terén.

Stupadla v šachtě budou tyčová potažená PE povlakem, osazena budou ve stejné osové vzdálenosti, vzdálenost mezi dnem a posledním stupadlem bude max. 0,4 m. V kónusu bude stupadlo kapsové.

Protokol hydrotechnických výpočtů  - Sběrač „102“

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-----------------------+-------+---------------+

|  Úsek |Sklon  |Profil |  Průt.množství  | Proc. |        Rychlosti      | Délka |   Doba toku   |

| Od->Do| stoky | roury +--------+--------+ plnení+-------+-------+-------+  (m)  +-------+-------+ Drsnost

| šachty|  o/oo |       | Q nav. | Q kap. |   %   | V kap.|  kapa | V nav.| úseku |celkem|potrubí| potrubí

+-------+-------+--(mm)-+-(l/sec)+-(l/sec)+-------+-(m/sec+-------+-(m/sec+-------+-(sec)-+-(sec)-+

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|VÝTOK-1|  8.000|PP  400|   56.70|  213.78|  26.52|   1.70| 84.540|   1.44|   3.00|   30.0|  148.0|0.012

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  1-  2|  8.000|PP  400|   56.70|  213.78|  26.52|   1.70| 84.540|   1.44|  42.00|   29.0|  118.0|0.012

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  2-  3|  8.000|PP  400|   56.70|  213.78|  26.52|   1.70| 84.540|   1.44|  42.00|   29.0|   89.0|0.012

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  3-  4|  8.000|PP  400|   56.70|  213.78|  26.52|   1.70| 84.540|   1.44|  42.00|   29.0|   60.0|0.012

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  4-  5|  8.000|PP  400|   56.70|  213.78|  26.52|   1.70| 84.540|   1.44|  42.00|   29.0|   31.0|0.012

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  5-  6|  8.000|PP  400|   56.70|  213.78|  26.52|   1.70| 84.540|   1.44|  43.00|    2.0|    2.0|0.012

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

- Zemní práce

Výkopy pro potrubí budou prováděny se svislými stěnami – pažené. Třída těžitelnosti zemin tř.I. Výkopek bude uložen podél rýhy. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.

Výkopové práce budou provedeny v souladu s TP 146.

- Zkouška vodotěsnosti

Zkouška vodotěsnosti na potrubí bude prováděna podle ČSN 75 6909. Zkouška se provádí po úsecích mezi dvěma vstupními šachtami nebo jinými objekty na síti. Zkouška bude prováděna po odstranění pažení a provedení zásypu rýhy. Před zkouškou vodotěsnosti je nutno utěsnit a zaslepit všechny otvory. Zkoušku vodotěsnosti lze provést vodou nebo vzduchem.

- Vytýčení

+------+----------+-------------+-------------+

| Číslo|Staničení | Souřadnice Y| Souřadnice X|

|šachty| stoky(km)|     (m)     |     (m)     |

+------+----------+-------------+-------------+

| výtok|  0.000000| 641318.67609|1192530.92032|

+------+----------+-------------+-------------+

|    1 |   .003000| 641316.65508|1192528.70322|

+------+----------+-------------+-------------+

|    2 |   .045000| 641284.34701|1192501.86688|

+------+----------+-------------+-------------+

|    3 |   .087000| 641253.79803|1192473.04398|

+------+----------+-------------+-------------+

|    4 |   .129000| 641223.85691|1192443.59013|

+------+----------+-------------+-------------+

|    5 |   .171000| 641194.02832|1192414.02232|

+------+----------+-------------+-------------+

|    6 |   .214000| 641163.47891|1192383.76109|

+------+----------+-------------+-------------+

Správcem dešťové kanalizace bude SÚS JmK, oblast Znojmo.

## Bezpečnostní opatření

Po celé délce trasy budou osazeny plastové směrové sloupky ve vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101, tzn. v přímé ve vzájemné vzdálenosti 50m, v oblouku R=600 m ve vzdálenosti 40m, v oblouku R=350 m ve vzdálenost 30m a v oblouku R= 175 m ve vzájemné vzdálenosti 20 m.

## Přeložky inženýrských sítí – související stavební objekty

V trase objektu C102 se nachází následující inženýrské sítě, které jsou v situaci vyznačeny podle podkladů poskytnutých jednotlivými správci:

- dálkový sdělovací kabel – přeložku řeší objekt C420

- vzdušné vedení VN – stavbou nebude dotčeno (nedochází ke změně nivelety)

V situaci jsou zakreslené inženýrské sítě pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno tyto sítě nechat vytýčit jejich správci. Podmínky pro realizaci díla při styku s jednotlivými IS jsou stanoveny správci v dokladové části.

## Dopravní značení

V celé délce úpravy bude provedeno na závěr stavebních prací nové svislé i vodorovné dopravní značení (viz objekt C 106 - Dopravní značení), které bylo odsouhlaseno DI Policie ČR Znojmo.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem strukturovaným plastem, svislé dopravní značky budou provedeny v základní velikosti z retroreflexní fólie třídy 2.

Dočasné dopravní značení je zpracováno rovněž v objektu C 106 – Dopravní značení

## Zemní práce

#### Geotechnické poměry

Dle ČSN 72 1002 lze zeminy vyskytující se po celé délce trasy stavebního objektu C102 v podloží zařadit jako štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G3G-F), respektive jílovitý štěrk (G5GC). Zeminy jsou mírně namrzavé až namrzavé a pro podloží vozovky vhodné.

Průzkumem vozovky byly v předmětném úseku zjištěny ložné vrstvy ze štěrku prolitým cementovou maltou v tloušťce cca 6 cm a obrusné vrstvy z asfaltového betonu jemnozrnného v tloušťce cca 2,5 cm. Podkladní vrstvy jsou tvořený zahliněným štěrkem v průměrné tloušťce 20cm.

#### Bilance zemních a bouracích prací

| Výkop (m3 ) | 1471 |
| --- | --- |
| Násyp (m3 ) | 633 |
| Odhumusování (m3 ) | 0 |
| Sejmutí drnu (m3 ) | 360 |
| Ohumusování (m3 ) | 542 |

Stávající zemní těleso je vedeno převážně ve stávajícím zářezu. Vzhledem ke způsobu rekonstrukce je ale zřejmé, že zemní práce budou pouze malého rozsahu, týkající se převážně úprav odvodnění komunikace a předpokládá se nadbytek výkopové zeminy. Přebytečný materiál včetně vytěžených hmot se odveze na skládku v Hodonicích ve vzdálenosti 11 km

Veškeré zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách I. tř. těžitelnosti. Svahy silničního tělesa včetně podélných příkopů a rigolů jsou navrženy ve sklonech 1:2 a v místě hlubšího zářezu od výšky 0,3 m nade dnem příkopu ve sklonu 1:1,5.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování. Veškeré svahy násypového a výkopového tělesa budou na závěr stavebních prací ohumusovány v tloušťce 15cm a osety travním semenem. Vhodný zemník pro dovoz potřebné kubatury humusu si zajistí dodavatel stavby po dohodě se zástupci OŽP a investora.

## Vytýčení stavby

Všechny směrové výpočty a v návaznosti i výpočet vytýčení jsou provedeny v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Vytýčení trasy bude provedeno z polygonového pořadu pomocí přiložených protokolů směrových výpočtů.

V Brně, červen 2009                                                                Vypracoval: B. Urbánek