„III/37415,16 Bačov - Vísky“

Stavba:			III/37415,16 Bačov - Vísky

Investor:		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:	silnice III/37415 v úseku od křižovatky se sil. III/37416 do m.č. Bačov po začátek zástavby obce Vísky, km 1,830 – 3,555

Pozemky:	p.č. 171 	k.ú. Bačov

p.č. 570/1 	k.ú. Vísky u Letovic

Povrch silnice III/37415 v km 1,830 – 3,555 je tvořen vrstvou penetračního makadamu, vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná vrstva je narušena výtluky a ztrátou pojiva.

Oprava povrchu bude provedena v km 1,830 – 3,555 v extravilánovém úseku mezi křižovatkou se sil. III/37416 do místní části Bačov a začátkem zástavby obce Vísky, tj. v délce 1,725 km.

Po odstranění nánosů na krajnicích (zajistí objednatel) bude provedeno vyrovnání stávajícího příčného profilu asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16 v prům. tl. 40 mm na celou plochu úpravy, tj. v množství 343 m3 obalované živičné směsi. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50 mm v ploše 8.578 m2.

Na začátku a konci úpravy bude provedeno lokální frézování na celou šířku vozovky v dl. 2,00 m pro plynulé napojení nové obrusné vrstvy na původní vozovku včetně zařezání příčné spáry. V závěru bude provedeno ošetření pracovních spar – ZÚ, KÚ - v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Součástí stavby je i provedení trvalého vodorovného dopravního značení – vodicích pruhů V4 š. 12,50 cm v provedení barvou.

Objednatel zajistí dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním a úpravu sjezdů na okolní pozemky a účelové komunikace.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Termín realizace stavby:

zahájení – září 2018 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD s vybraným zhotovitelem)

ukončení – do 31. 10. 2018

V Blansku 7. 8. 2018 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK