Technická specifikace traktoru:

Motor:

- jmenovitý výkon motoru min. 70 kW (měřeno bez případného systému navyšování výkonu),

- automatické předehřívání nasávaného vzduchu při startu motoru v chladných podmínkách, ohřev chladící kapaliny motoru pro zimní starty,

Převodovka:

- vypínatelný pohon 4x4

- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, spínaná elektrohydrauliky

- elektrohydraulická reverzační převodovka plně synchronizovaná, řazení pod zatížením

- plazivé převody do 200 m/h při jmenovitých otáčkách motoru

- max. pojezdová rychlost 40 km/h

Přední náprava:

- přední náprava – robustní konstrukce

- uzávěrka diferenciálu přední nápravy, spínaná elektrohydraulicky

Hydraulický systém:

- výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb min. 60 l/min / 180 bar

- min. 3 sekční hydraulický rozvaděč

- min. 3 páry hydraulických rychlospojek vzadu

- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu

- min. 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce

- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vyvedena dopředu k upínací desce

- zadní tříbodový závěs s max. zvedací silou v koncovkách min. 4 200 kg

- elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu

Kabina:

- klimatizace kabiny, filtrace nasávaného vzduchu

- sedadlo řidiče, odpružené vzduchem, natočitelné do stran

- sedadlo spolujezdce

- sklopný volant

- digitální přístrojová deska

- stěrač a ostřikovač zadního skla

- otvírací střešní okno s průzorem v přední části střechy kabiny

- otvírací čelní sklo kabiny

- vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

- min. 2 páry přídavných pracovních světlometů vpředu

- min. 1 pár přídavných pracovních světlometů vzadu

- přídavné sdružené světlomety (tlumené/dálkové), umístěné vpředu na sloupcích nebo střeše kabiny

- na střeše kabiny umístěna dvojice výstražných majáků oranžové barvy (doporučený typ výstražného světla VMLC 024L-3M – pevná montáž)

- na zadní části kabiny umístěn výstražný světelný tok oranžové barvy (LED A TC 18)

- v přední části kabiny umístěna dvojice výstražných LED světel oranžové barvy (doporučený typ LED světel LED A 38-MS26-SM R65, umístění bude upřesněno se zadavatelem)

Příslušenství:

- alternátor o výkonu min. 200 A

- základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)

- 1 + 2 hadicové vzduchové brzdy pro přívěs

- zadní vývodový hřídel min. 3 rychlostní  540/540E/1 000 ot/min

- zadní etážový výškově stavitelný závěs na čep pro vlek

- přídavný závěs pro jednonápravový vlek

Další vybavení:

- největší technicky povolená hmotnost traktoru min. 6 500 kg

- přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5 homologovaného typu.

- podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, (případně průběžný torzní rám) využitelný pro nesení univerzálního žacího ramena, sněhového pluhu apod. .

- hydraulická blokace výkyvu přední nápravy, trvale zastavěna na traktoru s možností její využití pro různé typy nástaveb, které namáhají traktor na krut. (např. žací ramena, mulčovače, příkopové frézy apod.)

- závaží v zadních kolech min. 200 kg

- zadní disky plné  - odpovídající zatížení zařízením

- autorádio

- uzamykatelné víčko palivové nádrže

- stroj vybavit systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže - hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel.  Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.

- možnost připojení ovládacího panelu (elektroniky) k systému GPS – sledování činnosti ramenové sekačky (min. seče/neseče)

- barva traktoru oranžová RAL 2011

- radiální pneumatiky s komunálním vzorkem vpředu/vzadu (ne šípový vzorek).

Specifikace univerzálního žacího ramene

- univerzální žací rameno

- teleskopický výložník

- pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru min. 6 500 mm

- montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru

- pracovní strana pravá

- rameno je namontováno na rychlovýměnném spodním rámu, bez přepásání kapoty

- plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče

- hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru

- odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu

- vlastní rameno s žací hlavou musí být vybaveno odstavným montážním rámem s pojezdovými koly pro snadnou manipulaci. Odstavný rám musí umožňovat plynulé nastavování připojovacího konce ramene s přírubou min. ve třech polohách: výškově (nahoru/dolů), stranový náklon (vlevo/vpravo), náklon směrem k traktoru (dopředu/dozadu).

- pracovní cepová žací hlava robustní konstrukce o záběru min. 1250 mm

- hmotnost žací hlavy minimálně 250 kg

- robustnější žací vřeteno o min. průměru 100 mm

- pohon žací hlavy přes klínové řemeny, chránící hnací hydromotor proti rázům

- elektricky spínané vřeteno žací hlavy

- nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů

- hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče

- karter cepové žací hlavy opatřen v celé vnitřní ploše nad sekacím vřetenem ochranným tlumícím plastovým nástřikem v tloušťce min. 4 mm

- rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky z kabiny řidiče

- elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou

- proporcionálně musí být ovládány min všechny přímočaré hydromotory (hydraulické válce) žacího ramena i žací hlavy (mimo otevírání a zavírání čelního krytu žací hlavy)

- nouzové složení kompletního ramena z rozložené pracovní polohy do úplné transportní polohy při výpadku ovládání v kabině.

- protinárazová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy

- systém nadlehčování ramene nad terénem

- otočné čepy vlastních ramen musí být opatřeny výměnnými pouzdry

- chladič hydraulického oleje

- barva RAL 2011

- výstražné šrafování

- výstražné piktogramy