A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

III/4121 Kuchařovice-Znojmo, 2.stavba

PDPS

OBSAH

1.	Identifikační údaje	3

1.1.	Stavba	3

1.2.	Objednatel PDPS	3

1.3.	Zhotovitelé PDPS	3

2.	Základní údaje o stavbě	4

2.1	Základní údaje, význam a umístění stavby	4

2.2	Předpokládaný průběh stavby	4

2.3	Stručná charakteristika území	5

2.4	Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí	5

2.5	Celkový dopad stavby na dotčené území	6

3.	Přehled výchozích podkladů a průzkumů	6

4.	Členění stavby	7

4.1	Způsob číslování a značení	7

4.2	Členění stavby na stavební objekty	7

5.	Podmínky realizace stavby	8

5.1	Věcné a časové vazby souvisejících staveb	8

5.2	Věcné a časové vazby navrhované stavby	8

5.3	Uvažovaný průběh výstavby	8

5.4	Zajištění přístupu na stavbu	8

5.5	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy	8

6.	Přehled budoucích vlastníků a správců	9

7.	Předávání časti stavby do užívání	9

8.	Souhrnný technický popis stavby	9

8.1	Stručný popis stavby	9

8.2	Technický popis jednotlivých objektů	10

9.	Výsledky a závěry z průzkumů	20

9.1	Závěr z IG a HG průzkumu, 2/2008, GEOSTAR spol. s r.o., Brno	20

9.2	Závěr z laboratorního geotechnického průzkumu, 10/2006, SILTEST , Brno	21

10.	Dotčená ochranná pásma, chráněná území	21

10.1	Ochranná pásma pozemních komunikací	21

10.2	Ochranná pásma inženýrských sítí	21

10.3	Chráněná území	22

11.	Zásah stavby do území	22

11.1	Odstranění staveb (demolice)	22

11.2	Kácení mimolesní zeleně a její náhrada	22

11.3	Rozsah zemních prací, zemníky a skládky	22

11.4	Terénní úpravy	23

11.5	Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch	23

11.6	Zásah do zemědělského půdního fondu	23

11.7	Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa	23

11.8	Zásah do jiných pozemků	23

12.	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	23

12.1	Bilance nároků, možné zdroje, napojovací místa	23

12.2	Nakládání s odpady	23

13.	Vliv stavby a provozu na PK na zdraví  a životní prostředí	25

13.1	Hluk z provádění stavby	25

13.2.	Hluk z provozu komunikace	25

14.	Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	26

14.1.	Protipožární bezpečnost	26

14.2. 	BOZP	26

14.3.	Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	26

15.	Další požadavky	26

- Identifikační údaje

    - Stavba

Název stavby : 			III/4121 Kuchařovice - Znojmo, 2.stavba

Místo stavby : 			Jihomoravský kraj

Katastrální území : 		Znojmo-město

Druh stavby : 			rekonstrukce

Stupeň PD             		PDPS

    - Objednatel PDPS

Zadavatel: 		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 70932581

Stavbu zajišťuje: 		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje, Správa Znojmo,

Kotkova 24, 669 50 Znojmo

    - Zhotovitelé PDPS

Gen.projektant : 	SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

IČ 469 688 22

Hlavní inženýr projektu – Ing.Richard Pospíšil, AI

Subdodavatelé : 		Mostní stavby:

DOSTING, spol. s r. o., Košinova 19, 612 00 Brno

IČ49969234

Elektro:

Projektová kancelář SPOJING s.r.o, Mostecká 15, 614 00 Brno

IČ 47407191

IG a HG průzkum:

GEOSTAR, spol. s r.o., Černovická 13, 617 00, Brno

IČ 13690337

- Základní údaje o stavbě

  - Základní údaje, význam a umístění stavby

Po rekonstrukci a výstavbě podzemních inženýrských sítí ve vozovce ve Znojmě a vzhledem ke stáří vozovek v intravilánu je jejich stávající stavebně technický stav nevyhovující, vozovky jsou ve velmi špatném stavu. Asfaltové vrstvy stávajícího krytu  vozovky v celém úseku vykazují značné plošné deformace, plošné mozaikové trhliny a výtluky. K dalšímu zhoršení stavebně technického stavu těchto úseků a úseku v extravilánu došlo během výstavby „Silnice I/38 Znojmo obchvat, 1.stavba“, kdy silnice byla využívána staveništní dopravou.

Navržená úprava silnice  bude mít kladný vliv na bezpečnost a komfort dopravy.

V inravilánu města Znojma zcela chybí dešťová kanalizace a odvodnění stávající vozovky je zajištěno otevřenými příkopy do potoku Leska. Zřízením nové dešťové kanalizace se zajistí odvod dešťové vody z vozovky a omezí se přítok dešťových vod na vozovku z místních komunikací a okolní zástavby.

Rekonstrukce silnice III/4121 začíná v hranici křižovatky se silnicí II/408 Suchohrdly – Přímětice v intravilánu obce Kuchařovice a končí v intravilánu města Znojma na hranici nebezpečného pásma přejezdu u  železničního přejezdu v žkm 101,380 jednokolejné trati Znojmo-Jihlava. Úsek leží v km 0,40850 – 3,16350 pasportního staničení silnice III/4121. Z rekonstrukce silnice je z celkové délky 2755 m vyjmut úsek v km 1,206 – 1,646 v délce 440 m, který bude přeložen a nově vybudován v rámci akce „Silnice I/38 obchvat Znojmo,1.stavba“.

Na žádost investora je stavba rozdělena na 2 části, kdy hranici tvoří právě úsek komunikace přeložený v rámci akce „Silnice I/38 obchvat Znojmo,1.stavba“.

1.stavba začíná v hranici křižovatky se silnicí II/408 Suchohrdly – Přímětice v intravilánu obce Kuchařovice a končí v km 1,206, kde navazuje na překládaný úsek silnice. Úsek leží v km 1,95750 – 3,16350 pasportního staničení silnice III/4121.

2.stavba navazuje na překládanou část silnice v km 1,646 a končí u železničního přejezd v km 2,755 v intravilánu města Znojma. Úsek leží v km 0,40850 – 1,51750 pasportního staničení silnice III/4121.

Stávající komunikace (2.stavba) má, jak v intravilánu města Znojma, tak v extravilánu, proměnné šířkové uspořádání, které z hlediska současných ČSN 736110 a 736101 neodpovídá ani minimálním požadovaným šířkovým kategoriím. Návrh rekonstrukce počítá s úpravou šířkových poměrů v intravilánu na základní šířkovou kategorii MO2 6,5 s návrhovou rychlostí vn = 30 km/hod.  V extravilánu má vozovka nedostatečnou šířku a z důvodu neúměrně vysokých stavebních nákladů a záboru okolních pozemků ji nelze upravit na minimální normovou šířku. Proto zde bude šířkové uspořádání s volnou šířkou vozovky 6,0m, respektive 5,5m. Výjimku tvoří pouze úsek mezi km 2,210 – 2,487, který byl v minulosti již rekonstruován a šířka vozovky odpovídá normové kategorii S 6,5, která zde bude zachována.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 1 109 m.

  - Předpokládaný průběh stavby

zahájení stavby                    uvedení do provozu

06/2011                                     06/2012

Začátek realizace stavby je závislý na dokončení stavebních prací na akci „Silnice I/38 Znojmo obchvat, 1.stavba, 2.etapa, která jednak využívá předmětnou komunikaci jako přístup na staveniště a její součástí je vybudování dešťové kanalizace od obchvatu po Lesku, vedoucí pod vozovkou silnice III/4121. Předpokládaný termín úplného dokončení stavebních prací je podzim 2009.

Po dobu realizace stavby, která bude probíhat za úplné uzavírky jednotlivých stavebních úseků silnice, bude doprava ve směru Znojmo-Kuchařovice obousměrně odkloněna po stávající silniční síti s využitím silnic II/412, II/413, II/399 a II/361.

Po celou dobu výstavby musí být umožněn přístup k budovám podél rekonstruované silnice jak pro občany, tak pro všechny záchranné složky, případná omezení dopředu avizovat a řešit v součinnosti s obecními orgány.

Stavba bude z technologických důvodů prováděna ve třech etapách, určených jednotlivými stavebními objekty úpravy silnice (objekty C103, C104 a C105). Jednotlivé etapy na sobě nejsou závislé a tak je možné je provádět v jakémkoli pořadí, určeném investorem, případně dodavatelem stavby.

Objízdné trasy budou pro obě etapy stejné.

- I. etapa výstavby

Předmětným úsekem je silnice v km 1,646 – 2,210 (objekt C103). Úpravě silnice bude předcházet přeložení DK (objekt C421).

- II. etapa výstavby

V rámci II.etapy se provede zrekonstruování úseku v km 2,210-2,487 (objekt C104). Předcházet budou přeložky inženýrských sítí (objekty C404, C411, C421). Následně se provedou související objekty C150 a C151.

- III. etapa výstavby

Etapa představuje úsek silnice v intravilánu města Znojma v km 2,487-2,755, zařazenou do stavebního objektu C105. Po provedených přeložkách a výstavbách nových inženýrských sítí (objekty C302, C311, C312, C403, C405, C411, C421), výstavbě nového mostu (objekt C202), bude navazovat rekonstrukce vozovky a navazující stavební objekty (C107, C108)

  - Stručná charakteristika území

Směrový návrh trasy vychází z dokumentace pro územní rozhodnutí z 12/2007

Zájmové území začíná v km 1,646, kde se napojí na část silnice překládanou v rámci akce „Silnice I/38 Znojmo – obchvat“ a po km  2,500 leží v extravilánu. Úsek km 2,500 – 2,755 je v intravilánu města Znojmo.

Okolní plochy trasy v extravilánu jsou obdělávané zemědělské pozemky, zahrady a ostatní plochy.

Okolní plochy trasy v intravilánu jsou pozemky v současnosti využívané jako komunikace, zastavěné plochy, zahrady a ostatní plochy. Celé území leží v nadmořské výšce 248,50 – 281,00 m n.m. Území má mírně zvlněný charakter. Celé předmětné území se svažuje k údolí potoka Leska.

Trasa rekonstrukce silnice byla zvolena tak, aby v maximálně možné míře sledovala jak směrově, tak výškově trasu stávající komunikace.

  - Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí

Životní prostředí a krajina ani v okolí ani ve městě Znojmě  nebudou stavbou negativně ovlivněny. Naopak se předpokládá, že úprava přispěje ke snížením hladiny hluku a otřesů okolní zástavby odstraněním výtluků a nerovností vozovky.

Zvýšení negativních vlivů na pohodu bydlení v přilehlé oblasti se dá předpokládat pouze v průběhu výstavby. Vzhledem k co největšímu omezení těchto vlivů budou navrženy vhodné technologie výstavby, užívány mechanizační prostředky v bezvadném stavu a práce prováděny v  obvyklých denních hodinách.

Během výstavby budou respektovány základní postupy pro co možná největší zmírnění negativních vlivů výstavby na životní prostředí:

  - Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k parkování mechanizmů uzpůsobeném.

  - Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu určených, trvalý a dočasný zábor musí být vytýčen před zahájením stavby, a po celou dobu výstavby musí být dodržován.

  - Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna.

  - Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými produkty. Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku.

Veškeré technologie volené zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat zeminu, spodní vody a nesmí mít vliv na znečištění vody ve studních.

  - Celkový dopad stavby na dotčené území

Rekonstrukce vozovky bude mít kladný vliv na zlepšení kvality povrchu vozovky, jízdního pohodlí a výrazně se přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a zároveň také k výraznému snížení negativního vlivu na životní prostředí ve městě - zatížení hlukem a prašností. Dále bude dosaženo kvalitního odvodnění jak povrchu, tak podloží vozovky.

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Seznam podkladů a průzkumů:

Pro projekční zpracování stupně PDPS byly využity následující podklady:

Geodetické zaměření –zaměření zájmového území provedl SILNIČNÍ PROJEKT, spol.s r.o. 6/2006

Dokumentace pro ÚR – III/4121 Kuchařovice - Znojmo, SILNIČNÍ PROJEKT, spol.s r.o. 12/2007

IG a HG průzkum - GEOSTAR, spol. s r.o., 2/2009

Geotechnický průzkum kvality zemin v podloží vozovky - SILTEST , Ing. Machálek, 10/2006

Průběh stávajících IS – správci jednotlivých sítí

Passport  komunikace III/4121 – SÚS Jihomoravského kraje

Mapové podklady byly vyhotoveny v měřítku 1:1000 v souřadnicovém systému JTSK, výškový systém Bpv a použity pro zpracování v digitálním formátu. Pozemková mapa byla digitalizována a převedena do stejného měřítka jako mapový podklad. Zákres inženýrských sítí byl ověřen u jednotlivých správců.

Výpočtová část byla zpracována programovým systémem ROADPAC a výsledky včetně grafických příloh budou objednateli předány na CD.

Dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů staveb na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů podal zástupce investora akce SILNIČNÍ PROJEKT spol.s r.o. na Krajský Úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, písemné „Oznámení záměru“.

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předložený návrh a ve vyjádření Č.j. JMK 7829/2008 ze dne 21.1.2008 konstatoval, že záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplňuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona, a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

- Členění stavby

  - Způsob číslování a značení

Stavební objekty jsou v dokumentaci sdruženy do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání, případně účelu při realizaci stavby. Pro řazení a číslování je použito následující základní členění:

Číselná řada:	Skupina objektů

000	Objekty přípravy stavby (0 objektů)

100	Objekty pozemních komunikací (9 objektů)

200	Mostní objekty a zdi  (1 objekt)

300	Vodohospodářské objekty (3 objekty)

400	Elektro a sdělovací objekty (5 objektů)

500	Objekty trubních vedení (0 objektů)

700	Objekty pozemních staveb (0 objektů)

800	Objekty úpravy území (0 objektů)

900	Volná řada objektů (0 objektů)

  - Členění stavby na stavební objekty

Po důkladném prověření objektové skladby s ohledem na požadavky stavbou dotčených organizací a přehlednost PD byla tato skladba navržena v následujícím složení:

C 103 	- Komunikace III/4121, km 1,646-2,210

C 104 	- Komunikace III/4121, km 2,210-2,487

C 105 	- Komunikace III/4121, Znojmo, km 2,487-2,755

C 106 	- Dopravní značení – 2.stavba

C 107 	- Vjezdy - Znojmo

C 108 	- Vyvolané úpravy místních komunikací - Znojmo

C 109 	- Úprava objízdných tras

C 150 	- Úprava levostranného příkopu v km 2,265-2,390

C 151	- Rekonstrukce propustu v km 2,265

C 202 	- Most ev.č.4121-2 přes potok Leska

C 302 	- Přeložka a ochrana vodovodů Znojmo

C 311 	- Dešťová kanalizace Znojmo

C 312 	- Přeložka odlehčovací stoky DN 1000

C 403 	- Přeložka kabelů NN  Znojmo

C 404 	- Přeložka vedení NN Znojmo

C 405	- Přeložka VO

C 411 	- Přeložka kabelů MTS Znojmo

C 421 	- Přeložka DK

- Podmínky realizace stavby

  - Věcné a časové vazby souvisejících staveb

Začátek realizace stavby je závislý na dokončení stavebních prací na akci „Silnice I/38 Znojmo obchvat, 1.stavba, 2.etapa, která jednak využívá předmětnou komunikaci jako přístup na staveniště a její součástí je vybudování dešťové kanalizace od obchvatu po Lesku, vedoucí pod vozovkou silnice III/4121. Předpokládaný termín úplného dokončení stavebních prací je podzim 2009.

V průběhu projednávání stavby nebyla zjištěna žádná další plánovaná stavba, která by mohla ovlivnit realizaci komunikace.

  - Věcné a časové vazby navrhované stavby

Území, na kterém se tato stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

V průběhu stavby je nutno dodržet časové návaznosti v provádění jednotlivých objektů. Provedení přeložek inženýrských sítí bude předcházet vlastní stavbě komunikace. Rovněž se musí při plánování postupu prací zohlednit, aby byl v co nejmenší míře ovlivněn provoz na stávajících komunikacích procházejících staveništěm, především na silnici III/4121.

Časově je vázáno provedení stavebního objektu C 302 – Přeložka a ochrana vodovodů Znojmo, který musí být realizován mimo zimní období.

  - Uvažovaný průběh výstavby

V jednotlivých fázích výstavby dojde ke kolizi stavby se stávajícími komunikacemi, a bude nutno přikročit k dopravním omezením.

Po dobu realizace stavby, která bude probíhat za úplné uzavírky jednotlivých stavebních úseků silnice, bude doprava ve směru Znojmo-Kuchařovice obousměrně odkloněna po stávající silniční síti s využitím silnic II/412, II/413, II/399 a II/361.

Doprava po dobu stavby bude organizována přenosným dopravním značením (viz objekt C106).

Pohyb pěších bude po celou dobu stavby zajištěn,

Tato problematika byla popsána v předchozím odstavci 2.2. této průvodní zprávy.

  - Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na staveniště je možný po komunikacích stávající silniční sítě.

V prostoru celého staveniště není problém s připojením na komunikace a to jak na státní silniční síť, tak na místní komunikace a polní cesty.

Přístup na staveniště pro mechanizaci, navážení a odvážení materiálu bude možný po silnicích II/408 a II/412.

  - Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Přehled využívaných komunikací:

Pro obě stavební etapy budou využívány totožné obousměrné objízdné trasy, které jsou navrženy ve dvou variantách:

- ze silnice II/408 přes Suchohrdly, dále po silnici II/413 a následně II/412 směr Znojmo.

- po silnici II/408 směr Přímětice, následně odbočení na silnici II/399 od Únanova a dále po silnici II/361 do Znojma

Objízdné trasy byly konzultovány se zástupci DI Policie ČR Znojmo a jejich připomínky jsou zapracovány do projektové dokumentace.

U každé etapy bude provoz na silnici II/4121 uzavřen. Uzavřený úsek komunikace bude předznačen dopravními značkami B1 s příčnou uzávěrou Z 2b a dalšími informativními značkami.

- Přehled budoucích vlastníků a správců

C 103 	Komunikace III/4121, km 1,646-2,210	SÚS JmK, OBlast znOJMO

C 104 	Komunikace III/4121, km 2,210-2,487	SÚS JmK, OBlast znOJMO

C 105 	Komunikace III/4121, ZNOJMO, km 2,487-2,755	SÚS JmK, OBlast znOJMO

C 106 	Dopravní značení - 2.stavba	SÚS JmK, OBlast znOJMO

C 107 	Vjezdy - Znojmo	město Znojmo

C 108 	Vyvolané úpravy místních komunikací - Znojmo	město Znojmo

C 109 	Úprava objízdných tras 	nepředává se

C 150 	Úprava levostranného příkopu v km 2,265-2,390	město Znojmo

C 151	Rekonstrukce propustu v km 2,265	Město Znojmo

C 202 	Most ev.č.4121-2 přes potok Leska	SÚS JmK, OBlast znOJMO

C 302 	Přeložka a ochrana vodovodů Znojmo	ZSO VAK Znojemsko

C 311 	Dešťová kanalizace Znojmo	město Znojmo

C 312 	Přeložka odlehčovací stoky DN 1000	ZSO VAK Znojemsko

C 403 	Přeložka kabelů NN  Znojmo	E.ON, ČR, s.r.o.

C 404 	Přeložka vedení NN Znojmo	E.ON, ČR, s.r.o.

C 405	Přeložka VO	Město Znojmo

C 411 	Přeložka kabelů MTS Znojmo	Telefónica O2, a.s.

C 421 	Přeložka DK	Telefónica O2, a.s.

- Předávání časti stavby do užívání

Stavba bude jako jeden celek předána po ukončení všech stavebních objektů.

- Souhrnný technický popis stavby

  - Stručný popis stavby

Základní charakteristiky :

- druh stavby                                   - rekonstrukce

- identifikační a základní údaje PK  - kategorie 		S 6,5/50 a MO2 6,5/6,5/30

- funkční třída 		silnice III.třídy

c)   rozsah stavby                                - délka   			1109 m

- průsečná křižovatka	1x

- styková křižovatka T         	4x

Zásady návrhu vycházejí z požadavků investora na charakter a účel komunikace. Dále byly v maximální možné míře respektovány zásady návrhu řešení dané příslušnými ČSN.

Směrové vedení trasy 2.stavby začíná v km 1,646 napojením na překládaný úsek silnice v rámci stavby „Silnice I/38 Znojmo obchvat, 1.stavba“ a dále vede ve shodě se stávajícím směrovým vedením.  V KÚ se trasa napojí na stávající železniční přejezd.

Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 pro návrhovou rychlost vn = 50 a 30 km/hod.

Výškové vedení trasy vychází v místě napojení na ZÚ z nivelety překládaného úseku komunikace a v  KÚ ze stávající nivelety komunikace. V extravilánu trasa kopíruje stávající stav s přihlédnutím ke způsobu rekonstrukce, v intravilánu je vedení trasy podmíněno okolní zástavbou

Podélné spády nivelety jsou v souladu s ČSN 736101 a ČSN 73 6110.

  - Technický popis jednotlivých objektů

C 103 	Komunikace III/4121, km 1,646-2,210

V rámci stavebního objektu C 103 bude provedena rekonstrukce silnice III/4121 v extravilánu v úseku kolem zahrádkářské kolonie. Začátek trasy se v km 1,646 napojuje na úsek překládaný v rámci stavby „Silnice I38 Znojmo obchvat, 1.stavba, 2.etapa“. Konec je v km 2,210.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 564 m.

Konstrukce vozovky :

Rekonstrukce této části silnice spočívá v úpravě stávající vozovky recyklací za studena na místě (SROSM A/1) s doplněním kameniva v tl.50mm. Recyklace bude provedena v tloušťce 200 mm. Na takto upravenou  vrstvu bude položena nová obrusná vrstva ACO 11 (ABS II) v tl.60 mm. Přesné určení skladební receptury SROSM bude provedeno na základě posouzení sond skladby stávající vozovky, které se provede před započetím stavebních prací.

Tato recyklace bude provedena ve výměře 2647 m2.

Směrové a výškové řešení:

Vzhledem ke způsobu rekonstrukce je směrové vedení trasy totožné se stávajícím. Stejně tak navržená niveleta je souběžná se stávající.

Šířkové uspořádání:

Vozovka bude, vzhledem ke stávajícím šířkovým poměrům,  které bez neúměrně vysokých stavebních nákladů a záboru okolních pozemků nelze upravit na minimální normovou šířku, ponechána ve stávajícím šířkovém uspořádání, tedy v úseku od ZÚ po km 1,700 v uspořádání s volnou šířkou vozovky 6,0m a od km 1,700 do KÚ v uspořádání s volnou šířkou vozovky 5,5m a s rozšířením ve směrových obloucích.

Jízdní pruhy  ...............…….	2 x 2,25 až 2,50 m (+ rozšíření v obloucích)

Nezpevněná krajnice.......….	2 x 0,50 m

Celkem ……………………….…..5,50 až 6,00 m

Bezpečnostní zařízení :

Podél celého úseku budou doplněny směrové sloupky ve vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101.

V km 2,025 – 2,200 vlevo, kde je silnice vedena v odřezu, bude nutno osadit ocelové svodidlo délky 180m. Stávající šířka nezpevněné krajnice je pro osazení svodidla nedostačující. Proto zde bude provedeno rozšíření nezpevněné krajnice na 1,25m pomocí gabionové opěrné zdi v délce 126m.

Odvodnění:

Odvodnění vozovky je navrženo do souběžných rigolů, zřízených z betonových tvárnic TBZ 50/65/16 do betonu, případně do rigolů horského typu, zřízených z bet. přídlažbových desek uložených do betonu a bet. obrubníku ABO 100/15/25 převýšeného o 15cm. Rigoly jsou zaústěny do horských vpustí, respektive lapačů splavenin napojených do dešťové kanalizace DN400 zhotovené při stavbě „Silnice I/38 Znojmo obchvat, 1.stavba“. Vpusti mimo tuto kanalizaci jsou vyvedeny pod vozovkou a dlážděným skluzem svedeny do příkopu vedoucího do potoka Leska.

Zemní práce :

Stávající zemní těleso je vedeno převážně ve stávajícím zářezu. Vzhledem ke způsobu rekonstrukce je ale zřejmé, že zemní práce budou pouze malého rozsahu, týkající se převážně úprav odvodnění komunikace a výkopu pro opěrnou gabionovou zídku. Předpokládá se nadbytek výkopové zeminy. Přebytečný materiál včetně vytěžených hmot se odveze na skládku v Hodonicích ve vzdálenosti 11 km.

Veškeré zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti, v případě výkopu pro opěrnou zídku v horninách zařazených do 5.třídy těžitelnosti. Svahy silničního tělesa včetně podélných příkopů a rigolů jsou navrženy ve sklonech 1:2 a v místě hlubšího zářezu od výšky 0,3 m nade dnem příkopu ve sklonu 1:1,5.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování. Veškeré svahy násypového a výkopového tělesa budou na závěr stavebních prací ohumusovány v tloušťce 15cm a osety travním semenem. Vhodný zemník pro dovoz potřebné kubatury humusu si zajistí dodavatel stavby po dohodě se zástupci OŽP a investora.

C 104	Komunikace III/4121, km 2,210-2,487

Úsek silnice mezi km 2,210 – 2,487 byl v nedávné době rekonstruován. Kryt vozovky je bez vážnějších poruch a šířkové uspořádání odpovídá normové kategorii S6,5/50 s výjimkou nezpevněné krajnice, jejíž šířka je nedostačující.

Konstrukce vozovky :

Na základě výše zmíněných faktů bylo rozhodnuto, že rekonstrukce tohoto úseku bude spočívat v zesílení krytu vozovky, které bude provedeno položením vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm na očištěny povrch a opatřený postřikem spojovací emulzí z modif. asf. v množství 0,35 kg/m2.

Odvodnění:

Odvodnění vozovky bude zajištěno příčným spádem do souběžného levostranného příkopu, který současně slouží jako koryto pro bezejmenný drobný tok, ústící do potoka Leska. Úprava tohoto příkopu je předmětem objektu C 150 (Úprava levostranného příkopu v km 2,265-2,390). Od km 2,390 je po levé straně silnice III/4121 postavena řada garáží, jejichž příjezdová komunikace je od silnice III/4121 oddělena tímto levostranným příkopem. Výškový rozdíl mezi vozovkou a plochou před garážemi je řešen stávající kamennou zídkou, která je ovšem ve špatném stavebně-technickém stavu. Proto zde bude zřízena nová opěrná zídka z gabionové konstrukce délky 83m.

Km 2,267 - 2,365 vpravo bude z důvodu stísněných podmínek odvodněn zřízením dlážděného rigolu, který bude v km 2,365 ukončen horskou vpustí, která se pod vozovkou vyvede do levostranného příkopu.

Bezpečnostní zařízení :

Podél celého úseku budou doplněny směrové sloupky ve vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101.

C 105	Komunikace III/4121, ZNOJMO, km 2,487-2,755

Začátek objektu C105 je v km 2,487, v místě, kde končí v minulosti rekonstruovaná vozovka. Končí v intravilánu města Znojma na hranici nebezpečného pásma železničního přejezdu v žkm 101,380 jednokolejné trati Znojmo-Okříšky. Trasa vede v celé délce v intravilánu města Znojma.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 268 m.

Směrové řešení:

Osa komunikace je navržena tak, aby v maximální možné míře sledovala směrový průběh stávající vozovky. Trasa je tvořena šesti krátkými směrovými oblouky s přechodnicemi o poloměrech v rozmezí 20m až 75m

Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 pro návrhovou rychlost vn =  30 km/hod.

Výškové řešení :

Výškové vedení trasy vychází ze stávajících nivelet komunikací v místě napojení na ZÚ a KÚ. Minimální spád nivelety je 0.63%, maximální je 12,11%. Minimální výškový oblouk vypuklý je Rmin,vyp = 500 m, minimální hodnota vydutého výškového oblouku je Rmin,vyd = 700 m. Niveleta vozovky sleduje s ohledem na okolní zástavbu a místní komunikace v maximální možné míře stávající stav.

Šířkové uspořádání:

Rekonstruovaná silnice je v základní šířkové kategorii MO2 6,5/6,5/30 s rozšířením ve směrových obloucích a úpravou nájezdů v křižovatkách s místními komunikacemi.

Základní šířkové uspořádání komunikace MO2 6,5/6,5/30 :

Jízdní pruhy  ...............…….  2 x 2,75 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 610)

Bezpečnostní odstup ....…..  2 x 0,50 m

Celkem …………………………...6,50 m

Komunikace je lemována betonovými obrubníky ABO 100/15/25 do betonu. V místě vjezdů je chodník snížen na 2 cm nad hranu přilehlé komunikace.

Základní příčný sklon vozovky je navržen v hodnotě 2,5%. Dostředný sklon v obloucích odpovídá směrovému vedení trasy s úpravami hodnoty sklonu tak, aby byla zachována výšková návaznost vozovky na okolní zástavbu a zajištěno odvodnění komunikace.

V obloucích o poloměru menším než 250m se provede příslušné rozšíření v oblouku.

Konstrukce vozovky :

Po pokládce kanalizace bude provedena kompletní výměna celé konstrukce vozovky, včetně sanace podloží v tl.30 cm ve výměře 1.643 m2. Kamenité materiály z konstrukce vozovky budou po vybourání uloženy na mezideponii v prostoru stavby. Po doplnění dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět použity do sanační vrstvy.

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, schválených MD ČR OPK č.j. 517/04-120 RS/1 ze dne 23.11.2004  pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-N-1-IV-PIII .

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	50 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Obalované kamenivo	ACP 16 (OKS I)   	ČSN 736121  	  80 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť                            	ŠD       	ČSN 736126     	200 mm

Štěrkodrť                             	ŠD       	ČSN 736126     	150 mm

Konstrukce vozovky celkem		          	570 mm

Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně 45 MPa. Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170.

Odvodnění:

Odvodnění vozovky je navrženo prostřednictvím nových dešťových vpustí napojených do nové dešťové kanalizace. Pláň silničního tělesa bude odvodněna podélnými trativody vyústěnými do přípojek dešťových vpustí.

Dopravní značení:

V celé délce úpravy bude provedeno na závěr stavebních prací nové svislé i vodorovné dopravní značení (viz objekt C 106- Dopravní značení), které bylo odsouhlaseno DI Policie ČR Znojmo.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem strukturovaným plastem, svislé dopravní značky budou provedeny v základní velikosti z retroreflexní fólie třídy 2.

Dočasné dopravní značení je zpracováno rovněž v objektu C 106 – Dopravní značení.

Bezpečnostní zařízení :

V rámci objektu nebude budováno žádné nové bezpečnostní zařízení.

Stávající zabezpečovací zařízení železničního přejezdu nebude stavbou dotčeno a zůstane ve stávající podobě.

Zemní práce:

Průzkumem vozovky byly v předmětném úseku zjištěny ložné a obrusné vrstvy tvořené štěrkem prolitým cementovou maltou a živičným nátěrem v celkové tloušťce cca 8cm. Podkladní vrstvy jsou tvořený zahliněným štěrkem v průměrné tloušťce 22cm. Vrchní vrstvy se živičným a cementovým pojivem budou odstraněny vybouráním a odvezeny na skládku A.S.A. ES Únanov ve vzdálenosti 5 km. Podkladní vrstvy budou odkopány a následně použity do zásypů, případně po promíchání se štěrkodrtí fr. 0/32 pro sanaci podloží v tloušťce 30cm.

Dále budou vybourány veškeré stavbou dotčené betonové obrubníky, případně všechny další dotčené konstrukce a tento inertní materiál, stejně jako dřevo a přebytečná zemina budou odváženy na skládku v Hodonicích, vzdálenou cca 11km.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti. Minimální požadovaná hodnota modulu pružnosti zhutněné pláně vozovky je 45 MPa.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování. Dotčené okolní plochy budou na závěr stavebních prací ohumusovány v tloušťce 15cm a osety travním semenem. Vhodný zemník pro dovoz potřebné kubatury humusu si zajistí dodavatel stavby po dohodě se zástupci OŽP a investora.

C 106	Dopravní značení – 2.STAVBA

Výstavba bude probíhat za celkové uzavírky celého úseku. Je proto třeba dočasným dopravním značení vyznačit objížďkové  trasy v obou směrech, které budou vedeny dvěma trasami a to:

- po silnici II/408 do obce Suchohrdly, odtud po silnici II/413 po křižovatku se silnicí II/412

- po silnici II/408 směr Přímětice po křižovatku se silnicí II/399 od Únanova, po ní dále až po křižovatku se silnici II/361 ve Znojmě

Na závěr stavebních prací bude v rekonstruovaném úseku provedeno nové trvalé svislé i vodorovné dopravní  značení, odsouhlasené DI Policie ČR Znojmo dne 27.5.2009

C 107 	Vjezdy – Znojmo

Vzhledem k rozšíření vozovky v intravilánu a její výškové úpravě bude nutno provést nové vydláždění stávajícího vjezdu do okolní zástavby. Jedná se o 1 vjezd v km 2,712 vpravo o celkové výměře 30 m2.

Dále budou dotčeny i vjezdy do přilehlých zahrad a příjezdové cesty ke garážím, které budou výškově napojeny na navržený stav a zpevněny konstrukcí se živičným krytem. Upraveno bude celkem 12 vjezdů.  Pod vjezdem v km 2,428m vlevo bude zřízen nový trubní propust DN600 délky 7,0m.

Po obou stranách vozovky v intravilánu budou v rámci C 105 osazeny betonové obrubníky ABO 100/15/25 V místě vjezdů bude osazen snížený betonový obrubník ABO 100/15/15 N převýšený 2cm na vozovku a  přechodové obrubníky ABO 100/15/15 LV popř. PV.

Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C 12/15 s opěrou.

Konstrukce, vjezdů :

Konstrukce vjezdů do zahrad a ke garážím je navržena v následujícím složení :

Asfaltový beton střední	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	60 mm

Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť	ŠD  	ČSN 736126	200 mm

Konstrukce vjezdu celkem			350 mm

Konstrukce vjezdů do objektů je navržena v následujícím složení :

Dlažba betonová zámková	DL I	ČSN 73 6131	80 mm

Cementový beton jemný	CBJ	ČSN 73 6124	 40 mm

Štěrk částečně vyplněný cem. maltou	ŠCM   	ČSN 73 6127     	150 mm

Štěrkodrť	ŠD	ČSN 73 6126	150 mm

Konstrukce vjezdu celkem			420 mm

Objednatelem objektu je Město Znojmo.

C 108	Vyvolané úpravy místních komunikací - Znojmo

V rámci objektu bude provedeno napojení místních komunikací na silnici III/4121. Jedná se o výškové napojení šesti komunikací v úseku mezi km 2,260 a 2,750.

Délka všech úprav bude minimálně 5 m od vnější hrany vodícího proužku sil. III/4121.

Směrové řešení:

Polohové umístění napojení místních komunikací je dáno jejich stávajícím umístěním, na které bude úprava plynule napojena.

Výškové řešení :

Výškové vedení místních komunikací bude s nutnými úpravami, vyvolanými novým stavem hlavní komunikace kopírovat stávající stav.

Śířkové uspořádání:

Příčná uspořádání napojení budou odpovídat stávajícím šířkám místních komunikací tak, aby na ně bylo plynule napojeno.

Konstrukce vozovky :

Napojení se provede zřízením celé konstrukce vozovky ve složení totožném s hlavní trasou (objekt C101):

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	50 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Obalované kamenivo	ACP 16 (OKS I)   	ČSN EN 13108-1	  80 mm

Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť                            	ŠD       	ČSN 736126     	200 mm

Štěrkodrť                             	ŠD       	ČSN 736126     	150 mm

Konstrukce vozovky celkem		          	570 mm

Odvodnění :

Návrh uspořádání bere zřetel na zachování odtokových poměrů tak, aby výškovou změnou nedošlo k narušení odvodnění upravovaných komunikací. U komunikací, jejichž podélný spád klesá směrem k silnici III/4121 bude v místě napojení proveden příčný odvodňovací žlab HAURATON - RECYFIX Super KS 200-typ 020 s litinovým pororoštem tř. E 600.

Zemní práce:

Vrchní vrstvy stávajících konstrukcí se živičným a cementovým pojivem budou odstraněny vybouráním a odvezeny na skládku A.S.A. ES Únanov ve vzdálenosti 5 km. Podkladní vrstvy budou odkopány a následně použity do zásypů, případně po promíchání se štěrkodrtí fr. 0/32 pro sanaci podloží v tloušťce 30cm.

Dále budou vybourány veškeré stavbou dotčené betonové obrubníky, případně všechny další dotčené konstrukce a tento inertní materiál, stejně jako dřevo a přebytečná zemina budou odváženy na skládku v Hodonicích, vzdálenou cca 11km.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti. Minimální požadovaná hodnota modulu pružnosti zhutněné pláně vozovky je 45 MPa.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování ani ohumusování.

C 109	ÚPrava objízdných tras

V průběhu stavby dojde k omezení provozu na rekonstruované komunikaci a doprava bude odkloněna ze silnice III/4121 na okolní komunikace. Jedná se o komunikace II. třídy (správa SÚS JMK), jmenovitě  II/412, II/413, II/399 a II/361

Část těchto komunikací vykazuje už nyní značné množství poruch a navýšením intenzit dojde k dalšímu poškození těchto komunikací.

Po dokončení stavebních prací a ukončení objížďkových tras bude provedena úprava těchto komunikací:

- silnice II/399 – od křižovatky se silnici II/408 (kruhový objezd) po křižovatku se silnicí II/361 ve Znojmě (k.ú. Kuchařovice, Znojmo-město)

předpokládaná úprava:

provede se seříznutí krajnic, očištění vozovky, vyspravení výtluků ACL 11, postřik spojovací emulzí, položení asfaltového koberce ACO 11 tl. 40mm a doplnění krajnic štěrkodrtí.

- silnice II/412 – od křižovatky se silnicí II/413 (kruhový objezd) ve Znojmě po hřbitov na ulici Suchohrdelské ve Znojmě (k.ú. Znojmo-město)

předpokládaná úprava:

provede se odfrézování stávajícího krytu v tl. 50mm a po postřiku spojovací emulzí se položí obrusná vrstva ACO 11 v tloušťce 50mm.

- silnice II/413 – od obce Suchohrdly po most přes Lesku u kruhového objezdu v křižovatce se silnici II/412 (kú. Znojmo-město, Dobšice, Suchohrdly)

předpokládaná úprava:

předpokládá se výskyt lokálních poruch typu výtluk, které se vyspraví metodou zaplátování tryskovou metodou.

Přesný způsob stavebních úprav, které budou prováděny se určí po ukončení objížděk dle závažnosti poruchy obrusné vrstvy krytu vozovky.

C 150	Úprava levostranného příkopu v km 2,265-2,390

Od km 2,265 slouží stávající levostranný příkop silnice i jako koryto pro bezejmenný drobný vodní tok, napojující se do potoka Leska. V rámci objektu C150 bude provedena jeho úprava mezi km 2,265, kde stávajícím propustem kříží silnici III/4121, po km 2,390, odkud bude navazovat výstavba opěrné zídky včetně úpravy tohoto příkopu (viz objekt C104 - Komunikace III/4121, km 2,210-2,487). Vyprofilováním a mírným odsunutím příkopu vznikne prostor na rozšíření nezpevněné krajnice, jejíž šířka je v řešeném úseku silnice III/4121 nedostačující.

Svahy příkopu budou upraveny do jednotného spádu 1:1,5. Dno bude zpevněno příkopovou tvárnicí TBZ 50/65/16 do bet. lože a svahy po obou stranách opevněny jednou řadou melioračních desek TBM 50/50/10 uložených do betonu. Svah u vozovky bude dále zpevněn vegetačními betonovými tvárnicemi TBX 60/40/10 až do úrovně nezpevněné krajnice.

Podélný spád příkopu zůstane stávající, tedy v rozmezí 0,8% až 1,8%. Průtok v nejkritičtějším místě příkopu v km 2,400 je 680 l/s.

Objednatelem objektu je Město Znojmo.

C 151	Rekonstrukce propustu v km 2,265

Součástí objektu je zrekonstruování výtokového čela a vtokové jímky stávajícího rámového propustu křížící silnici III/4121 v km 2,265.

Stávající výtokové čelo je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a jeho umístěni neumožňuje provést rozšíření nezpevněné krajnice (v rámci objektu C104) na normovou šířku. Proto bude stávající čelo vybouráno a v nové poloze zřízeno čelo nové. Je navrženo v šířce 0,75m na základový pás šířky 1,05m. Půdorysný tvar čela je dvakrát zalomen pod úhly 160° a 168° a má celkovou délku 7,4m.

Základový pás bude zřízen z betonu C20/25, tělo propustu a římsa z betonu C25/30. Napojení na stávající část rámového propustu se provede zapuštěním nejméně deseti ocelových trnů prům. 20mm a délky 60cm, které budu na délku 30cm zapuštěny do vyvrtaných otvorů do stávajícího betonu.

Prostor před výtokem bude odlážděn lomovým kamenem tl.20cm do betonu tl.10cm.

Úprava vtokové jímky spočívá v osazení nové ocelové mříže opatřené okem pro zamykání. Rám bude svařen z profilu "L" - 35/50/6, mříž z plochých tyčí - 30/10. Rozměr mříže bude vycházet z přesného zaměření stávající šachty před stavbou.

Jelikož je stávající šachta usazena výš než okolní terén, bude v levé stěně šachty (strana u přilehlé zpevněné cesty) vytvořeno hrdlo pro nátok dešťových vod z okolních ploch. To se vytvoří probouráním stěny šachty, kam se umístí vtoková trubka PP DN150 s obetonováním. Prostor před tímto vtokem se vyspáduje a vydláždí žulovými kostkami do betonu.

Objednatelem objektu je Město Znojmo.

C 202	Most ev.č.4121-2 přes potok Leska

Stávající most ev.č. 4121-2 bude kompletně odstraněn. Most slouží k mimoúrovňovému křížení silnice č. III/4121 přes potok Leska. Most se kompletně nachází v intravilánu města Znojma.

Převáděnou komunikací je silnice III/4121, která bude po rekonstrukci šířky 6,75 m mezi obrubami a levostranný chodník šířky 1,50 m.

Jedná se železobetonový monolitický rám se založením na mikropilotách. Deska nosné konstrukce je tloušťky 0,55 m. Na opěry jsou zavěšena křídla délek 2,70 m až 3,30 m, levobřežní křídla jsou rovnoběžná s komunikací, pravobřežní křídla jsou šikmá. Na mostě jsou železobetonové monolitické římsy (dostředný příčný sklon 2 % u levé chodníkové, 4 % u pravé), do nichž je dodatečně kotveno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m. Vozovka na mostě bude asfaltobetonová, izolace celoplošná, odvodněná trubičkami. Příčný sklon vozovky je jednostranný (pravostranný) 4,0 %. Přechodové oblasti jsou řešeny dle VL 4 s klínem z hubeného betonu a odvodnění rubů opěr drenáží. Most bude odvodněn příčným spádem.

Koryto vodoteče pod mostem (+ 2,60 m proti vodě a cca 4,90 m na povodní straně) bude odlážděno lomovým kamenem do betonu se zakončením do betonových prahů. Koryto bude na délku úpravy upraveno do tvaru lichoběžníku. V rámci odláždění koryta bude upraveno i stávající vyústění dešťové kanalizace na levém břehu povodní strany mostu.

Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky komunikace silnice III/4121.

C 302 	Přeložka a ochrana vodovodů Znojmo

Stávající vodovod LT 100 ve Znojmě v km 2,597 kříží rekonstruovanou komunikaci. V rámci rekonstrukce komunikace bude dodatečně uložen do půlené  PE chráničky DN 250.

Úsek silnice mezi km 2,210 – 2,487 byl v nedávné době rekonstruován. Kryt vozovky je bez vážnějších poruch, proto rekonstrukce tohoto úseku bude spočívat pouze v zesílení krytu vozovky. Tento úsek kříží 2x vodovod DN 100 LT. Protože se nebude zasahovat do konstrukce vozovky nebude vodovod dodatečně uložen do chrániček.

Stávající vodovod LT 80 ve Znojmě v km 2,745 sil.III/4121 kříží také komunikaci. Tento vodovod není v dobrém technickém stavu a proto bude přeložen. Přeložka vodovodu LT 80 ve Znojmě v km 2,745 sil.III/4121 bude provedena z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny PN 10 s těsnícími kroužky, dále s vnitřní výstelkou a vnější těžkou protikorozní ochranou. Délka přeložky je 12 m.

C 311	Dešťová kanalizace Znojmo

V úseku od potoka Leska po konec úpravy u železničního přejezdu je v současné době odvodnění vozovky řešeno nefunkčními příkopy. Stávající jednotná kanalizace DN 800 vedoucí v souběhu je kapacitně naplněna. Z tohoto důvodu je pro odvedení dešťových vod z  místních komunikací a vozovky sil.III/4121 navržena nová dešťová kanalizace označena jako Sběrač C. Sběrač C je navržen z potrubí DN 400 v délce 71,5 m a DN 300 v délce 145,5 m.  Sběrač C bude vyústěn v místě křídla rekonstruovaného mostu č.4121-2. Prostup potrubí DN 400 křídlem mostu bude ocelovou chráničkou DN 500 s antikorozní ochranou, opatřenou kluznýma objímkami RACI.

Město Znojmo dále plánuje vybudování nové dešťové kanalizace v ulici U potoka  a dešťové kanalizace v prostoru garáží. Obě kanalizace mají být napojené na Sběrač C. Pro tyto napojení budou v šachtách Š4 a Š6 vysazeny odbočky a části kanalizací, které budou položeny v délce pod upravenou komunikací.

C 312	Přeložka odlehčovací stoky DN 1000

Stávající odlehčovací stoka DN 1000 BT je vyústěna do potoku Leska na protivodní straně mostu. Zřízení nového mostu, který bude na protivodní straně rozšířen oproti stávajícímu stavu o chodník, má za následek přeložení vyústění stávající odlehčovací stoky mimo novou konstrukci opěry do křídla. Přeložka vyústění odlehčovací stoky vyvolá vložení nové kanalizační šachty v důsledku změny trasy potrubí DN 1000. Přeložka odlehčovací stoky je navržena v délce 6 m z betonového potrubí DN 1000 s čedičovou výstelkou 180°. Vyústění potrubí bude ve stejné výšce a spádu jako stávající vyústění. Kóta vyústění je 246,26 m n.m.

C 403	Přeložka kabelů NN  Znojmo

V místě rekonstrukce silnice III/4121 se nachází stávající kabelové vedení NN, které je ve správě společnosti E.ON. V km 1,864 dojde k narušení přívodního napájecího kabelu., který je ukončen ve skříni PRIS situované při oplocení v km 1,838. Tento kabel se v místě křížení se silnicí zabezpečí uložením do dělené chráničky PE 110mm v délce 8m. Současně se v místě křížení uloží rezervní chránička o prům. 110mm.

V km 2,510 se přeloží stranově stávající kabel. Tento kabel se obnaží a současně se připraví nová kabelová rýha mimo silniční těleso. V rýze bude uložena dělená trubka PE 110mm, do které se uloží stávající kabel.

V km 2,670 dojde k narušení stávajícího kabelu, který kolmo kříží silnici III/4121 u ubytovny. Zabezpečení tohoto kabelu se provede dělenou chráničkou PE 110mm. Současně v místě křížení se uloží rezervní chránička.

V km 2,677 dojde k narušení kabelu v délce cca 29m. Přeložka se provede stejným typem kabelu a průřezem.

V km 2,728 bude narušen stávající kabelový prostup pod silnicí III/4121. Prostup se obnaží a na základě zjištěného rozsahu jeho délky se provede následné prodloužení pomocí dělené chráničky PE 110mm. Současně se založí rezervní prostup.

C 404	Přeložka vedení NN Znojmo

Od km 2,265 slouží stávající levostranný příkop silnice i jako koryto pro bezejmenný drobný vodní tok, napojující se do potoka Leska. (viz objekt C 150 - Úprava levostranného příkopu v km 2,265-2,390). Sloupy vzdušného vedení NN se v současnosti nachází v nevhodné poloze a to ve svazích nebo ve dně tohoto příkopu. Vzhledem k jeho úpravě bude nutno toto vedení přeložit. Přeložka se provede novými stožáry v délce cca 135m. Přípojky do stávajících objektů se zkrátí a připojí se na nové vedení.

C 405	Přeložka VO

Stavbou silnice III/4121 na ulici Kuchařovické budou dotčeny 2 sadové stožáry veřejného osvětlení. Tyto stožáry se přeloží do nové trasy mimo silniční úpravy tak, aby zabezpečovaly dostatečné osvětlení v daném místě. Jedná se o stožáry situované v km 2,430 a km 2,635. Přeložka se provede novými stožáry stejné velikosti i s osazením svítidla. Stožáry budou osazeny do typového základu.

Kromě přeložky 2 stožárů VO bude nutno zajistit ve 2 případech přeložku stávajících napájecích kabelů VO. V km 2,510 v blízkosti rekonstrukce mostu přes potok Leska se provede stranová přeložka stávajícího kabelu v délce cca 4m. Kabel se přeloží do nové trasy a uloží do dělené chráničky PE 110mm.

V km 2,728 se provede zabezpečení stávajícího křížení kabelu přes silnici III/4121.  Kabel se uloží do dělené chráničky PE 110mm. Současně se založí rezervní chránička PE 110mm.

C 411	Přeložka kabelů MTS Znojmo

Rekonstrukcí silnice III/4121 dojde v úseku km cca 2,270 až po km 2,574 k narušení stávajících místních telefonínch kabelů.

V km 2,269 až po km 2,374 dojde k narušení stávajícího kabelu, který je v současnosti uložen v zemi vpravo ve směru staničení komunikace. V souvislosti s rozšířením komunikace v daném úseku na obě strany bude nutno tento kabel přeložit na druhou stranu komunikace za odvodňovací příkop až za stožáry budoucí přeložky vedení NN. Přeložka se provede novým kabelem stejného typu a profilu. V km 2,273 se vrátí trasa místního kabelu do původní trasy. V rámci přeložky bude trasa kabelu 2x křižovat silnici III/4121. V místech křížení se zřídí nové kabelové prostupy z chrániček typu PE 110mm. Do jedné chráničky se „zatáhne“ kabel a druhý bude rezerva.

V km 2,500 až 2,555 dojde k přeložce 2 kabelů a 2 trubek HDPE. Podmínkou přeložky je úprava potoka Leska a založení chráničky pro přeložku kabelů a trubek v délce 5m tak, aby bylo možno plynule provést překládku kabelů. Přeložka se provede novými kabely stejného typu a profilu včetně 2 trubek HDPE. V místě vjezdu do obytného domu se uloží kabely a trubky do chráničky PE 110mm. konec přeložky bude v km 2,555, kde se nová navržená trasa napojí na stávající kabely a trubky.

V km 2,574 se nachází stávající kabelový prostup, který v důsledku rozšíření komunikace bude nutno prodloužit. Prodloužení se provede tak, že se její konec obnaží a na něho se napojí dělená chránička PE 110mm v délce 1m.

C 421	Přeložka DK

Rekonstrukcí silnice III/4121 dojde v úseku od km 2,088 po km 2,656 k narušení stávajícího „starého“ dálkového kabelu, který se v některých místech křížení se silnicí přeloží do nové trasy. Jedná se o km 2,088 a o km 2,439, kde se provede montáž kabelové vložky a nové kolmé křížení trasy se silnicí. Přes komunikaci se založí nové chráničky z PE 110mm (jedna rezervní).

V km 2,540 se provede stranová přeložka stávajícího dálkového kabelu v délce cca 15m. V místě vjezdu do obytného domu se uloží do dělené chráničky o prům. 110mm.

V km 2,574 až km 2,656 se provede přeložka novým kabelem v délce 84m. trasa je navržena mimo silniční těleso. V místě vjezdu do objektu ubytovny v km 2,612 se uloží  kabel do chráničky PE 110mm v délce 8m

V km 2,495 se provede prodloužení stávající chráničky na optickém kabelu společnosti OPTOKON Jihlava. Prodloužení se provede kabelovým žlabem T2N.

- Výsledky a závěry z průzkumů

  - Závěr z IG a HG průzkumu, 2/2008, GEOSTAR spol. s r.o., Brno

Firmou GEOSTAR spol. s r.o., Brno byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v místě stavby mostů (ev.č. 4121-2 ve Znojmě a ev.č. 4121-3 v Kuchařovicích) a v místě zárubní gabionové zdi. Dále byl proveden hydrogeologický průzkum pro vsakování v místě v DÚR navrženého vsakovacího systému. Z výsledků průzkumu vyplývá:

ZNOJMO – MOST

IG průzkum zjistil pod 2,7 m mocnou vrstvou navážek souvrství fluviálních písčitých jíů a jílů měkké až tuhé konzistence. V hloubce 5,7-6,4 m byla uložena vrstva štěrku. Od hloubky 6,4 m již bylo zastiženo eluvium biotitické žuly charakteru písku jílovitého, od 7,2 m až na bázi vrtu v 8 m zcela zvětralá biotitická žula. Zkouška TDP zjistila pod 0,4 m mocnou vrstvou navážky rovněž souvrství fluviálních sedimentu – písčitých jílů místy s příměsí úlomků, popř. valounů do hloubky 6,0 m a štěrku do hloubky 6,6 m. Níže bylo zastiženo eluvium biotitické žuly.

Hladina podzemní vody ve vrtu V1 byla zastižena v jílovitých sedimentech v hloubce 3,7 m a v eluviu biotitické žuly v hloubce 8,6 m a ustálila se v hloubce 3,8 m. Ve vrtu V2 byla naražena v písčito-jílovitých sedimentech v hloubce 2,4 a 3,0 m a ustálila se v hloubce 3,9 m pod terénem. Z hlediska chemického působení vody na beton se v obou případech jedná o slabé agresivní chemické prostředí (XA1) podle normy CSN EN 206-1, tab. 2.

Mosty ve Znojmě a v Kuchařovicích budou založeny hlubinně. Hladina podzemní vody bude negativně ovlivňovat postup při jejich stavbě.

ZNOJMO – KUCHAŘOVICE – ZÁRUBNÍ GABIONOVÁ ZEĎ

IG průzkum zjistil 0,1 – 0,6 m mocnou vrstvu navážek. Pod nimi byly zastiženy deluviální sedimenty, v jednom z vrtů byly navážky uloženy na silně zvětralé biotitické žule již v hloubce 0,3 m pod terénem. Deluviální sedimenty měly charakter suti s jílovitou výplní a dosahovaly do hloubky 0,5 m, v dalším vrtu se jednalo o charakter jílovitého písku pevné konzistence s příměsí úlomků a sedimenty dosahovaly do hloubky 1,5m. Hlouběji bylo zastiženo eluvium biotitické žuly charakteru suti s jílovitou výplní, v dalších vrtech silně až mírně zvětralá biotitická žula. Zkoušky TDP zjistily 0,2 - 0,4 m mocnou vrstvu navážek, dále vrstvu středně ulehlých písčitých svahovin do hloubek 1,0 – 1,2 m a níže eluvium a zvětralou biotitickou žulou.

Zárubní zeď bude podle projektu založena plošně v hloubce cca 1 m pod úrovní vozovky. Vzhledem k tomu, že při IG průzkumu nebyla zastižena podzemní voda, tzn. geologické poměry jsou dle ČSN 73 1001 jednoduché, a jedná se o nenáročný objekt, bude při návrhu a posouzení základu třeba postupovat podle zásad 1. geotechnické kategorie.

Vzhledem k vysoké proměnlivosti podloží v úseku uvažované stavby zárubní zdi je nutné převzetí základové spáry geotechnikem.

  - Závěr z laboratorního geotechnického průzkumu, 10/2006, SILTEST , Brno

V trase byl proveden v 10/2006 silniční laboratoří SILTEST posudek silničního podloží na jehož základě je zemina v podloží vozovky dle ČSN 72 1002 zařazena:

- v extravilánu (cca km 1,646 – 2,500) jako štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, mírně namrzavý až namrzavý, zařazený do I. – III. skupiny, pro podloží vozovky vhodný

- v intravilánu města Znojmo (cca km 2,500 – KÚ) jako písek hlinitý, namrzavý, zařazený  do III. – V. skupiny, pro podloží vozovky málo vhodný. Je nutné provést sanaci podloží v min. tloušťce 30cm.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území

  - Ochranná pásma pozemních komunikací

silnice II.+ III. tř				15 m od osy komunikace na obě strany

místní kom.		  		15 m od osy komunikace na obě strany

celostátní a regionální dráha železnice	60 m od osy krajní koleje

  - Ochranná pásma inženýrských sítí

V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení NTL plynu, dálkové kabely metalické a optické, sdělovací kabely, nadzemní vedení NN, kabely NN a VN, kanalizace a vodovod s následujícími vzdálenostmi ochranných pásem:

Vedení 1-35 kV

pro vodiče bez izolace			7 m od krajního vodiče na obě strany

pro vodiče s izolací základní		2 m od krajního vodiče na obě strany

závěsná kabelová vedení		1 m od krajního vodiče na obě strany

Podzemní vedení plynárenská

NTL plynovod 				1 m od líce potrubí na obě strany

Podzemní vedení trubní ostatní

Vodovod a kanalizace do 500 mm	1,5 m od líce potrubí na obě strany

Vodovod a kanalizace nad 500 mm	2,5 m od líce potrubí na obě strany

Kabelové vedení

Spojovací kabely			1 m od krajního kabelu na obě strany

Silnoproud do 110 kV			3 m od krajního kabelu na obě strany

Šířka manipulačního pásma při výstavbě přeložek IS v rámci předmětné stavby:

- sdělovací kabely ( s rýhou šířky do 60 cm a hloubkou 80 cm)		4 m (3+1 od osy)

- vodovody ( s rýhou šířky do 1,0 m a hloubkou do 1,5 m)		6 m (3+3 od osy)

- kanalizace ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m)		8 m (4+4 od osy)

- NTL plynovody ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m)		8 m (4+4 od osy)

Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Skutečnou polohu je nutno vytyčit ve spolupráci se správci inženýrských sítí.

  - Chráněná území

Stavba nezasahuje do žádného chráněného území.

Jedná se ovšem o území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

- Zásah stavby do území

  - Odstranění staveb (demolice)

Rekonstrukce komunikace si vyžádá demolici mostu ev.č. 4121-2, který bude nahrazen mostem novým.

  - Kácení mimolesní zeleně a její náhrada

Výstavba stavebních objektů si vyžádá jen drobné odstraňování křovin a kácení náletových dřevin velmi malé sadovnické hodnoty, zejména v prostoru bezejmenného vodního toku mezi km 2,300 až 2,400. Náhradní výsadba nebude prováděna.

  - Rozsah zemních prací, zemníky a skládky

V intravilánu města Znojma budou zemní práce obsahovat pouze odstranění aktivní zóny stávající vozovky a výkop pro kanalizaci a přeložky IS. Stávající zemní těleso v extravilánu je vedeno převážně ve stávajícím zářezu. Vzhledem ke způsobu rekonstrukce je ale zřejmé, že zemní práce budou pouze malého rozsahu a předpokládá se nadbytek 2617m3 výkopové zeminy, která bude odvážena na skládku v Hodonicích (11km).

V rámci stavby nebude prováděno žádné odhumusování.

Pro ohumusování v tl. 15 cm bude třeba 213 m3 ornice. Vhodný zemník pro dovoz potřebné kubatury humusu si zajistí dodavatel stavby po dohodě se zástupci OŽP a investora.

Celkový přehled kubatur zemních prací je v příloze B4 - Bilance zemních prací.

Předpokládá se, že výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v zeminách III. třídy těžitelnosti. Výjimku tvoří výkop pro zárubní gabionovou zídku v km 2,024-2,150 vlevo, kde se předpokládá výskyt zemin zařazených do V. třídy těžitelnosti.

Na provedení sanace podloží se použije vhodný materiál z vytěžených podkladních vrstev stávajících konstrukcí, který se doplní a promíchá s nakupovanou štěrkodrtí.

  - Terénní úpravy

Nad rámec úprav souvisejících s vybudováním silničního tělesa - ohumusování a osetí ploch, nebudou v dotčeném území prováděny žádné samostatné terénní úpravy.

  - Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch

V rámci stavby budou svahy silničního tělesa a ostatní nezpevněné plochy vzniklé v souvislosti s výstavbou osety travou.

  - Zásah do zemědělského půdního fondu

Stavbou nedojde k trvalému zásahu do pozemků ZPF.

  - Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

V zájmovém území stavby se nenachází pozemky určené k plnění funkce lesa.

  - Zásah do jiných pozemků

Výstavbou budou dotčeny pozemky pouze o způsobu využití jako ostatní plochy.

- Nároky stavby na zdroje a její potřeby

  - Bilance nároků, možné zdroje, napojovací místa

Zajištění polohy hlavního stavebního dvora a tím i veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitelů stavby. Elektrická energie potřebná pro stavební činnost bude zajištěna z mobilních zdrojů zhotovitele.

V prostoru celého staveniště není problém s připojením na komunikace a to jak na státní silniční síť, tak na místní komunikace a polní cesty.

  - Nakládání s odpady

a)  bilance druhů a jejich množství při stavbě i během provozu

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpady z provozu komunikace budou mít převážně charakter komunálních odpadů. Přehled odpadů předpokládaných při výstavbě je uveden následující tabulce :

| Katalogové | Název druhu odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| číslo |  |  |
| 15 00 00 | Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkanina jinde neuvedené |  |
| 15 01 01 | papírový a/nebo lepenkový obal | O |
| 15 01 02 | plastový obal | O i N |
| 15 01 03 | dřevěnný obal | O |
| 15 01 04 | kovový obal | O i N |
| 17 00 00 | Stavební odpady |  |
| 17 01 00 | Beton, hrubá a jemná keramika, a výrobky ze sádry |  |
| 17 01 01 | beton | O |
| 17 01 02 | cihla | O |
| 17 01 03 | tašky a keramické výrobky | O |
| 17 01 06 | směsi obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 01 07 | směsi neuvedené pod 06 | O |
| 17 02 00 | Dřevo, sklo, plasty |  |
| 17 02 01 | dřevo | O |
| 17 02 02 | sklo | O |
| 17 02 03 | plast | O |
| 17 03 00 | Asfalt |  |
| 17 03 02 | asfalt bez dehtu | O |
| 17 04 00 | Kovy |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 06 | Kabely obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 04 07 | Kabely neuvedené pod 06 | O |
| 17 05 00 | Zemina |  |
| 17 05 03 | zemina obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 04 | zemina neuvedená pod 03 | O |
| 17 06 00 | Izolační materiály |  |
| 17 06 02 | ostatní izolační materiály | O |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |
| 17 09 03 | jiné stavební a demoliční odpady obsahující neb.látky | N |
| 17 09 04 | jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 03 | N |

Předpokládaný přehled odpadů z provozu silnice je v následující tabulce :

| Katalogové | Název druhu odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| Číslo |  |  |
| 20 02 00 | Odpady z údržby zeleně |  |
| 20 02 01 | biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 00 | Ostatní odpad z obcí |  |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | uliční smetky | O |

b) využití, ukládání nebo likvidace odpadu

Inertní odpad (beton, zdivo), dřevo a přebytečná zemina budou odváženy na skládku v Hodonicích, vzdálenou cca 11km. Kamenité materiály z podkladních vrstev konstrukce vozovky budou po vybourání uloženy na mezideponii v prostoru stavby. Po doplnění dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět použity do sanační vrstvy.

Odstraněné asfaltové vrstvy budou odvezeny na skládku A.S.A. ES Únanov ve vzdálenosti 5 km.

Kovy budou odváženy do sběrných surovin.

Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí zneškodňovat odborná autorizovaná firma. Zhotovitel povede evidenci přehledu odpadů zatříděných dle Katalogu odpadů, které vzniknou při stavební činnosti spolu s doklady o jejich likvidaci. Tyto dokumenty budou vyžadovány při kolaudaci stavby.

- Vliv stavby a provozu na PK na zdraví  a životní prostředí

  - Hluk z provádění stavby

Obytná zástavba se nachází zhruba na polovině řešeného úseku. Hluk bude zvýšen pouze v době realizace stavby. Asi největší zatížení lze očekávat z dopravy materiálů po přístupových komunikacích a z dopravy na objízdných trasách. Proto je třeba - dle možností dodavatele stavby- maximum technologické dopravy odklonit od obytné zástavby.

Pro snížení hlučnosti při provádění hlukově náročných prací, v blízkosti chráněné zástavby se všeobecně doporučují v uvedených lokalitách následující opatření:

- všechny stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin

- případné požadavky na noční práce či práce ve dnech pracovního volna (soboty, neděle, svátky) v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví další podmínky

- zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností

- stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým povrchem (útlum cca 4 -8dB/A/)

- kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. hladiny)

- dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby

- zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny)

- staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny

- včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim umožnit odpovídající úpravu režimu dne

Pokud budou dodrženy podmínky navržených opatření, lze dosáhnout snížení hlučnosti u některých strojů (především stacionárních - okružní pila, kompresor) až o 12 - 20 dB(A). Jednoznačně však tyto hodnoty nelze garantovat, neboť závisí na mnoha dalších faktorech. U mobilních strojů je omezení jejich hlučnosti technickými opatřeními velmi obtížné (např. nákladní automobily, bagry, jeřáby apod.). Omezení lze dosáhnout pouze organizačními opatřeními. Podstatný je i psychologický moment, kdy budou jednotlivé činnosti s místním obyvatelstvem v předstihu konzultovány a sdělena všechna opatření k eliminaci hlukové zátěže.Podrobněji je třeba problematiku hluku z výstavby řešit nejlépe s dodavatelem stavby (po realizovaném výběrovém řízení). Při jeho výběru je nutné brát v úvahu i možnosti dodavatele na takové stavební postupy, které budou znamenat co nejnižší hlukové zatížení obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru chráněné zástavby podél trasy komunikace lze předpokládat, že dodržení limitní hladiny hluku při výstavbě nebude činit zásadní problém.

    - Hluk z provozu komunikace

Hlukové poměry nebyly předmětem řešení. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy se předpokládají menší než nejvyšší přípustné hodnoty hluku dle č.148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11.

- Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností:

Projektová dokumentace byla zpracována dle požadavků uvedených ve výchozích podkladech uvedených v předchozím textu a dle požadavků a připomínek z dílčích projednání na výrobních poradách.

- 14.1.	Protipožární bezpečnost

Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu a vzhledem k použitým stavebním materiálům ( zemina, kamenivo, beton, ocel…) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41.

Navržená komunikace splňuje požadavky pro pojezd požárními vozidly. Po dobu provádění stavby bude neustále umožněn průjezd pohotovostních vozidel přes staveniště. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeném území. Pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti obce nebude narušena. Jako nástupní plochu pro požární účely lze využít plochu komunikace.

- 14.2. 	BOZP

Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z.č. 309/2006 Sb. stanoven koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel stavby musí předat tomuto koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a dalším závazkům (termíny, roční období, technologie atd.) dodavatele stavby.

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu bezpečnosti práce oznámení ohledně zahájení stavebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli.

Na základě požadavku zadavatele stavby byl dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č. 591/2006 Sb. zpracován plán zajištění BOZP na staveništi

- 14.3.	Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Veškeré vstupy na výhledové chodníky a místa pro přecházení jsou navržena s bezbariérovou úpravou chodníků se sníženými obrubníky, s osazením signálních pásů z odlišně strukturované dlažby dle TP 133 a vyhl.č.369/2001 Sb.

- Další požadavky

Projednání  dokumentace:

Během projektových prací bylo projednáno celkové řešení stavby a řešení jednotlivých stavebních objektů na výrobních výborech popř. na separátních jednáních s účastníky výstavby, zastupiteli obce a správci inženýrských sítí. Záznamy a doklady o projednání jsou obsahem přílohy „F“.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení a je v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

V Brně, červen 2009                                                                Vypracoval: B. Urbánek