TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### C 107  Vjezdy - Znojmo

# Identifikační údaje

Název stavby 	: III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 2. stavba

Stupeň PD 	: PDPS

Objednatel 	: Město Znojmo,

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

IČ 002 938 81

Gen.projektant 	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o.

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČ 469 688 22

Zhotovitel	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

Kraj	: Jihomoravský

Katastrální území	: k.ú. Znojmo-město

# Technický popis

## Všeobecně

Vzhledem k rozšíření vozovky v intravilánu a její výškové úpravě bude nutno provést nové vydláždění stávajícího vjezdu do okolní zástavby. Jedná se o 1 vjezd v km 2,712 vpravo o celkové výměře 30 m2.

Dále budou dotčeny i vjezdy do přilehlých zahrad a příjezdové cesty ke garážím, které budou výškově napojeny na navržený stav a zpevněny konstrukcí se živičným krytem. Upraveno bude celkem 12 vjezdů.

## Směrové řešení

Směrové vedení vjezdů vychází z průběhu silnice III/4121 (C 104 a C 105).

## Výškové řešení

Niveleta vjezdů respektuje niveletu silnice III/4121. V navázání sleduje proměnný příčný sklon 
a končí na stávající úrovni terénu. Vjezdy v km 2,620 a km 2,641 vlevo budou podélně upraveny tak, aby bylo možné napojení a převedení plánovaného chodníku, který bude vjezdy křižovat ve vzdálenosti 1,2m od silničního obrubníku lemujícího silnici III/4121.

## Šířkové uspořádání

Šířkové uspořádání vjezdů vychází ze stávajícího stavu, je proměnné v rozmezí od 3,5m do 9,5m.

## Konstrukce vozovky

Po obou stranách vozovky v intravilánu budou v rámci C 105 osazeny betonové obrubníky ABO 100/15/25. V místech vjezdu do objektu bude provedeno pomocí přechodových obrubníků ABO 100/15/25 LV (resp.PV) snížení nivelety obrubníků ze 120 mm na 20 mm nad hranou komunikace užitím nájezdových obrubníků ABO 100/15/15 N. Vjezdy budou lemovány parkovým obrubníkem ABO 100/8/25. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C 12/15 s opěrou.

Konstrukce dlážděných vjezdů je navržena v následujícím složení :

Dlažba betonová zámková	DL I	ČSN 73 6131	80 mm

Cementový beton jemný	CBJ	ČSN 73 6124	 40 mm

Štěrk část. vyplněný cem. maltou	ŠCM   	ČSN 73 6127     	150 mm

Štěrkodrť	ŠD	ČSN 73 6126	150 mm

Konstrukce vjezdu celkem			420 mm

Vjezdy do přilehlých zahrad, objektů a úprava napojení odstavné plochy v km  2,526-2,550 vpravo se provede konstrukcí v následujícím složení:

Asfaltový beton střední	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	60 mm		Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť	ŠD  	ČSN 736126	200 mm

Konstrukce vjezdu celkem			350 mm

Vjezdy se živičnou úpravou budou lemovány chodníkovými obrubníky ABO 100/10/25 uloženými do betonového lože C12/15 s opěrou. Výjimkou jsou 2 vjezdy do areálu v km 2,555 vlevo a 2,662 vpravo, které budou lemovat silniční obrubníky ABO 100/15/15 do betonu.

## Odvodnění

Dešťové vody z dlážděného vjezdu budou svedeny do vozovky a následně do dešťových vpustí. Vjezdy s živičným krytem budou odvodněny v souladu se stávajícím stavem. U vjezdů, kde docházelo ke stékání vod do vozovky budou nově zřízeny povrchové odvodňovací žlaby HAURATON - RECYFIX Super KS 200-typ 020 s litinovým pororoštem tř. E 600. Jedná se o vjezdy v km 2,616 vpravo a 2,662 vpravo. Odvodňovací žlaby včetně přípojek budou vybudovány v rámci objektu C311.

Pod vjezdem v km 2,428m vlevo bude zřízen nový trubní propust DN600 délky 7,0m se svahovanými betonovými čely a s odlážděním vtoku a výtoku dlažbou z lomového kamene tl.20cm do betonu tl.10cm.

Pláň vjezdů bude zřízena v minimálním příčném spádu 3%.

## Bezpečnostní opatření

V rámci objektu nebude zřízeno žádné nové bezpečnostní zařízení.

## Přeložky inženýrských sítí – související stavební objekty

V trase objektu C107 se nachází následující inženýrské sítě, které jsou v situaci vyznačeny podle podkladů poskytnutých jednotlivými správci:

- kabel MTS  – přeložky řeší objekt C411

- kabel VO – přeložku řeší objekt C405

- kabel DK – přeložky řeší objekt C421

- kabel NN – přeložky řeší objekt C403

- kabel VN – stavbou nebude dotčeno

- vzdušné vedení NN – přeložku řeší objekt C404

- vodovod DN 100 – ochranu a přeložku řeší objekt C302

- dešťová kanalizace – výstavbu nové řeší objekt C311

- jednotná kanalizace – stavbou nebude dotčena

- NTL plynovod – plynovodní potrubí vedoucí pod vozovkou by stavbou nemělo být dotčeno, pokud však bude zjištěno, že uložení NTL plynovodu neodpovídá ČSN, provede se snížení vedení potrubí na předepsanou hloubku)

V situaci jsou zakreslené inženýrské sítě pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno tyto sítě nechat vytýčit jejich správci. Podmínky pro realizaci díla při styku s jednotlivými IS jsou stanoveny správci v dokladové části.

## Dopravní značení

V rámci objektu nebude prováděno.

## Zemní práce

#### Bilance zemních a bouracích prací

| Výkop (m3 ) | 110 |
| --- | --- |
| Násyp (m3 ) | 3 |
| Odhumusování (m3 ) | 0 |
| Ohumusování (m3 ) | 0 |
| Bourání konstrukce vozovky - živice (m3 ) | 11 |
| Bourání konstrukce vozovky - dlažba (m3 ) | 2 |

Stávající kryty  vjezdů budou odstraněny a odvezeny na skládku v Hodonicích, vzdálenou cca 11km. Podkladní vrstvy budou odkopány a následně použity do zásypů. Dále budou vybourány veškeré stavbou dotčené betonové obrubníky, případně všechny další dotčené konstrukce a tento inertní materiál, stejně jako dřevo a přebytečná nevhodná zemina budou rovněž odváženy na skládku v Hodonicích, vzdálenou cca 11km.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování ani ohumusování.

## Vytýčení stavby

Všechny směrové výpočty a v návaznosti i výpočet vytýčení jsou provedeny v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Vytýčení trasy bude provedeno z polygonového pořadu pomocí přiložených protokolů směrových výpočtů.

V Brně, červen 2009                                                                Vypracoval: B. Urbánek