TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### C 106  Dopravní značení – 2.stavba

# Identifikační údaje

Název stavby 		: III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 2. stavba

Stupeň PD 			: PDPS

Objednatel 			: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 709 325 81

Gen.projektant 		: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o.

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČ 469 688 22

Zhotovitel			: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

Kraj				: Jihomoravský

Katastrální území		: k.ú.  Znojmo-město

# Technický popis

## Všeobecně

Výstavba bude probíhat za celkové uzavírky celého úseku. Je proto třeba dočasným dopravním značením vyznačit objížďkovou trasu v obou směrech, která bude vedena dvěma trasami a to po silnici II/408 a II/413 přes obec Suchohrdly a po silnicích II/408 a II/399 směr Přímětice.

Na závěr stavebních prací bude v rekonstruovaném úseku provedeno nové trvalé svislé i vodorovné dopravní  značení, odsouhlasené DI Policie ČR Znojmo dne 27.5.2009.

## Objízdné trasy

Pro objížďky jsou navrženy 2 objízdné trasy.

    - po silnici II/408 do obce Suchohrdly, odtud po silnici II/413 po křižovatku se silnicí II/412 ve Znojmě. Objížďka má délku 5km

    - po silnici II/408 směr Přímětice po křižovatku se silnicí II/399 od Únanova, po ní dále až po křižovatku se silnici II/361 ve Znojmě. Trasa má délku 6km

Vzhledem k tomu, že silnice III/4121 je využívána pouze osobní dopravou a v malé intenzitě, bude nárůst dopravy na zmíněných silnicích využívaných pro objížďky jen nepatrný.

## Provizorní dopravní značení

Na vjezdech do uzavřené části komunikace se osadí zábrana pro označení uzavírky Z2 doplněná značkou zákaz vjezdu všech vozidel B1 s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Silnice III/4121 Kuchařovice-Znojmo uzavřena“.  Zábrany se doplní výstražnými světly typu VS1.

Vždy před začátkem každé objízdné trasy budou instalovány značky IS 11a (návěst před objížďkou) s jejím schematickým vyznačením a délkou objížďky. Průběh objížďky se v křižovatkách vyznačí pomocí IS11c.

Za křižovatkou ve Znojmě s ulicemi Riegrova a Kuchařovická se osadí značka IP10a (slepá pozemní komunikace) s dodatkovou tabulkou s textem „Silnice III/4121 Znojmo-Kuchařovice uzavřena“. Na uzavírku budou upozorňovat značky IP10b s dodatkovou tabulkou  E12 umístěné na křižovatkách ulic Palackého – Kuchařovická a Jarošova - Kuchařovická. Pro informování řidičů na uzavření silnice III/4121 a jejich včasné odklonění na objízdnou trasu budou osazeny značky IP22 a to před křižovatkami silnic II/408 a II/413 v Suchohrdlích a před křižovatkou silnici II/408 a II399. V Kuchařovicích před křižovatkou silnic II/408 a III/4121 se osadí značky IP10b (slepá pozemní komunikace) doplněné o dodatkovou tabulku E12

Cíle na stávajících směrových tabulích na silnicích i ostatních komunikacích, vedoucích do uzavřeného úseku, se po dobu uzavírky přelepí páskou s oranžovo-černým pruhem v šířce 
min. 50 mm.

## Trvalé dopravní značení

Na závěr stavebních prací se zřídí nové vodorovné dopravní značení, které bude spočívat pouze v provedení středové dělící čáry tloušťky 0,125m a bude provedeno nástřikem dvousložkovou barvou z plastické hmoty.

Svislé dopravní značení se rovněž vybuduje nové s ohledem na nové uspořádání komunikace. Bude provedeno v základní velikosti. Stávající dopravní značení v rekonstruovaném úseku bude před zahájením stavebních prací demontováno a odvezeno na středisko SÚS. Zákres nového rozmístění dopravního značení je ve výkresu č.2.

V Brně, červen 2009                                                                Vypracoval: B. Urbánek