C 405  PDSP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. 	Základní údaje

Název stavby:	               III/4121  KUCHAŘOVICE -ZNOJMO

1.STAVBA

Název objektu:	      PŘELOŽKA V.O.

### Místo stavby:			    k.ú. Znojmo

# Stupeň dokumentace:	               DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVBY

Kraj:				               Jihomoravský

Okres:			              ZNOJMO

Investor - přímý :

SÚS JMK , příspěvková organizace

Ořechovská  1

601 67 Brno

Generální projektant stavby :          SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Šumavská 31

602 00 Brno

Zpracovatel projektu            :          Projekční kancelář SPOJING

Mostecká 15

614 00 Brno

Majetkový správce kabelů :            Správa nemovitostí města Znojma

příspěvková organizace

provoz veřejného osvětlení

Dobšická 11

669 02 Znojmo

- Účel stavby  :

Předmětem stavby je provést přeložku veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce stávající silnice III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2.stavba.

Projektová dokumentace řeší přeložku 2 stávajících stožárů V.O. a zabezpečení stávajících kabelů ,které napájí veřejné osvětlení. Veškeré náklady spojené s přeložkou stávajícího veřejného osvětlení  v rámci rekonstrukce silnice III/4121 bude hrazeno  z prostředků investora rekonstrukce silnice jako vyvolaná investice předmětné stavby .

- Základní údaje o stavbě :

  - Zhodnocení stávajícího stavu :

Ve Znojmě na ulici Kuchařovické  mezi zahradnictvím a železničním přejezdem se nachází veřejné osvětlení zajišťující osvětlení komunikace od přejezdu až po garáže v km 2,430 silnice III/4212 .Stávající veřejné osvětlení je na sadových stožárech dl.6m vybavených svítidly 1 x 70 W. Napájení jednotlivých svítidel je kabelem AYKY  4 x 16 mm2.

  - Vliv na životní prostředí :

Provedení  přeložek veřejného osvětlení  nemá negativní vliv na životní prostředí.Budovaná zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření a ani jiných škodlivých produktů.

Odpady vzniklé při překládce   je nutné zneškodnit ve smyslu Zákona o odpadech č.238/1991 a Zákona č.300/1995 a dalších předpisů.Zbytky kabelů budou nabídnuty k druhotnému zpracování, zneškodnění odpadů zajistí příslušný zhotovitel překládky.

Odpady vybourané z komunikací ( vozovka ) budou po dohodě s SUS JMK odváženy na předem určenou skládku. Vytěžený materiál je určen k recyklaci.

- Výchozí podklady  :

1. Projektová dokumentace  rekonstrukce silnice II/432, kterou zpracovala projekční kancelář SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. Brno

2. Informace od majetkového správce veřejného osvětlení

3. Konzultace s odpovědnými pracovníky provozovny veřejného osvětlení organizace Správy nemovitostí města Znojma.

4. Vlastní prohlídka (šetření) v terénu

- Použité normy a předpisy :

-  PNE 33 0000-1 2V a Z1    Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě

- ČSN 33 20000-4-41   Ochrana před úrazem el.proudem

- ČSN 33 20000-4-47   Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem

- ČSN 33 20000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 20000-5-54   U zemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 20000-6_-61 Postupy při výchozí revizi

-  PNE 33 3301             Stavba elektrických venkovních vedení do 45 kV včetně

- ČSN  33 3320             Elektrické přípojky

- ČSN  73 3050             Zemní práce

- ČSN EN 50110-1       Bezpečnostní předpisy pro obsluhu

a práci na el.zařízeních

- ČSN 73 60 05,vč.změn - prostorová norma technického vybavení

- ČSN 73 60 06 označování podzemních vedení výstražnými fóliemi

- ČSN 73 61 01 projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 61 10 projektování místních komunikací

- TKP -vydalo ŘSD

- sbírka zákonů,částka č.238/1991 a Zákon č.300/1995 - odpadové hospodářství a jeho zatřídění

- Technický popis překládky :

Stavbou silnice III/4121 na ulici Kuchařovické budou dotčeny 2 sadové stožáry veřejného osvětlení .Tyto stožáry se přeloží do nové trasy mimo silniční úpravy tak,aby zabezpečovaly dostatečné osvětlení v daném místě.Jedná se o stožáry situované v km 2,430 silnice III/4121 a o stožár umístěný v km 2,635.Oba stožáry se přeloží mimo budoucí silniční těleso.Přeložka se provede novými stožáry stejné velikosti(délky)  i s osazením svítidla.Stožáry budou osazeny do typového základu-viz příloha PD.

Kromě přeložky 2 stožárů V.O. bude nutno zajistit ve 2 případech přeložku stávajících napájecích kabelů V.O.V km 2,510 v blízkosti rekonstrukce mostu přes místní potok Leska se provede stranová přeložka stávajícího kabelu v délce cca 4 m.Kabel se obnaží,vyvěsí a přeloží do nové trasy.Kabel se uloží do dělené chráničky -trubka PE o ø 110 mm.

V km 2,728 se provede zabezpečení stávajícího křížení kabelu přes silnici III/4121.V tomto místě se uloží kabel do dělené chráničky  PE o ø 110 mm.Současně se založí rezervní chránička  PE o ø 110 .

.

- Geodetické zaměření :

Po provedené  překládce kabelů  se provede geodetické zaměření nového stavu kabelů a osazení stožárů veřejného osvětlení. Zaměření předá zhotovitel překládky majetkovému správci veřejného osvětlení.

- Závěr :

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných předpisů a norem a to z hlediska maximální hospodárnosti.

V Brně 25.6.2009

Ing. Gerych Pavel