Skladby konstrukcí

S1 – silikon-silikatová omítka

- stávající zdivo

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 150 mm

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá silikon-silikátová omítka

S2 – mozaiková omítka - sokl

- stávající zdivo

- XPS					150 mm

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá mozaiková omítka

S2 – pod terénem

- stávající zdivo (CPP + HI + přizdívka – přizdívka bude odstraněna a HI vyspravena)

- cementová lepící hmota

- tepelná izolace z XPS tloušťky 150 mm

- nopová fólie – ochranná vrstva

S3 - skladba konstrukce stropu (pod půdou)

- stávající stropní konstrukce

- omítka 15 mm

- železobetonové panely

- parozábana (předpoklad)

- spádová vrstva ze škváry odhad cca 50 mm

- beton

- IPA - vyspravit

- minerální izolace 200 mm (100 +100 mm)

- PVC fólie

ING. MILOSLAV ČECH

Projektová činnost ve výstavbě

Karla Čapka 2595, Kyjov 697 01

IČ 130 47 736

Mobil: 739 313 817

E-mail: alfacech@centrum.cz

www.projekt11.cz

SKLADBY  KONSTRUKCÍ

DOKUMENTACE REALIZAČNÍ

Akce	: Zateplení budov A, B, C – Domova Horizont

v Kyjově – Budova "A"

Investor			: Domov Horizont, příspěvková organizace

Strážovská 1096, Kyjov 697 01

Zodpovědný projektant       : Ing. Miloslav Čech

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT

Datum				: 06/2015

Stupeň			: Dokumentace realizační