Ultrazvuk přenosný s lineární sondou pro ARO – 1 ks

Specifikace:

Přístroje:

- kvalitní barevný přenosný ultrazvukový přístroj nižší střední třídy pro běžná i specializovaná

- vyšetření, který bude sloužit především k vyšetřování cév za účelem stanovení trombózy a tepenného uzávěru a vizualizaci nervů za účelem svodné anestezie

- přístroj musí mít jednoduché intuitivní ovládání a musí se vyznačovat vysokou ergonomií, např.

musí umožňovat nezávislé naklápění displeje v před i vzad

- minimálně 15 inch displej, 2 sondové konektory, bateriové napájení pro minimálně 45 minut bezsíťového provozu

- přístroj musí umožňovat stisknutím jednoho tlačítka roztažení (zvětšení) B obrazu na celou plochu Obrazovky

- E2 držáky sond, integrovaná baterie

- zobrazovací mody: B mod, barevné mapování včetně energetického Dopplera, M mod, PW doppler,

- software pro zlepšení vizualizace mikrovaskurizace

- harmonické zobrazení

- software pro redukci speklí (šumů)

- trapezoidální zobrazení na lineární sondě

- compoudní zobrazení, např. XBeam, Cross Beam, Sono CT, Compound apod.

- panoramatické zobrazení

- jednoduchá a jednoduše přístupná archivace obrázků a paměťových smyček přímo v přístroji

- automatická optimalizce parametrů

- výškově nastavitelný transportní vozík

- váha vlastního přístroje/ bez vozíku/ max. 8 kg

- přístroj musí umožňovat v případě potřeby doplnění  o elastografický modul

- přístroj musí umožňovat v případě potřeby doplnění o software pro tkáňového Dopplera( TDI)

Sondy:

- lineární sonda frekvenčního rozsahu minimálně 5-12 MHz, délka aktivní plochy do 38 mm, k vyšetřování cévního systému a vyšetřování malých část

Archivační zařízení:

- min. 500 GB HDD, min. 2 USB porty,

- připojení do nemocničního systému PACS ve standardu DICOM 3.0