„III/37420 Svitávka“

Stavba :			III/37420 Svitávka

Investor :		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Místo stavby :	silnice III/37420 před městysem Svitávka – příjezd od silnice II/150

Povrch silnice III/37420 v km 0,000 (od vyústění ze silnice II/150) po km 0,695 (začátek zástavby Svitávka) vykazuje poruchy v obrusné vrstvě, zejména lokální nerovnosti a nesourodost povrchu vlivem opakovaného četného provádění lokálních vysprávek. Úsek  navazuje na silnici II/150 a na konci úpravy navazuje na povrch opravený v rámci výstavby kanalizace v obci Svitávka.

Bude provedeno celoplošné frézování vozovky v tl. 50 mm, lokální nerovnosti budou vyrovnány asfaltovým betonem a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm.

Součástí stavby je i ošetření pracovní středové spáry dle TP 115.

Stavba bude provedena za omezeného silničního provozu po polovinách.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Harmonogram provádění stavebních prací  je nutno stanovit s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti v uvedeném úseku.

Předpokládaný finanční náklad 1.945 tis. Kč bez DPH..

Termín realizace stavby :

zahájení – červenec 2014 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – říjen 2014

V Blansku 18.6.2014 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK