(Příloha č. 1 smlouvy o dílo)

Označení vozidla (tovární značka a úplné typové označení):

Doplní uchazeč

Technická specifikace velkokapacitního vozidla

- Vlastní vozidlo RLP speciální – velkokapacitní vozidlo pro MU

- Rám podvozku s kabinou řidiče v kategorii N3/M3

- celková hmotnost max. 13 500 kg, výška vozidla max. 3 400mm

- vnější rozměry skříně max. d: 5100mm x š: 2500mmx v: 2200 mm,

viz výkresová dokumentace

- skříň prachotěsná viz výkresová dokumentace

- vznětový motor, objem min. 7600 cm3, výkon min. 200kW (270 koní), vícestupňová automatizovaná min. 6 stupňová převodovka, kroutící moment min. 1000Nm, rozvor 3560 mm nebo delší, motor v provedení Euro VI, motorová brzda, zvýšený výkon – min. 1 kW na každých 100kg provozní hmotnosti navýšené o 2 500 kg, předmontáž pro předehřev chladicí kapaliny

- podvozek s pohonem všech kol, bez terénní redukce – připojitelný přední náhon

- maximální konstrukční rychlost min. 110km/h, omezovač rychlosti min. 110 km/h

- přední náprava 6,0 t, uzávěrka diferenciálu přední nápravy, zadní náprava 11t, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, stálý převod, stabilizátor přední a zadní nápravy pro extrémně vysoké těžiště

- brzdový systém s ABS, ABS vypínatelné, kondenzační senzor pro stlačený vzduch, vyhřívání systému rozvodu stlačeného vzduchu (APU/EAPU)

- brzdy bubnové na přední i zadní nápravě

- kola – ráfky 7,50 x 22,5 pneumatiky 2x 10 R 22,5, 4x 10R 22,5 pneumatiky silnice/terén (S/G), kryty matic kol, ukazatel pevnosti šroubů (zelené šipky)

- servořízení

- upevňovací díly pro nadstavbu

- palivová nádrž min. 80l, nádrž na min. AdBlue 8l, uzávěr nádrže uzamykatelný na pravé straně vozidla

- výfukový systém, výfuková roura umístněná pod konstrukcí

- zábrana proti podjetí boční mezi nápravami, zábrana proti podjetí zadní

- akumulátory 2x 12V/165 Ah, bezúdržbové, akumulátory zakrytované na pravé straně

- alternátor 28V/ min 100A/

- 1 spínač pro elektroinstalaci nadstavby

- programovatelný modul PSM vč. přípojných vozidel

- LED světlomety – denní svícení, světlomety mlhové vpředu, ochranná kovová mřížka předních a zadních světlometů, obrysové světlo LED, prodloužené kabely koncových světel

- Příprava pro dodatečnou montáž výstražných světel

- Elektroinstalace pro přídavné ukazatele směru

- Regulace sklonu světlometů

- Tempomat, temposet

- Elektrický okruh nástavby 12 V

- volné místo na rámu vlevo za kabinou pro zástavbu (viz výkresová dokumentace)

- kabina - prodloužená – délka kabiny min. 1800mm, k uložení technologií

- vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový

- vnější zpětná zrcátka vč. širokoúhlého vyhřívaná, elektricky ovládaná (s ohledem na nadstavbu)

- čelní zrcátko vyhřívané

- imobilizér s transpondérem

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním min. 2ks ovladačů

- příprava na centrální zamykání zástavby (zástavbář)

- sedadlo řidiče odpružené, standardní

- sedadlo spolujezdce odpružené

- potah sedadel odolný proti opotřebení

- držák pásů pro řidiče i spolujezdce

- 3bodové bezpečnostní pásy na obou sedadlech v kabině řidiče s předpínači

- seřiditelné sedadlo řidiče

- determální skla

- bezpečnostní čelní lepené sklo

- sluneční clony pro řidiče i spolujezdce, výklopné

- odkládací prostory nad a v přístrojové desce

- tachometr bez tachografu

- elektronický otáčkoměr

- kontrolka vnějšího osvětlení vozu

- okna elektricky ovládaná, na obou stranách

- rádio s USB, BT pro hans free

- reproduktory dvoupásmové

- akustická výstraha při couvání

- klimatizace kabiny řidiče automatická

- filtr ventilace pylový

- ukazatel vnější teploty

- přídavné ukazatele směru vzadu na skříni, integrace do přídavné zástavby

- třetí brzdové světlo vzadu na skříni

- FleetBoardEco Support

- rozhraní pro přenos dat FMS 2.0 (fleet management)

- elektroinstalace pro vysílačku, 12V

- měnič napětí 24V/12V,10A

- jističe namísto pojistek

- diagnostická zásuvka

- programovatelný modul- elektronické digitální rozhraní pro přídavná zařízení sanitní zástavby

- přední naviják min. 9000 kg tah lana navijáku, s dálkovým ovládáním, homologovaný přední ochranný rám + příslušenství k navijáku

- povinná výbava

- přední lapače nečistot, zadní lapače nečistot

- plnohodnotná rezerva

- gumové koberce v kabině

- povinná výbava dle zákona č.361/2000Sb.

- barva vozidla i skříně RAL 1016.

- polepy vozidla dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. dle zadavatele

- příprava pro ovládací prvky-  ovládání z kabiny řidiče

Nad rámec vozidla:

- lampička na čtení map před spolujezdcem

- skříňka mezi sedadly v kabině řidiče, otevírání horního víka pomocí otvoru pro úchop

- dodání a montáž pákových nůžek vč. držáku v kabině řidiče na přepážce

- držák na helmy na stěně

- Sanitní zástavba

Sanitní zástavba bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době realizace projektu s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob.

- Účelová a zdravotnická zástavba vozidla RLP speciální – velkokapacitní vozidlo pro MU s HPO – pro ošetření a případný následný transport pacientů vsedě a vleže.

- 2a. Skříňová zástavba s montáží na podvozek

- Rozměry vnější MAX. délka 5100 mm, šířka 2500mm, výška 2200mm

- venkovní hladké provedení stěn, lakované do žluté barvy (RAL 1016)

- venkovní označení vozu reflexní folií (7- mi letá) a nápisy dle vzoru, dále volací znak na střeše a označení dle dispozic konečného uživatele (vzor obrazová dokumentace)

- zadní stěna uzavřena hydraulickou vertikální plošinou, rozdělená na dvě části (dveře/plošina)

- zadní polovina dveří, bude mít zabudované schody, které se po otevření rozloží až k zemi, na vnitřní straně dveří úchytové madlo k sestupu ze schodů

- plošina bude speciálně upravena na ukotvení nosítek, plošina vybavena zajištěním proti pohybu nosítek v ose vozidla

- ovládání plošiny venkovní, vnitřní automatické

- veškerá možná kabeláž umístněná v podvozku rámu zástavbového vozidla

ložné prostory skříňové zástavby, přístupné z venkovní strany, po obou stranách – 2x vlevo, 1(2)x vpravo – spodní část zástavby (případně dle možností), ložný prostor s přípravou na umístnění a následným rozvodem do vnitřního prostoru 6 ks10l kyslíkových lahví vstoje, umístnění hasičského přístroje 6kg, umístnění jednorázového barelu na pitnou vodu cca 20l s rozvodem do vnitřního prostoru, k umyvadlu v pracovním prostoru (nebo dle možností)

- Úložné prostory pro SCOOP rámy 5ks, lehátka polní 5 ks (např. Husky, Marrow), 5 ks celotělových vakuových matrací

- vyztužení skříně nástavby hliníkovým plechem pro uchycení přístrojů

- zateplení a odhlučnění skříně sanitního prostoru

- vnější osvětlení po celé délce hrany skříňové zástavby, v úhlu 45°C, v provedení LED, nebo jednotlivými moduly např. (Labcraft SI6 6-3) se zpožďovačem vypnutí, ovládání z místa řidiče prostřednictvím CAN

- vzadu pracovní bílá světla LED – 2 ks ovládaná schodišťově z místa u zadních dveří a z místa řidiče (panel vypínačů) a automaticky zapnuta při zařazení zpátečky – řeší CAN

- kamerový/parkovací systém, pro sledování prostoru za vozidlem s výstupem do prostoru řidiče na CarPC, nebude zvyšovat celkovou výšku vozu, umístění do zadního spojleru nad dveřmi

- osvětlovací, vysouvací a otočný stožár, umístnění na venkovní straně zástavby (mezi kabinou a zástavbou), ovládání elektronické, zdroj světla LED světlomet např. (SPECTRA) 20.000lm

- výstražná světla zástavby – 2ks LED modré zábleskové světlo v masce, 3 + 3 ks LED modré zábleskové světlo na bocích, 2 + 2ks modré zábleskové světlo v zadní části

- interkom mezi prostorem řidiče a zástavbou

- nouzové východy ve střešním a bočních oknech

- samo vystřelovací venkovní zásuvka 230V min. 20 Apro vyhřívání, předehřívání vozu a zástavby, včetně revize kompatibilní se stávajícími v ZZS JmK a připojovacím kabelem min. 15 m s průmyslovou zásuvkou.

2b. Skříňová zástavba – vnitřní prostor

- zateplení a odhlučnění skříně sanitního prostoru

- vyztužení skříně zástavby hliníkovým plechem pro uchycení zdravotnických přístrojů a kotevních prvků na lůžka umístněná na stěně zástavby,

- 2 středové stropní panely -  držáky pro zdravotnické přístroje, držáky (5 na středovém panelu) na infuze se silentblokem, úchytová madla,

- ve stropním panelu 2+2 zapuštěná bodová halogenová lampa nad pacienty

- obložení stěn a stropu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem (lakovaný aluminiový plech)

- protiskluzová vodovzdorná dezinfikovatelná, antistatická podlaha v modrém odstínu s olištováním vstupů,

- podlaha zádržný/bezpečnostní/fixační systém pro transportní prostředek 1 ks

- vytvoření rozvodů kyslíku s rychlospojkami:

  - 1. strana 2 nosítka pevná na stěně – 4 výstupy,

  - 2. strana 5 pevných míst k sezení – ke každé sedačce výstup tj. 5 ks

  - Stropní panel – výstupy 2 + 1,

- osvětlení vstupu při otevřených dveří,

- LED diodové osvětlení interiéru teplá bílá ve třech podélných řadách s plynulou regulací intenzity (ovládáno dvěma plošnými vypínači schodišťově zapojenými umístěnými u bočních dveří nad pracovní deskou a u zadních dveří vpravo, regulátor intenzity osvětlení umístěn u ovládacího panelu vypínačů v nástavbě)

- panel vypínačů v nástavbě umístěn na pravém boku vzadu (vypínač pro pomocné osvětlení ambulantního prostoru dvoužárovkovým světlem a dvě rychlosti teplovodního závislého topení, třípolohový vypínač pro vypnutí a dva směry proudění střešního ventilátoru,(vše v ovládacím panelu)

- teplovodní závislé topení o výkonu min. 10 kWs ventilátorem a mechanickým ventilem + termostat ventilátoru,

- nezávislé naftové teplovzdušné topení min. 4 kW s homologací s termostatickým ovládáním, - vyhřátí zástavby: teplota venkovní  -10°C/ vnitřní + 22°C min. do 30 minut

- nezávislá klimatizace 230 V pro prostor zástavby vychlazení: teplota venkovní +32°C/ vnitřní + 25°C min. do 30 minut

- obousměrný stropní ventilátor uzavíratelný

- rozvod 230 V včetně revize, jištění, vnitřní dvojzásuvka

- světelný indikátor připojení kabelu 230 V umístěný na palubní desce

- schéma zapojení 12v i 230 V

- 1 x měnič 12/230 V min. 1000 W zásuvky 2 ks jednonásobné s indikací napětí, s čistým sinusovým výstupem kontrolovaný mikroprocesorem pro napájení zdravotnických přístrojů, v chodu jen při běžícím motoru

- 1x měnič 12/230 V min. 1000 W zásuvka 1x jednonásobná s indikací napětí a automatickým vypnutím chodu po 10 min. (uživatelsky nastavitelné), nezávisle na motoru, pro napájení tiskárny a MZD a musí mít ovládací prvky integrované do ovládání přístrojů v zástavbě

- vnitřní rozvod s jištěním (pro dvojitou zásuvku umístěnou na levé stěně ambulantního prostoru a pro nabíječku autobaterií; zásuvku pro zapojení teplovzdušného ventilátoru s termostatem umístěnou u dvojité zásuvky)

- teplovzdušné topení na 230 V s ventilátorem a termostatem umístěným vedle termostatu pro teplovodní závislé topení, o výkonu 2000 W, homologované pro trvalou montáž a používání v motorovém vozidle

- předehřev motoru schválený výrobcem vozidla  230V umístěný v motorovém prostoru, řízený termostatem na 50°C

- dobíjecí svítilna duální (LED a halogen) s LION akumulátory – (např. Eurolamp DL 510) s nabíječem 12 V v kabině řidiče mezi sedadly

- v čele zástavby – po celé možné šířce, skříňková zástavba s nerezovou pracovní plochou, s tekoucí pitnou vodou krytá roletkou, zásuvky, police, dle dispozic zadavatele, dodání a montáž držáku na nádobu pro kontaminovaný odpad

- dávkovač desinfekce nad nerezovou plochou

- jednoduché skříňky s posuvnými plexi dvířky pod stropem zástavby na obou stranách

- nábytek nástavby vyroben z Al plechu bezhlučné provedení

- pravá strana zástavby ve směru jízdy za sebou 5 ks čalouněných sklopných a otočných kolem svislé osy o 240°sedaček (s homologací M1) s tříbodovými bezpečnostními pasy, sedačky s polohovací zádovou opěrou, s integrovanou opěrou hlavy a bočními sklopnými madly, na pravé stěně vedle sedaček ve výšce hlavy čalouněná ochrana hlavy při bočním nárazu, u obou sedaček zrušení aretační polohy 45°

- levá strana – dvě pevná lehátka, sklopná ke stěně – za sebou – viz dokumentace

- nerezová vstupní madla u zadního vstupuvpravo a vlevo

- rozvod kyslíku ze 6 ks á 10 l lahví, pro až 12 výstupů na O2, 2 vstupní rychlospojky u lahví + propojovací hadice k redukčním ventilům lahví (samostatně jedna láhev jedna rychlospojka), dva okruhy po 3 lahvích

- 2x nerezový držák pro 2 l kyslíkovou láhev

- dodání a montáž hasicího přístroje včetně držáku- v prostoru kabiny řidiče (umístěn na přepážce po pravé straně sedadla řidiče) + prostor pro pacienty – velikost dle ČSN norem

- plně automatická dobíječka 230 V obou baterií 25A s automatickou regulací pro obě baterie, propojení druhé baterie s vozidlovou startovací baterií umožňující dobíjení druhé baterie za jízdy

- matování 2/3 oken – poloprůhlednou fólií

- montáž držáku pro Oxylog3000, eurolišta délky min. 50 cm pro dávkovač, montáž odsávačky vč. držáku (držák odsávačky Weimann, držák Oxylogu3000 a držák injekčního dávkovače Syringe)

- dodání a instalace napájecího kabelu 12 V odsávačky Weinmann

- dodání a montáž páskových držáků na kartony rukavic – do nábytkové zástavby

- dodání a montáž univerzálního držáku defibrilátoru LP15 (velké boční kapsy), na straně mezi závěsnými lehátky (1 ks)

- dodání a montáž termoboxu na infuze pod lékařskou sedačkou – výsuvný – 12 V – rozsah vyhřívání do 40°C teplota nastavitelná digitálním termostatem – pro množství 8x 1/2l infuzních lahví

- dodání a montáž chladicího boxu na infuze – výsuvný – 12 V – s termostaticky udržovanou teplotou 5-10°C,objem na 4x ½ l infuzní lahve předem nachlazené na 5°C, udržení teploty do 10°C po dobu 12 hodin, digitální ukazatel teploty

- dodání a montáž záchranářských nůžek SafetyRobin

- plastový tubus na uložení odsávacích cévek odnímatelně upevněný ve vertikální poloze nad podlahou

- dodání a instalace prostoru polyamidových pásků rozpojitelných kovovou sponou pro upevnění batohu pro uložení převazového materiálu,

- dodání a montáž drátěného programu na dokumentaci umístění: skříňková zástavba

- montáž a rozmístění zdravotnických přístrojů dle přání zadavatele a následné       výkresové dokumentace,

- součástí dodávky je návod k obsluze, schéma zapojení elektroinstalace sanitní zástavby, servisní knížka od sanitní zástavby

- písemný doklad o homologaci vozidla dle legislativy ČR

- vzadu a na bocích diodová pracovní bílá světla - 6 ks ovládaná schodišťově z místa u zadních dveří a z místa řidiče (panel vypínačů) a zadní automaticky zapnuta při zařazení zpátečky- řeší CAN

- kamera uvnitř zástavby bez záznamu

- všechen kamerový systém vyveden do prostoru řidiče do CarPC

- mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem bude intercom pro komunikaci posádky

2c. Sanitní vozidlo + Skříňová zástavba – vnější a vnitřní prostor – výstražné, zařízení, komunikace, GPS a jiné

- vnitřní LED osvětlení odkládacích úložných boxů

- montáž 2 ks antén s elektrickou instalací pro radiostanice Matra, dodání a instalace držáku radiobloku a kabeláže vozidlové radiostanice MATRA s držákem mikrofonu (umístění dle pokynu zadavatele), dvou kusů dokovacích stanic pro ruční radiostanici Matra s magnetickým držákem mikrofonu umístěné první mezi sedadly řidiče a spolujezdce a druhé v ambulantním prostoru, která není připojena k anténnímu svodu, (antény dodá zadavatel),

- dodání a montáž sledovacích systémů GPS a CarPC včetně el. instalace. Instalace duální antény, propojovací a napájecí kabeláže pro navigační systém, měření spotřeby PHM přes PSM modul a další vstupy, kabelový rozvod veden v chráničce od antény do kabiny řidiče s vyústěním v podstavci sedadla řidiče a instalace držáku CarPC umístěného na palubní desce,

- dodání a montáž sledovacího systému GPS pro monitorování jízdního stylu

- výstražné zařízení: rampa LED diodová 270 stupňů modrý svit, bílý kryt s možností útlumu svitu pro noční provoz, min. 26 modulů po 3 diodách, např. FS Legend, (ad1), vzadu majáky LED ve spojleru modrý, siréna min. 100W výkonu a repro min. 100W ve schodku předního nárazníku. Ovládací prvky zvuku na volantu a i na středním panelu (3 vypínače, prostřednictvím jednoho možnost ovládání sirény z volantu – horní a dolní poloha pro dva různé tóny), přední rampa bude mít ochranu z nerezových drátů.

- Elektrické spotřebiče nástavby sanitního vozidla budou ovládány za pomoci elektronického systému. Jednotlivá zařízení v systému mezi sebou komunikují pomocí sběrnice CAN (toto není obchodní značka) (vnitřní komunikační síť senzorů a funkčních jednotek spotřebičů sanitní nástavby v automobilu),

- modrá diodová světla na levém a pravém předním blatníku min. 3 diodové např. FS IMPAXX  (1 ks vlevo a 1 ks vpravo),

- modrá diodová světla min. 3 diodové, 4 ks a to na přední masce vozidla,  2ks a na zpětných zrcátkách 2 ks, ovládání světel jedním společným třípolohovým vypínačem umístěným v panelu vypínačů v palubní desce (horní poloha – všechna světla svítí, střední poloha – vypnutí všech světel, dolní poloha – svítí světla jen na přední masce ) - řeší CAN,

- modrá diodová světla obdélníková min. 8 diod vzadu na boku vozidla (2 ks na každém boku), a na zádi skříně nahoře 2ks , oranžová blikače směru LED 2 ks vzadu

- rampa, maják, modrá diodová světla na bocích vzadu, modrá diodová světla na levém a pravém předním blatníku ovládána jedním společným vypínačem umístěným v panelu vypínačů v palubní desce - řeší CAN,

Rozměry a umístění nábytku, přístrojů a ovladačů jsou obsaženy v přiložené obrazové dokumentaci.

- Systém pro kompletní ovládání elektro – zástavby sanitního vozidla

Modulární systém pro kompletní ovládání elektro-zástavby sanitního vozidla s možností následného připojení alespoň dvou LCD panelů k centrální řídící jednotce. Systém musí být plně programovatelný prostřednictvím PC. Software pro programování systému musí mít grafický režim a musí umožňovat kompletní vytvoření logiky a funkcí pro nastavení systému, efektivní ovládání připojených zařízení, možnost vzájemného provázání funkcí řídící jednotky s připojenými zařízeními, a nastavení souvztažností mezi jednotlivými funkcemi, ovládacími prvky na LCD displeji a informacemi ze vstupů do řídící jednotky, včetně informací ze sběrnice CANBUS vozidla.

Požadavky na výkonový prvek / řídící jednotku:

- Maximální výkon alespoň: 95A

- Kladných výstupů: 18 nebo více

- Výkon kladného výstupu: konfigurovatelný - až 20A/výstup

- Záporných výstupů: 12 nebo více

- Kladné i záporné výstupy musí být chráněné.

- Počet vstupů: 14 nebo více

- Analogový vstup pro monitorování stavu baterie.

- Prevence vybití baterie odpojováním zapojených zařízení při poklesu napětí na baterii ve více úrovních

- Standby režim s možností nastavení časové prodlevy

- Bez nutnosti použití přídavných relé a pojistek

- Možnost ovládání topení a klimatizace nativně, nebo prostřednictvím přídavného modulu

- Funkce testování připojených zařízení dle předem nastavitelného schématu

- Funkce blikání na libovolném vstupu s možností nastavení frekvence prostřednictvím konfiguračního software

- Nastavitelné časové prodlevy pro jednotlivé funkce

- Systém musí disponovat možností připojení na CANBUS vozidla s možností čtení dat ze sběrnice.

- Možnost nastavení virtuálních vstupů

- Funkce černé skříňky s možností čtení logů prostřednictvím PC

Požadavky na LCD panel umístěný v kabině řidiče, zobrazované informace a doplňkové funkce:

- Propojení s výkonovým prvkem prostřednictvím jednoho kabelu

- Součástí je směrově nastavitelný držák pro montáž na palubní desku vozidla

- Disponuje možností zapnutí více funkcí, nebo předdefinované scény/skriptu stiskem jednoho tlačítka

- Jednomu tlačítku lze přiřadit více funkcí, které jsou přepínány cyklicky, nebo na základě délky stisknutí tlačítka

- Panel musí obsahovat alespoň 3 hardwarová tlačítka mimo aktivní plochu LCD displeje

- Intenzita podsvícení je řízena světelným čidlem, nebo nastavitelná ručně

- Dotykový panel musí být možno bez problému použít i v rukavicích

- Systém musí obsahovat možnost nastavení sekundárního menu aktivovaného tlačítkem

- Barvu a piktogramy tlačítek lze libovolně měnit prostřednictvím software

- Konfigurační software musí obsahovat možnost vytváření vlastních piktogramů

- Systém bude vybaven možností vzájemné synchronizace panelů - přenesení nastavení z jednoho LCD panelu do jiného, bez nutnosti připojení PC pro usnadnění následné změny nastavení v provozu.

- Transportní zařízení do vozidla

- Nosítka s podvozkem FERNO/MEDIROL - 1 ks uchycení ve vozidle na odnímatelné desce s úchyty nosítek

- SCOOP rám plastový nosnost min. 155 kg 5ks

- Vakuová matrace celotělová/5ks

- Nosítka látková transportní – skládací 5 ks

Veškeré vybavení musí být homologováno dle platných norem ČR.

Uchyceni vybavení RZP/RLP dle Vyhlášky 296/2012 Sb.

- Kamerový systém

Požadavky na kamerový systém do vozidla:

### 5.1.	Přední kamery

- Počet kamer: 1 ks

- Požadavky na kamery

  - platný Atest 8SD,

  - rozlišení 1920x1080 pixelů,

  - snímací čip CCD rozměru 1/3“ nebo větší,

  - citlivost min. 0,3 Lux,

  - redukce šumu 3D DNR,

  - horizontální úhel záběru větší než 110°,

  - tvar doutníku, průměr max. 35mm, délka 70mm nebo menší,

  - krytí IP67 nebo lepší,

  - automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé.

- Požadavky na držák kamer

  - Počet držáků: 1 ks

  - platný Atest 8SD

  - možnost fixace kamer s ohledem na otřesy ve vozidle

  - možnost natočení kamer v osách X/Y/Z manuálně

  - antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel

  - možnost lepení na vrstvené automobilové sklo se zajištěnou dilatační podložkou

  - rozměry umožňující skrytí držáku s kamerami před zpětné zrcátko na čelním skle

### 5.2.	Zadní kamera

- Počet kamer: 1 ks

- platný Atest E1 nebo ekvivalent

- snímací čip CCD rozměru 1/4“ nebo větší

- rozlišení 420 řádků nebo více ve standardu PAL

- digitální přepínání DEN/NOC

- úhel záběru diagonálně 120°

- záběr aktivace 3 brzdového světla

- umístění v ose střechy vozidla nad 3 brzdovým světlem

- záběr od zadního nárazníku do vzdálenosti min. 6m od vozidla

- možnost nastavení vertikálního úhlu s aretací min. ve 3 polohách

- napájení 12V +/-10%

- odběr 125mA nebo menší

- noční IR přisvětlení

- krytí IP68 nebo lepší

- zrcadlení obrazu horizontálně pro využití funkce couvací kamery zapojeno do CAR PC

- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé

### 5.3. 	Kamera ambulantního prostoru

- Počet kamer: 1 ks

- platný Atest E1 nebo ekvivalent

- snímací čip CCD rozměru 1/4“ nebo větší

- rozlišení 420 řádků nebo více ve standardu PAL

- digitální přepínání DEN/NOC

- úhel záběru diagonálně 120°

- možnost nastavení vertikálního úhlu s aretací min. ve 3 polohách

- napájení 12V +/-10%

- odběr 125mA nebo menší

- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé

- zobrazení videa na CarPC stiskem tlačítka

### 5.4.	Ostatní požadavky na kamerový systém

- •	záznam v rozlišení až 1920 x 1080 pixelů,

- •	záznam analogových i IP kamer,

- •	napájení 12V,

- •	platný Atest 8SD,

- •	krytí minimálně IP 42,

- •	možnost složeného obrazu,

- •	vyjmutí záznamového média pomocí klíče,

- •	zpožděné vypínání záznamu po ukončení jízdy,

- •	spínané posílání obrazu do jiného zařízení (couvací kamera),

- •	spuštění záznamu do 20 sekund od zapnutí klíčku zapalování,

- •	3G otřesový senzor,

- •	cyklické přepisování záznamu,

- •	čas synchronizovaný GPS,

- •	záznam trasy vozidla na záznamovém médiu synchronizovaném se záznamem obrazu,

- •	možnost rozšíření zařízení o 4G GSM modul pro on-line náhled na kamery,

- •	ukládání záznamu přední kamery po dobu minimálně 48 hodin na paměťovou kartu se zálohovaným napájení vlastním akumulátorem pro případ havárie vozidla,

- •	podpora SSD disků,

- •	výstup s indikací chybového stavu,

- •	kompatibilita HDD se stávajícím čtecím zařízením,

- •	HW a SW kompatibilita a napojení na stávající systém Hydra provozovaný ZZS JmK. Popis systému je uveden dříve v tomto dokumentu (kapitola Systém Hydra). Součástí dodávky je vlastní zařízení systému Hydra přední a zadní kamera, 2 ks SSD disků s kapacitou minimálně 250 GB, paměťová karta s kapacitou minimálně 32 GB, kabeláž a montáž.

- 6. Elektronický monitorovací systém

Minimální požadavky na elektronický monitorovací systém:

| Technické parametry senzoru | Hodnota |
| --- | --- |
| Napájecí napětí: | 6-18V |
| Provozní teplota min.: | -40° C až +150 °C |
| Pracovní rozsah proudu: | -1200 až +1200A |
| Pro minimální kapacitu baterie: | 200 Ah |
| Umístění: | motorový prostor |
| Třída ochrany: | IP 6K9K |
| Vstupní proud při 12V v úsporném režimu: | menší než 1 mA |
| Technická parametry displeje |  |
| Napájecí napětí | 6-18 V |
| Provozní teplota min.: | -20°C až +70°C |
| Vstupní proud při 12V v úsporném režimu | menší než 1mA |
| Třída ochrany: | IP 30 |

Další požadavky na zařízení:

- schopnost monitorovat dvě baterie min. 100Ah

- údaj o životnosti akumulátorů v %

- indikátor režimu - vybíjení/nabíjení

- číselná hodnota protékajícího proudu v A

- současný stav nabití baterie v %

- funkce úsporného režimu

- zvuková signalizace výstrahy:

  - mezního napětí

  - vybití baterie

  - životnosti baterie

- min. 4 programovatelné informační výstupy pro externí zařízení

- možnost ukládání dat o stavu baterii na SD kartu

- barevný zapuštěný displej podsvícený s možností snížení intenzity podsvícení

- 7. Systém snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC)

Jednotka GPS je součástí dodávky včetně vrtané GSM/GPS antény, neinvazivní čtečky dat z modulu vozu s údaji o jeho stavu, napájecí a propojovací kabeláže.

Jednotka GPS musí navíc oproti stávající konfiguraci ukládat do záznamů tyto vstupy:

•	zapnutí a vypnutí zvukového výstražného zařízení,

•	stav startovací a zástavbové baterie,

•	zapnutí a vypnutí levého a pravého blinkru,

•	aktuální průměrná spotřeba,

•	chybový stav kamerového systému,

•	rezerva pro připojení dalších pěti vstupů v budoucnosti.

Hlášení stavu výjezdu (CarPC)

CarPC včetně držáku je součástí dodávky.

Minimální požadované parametry na HW zařízení CarPC:

•	zajištění obousměrné komunikace se stávající infrastrukturou zadavatele, zejména s informačním systémem operačního řízení (dále IS OŘ),

•	zařízení musí být dodáno včetně SW licencí pro navigaci a komunikaci s IS OŘ,

•	přenášení zadaných statusů a zpráv z navig. zařízení do IS OŘ,

•	zobrazení cílů (místo zásahu) a zpráv odeslaných z IS OŘ, vč. navigace k těmto cílům nad mapovým podkladem,

•	vyvolání i předešlých cílů z historie a navigace k nim,

•	vizualizace Logu statusů k poslednímu výjezdu (zobrazení posloupnosti zadaných statusů vč. času /synchronizovaného s dispečinkem/ kdy byl každý status zadán),

•	vizualizace aktuálního čísla výjezdu a čísla posádky,

•	dotykový displej o velikosti max. 7“ umístěný v prostoru řidiče s ohledem na splnění platných norem, vyhlášek a zákonů, s možností přenosu obrazu ze zadní kamery při zařazení zpátečky

•	je požadována národní nebo Evropská homologace,

•	 garantovaná provozní teplota okolí: min. -20 až +70 °C,

•	zařízení musí obsahovat navigaci obsahující mapy ČR a minimálně sousední státy s Jihomoravským krajem s možností minimálně tří aktualizací s odstupem maximálně tří let,

•	zařízení musí umožnit posádce pomocí stisku a podržení tlačítka vyvolat alarm (posádka v nouzi),

•	zobrazení servisních informací o stavu GPRS, počtu satelitů, stavu binárních vstupů,

•	synchronizace a komunikace se stávající GPS jednotkou ve vozidle (navigační zařízení musí být schopno přejímat polohu ze stávající GPS jednotky). Tuto polohu vidí dispečer v mapě a tu samou musí mít k dispozici posádka pro přesnou synchronizaci na zásahu. Navigační zařízení musí přebírat a u zadaných statusů, vč. jejich LOGu, vizualizovat čas synchronizovaný s dispečinkem, jelikož tento čas by se mohl lišit od vlastního času v navigačním zařízení).

Technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) dodává pro ZZS JMK obchodní společnosti RADIUM s.r.o., IČO: 61247685, se sídlem Praha 5, nám. Chuchelských bojovníků 18/1, PSČ 159 00 (dále jen „RADIUM s.r.o.“).

V rámci plnění předmětu VZ je třeba z technických důvodů zajistit dodávku technologie systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) kompatibilní se stávajícím systémem ZZS JMK.

V případě, že se dodavatel rozhodne dodat technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) od obchodní společnosti RADIUM s.r.o., zajistil zadavatel všem dodavatelům v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky pro získání výše uvedené technologie RADIUM s.r.o. rovné podmínky (viz prohlášení RADIUM s.r.o., které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace).

Zadavatel však v souladu s § 89 odst. 5 zákona připouští dodání i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení od jiného dodavatele, za předpokladu zajištění kompatibility tohoto jiného řešení se stávajícím systémem snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) ZZS JMK.

- Součástí dodávky je dodání a montáž GPS jednotky, která je napojena na sběrnici vozu. Zaznamenává činnost vstupů ze spínací skříňky, majáku, sirény, blinkrů a akceleračního čidla.

Technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) pro monitorování jízdního stylu dodává pro ZZS JMK obchodní společnosti KomTeS Chrudim, s.r.o., IČO: 25960270, se sídlem Chrudim, Malecká 273, PSČ 537 05 (dále jen „KomTeS Chrudim, s.r.o.“). V případě, že se dodavatel rozhodne dodat technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) pro monitorování jízdního stylu od obchodní společnosti KomTeS Chrudim, s.r.o., zajistil zadavatel všem dodavatelům v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky pro získání výše uvedené technologie KomTeS Chrudim, s.r.o. rovné podmínky (viz prohlášení KomTeS Chrudim, s.r.o., které tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace).

- V rámci plnění předmětu VZ je třeba z technických důvodů zajistit dodávku technologie kompatibilní se stávajícím systémem ZZS JMK.

- 8. Systém mobilního zadávání dat (MZD)

Součástí dodávky je dodání a montáž kabeláže, adaptéru na 12 V pro tablet, originální dokovací stanice pro tablet, držáku pro tiskárnu, který musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními. Napájení tiskárny bude realizováno přes měnič napětí, který je specifikován v kapitole Účelová a zdravotnická zástavba vozidla. Dále pak je součástí dodávky systém napájení tabletu přes flexibilní kabel a nezbytné kabeláže, která zajistí jak funkčnost, tak bezpečnost systému MZD.

- 9. Polepení vozu dle vyhlášky č. 296/2012 Sb.

- reflexní červený pruh v zadní boční části vozidla

- červený nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA a znak telefonu + 155 v podélném pruhu nad žluto-zelenými obdélníky

- na přední kapotě reflexní modrá hvězda života

- detaily polepu viz přiložené foto stávajících vozidel

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem výše požadovaných technických parametrů je podmínkou pro převzetí dodávky zadavatelem.

Jsou-li výše uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele slouží tyto odkazy pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávnění dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat výše uvedeným.

Součástí této specifikace je i obrazová/výkresová dokumentace (obrazová dokumentace část 1 a část 2). Rozměry uvedené v obrazové dokumentaci část 2 jsou orientační. V případě rozporů mají přednost hodnoty uvedené v textové části specifikace.