Příloha č. 4 k veřejné zakázce  4 ks manipulátorů (nakladačů)

TECHNICKÉ PARAMETRY

- stroj továrně nový

- čtyřkolový podvozek (pohon 4x4)

- pojezdová rychlost stroje min. 30 km/hod.

- hydraulické řízení řešeno tak, aby dle potřeby obsluhy bylo možné stroj řídit pouze přední nápravou, přední a zadní nápravou současně a tzv. krabím chodem, tj. natočení předních i zadních kol jedním směrem

- vznětový kapalinou chlazený motor o výkonu min. 60 kW

- min. 3 převodové stupně vpřed a min. 3 převodové stupně vzad

- přední i zadní náprava vybavena samosvorným diferenciálem (zadavatel připouští dodat stroj se 100 % uzávěrkami diferenciálu za předpokladu, že strojník může uzávěrku na přední nebo zadní nápravě dle potřeby vypnout nebo zapnout)

- elektrické napětí 12V

- výkon hydraulické soustavy stroje min. 100 l/min.

- výkon stroje (chlazení) umožňující přejezdy mezi pracovišti cca 25 km

- stroj vybaven předním teleskopickým výložníkem

- výška zdvihu výložníku min. 6 500 mm

- stroj musí být schopen naložit posypový vůz – minimální výška pro nakládku je 4 m (měřeno při maximálně vyklopené lžíci – břit lžíce)

- přední dosah výložníku min. 3 500 mm (měřen výložník včetně upínacího zařízení – bez připnuté lžíce nebo paletizačních vidlí)

- stroj vybaven odpružením výložníku pro stabilizaci stroje za jízdy

- nosnost předního výložníku min. 1 800 kg  za těchto podmínek:

  - rameno výložníku zvednuto v maximální poloze

  - výložník vysunut na maximální výšky (min. 6 500 mm)

- přední výložník vybaven rychloupínacím systémem přídavných zařízení (lžíce, paletizační vidle) – hydraulické zajištění z kabiny stroje

- stroj vybaven paletizačními vidlemi – délka min. 1 200 mm a nosnost přizpůsobena nosnosti výložníku

- stroj vybaven lžící o objemu min. 1m3 (vhodná lžíce v rozmezí 1 – 1,5m3 pro manipulaci převážně s posypovým materiálem – štěrkopísek, kamenivo, posypová sůl)

- stroj dále vybaven lžící o objemu 1m3 pro úpravu krajnic s možností vysunutí lžíce min. o 50 cm  na pravou i levou stranu mimo středovou osu stroje – viz. příloha č. 4

- přední výložník vybaven rychlospojkami přídavného hydraulického okruhu  včetně zpětné větve pro připojení tzv. aktivních přídavných zařízení

- stroj vybaven elektroproporcionálním ovládáním předního teleskopického výložníku z pracovního místa strojníka

- stroj vybaven zařízením pro vážení nakládaného materiálu. Zařízení umístěno v pracovním dosahu strojníka. Zařízení vybaveno tiskárnou pro tisk dokladů o hmotnosti naloženého materiálu. Vážící zařízení musí splnit minimálně tyto požadavky:

  - zobrazení hmotnosti nakládaného materiálu

  - nastavení více příslušenství (min. 2 nakládací lžíce)

  - tisk vážního lístku

Uchazeč uvede do nabídky další možnosti tohoto zařízení.

- stroj vybavit systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže - hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel.  Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.

- pracoviště strojníka dále vybaveno:

  - výkonným topením (provoz v zimním období)

  - dvojicí vyhřívaných zpětných zrcátek

  - stěrač předního a zadního skla včetně ostřikovače

  - odpružené sedadlo strojníka

  - nastavitelný sloupek řízení

  - plnohodnotná klimatizace

  - dvojice zásuvek 12 V

  - autorádiem

- stroj dále vybaven:

  - dvojicí pracovních světlometů v přední a zadní části

  - stroj vybaven výstražným majákem oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným na střeše stroje. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami,  průměr majáku min. 180 mm,  čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M), možnost také výše popsaný typ výstražného světla ve variantě s magnetem)

  - odpojovačem baterie

- stroj proveden v oranžové barvě RAL 2011 (minimálně podvozek stroje a výložník)