A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

na akci: Brno, areál OU a PrŠ Brno, Lomená 44

Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu

( dočasná stavba – do tří let)

A.1 – Identifikační údaje:

A.1.1 – Údaje o stavbě: a) název: Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny

na mateřskou školu

b) místo stavby –  Brno, Komárov (parc.č. 470/5, 470/22, 470/4,

471/2)

c) předmětem PD je dokumentace pro stavební povolení

A.1.2 – Údaje o stavebníkovi: Odborné učiliště a Praktická škola Brno

Lomená 44

617 00 Brno

A.1.3 – Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) hlavní projektant: ing. Ivan Zbořil, Vedlejší 8, Brno 625 00

IČ: 46339221, č. aut. 1001457

obor: pozemní stavby

A.2 – Seznam vstupních podkladů:

- podklady poskytnuté stavebníkem, zaměření stavby

- vyhláška 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

A.3 – Údaje o území:

a) rozsah řešeného území – stavební úpravy proběhnou uvnitř stávajícího objektu výukových dílen v areálu Odborného učiliště a Praktické školy Lomená 44, Brno. Nemění se půdorysné rozměry ani výška objektu. Stavební úpravy proběhnou na parc.č. 470/5 – k.ú. Komárov. Úpravy hřiště proběhnou na parc.č. 470/22.

b) dosavadní využití a zastavěnost území – objekt je nyní využíván jako výuková dílna pro odborné učiliště. Po provedení stavebních úprav bude objekt využíván jako mateřská škola pro děti ( autisty).

c) údaje o ochraně území – stavební úpravy proběhnou v souladu s územním plánem, podmínky ochrany území budou při výstavbě dodrženy. Obestavěný prostor objektu po provedení stavebních úprav se nemění.

d) údaje o odtokových poměrech – dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny do dešťové kanalizace. Toto řešení se provedením stavebních úprav nemění stejně jako se nemění plocha střechy. Oprava stávajících zpevněných ploch spočívá v odstranění původní monolitické betonové desky a její nahrazení betonovou dlažbou s lepším koeficientem vsaku. Nebude tedy docházet k navýšení množství dešťových vod.

Pozn. oprava stávajících parkovacích ploch je součástí stavby, ale vzhledem k jejímu chrakteru není součástí stavebního povolení.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací –  Záměr vnitřních stavebních úprav je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stávající využití stavby – pro školství – se nemění. Objekt je nyní využíván jako výuková dílna. Toto využití má již cca 25 let. Po provedení vnitřních stavebních úprav bude objekt omezeně – po dobu tří let – využíván jako mateřská škola. Důvodem je nutnost využití náhradních prostor pro autistické děti po dobu rekonstrukce jejich původního objektu na ulici Hapalova.

V územním plánu města Brna se objekt nachází na funkční ploše čistého bydlení. Na uvedené ploše jsou podmíněně přípustné stavby pro školské  účely včetně středisek pro mimoškolní činnost za podmínky, že jejich provoz nenaruší obytnou pohodu v lokalitě. Tuto podmínku mateřská škola pro autistické děti splňuje.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – vnitřními stavebními úpravami objektu na parc.č. 470/5 se obecné požadavky na využití území nemění.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – stavební úpravy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dotčených orgánů.

h) seznam vyjímek a úlevových řešení – žádné nebyly

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic – rozsah stavby nevyžaduje související ani podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: k.ú. Komárov, parc.č. 470/5

A.4 – Údaje o stavbě:

a) jedná se o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu.

b) účel užívání stavby – objekt pro školství – se nemění

c) jedná se o dočasnou stavbu na dobu 3 let

d) objekt není kulturní památkou apod.

e) při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky 268/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – stavba  je navržena tak, aby splňovala požadavky dotčených orgánů.

g) seznam vyjímek a úlevových řešení – žádné nebyly

h) navrhované kapacity stavby – zastavěná plocha se nemění - 297 m2

i) základní bilance stavby:  beze změny

j) základní předpoklady výstavby – stavba proběhne v jedné etapě, zahájení: předpoklad:  duben 2019, dokončení: červen 2019

k) orientační náklady stavby: 1.800.000,-

A.5 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Stavební úpravy objektu na parc.č. 470/5 tvoří jeden stavební objekt.

vypracoval:  Ing. Zbořil

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci: Brno, areál OU a PrŠ Brno, Lomená 44

Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu

( dočasná stavba – do tří let)

B.1 – Popis území stavby:

- charakteristika stavebního pozemku – stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu proběhnou na parcele č. 470/5 a 470/22, k.ú. Komárov ( vlastník – Jihomoravský kraj), na základě zřizovací listiny má právo provádět stavební úpravy OU a PrŠ Brno, Lomená 44. Úpravy stávajících ploch - parkovacích míst proběhnou na parc.č. 470/4 a 471/2 – k.ú. Komárov. Jedná se o úpravy stávajících ploch – bez nutnosti řešit územní nebo stavební řízení.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – bylo provedeno zaměření současného stavu objektu a venkovní plochy na parc.č. 470/22. Na základě zjištěných skutečností bylo zjištěno, že provedení stavebních úprav je možné a nedojde při nich k zásadní změně stávajícího technického stavu.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma – nebudou stavbou  narušena ani měněna.

- poloha vzhledem k záplavovému území – objekt se nachází v záplavovém území. Proto bude součástí dokladové části i stanovisko OVLHZ MMB Brno.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky – jedná se o samostatně stojící objekt, který je vzdálen od nejbližšího sousedního objektu výukové dílny 6 m. Provoz mateřské školy bude v pracovních dnech od 7.00 do 16.30, nebude v něm probíhat výroba. Navržená úprava objektu na mateřskou školu nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – stavební úpravy proběhnou uvnitř stávajícího objektu a na oplocené dvorní ploše. V uvažovaném prostoru stavby se nenacházejí žádné dřeviny, které by podléhaly povolení ke kácení dřevin.

- požadavky na zábory zemědělské půdy atd. – Jedná se o vnitřní stavební úpravy a úpravy na oploceném pozemku dvora – parc.č. 470/22. Úprava parkovacích stání proběhne na parcelách č. 470/4 a 471/2. Všechny tři parcely jsou v katastru vedeny jako druh pozemku – ostatní plocha. Nedojde k záborům zemědělské půdy.

- územně technické podmínky –napojení a stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

přístup a příjezd k objektu mateřské školy je zajištěn stávajícím vjezdem.

Napojení na technickou infrastrukturu je stávající – beze změny. Provedou se pouze vnitřní úpravy rozvodů elektro, vody a kanalizace. Vnitřní rozvody plynu a topení zůstávají beze změny.

- věcné a časové vazby stavby –  výstavba mateřské školy a souvisejících objektů není věcně ani časově vázána na jiné stavby. Předpokládané termíny: zahájení stavby - duben 2019, dokončení stavby: červen 2019.

B.2 – Celkový popis stavby:

B.2.1 – účel užívání stavby – mateřská škola ( dočasná stavba po dobu tří let).

B.2.2 – celkové urbanistické a architektonické řešení – stávající objekt výukové dílny je jednopodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou. Jeho půdorysné rozměry jsou 21,44 x 14,45 m, výška hřebene je 4,56 m. Tyto rozměry nebudou stavebními úpravami měněny – jedná se o vnitřní stavební úpravy – s výjimkou vytvoření dvou oken ve vnější obvodové stěně.

B.2.3 – celkové provozní řešení  - v mateřské škole bude zřízena výdejna stravy. Vybavení výdejny stravy: myčka, 2 dřezy, lednice, elektrický vařič, 1 x vyhřívaná vana, umývadlo. Zásobování a přísun jídel je navrženo přes vstup – a chodbu do výdejny stravy. V místnosti mytí várnic bude umístěn regál.

B.2.4 – bezbariérové užívání stavby –  mateřská škola není určena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vstup do mateřské školy je řešen jako bezbariérový, stejně jako vnitřní prostory.

B.2.5 – bezpečnost při užívání stavby  - je dána dostatečně staticky nadimenzovanými konstrukcemi základů, stěn, stropů objektu. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí , kterým stavba bude vystavena během užívání, nemohly způsobit nepřípustné přetvoření nebo ohrožení provozuschopnosti, ani nepřípustné poškození stavby.

B.2.6 – základní charakteristika objektů:

a) stavební řešení:

Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu ( jako dočasná stavba – do 3 let) zahrnují především vnitřní stavební úpravy. Budou odstraněny některé vyznačené vnitřní příčky nebo jejich části, vytvoří se otvory do příček nebo zdí pro dveře. V podlaze se vytvoří rýhy pro napojení doplněných zařizovacích předmětů, povrchy podlah ve vyznačených  místnostech se upraví a doplní.

V obvodové stěně se vytvoří otvory pro dvě nová okna, poté se osadí plastová okna 1200/1200 mm včetně vnitřních i vnějších parapetů.

Doplní se keramické obklady, vnitřní omítky i vnitřní malby.

Provedou se vnitřní doplněné rozvody vodovodu a kanalizace a doplní se zařizovací předměty. Následně se provede úprava vnitřních rozvodů elektro.

V prostoru dvora se odstraní stávající vrstva štěrku, doplní se ornice a provede se zatrávnění této plochy. Doplní se betonová opěrná zídka výšky 1,25 m. Na stávající betonové povrchy se položí bezpečnostní vrstva – čtverce z EPDM granulátu 50/50 cm.

Povrhcy parkovacích míst ( vždy pro 3 osobní automobily) v blízkosti upravovaného objektu  se upraví – odstraní se původní vrstva zaválcované prosívky a položí se betonová dlažba, lemovaná betonovými obrubníky. Odvodnění těchto ploch zůstává původní – do okolních travnatých ploch.

a,  bilance potřeby vody studené , teplé, popis měření odběru vody a její požadované úpravy

bilance potřeby  studené vody

- 20 osob  (děti, zaměstnanci)   …….  16 m3/os./rok  ……………….   320m3/rok

Q prům. denní                                                       1,28 m3/den                0,015   l/s

Q max                                            1,28 . 1,4   =     1,79 m3/den               0,02   l/s

Q h max                                   1,79 : 24 . 7,2  =    0,54 m3/hod                0,21   l/s

bilance denní potřeby teplé vody

- 20 osob (děti, zaměstnanci)     ……….  0,020 m3/os   ………………. 0,4 m3/den

potřeba tepla pro přípravu TV

- 20 osob (děti, zaměstnanci)  …….  0,8 KW/os./den   ………………. 16 kW/den

Objekt je napojen stávající  vodovodní přípojkou na vodovodní řad pro veřejnou potřebu.

Vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtě.

b,  popis tlakových poměrů, popis čerpacích a posilovacích stanic

Tlakové poměry vnitřního vodovodu se budou pohybovat v rozmezí tlaků 0,20 – 0,40 MPa.

c,  popis technického řešení vodovodu

Nově upravené rozvody vody budou napojeny na stávající vnitřní rozvody vody v objektu.

TV v objektu je připravovaná centrálně v zásobníku napojeném na plynový kotel.

Potrubí bude vyrobeno jedním výrobcem, bude řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem.

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 75 5409. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulický nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.

Zkušební tlak je 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,2 Mpa. Při provádění tlak. zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

Velikost zařizovacích předmětů hygienického zařízení musí odpovídat charakteru zařízení , výšce a věku dětí.

Umyvadla v umývárnách dětí budou napojena na společnou mísící baterii a opatřeny pouze výtokovým ventilem.

Montáž zařizovacích předmětů bude provedena dle vyhlášky č. 410/2005.

Izolace potrubí je navržena návlekovými  izolacemi.

Veškeré spoje izolace budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímky budou uchyceny na izolaci s izolační podložkou. Barva izolace bude jednotná.

Instalace bude provedena dle ČSN 75 5409.

d,  popis technického řešení kanalizace

V objektu je stávající oddílná kanalizace.

Splaškové vody jsou napojeny do  přípojky splaškové kanalizace.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a střechy objektu jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace – toto řešení se nemění.

Bude provedena úprava stávajících vnitřních rozvodů kanalizace.

Prostupy potrubí přes požární úseky musí splňovat požadavky ČSN.

Stupačky kanalizace budou opatřeny větracími hlavicemi. Jeden metr nad nejnižším podlažím bude na stoupačkách osazen čistící kus.

Vnitřní kanalizační potrubí ( odpadní a připojovací ) bude provedeno z plastu HT – systém. Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve vzdálenosti maximálně po 2 metrech, vedení pod stropem se zavěsí ve vzdálenosti maximálně 10 D.Je nutné přesně dodržovat technologické pokyny výrobce.

Potrubí uložené v zemi je navrženo plastové KG – systém.

Roury a tvarovky z PVC se kladou o lůžka z písku. Po zhutnění musí být tloušťka lůžka 100 - 150 mm. Spoje trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné zkoušce těsnosti. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané.

Provedení vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN 75 6760.

e,  výpočtové množství vypouštěných splaškových a dešťových  odpadních vod

Bilance splaškových vod

- 20 osob  (děti, zaměstnanci)   …….  16 m3/os./rok  ……………….   320m3/rok

Q prům. denní                                                       1,28 m3/den                0,015   l/s

Q max                                            1,28 . 1,4   =     1,79 m3/den               0,02   l/s

Q h max                                   1,79 : 24 . 7,2  =    0,54 m3/hod                0,21   l/s

h,  popis zařizovacích předmětů zajišťující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Objekt nebude využíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Úprava rozvodů elektro - připojení objektu na distribuční síť je stávající. Hlavní domovní vedení (HDV) bude upraveno pro potřeby nového využití objektu. Úpravu HDV provede odborná elektroinstalační firma.

Hlavní jistič musí odpovídat normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947, musí mít vypínací charakteristiku "B" a nezáměnné označení jmenovité hodnoty proudu. Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude přímé typu C podle vyhl. č. 82/2011 Sb., novelizovanouvyhl. č. 476/2012 Sb. v platném znění.

Odběrná elektrická zařízení musí splňovat z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem požadavky ČSN 33 2000-4-41.

B.2.7 – základní charakteristika technických a technologických zařízení – v mateřské škole se nevyskytují technologická zařízení.

B.2.8 – požárně bezpečnostní řešení – je podrobně zpracováno v samostatné příloze této dokumentace (B.2) autorizovaným technikem.

B.2.9 – zásady hospodaření s energiemi –  Objekt mateřské školy je navržen tak, aby po dobu svého užívání zaručoval požadavky na tepelnou ochranu splňující tepelnou pohodu uživatelů, tepelně technické a tepelně - vlhkostní vlastnosti budov. Současně splňuje požadavka na nízkou energetickou náročnost budov – jedná se o původní objekt dílen odborného výcviku, který byl v nedávné době opatřen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem a splňoval požadavky na tepelnou ochranu budov.

B.2.10 – hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí – při projektové přípravě byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 410/2005 Sb. ve znění vyhl.č. 343/2009 Sb.

Předpokládané počty osob: počet dětí: 6 dětí ve dvou skupinách, celkem 12 dětí

učitelky: 4 v každé skupině, celkem 8 osob

personál výdejny stravy - 1 osoba po dobu výdeje stravy

Všechny místnosti jsou přímo větrány – okny, nebo nuceně pomocí ventilátorů do potrubí vyvedeného na fasádu objektu. Vyjímkou je  úklidová místnost – tato je větrána otvory s mřížkou při spodním i horním okraji dveří. Místnost umývárny, WC děti  má nucené větrání –  ventilátory do potrubí vyvedeného nad střechu objektu. Tyto ventilátory zajistí výměnu vzduchu v množství 30 m3/hod na 1 umývadlo, 50 m3/hod na 1 WC a 150 m3/hod na sprchu.

Místnosti herny, jejíchž části budou využívány i jako ložnice, mají půdorysnou plochu 35,3 m2  ( tzn. 5,88 m2/ dítě) a 43,5 m2 ( 7,25 m2/dítě). Budou větrány přirozeným způsobem - okny - tak, aby množství výměny vzduchu bylo 20 - 30 m3/hodinu/dítě.

Lehátka  a lůžkoviny budou ukládány ve skladu, kde bude zajištěno oddělené uložení lůžkovin a lehátek pro každé dítě. Tento prostor bude větrán nuceně – ventilátorem do potrubí vyvedeného nad střechu objektu. Použité lůžkoviny budou skladovány v obalech odděleně od čistých lůžkovin, které budou uloženy v uzavíratelných skříních.

Šatna je situována v návaznosti na vstup do budovy. Její půdorysná plocha je 9,6 m2 ( tzn. 0,8 m2/dítě). Šatna bude přímo větrána oknem, množství 20 m3/hod na dítě.

Venkovní hrací plocha je částečně travnatá, částečně je její povrch tvořen bezpečnostní vrstvou z EPDM granulátu. Její výměra je celkem 180 m2 (tzn. 15 m2/dítě). Je oplocena stávajícím drátěným pletivem.

Místnosti WC učitelky, sprchy dětí, šatna učitelé a kuchařky a sklad lůžkovin mají pouze nucené odvětrání pomocí ventilátorů do potrubí vyvedeného nad střechu objektu. Ventilátor v místnosti WC učitelky zajistí výměnu vzduchu v množství 50 m3/hod. V místnosti WC – kuchařka a WC učitelé bude budou bezdotykové baterie. U všech umývadel budou dávkovače mýdla a jednorázové ručníky.

Světlá výška místností je  2,8 m. Místnosti mateřské školy  budou mít omývatelnou podlahu – keramickou dlažbu nebo PVC. Ve vyznačených místnostech bude na stěnách omývatelný keramický obklad uvedené výšky.

Všechna umývadla, sprchy, dřez  i výlevka budou vybaveny tekoucí teplou i studenou vodou. V místnosti WC děti jsou navrženy celkem 2 mísy WC, ( a 2 umývadla), což odpovídá množství  1 WC mísa/ 6 dětí a  1 umývadlo/ 6 dětí. Potřeba vody: 60 l na den na jedno dítě.

Umývadla budou napojena na jednu společnou mísící baterii, osazenou ve výšce 1,8 m. Každé umývadlo se pak opatří pouze jedním výtokovým ventilem.

Vytápění místností je zajištěno radiátory, napojenými na  rozvody Ú.T z technické místnosti . Radiátory jsou navrženy tak, aby zajistily teplotu ve výdejně stravy, herně a ložnici 22 °C, v koupelně 24 °C a ve skladech, na chodbě a WC 18 °C.

Přímé osvětlení okny bude doplněno umělým osvětlením zářivkovými svítidly.

Ochrana proti prašnosti - v průběhu užívání parkovacích ploch bude prováděno pravidlené čištění a údržba povrchu.

Hospodaření s odpady v průběhu stavby je podrobně popsáno v odstavci B.8. Při vjezdu do areálu budou na zpevněné ploše umístěny nádoby na domovní ( komunální) odpad.

B.2.11 – ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí – pro mateřskou školu a související stavby není nutné řešit ochranu před  bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem.

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu: – budou využity stávající přípojky vody, kanalizace, elektro a plynu.

B.4 – Dopravní řešení: Pro příjezd a přístup do mateřské školy bude  využito stávajících vnitroareálových komunikací.

určení počtu odstavných a parkovacích stání:

Podle ČSN 736110 je výpočet odstavných a parkovacích stání následující:

Vstupní údaje: mateřská škola – počet dětí 12,        5 účelových jednotek/1stání

součinitel vlivu stupně automobilizace: 1,25

součinitel redukce počtu stání: 1

N1 = ( Oo . ka   +  Po1 . ka . kp)  =  ( 0 . 1,25  +  12/5 . 1,25 . 1)   =  3 místa

Tyto minimální požadavky  zajistí 2 x  3 parkovacích stání poblíž příjezdné komunikace. Požadavky na stání v ulici nejsou.

B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: součástí vegetačních úprav bude zatrávnění vyznačených ploch dvora.

B.6 – Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

a) vliv stavby na životní prostředí

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

Navržené stavební úpravy pro mateřskou školu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí ani na přírodu a krajinu. Vytápění a příprava TUV je navržena stávajícím plynovým kondenzačním kotlem. Objekt je odkanalizován do stávajícího veřejného kanalizačního řadu v ulici. Dešťové vody jsou napojeny do dešťové kanalizace. Objekt je napojen na vodovodní veřejný řad v ulici. Domovní odpad bude shromažďován v kontejnerch na vyznačeném místě a pravidelně vyvážen firmou zajišťující svoz domovního odpadu. Nakládání s odpady během stavby je popsáno v části B.8.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Souhrnně k bodům c) až e): stavba mateřské školy včetně souvisejících objektů nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 ani nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. Není nutno řešit ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 – Ochrana obyvatelstva –  stavební úpravy objektu mateřské školy nemají negativní vliv na ochranu obyvatelstva

B.8 – Zásady organizace výstavby:

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – pro provedení stavebních úprav mateřské školy bude využito stávajících přípojek vody a elektro.

- odvodnění staveniště – v průběhu stavby bude řešeno stávající – do dešťové kanalizace.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – staveniště bude napojeno na stávající rozvody vody a elektro. Současně bude využit i stávající vjezd na staveniště.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – stavební práce na objektu mateřské školy nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Práce budou probíhat v pracovních dnech v době od 7.00 do 18.00, znečištění komunikace v ulici  bude zabráněno zřízením čistící zóny pro nákladní automobily.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin – okolí staveniště je chráněno stávajícím oplocením, stavební práce nevyžadují související asanace, demolice ani kácení dřevin.

- maximální zábory pro staveniště – stavební úpravy proběhnou v prostoru objektu na pozemku parc.č. 470/5, úpravy dvora na parc.č. 470/22. Prostor pro zařízení staveniště pak bude také na parc.č. 470/22. Úprava parkovacích stání proběhne na parc.č. 470/4 a 471/2.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu objektu, vznikne v průběhu stavby menší množství stavební suti a ostatního stavebního odpadu, se kterým bude nakládáno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů stavby je majitel stavby, který ji může smluvně přenést na dodavatele stavby nebo na jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Podle § 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna.

Po dobu stavebních prací je nutné eliminovat dopady na životní prostředí ( zvýšená prašnost atd.), které jsou vyvolány vlastními stavebními pracemi a provozem vozidel odvážejících odpad.

Kategorizace a předpokládané množství odpadů dle vyhl. č.381/2001 Sb:

č.odpadu            název                    zařazení                        množství         způsob likvidace

odpady ze stavební činnosti:

170101   beton                                     O                                    9 t             recyklace

170102  cihly                                       O                                    12 t           recyklace

170504  zemina  a kamení                   O                                    26 t          recyklace

170405  železo a ocel                          O                                   0,2 t               kovošrot

170201  dřevo                                     O                                    0,3  t          spalovna  odpadů

170904  směsné stavební odpady        O                                     3 t          skládka inert. odp.

Přepravní trasy budou realizovány v souladu se stávajícím dopravním značením.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – jedná se o stávající objekt, nedojde k přísunu ani deponii zemin.

- ochrana životního prostředí při výstavbě – vzhledem k tomu, že se jedná stavební úpravy mateřské školy a parkovacích ploch, nebude docházet k ohrožení životního prostředí při výstavbě. V průběhu stavby bude nutno omezit prašnost a hlučnost při výstavbě. Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech v době od 7 – 18 hodin.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat následující zákony, vyhlášky a nařízení:

- zákoník práce č. 262/2006 Sb ( zejména jeho část V.) ve znění pozdějších změn

- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV č. 441/2004 Sb.

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Při skladování a manipulaci je nutno dodržet příslušná ustanovení ČSN 26 90 30, ČSN 26 90 10 a NV č. 101/2005 Sb.

Z požárního hlediska bude při realizaci stavby zabezpečován systém požární ochrany podle vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb.

Bezpečnost vnitřních rozvodů a instalací ( rozvody elektro, vytápění a pod.) musí být před uvedením do provozu doložena provedením příslušných revizí a zkoušek podle požadavku § 6

Při stavebních pracích budou dodržovány bezpečnostní předpisy a platné ČSN.

Veškeré    práce   prováděné    na   staveništi   budou   prováděny   zaškolenými pracovníky.

Při stavebních prací za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – při provádění  stavebních prací  nebudou dotčeny stavby s bezbariérovou úpravou.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření – přísun materiálu pro  stavební úpravy bude po běžně používaných komunikacích.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – pro provedení navržených stavebních prací se nespecifikují žádné speciální podmínky pro provádění, budou použity pouze běžné pracovní postupy.

- postup výstavby, rozhodující dílčí terminy – zahájení stavby - předpoklad - duben 2019, ukončení - červen 2019.

vypracoval: ing. Zbořil

D.1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci: Brno, areál OU a PrŠ Brno, Lomená 44

Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu

( dočasná stavba – do tří let)

- architektonicko – stavební řešení

- stavebně konstrukční řešení

Současný stav:

Objekt stávající výukové dílny v areálu OU a PrŠ Brno, Lomená 44 je jednopodlažní nepodsklepený, se sedlovou střechou. Jeho celkové půdorysné rozměry jsou 21,24 x 14,25 m. Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihelných tvárnic, stejně jako vnitřní nenosné příčky. Výška hřebene je 4,56 m. Objekt je opatřen vnějším tepelně izolačním kompaktním systémem.

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení:

Z hlediska architektonického nedochází stavebními úpravami ke změnám na objektu. Nemění se půdorysné rozměry, výška ani vzhled objektu. Nosné konstrukce objektu zůstanou zachovány. S výjimkou vytvoření okenních a dveřních otvorů nedochází k zásahům do nosných konstrukcí.

Stavební úpravy pro změnu využití stavby původní výukové dílny na mateřskou školu ( jako dočasná stavba – do 3 let) zahrnují především vnitřní stavební úpravy a vytvoření dvou oken rozměrů 1200/1200 mm do místností herny a jídelny. Budou odstraněny některé vyznačené vnitřní příčky nebo jejich části, vytvoří se otvory do příček nebo vnitřních nosných zdí pro dveře. Tyto otvory budou staticky zajištěny ocelovými nosníky I 140. V podlaze se vytvoří rýhy pro napojení kanalizace doplněných zařizovacích předmětů, povrchy podlah ve vyznačených  místnostech se upraví a doplní.

V obvodové stěně se vytvoří otvory pro dvě nová okna, poté se osadí plastová okna 1200/1200 mm včetně vnitřních i vnějších parapetů. Otvory budou staticky zajištěny ocelovými nosníky I 140.

Doplní se keramické obklady na vyznačených stěnách, vnitřní omítky na dozděných příčkách i vnitřní malby.

Provedou se vnitřní doplněné rozvody vodovodu a kanalizace a doplní se zařizovací předměty. Následně se provede úprava vnitřních rozvodů elektro.

V prostoru dvora se odstraní stávající vrstva štěrku, doplní se ornice a provede se zatrávnění této plochy. Doplní se betonová opěrná zídka výšky 1,25 m. Na stávající betonové povrchy se položí bezpečnostní vrstva – čtverce z EPDM granulátu 50/50 cm.

Povrchy parkovacích míst ( vždy pro 3 osobní automobily) v blízkosti upravovaného objektu  se upraví – odstraní se původní vrstva zaválcované prosívky nebo betonová deska a položí se betonová dlažba, lemovaná betonovými obrubníky. Odvodnění těchto ploch zůstává původní – do okolních travnatých ploch.

konstrukční a materiálové řešení: Původní konstrukce obvodových i vnitřních nosných stěn zůstane zachována, stejně jako konstrukce příček, stropu a sedlové střechy. Vybourají se vyznačené příčky, nové příčky budou vyzděny z plynosilikátových tvárnic na tenkovrstvou maltu.

mechanická odolnost a stabilita – protože nebude zasahováno do nosných konstrukcí (s výjimkou otvorů pro okna – 1,2 m a dveře – 0,8 m), nemění se výchozí podmínky pro mechanickou odolnost a stabilitu.

Nově vytvořené otvory v obvodových stěnách pro okna rozměrů 1,2 x 1,2 m a pro vnitřní dveře 800/1970 mm budou před vybouráním staticky zajištěny ocelovými nosníky I 140, s uložením min. 150 mm na každou stranu. Profil ocelových nosníků je navržen konstrukční – I 140 – uvažovanému zatížení vyhovuje s rezervou.

Podrobně k jednotlivým stavebním úpravám:

Bourací práce: odstraní se vyznačené nenosné vnitřní příčky, po předchozím statickém zajištění ocelovými nosníky I 140 se vybourají otvory pro 2 okna a vnitřní dveře. Do stávající podlahy se provede vybourání drážek a rýh pro napojení kanalizace. Odstraní se venkovní betonové parkovací plochy.

Svislé nosné i nenosné konstrukce budou ve vyznačených místech doplněny – dozděním z plynosilikátových tvárnic. Tloušťka doplněného zdiva a příček – 150 mm a 100 mm.

Stropní a střešní konstrukce : do stropní a střešní konstrukce nebude zasahováno. Odvetrání místností skladu lůžkovin a šatny – učitelé bude řešeno do stávajícícho nevyužívaného komínu.

Povrchy konstrukcí – vnitřní omítky budou vápenné štukové, vnější – pouze doplnění tenkovrstvých omítek jako součást zateplovacího systému. Podlahy v upravovaných místnostech jsou navrženy z keramické dlažby, nebo PVC.

Výplně otvorů: Okna budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Uw = 1,2W/m2.K. Vnitřní dveře budou dřevěné. Zárubně dveří budou ocelové.

Klempířské výrobky: nebudou měněny.

Malby: Po opravení vnitřních omítek – stěn i stropů – bude provedena výmalba všech opravených místností.

Vnitřní rozvody inženýrských sítí, vytápění:

a,  bilance potřeby vody studené , teplé, popis měření odběru vody a její požadované úpravy

bilance potřeby  studené vody

- 20 osob  (děti, zaměstnanci)   …….  16 m3/os./rok  ……………….   320m3/rok

Q prům. denní                                                       1,28 m3/den                0,015   l/s

Q max                                            1,28 . 1,4   =     1,79 m3/den               0,02   l/s

Q h max                                   1,79 : 24 . 7,2  =    0,54 m3/hod                0,21   l/s

bilance denní potřeby teplé vody

- 20 osob (děti, zaměstnanci)     ……….  0,020 m3/os   ………………. 0,4 m3/den

potřeba tepla pro přípravu TV

- 20 osob (děti, zaměstnanci)  …….  0,8 KW/os./den   ………………. 16 kW/den

Objekt je napojen stávající  vodovodní přípojkou na vodovodní řad pro veřejnou potřebu.

Vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtě.

b,  popis tlakových poměrů, popis čerpacích a posilovacích stanic

Tlakové poměry vnitřního vodovodu se budou pohybovat v rozmezí tlaků 0,20 – 0,40 MPa.

c,  popis technického řešení vodovodu

Nově upravené rozvody vody budou napojeny na stávající vnitřní rozvody vody v objektu.

TV v objektu je připravovaná centrálně v zásobníku napojeném na plynový kotel.

Potrubí bude vyrobeno jedním výrobcem, bude řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem.

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 75 5409. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulický nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.

Zkušební tlak je 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,2 Mpa. Při provádění tlak. zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

Velikost zařizovacích předmětů hygienického zařízení musí odpovídat charakteru zařízení , výšce a věku dětí.

Umyvadla v umývárnách dětí budou napojena na společnou mísící baterii a opatřeny pouze výtokovým ventilem.

Montáž zařizovacích předmětů bude provedena dle vyhlášky č. 410/2005.

Izolace potrubí je navržena návlekovými  izolacemi.

Veškeré spoje izolace budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímky budou uchyceny na izolaci s izolační podložkou. Barva izolace bude jednotná.

Instalace bude provedena dle ČSN 75 5409.

d,  popis technického řešení kanalizace

V objektu je stávající oddílná kanalizace.

Splaškové vody jsou napojeny do  přípojky splaškové kanalizace.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a střechy objektu jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace – toto řešení se nemění.

Bude provedena úprava stávajících vnitřních rozvodů kanalizace.

Prostupy potrubí přes požární úseky musí splňovat požadavky ČSN.

Stupačky kanalizace budou opatřeny větracími hlavicemi. Jeden metr nad nejnižším podlažím bude na stoupačkách osazen čistící kus.

Vnitřní kanalizační potrubí ( odpadní a připojovací ) bude provedeno z plastu HT – systém. Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve vzdálenosti maximálně po 2 metrech, vedení pod stropem se zavěsí ve vzdálenosti maximálně 10 D.Je nutné přesně dodržovat technologické pokyny výrobce.

Potrubí uložené v zemi je navrženo plastové KG – systém.

Roury a tvarovky z PVC se kladou o lůžka z písku. Po zhutnění musí být tloušťka lůžka 100 - 150 mm. Spoje trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné zkoušce těsnosti. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané.

Provedení vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN 75 6760.

e,  výpočtové množství vypouštěných splaškových a dešťových  odpadních vod

Bilance splaškových vod

- 20 osob  (děti, zaměstnanci)   …….  16 m3/os./rok  ……………….   320m3/rok

Q prům. denní                                                       1,28 m3/den                0,015   l/s

Q max                                            1,28 . 1,4   =     1,79 m3/den               0,02   l/s

Q h max                                   1,79 : 24 . 7,2  =    0,54 m3/hod                0,21   l/s

h,  popis zařizovacích předmětů zajišťující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Objekt nebude využíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Úprava rozvodů elektro - připojení objektu na distribuční síť je stávající. Hlavní domovní vedení (HDV) bude upraveno pro potřeby nového využití objektu. Úpravu HDV provede odborná elektroinstalační firma.

Hlavní jistič musí odpovídat normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947, musí mít vypínací charakteristiku "B" a nezáměnné označení jmenovité hodnoty proudu. Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude přímé typu C podle vyhl. č. 82/2011 Sb., novelizovanouvyhl. č. 476/2012 Sb. v platném znění.

Odběrná elektrická zařízení musí splňovat z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem požadavky ČSN 33 2000-4-41.

- vytápění a příprava TUV – nemění se – v původní kotelně zůstává zachován původní plynový kotel, který zajišťuje vytápění i přípravu TUV. Nemění se topný systém, radiátory zůstávají původní.

vypracoval:  ing. Zbořil