Základní požadavky sypačovou nástavbu:

- nástavba továrně nová

- sypací nástavba pro posyp chemickým materiálem (sůl, zkrápěná sůl) a inertním materiálem (písek, drť)

- kapacita zásobníku …… m3 s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku

- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku

- vynášení posypového materiálu dvěma šneky

- nástavba vybavena zadním rozmetadlem

- nástavba vybavena rozmetadlem umístněným mezi nápravami vozidla

- uchycení nástavby na rám podvozku výměnným způsobem

- dodávka včetně výškově stavitelných odstavných stojanů

- minimální kapacita nádrží na solanku 1/3 objemu zásobníku posypového materiálu (aplikace poměru solanky a soli při režimu zkrápěná sůl 1:3)

- nádrže opatřeny vodoznakem pro kontrolu stavu náplně

- jištění čerpadla při nedostatku solanky

- řízený výdej solanky – nastavitelný poměr v rozmezí 0 – 100%

- nástavba vybavena snímačem otáček pro automatickou zpětnovazební regulaci nastavení parametrů – šneků, předního a zadního rozmetadla a solankového čerpadla

- nástavbu vybavit zařízením, které zabrání přetečení nádrží při plnění solankou

- celý solankový okruh z plastu

- regulace dávkování posypové soli v rozmezí 5 – 60 g/m2 – v případě použití inertního materiálu možnost dávkování ……  g/m2

- odklopná střecha nad zásobníkem, ochranná síta

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (24V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s 12 LED diodami, průměr majáku 180 mm, čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- automatické dávkování dle TP 127 včetně seřízení a vystavení dávkovacího protokolu.

- vnitřní prostor nástavby (zásobník) a prostor pro vynášení posypového materiálu v nerez provedení (vyrobeno z nerezové oceli)

- účinná ochrana proti korozi

- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)

- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5 – 60 km / hod.

- možnost plynulého nastavení šířky posypu v rozsahu …… m ovládané z kabiny vozidla

- možnost změny symetrie posypového obrazce z ovládacího panelu v kabině vozidla

- grafický ovládací panel v českém jazyce

- možnost uživatelského nastavení předvolby režimu posypu (…… nastavitelné programy)

- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky

- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu

- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 a CAN pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS - archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)