STAVEBNÍK:	:	Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace, 
 		Vřesovice 243

MÍSTO STAVBY	:	Vřesovice 243

DRUH DOKUMENTACE	:	KU POVOLENÍ STAVBY

AKCE:

Výměna rehabilitační masážní vany – havarijní stav

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	3

a)	Název stavby:	3

b)	Místo stavby:	3

c)	Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby:	3

A.1.2	ÚDAJE O ŽADATELI/STAVEBNÍKOVI	3

a)	Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):	3

b)	Jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností):	3

c)	Obchodní firma nebo název, IČO osoby, adresa sídla (právnická osoba):	3

A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE	3

a)	Jméno, příjmení, místo podnikání, IČO	3

b)	Jméno, příjmení hlavního projektanta vč. čísla pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace	3

c)	Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autrizace	3

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	4

A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ

### Název stavby:

Výměna rehabilitační masážní vany – havarijní stav v areálu rehabilitačního bazénu školy

### Místo stavby:

Parcelní číslo pozemku: parc. č. st. 344/1

Katastrální území Vřesovice

### Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby:

Jedná se o dokumentaci pro ohlášení stavebních úprav. Jedná se o stávající budovu a stavbu trvalou.

Účel užívání stavby: veřejný provoz

## A.1.2	ÚDAJE O ŽADATELI/STAVEBNÍKOVI

### Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):

-

### Jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností):

-

### Obchodní firma nebo název, IČO osoby, adresa sídla (právnická osoba):

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace
IČO: 69651914

Vřesovice 243, 696 48 Vřesovice

## A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

### Jméno, příjmení, místo podnikání, IČO

Ing. Zdeněk Havel

Prostřední 3449

760 01 Zlín

IČ 185 55 535

### Jméno, příjmení hlavního projektanta vč. čísla pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

- Hlavní projektant: Ing. Zdeněk Havel

### Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

- Architektonicko – stavební řešení: Ing. Zdeněk Havel

- Stavebně konstrukční řešení: Ing. Zdeněk Havel

# ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 01	výměna whirlpoolu

Technologická zařízení nejsou řešena.

### stavební řešení

Projektová dokumentace stavebního objektu SO 01 řeší stavební úpravy a vlastní výměnu whirlpoolu v prostoru plaveckého bazénu školy. Jedná se o dům s jedním podzemním, jedním nadzemním podlažím. Architektonické řešení vychází z jednoduchých principů a tvarů a zůstává zachováno původní řešení v plném rozsahu a pouze se "doladí" materiálové a barevné řešení dlažby a povrchových úprav.

Fasáda zůstává zachována a po výměně okna, které je potřeba pro nastěhování nového zařízení - vany Whirlpool je nutné doplnit fasádu v souladu se stávajícím provedením.

### konstrukční a materiálové řešení

Základové konstrukce

Založení objektu zůstává zachováno, stavební úpravy se nedotýkají základů.

Svislé nosné konstrukce

Obvodové nosné konstrukce zůstávají zachovány v plném rozsahu, není požadavek na jejich vybourání či doplnění. Pouze při výměně okna je nutné respektovat velikost překladu

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukce pod stávající vanou whirlpool jsem prokazatelně degradované a to v plném rozsahu - což představuje stropní TR plech, betonová deska a beton z lehčených materiálů konkrétně perlitbeton. tato koraze se promítá až do zdiva pod tímto stropem a poškozené omítky musí být plně sanovány výměnou.

Všechny vybourané materiály musí být odvezeny na řízenou skládku a likvidovány v souladu s předpisy a zákony ČR.

Pro nově osazenou vanu whirlpool se provede ocelová konstrukce v podobě nosníků a příčníků z ocelových válcovaných profilů HEA a IPE, které se zakotví do stávajícího zdiva. Na tyto nosníky se přímo zakotví vana - dimenze nosníků musí vyhovovat na přitížení vodou i osobami uvnitř. Nátěr je PUR ve skladbě 1+2, tloušťka 180 µm.

Schodiště

Schodiště není ovlivněno předkládanou stavební úpravou.

Vnitřní dělící konstrukce

Dělící konstrukce tvoří prosklená příčka, kterou je nutné z části demontovat pro vyvážení vybouraných konstrukcí i pro přísun nové vany a nových materiálů. Současně s tímto se v místě stávajícího okna provede stavební-montážní otvor ve fasádě.

Vnější výplně otvorů

Okno v místnosti bazénu se vymění a parapet vybourá tak, aby tento otvor vyhovoval pro navezení nové whirlpool vany. Ostění a parapet je nutné zpětně zapravit v duchu stávajícího řešení a v duchu fasády.

Hydroizolace

Hydroizolace spodní stavby nemusí být řešena, protože se do hydroizolačního souvrství nezasahuje. Pro nově položenou dlažbu a obklady kolem vany whirlpool se provede tekutá hydroizolace v rámci skladby povrchu.

Podlahy

Skladba podlahy se řeší pouze návazně na výměnu vany whirlpool.

Skladba podlahy se bude řešit v návaznosti na účel místnosti a na původní řešení. Jedná se o provedení nové dlažby kolem vyměněné vany whirlpool.

Povrchy stěn

Stěny v prostoru bazénu se ponechávají v původním rozsahu a pouze se provede nová výmalba. Stěny pod původní vanou whirlpool musí projít sanačním postupem s následnou výmalbou. Výměna obkladů se provede pouze v nejnutnějším rozsahu

Typ obkladů se dohodne s objednatelem, rovněž i barevné řešení výmalby.

# SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Tato projektová dokumentace byla vypracována na základě následujících podkladů:

- Prohlídka pozemku a budovy, fotodokumentace

- Konzultace se stavebníkem

Ve Zlíně, 02/2019									Vypracoval: Zdeněk Havel