# Architektonická a projektová kancelář

Ing. arch. Libor Žák	             člen sdružení

Riegrova 44, 612 00 Brno

tel. 541 245 286, 605 323 416

email: liborzak.arch@gmail.com	architects&engineers

Projektant části PD:	Ing. Stanislav Beránek

Čechyňská 16

657 01 Brno

Objednatel č. 1:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Objednatel č. 2:	Intemac Solutions, s.r.o., Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim

Stavba:	Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC

Místo stavby:	Průmyslový areál Kuřim (TOS)

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

D.2  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICK7CH ZAŘÍZENÍ

SO 03 KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Žák

Zodpovědný projektant:	Ing. Stanislav Beránek

Vypracoval:	Ing. arch. Adam Vrána

Kód zakázky:	077-18-11-3

Arch. číslo:	AZ6-362

Datum:	Brno, říjen 2018

Počet stran:	7

OBSAH

a.	Všeobecně	3

b.	SO 03 Komunikace a parkoviště	3

b.a.	Zpevněná plocha – příjezd	3

b.b.	Parkoviště	4

b.c.	Chodník	5

b.d.	Chráničky	6

b.e.	Dopravní značení	6

c.	Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	6

d.	Důsledky na životní prostřední a bezpečnost práce	6

## Všeobecně

Řešené okolí budovy Intemac se nachází ve výrobním areálu strojírenské firmy TOS Kuřim. Budova přístavby Intemac je řešena jako stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy. Jde o přístavbu budovy Intemac.

Areál TOS Kuřim se nachází severovýchodně od obecní zástavby směrem ke komunikaci R43 Brno – Svitavy. Spojnicí města Kuřim a R43 je ulice Blanenská, od které navazují příjezdy k osobnímu parkovišti u vstupu do areálu i k vjezdu do továrny. Budova KCK je součástí vstupní zóny areálu. Budova je situována podél vnitroareálové komunikace, která navazuje na vjezd.

V sousedství budovy na východní straně se nachází administrativní budova a na severní a severozápadní straně (na opačné straně vnitroareálové komunikace) jsou výrobní haly TOS Kuřim. Za jihozápadní hranicí pozemku investora se nachází objekt neutralizační stanice mimo provoz.

Obsahem zpracované projektové dokumentace je stavební objekt SO 03 Komunikace a parkoviště.

Stávající přístupové cesty k budově bývalého výpočetního střediska vedou z vnitroareálové komunikace – vozovky. Zahrnují příjezd na jihozápadní straně budovy z betonových panelů a betonový chodník na severovýchodní straně budovy. Tyto stávající cesty budou demontovány v rámci SO 02 Příprava území. Zámková dlažba bude použita v navrženém projektu přístavby. Je navržena nová příjezdová zpevněná plocha, chodník a parkoviště.

Rozsah nově navržených objektů je zřejmý ze situace v měř. 1:200.

## SO 03 Komunikace a parkoviště

##### Stavební objekt zahrnuje

zpevněnou plochu – příjezd

parkoviště

chodník

### Zpevněná plocha – příjezd

Zpevněn plocha – příjezd je napojena na stávající vnitroareálovou komunikaci a vede ke vstupu na jihozápadní straně budovy Intemac.

Je v rozsahu 43 m2, minimální šířka je 5,8 m, délka nivelety je 5,1 m. Základní příčný sklon je navržen jednostranný asi 1–1,5 %. Niveleta příjezdu je navržena s ohledem na stávající terén a i s ohledem na minimalizaci zemních prací. Podélný sklon nivelety je 3,3 %, komunikace klesá směrem do vnitroareálové komunikace.

Dešťové vody z komunikace budou sváděny do dešťových vpustí komunikace.

###### Příčné uspořádání

Příčné uspořádání je zřejmé z vzorových řezů. Konstrukce komunikace je navržena v tl. 570 mm (bez případné výměny podloží). Skladba je následující:

Zpevněná plocha – příjezd k objektu:

- betonová dlažba přírodní                                     80 mm          ČSN 73 6131

- lože z kamenné drti 4 – 8 mm                             40 mm          ČSN 73 6126

- kamenivo drcené 16 - 32 mm

stmelené cementem                      SC C8/10       200 mm         ČSN 73 6124
     - štěrkodrť  0 – 63 mm                         ŠD           250 mm         ČSN 73 6126

- upravená a zhutněná zemní pláň Edef,2 = 45 Mpa.

----------------------------------------------------------

celkem             570 mm

Vzhledem k možným nízkým hodnotám modulu pružnosti podloží je nutno při stavbě dodržet kriterium pro převzetí pláně před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky, podloží musí vykazovat modul deformace minimálně Edef.2 = 45 MPa. Pokud nebude dosažen, je nutno zeminu v podloží sanovat výměnou zeminy v podloží, resp. stabilizací vápnem. Předpokládá se výměna konstrukce podloží zeminy v tloušťce cca 250 až 450 mm.

Vjezd na příjezdovou zpevněnou plochu bude z komunikace přes snížený (zapuštěný) obrubník zapuštěný do úrovně zpevněné plochy a zároveň s převýšením 20 mm nad plochou vnitroareálové komunikace. Od zeleně bude zpevněná plocha oddělena obrubníkem. Převýšení obrubníků nad příjezdovou plochou na zvýšené straně plochy je v úrovni plochy, nad okolní terén 30 mm.

Použity budou betonové silniční obrubníky stojaté ABO 100/15/25 do lože a s boční opěrou z betonu C 12/15.

Bude potřebné upravit stávající šachty a poklopy do úrovně komunikace.

Kvalita a způsob provádění všech vrstev pojížděných ploch musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. U betonové dlažby je kladen důraz zejména na odolnost proti působení mrazu, chemických látek a obrusu.

### Parkoviště

Je navrženo nové parkoviště u stávající vnitroareálové komunikace podél SZ fasády objektu Intemac. Jsou navržena kolmá stání pro osobní automobily v počtu 9 stání a úprava stávajícího parkovacího stání na  8 + 1 pro osoby tělesně postižené. Stání budou sloužit návštěvníkům Intemac. a jsou umístěna na pozemku investora. Výpočet počtu stání je proveden v souhrnné technické zprávě. Parkovací stání jsou ve čtyřech blocích. Délka parkovacích stání je min. 5,0 m. Je umožněn přesah zaparkovaných vozidel přes obrubník do zatravněné plochy. Šířka parkovacích stání je 2,5 m, šířka stání pro imobilní osoby je 3,5 m. Plocha parkoviště je 230 m2.

Plocha parkovacích stání bude ve sklonu 2,0 % směrem od stávající komunikace. Dešťové vody budou prosakovat vsakovací dlažbou a trativodem budou svedeny přes novou kontrolní šachtici do stávající přípojky dešťové kanalizace. Kontrolní šachtice bude také na začátku – nejvyšším místě trativodu.

###### Příčné uspořádání

Příčné uspořádání je zřejmé z vzorových řezů. Konstrukce parkoviště je navržena v tl. 470 mm (bez případné výměny podloží). Skladba je následující:

Zpevněná plocha – parkoviště (vsakovací dlažba):

- betonová vegetační dlažba přírodní        	      80 mm          ČSN 73 6131

- lože z kamenné drti 4 – 8 mm                             40 mm          ČSN 73 6126

- štěrkodrť  16 – 32 mm                       ŠD          150 mm          ČSN 73 6126

- štěrkodrť  0 – 63 mm                         ŠD          200 mm          ČSN 73 6126

- upravená a zhutněná zemní pláň Edef,2 = 45 Mpa.

---------------------------------------------------------

celkem           470 mm

Je nutné jako u příjezdové zpevněné plochy opět posoudit únosnost podloží a příp. přistoupit k výměně podloží. Předběžně se u parkoviště výměna podloží nepředpokládá.

Vjezd na parkoviště bude z komunikace přes obrubník snížený (zapuštěný) do úrovně parkoviště a zároveň s převýšením 20 mm nad plochou vnitroareálové komunikace.

Výškové převýšení obruníku od zeleně bude 30 mm. Převýšení od zpevněné plochy 120 mm.

Použity budou betonové silniční obrubníky stojaté ABO 100/15/25 do lože a s boční opěrou z betonu C 12/15.

Kvalita a způsob provádění všech vrstev pojížděných ploch musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. U betonové dlažby je kladen důraz zejména na odolnost proti působení mrazu, chemických látek a obrusu.

### Chodník

Chodník propojuje stávající vnitroareálovou komunikaci, vstup do přístavby budovy Intemac a komunikaci s přístřeškem pro kola. Rozsah nového chodníku je 16,6 m2. Minimální šířka chodníku je 1,1 m, pro chodník k přístřešku ke kolům. Šířka chodníku k přístavbě je 1,6 m. Nejvyšší místo chodníku je u SO 01 Přístavby. Základní příčný sklon je navržen 2,0 %. Podélný sklon je max. 1 %.

Dešťové vody z chodníku budou vsakovat do okolního terénu.

###### Příčné uspořádání

Příčné uspořádání je zřejmé z vzorových řezů. Konstrukce komunikace je navržena v tl. 300 mm. Skladba je následující:

Chodníků a ploch pro pěší:

- betonová dlažba přírodní                                     60 mm     ČSN 73 6131

- lože z kamenné drti 4 – 8 mm                             40 mm      ČSN 73 6126

- štěrkodrť  0 – 63 mm                                         200 mm      ČSN 73 6126

- upravená a zhutněná zemní pláň Edef,2 = 30 Mpa.

---------------------------------------------------------

celkem                300 mm

Mezi stávající vnitroareálovou komunikací a novou příjezdovou plochou budou osazeny snížené (zapuštěné) betonové silniční obrubníky stojaté ABO 100/15/25 do lože a s boční opěrou z betonu C 12/15. Od zeleně bude chodník oddělen betonovými chodníkovými obrubníky stojatými ABO 100/10/25 do lože a s boční opěrou z betonu C 12/15.

V rámci chodníku bude obrubník zarovnán s výškovou úrovní chodníku, a zároveň 30 mm nad okolní terén, aby umožnily odtok vody do terénu.

Bude potřebné upravit stávající šachtu a poklop do úrovně chodníku.

### Chráničky

Kabely, které se nacházejí pod pojížděnými plochami, musí být chráněny. Jedná se o chráničky pro veřejné osvětlení, nízké napětí, slaboproud a plynovod. Pro případnou ochranu kabelů budou použity chráničky plastové, příp. betonové dle projektů kabelových vedení a vyjádření jednotlivých správců. Chráničky musí přesahovat min. 0,50 m za hranu pojížděné plochy. Chráničky budou podbetonovány a obetonovány betonem C 12/15.

### Dopravní značení

Součástí dokumentace je návrh svislého a vodorovného dopravního značení. Návrh značení je uveden v situaci. Parkoviště bude označeno svislou značkou DZ IP11b „Parkoviště (kolmé)“. Vodorovné dopravní značení bude provedeno vyznačením kolmých parkovacích stání na parkovišti značkou VDZ V10b. Parkovací stání pro imobilní osoby bude označeno svislou značkou DZ IP12 „Vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E01 „Počet“ s hodnotou 1x a a vodorovnou dopravní značkou VDZ V10f.

Svislé značky budou osazeny na hliníkové sloupky obvyklého provedení v betonových patkách. Při osazování je nutné brát v úvahu polohu inženýrských sítí.

## Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh splňuje všechny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm, požadavkům odpovídají také sklony, vodící linie a úpravy povrchů. Podrobněji budou požadavky vyhlášky rozpracovány v další fázi projektu.

## Důsledky na životní prostřední a bezpečnost práce

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí a zdraví osob. Při veškerých pracích budou dodržovány platné bezpečnostní předpisy.