Technická specifikace vozidel

Veřejná zakázka: „Dodávka sanitních vozidel“

Část 2 – Vozidla RV

Zadavatelem požadované parametry:

- vozidlo osobní SUV,

- min. 3 místa k sezení,

- motor o obsahu minimálně 1980 cm3 ,

- přímé vstřikování benzínu,

- motor přeplňovaný,

- výkon motoru minimálně 130kW,

- pohon 4x4; automatická převodovka min.7 st.

- barva žlutá sírová RAL 1016,

- systém elektronické stabilizace vozidla,

- adaptivní podvozek s volbou režimu jízdy, včetně volitelného režimu OFF ROAD,

- autobaterie 2 ks 12V dobíjené alternátorem, kompatibilní s nabíječkou 230/12 V, oddělovací relé,

- klimatizace kabiny automatická,

- čelní, hlavové a boční přední airbagy,

- zvýšený podvozek pro špatné cesty,

- přídavná ochrana spodní části vozidla (spodní kryt motoru, kryt brzdových hadic),

- parkovací asistent s grafickým znázorněním a akustickou signalizací v zorném poli řidiče (zobrazení přední, zadní a boční části vozidla),

- sada zimních kol 17 palců ocelový disk s poklicemi, rozměr dle TP,

- kontrola tlaku v pneumatikách s indikací v zorném poli řidiče,

- světlá výška min. 185 mm,

- střešní nosiče podélné pro montáž světelného výstražného zařízení,

- objem zavazadlového prostoru min. 710 litrů bez objemu prostoru rezervy,

- rezervní dojezdové kolo,

- autorádio (infotainment) s funkcí handsfree přes Bluetooth,

- programovatelný modul - elektronické digitální rozhraní pro přídavná zařízení sanitní zástavby, které umožňuje poskytování informací o fungování sanitní zástavby,

- systém běžícího motoru s řádně zajištěným (uzamčeným vozidlem) při opuštění vozidla.

- Zdravotnická zástavba

- hasicí přístroj práškový 2 kg,

- nabíjecí LED svítilna Fenix TK72R umístěná mezi sedadlem řidiče a spolujezdce,

- uchycení přístrojů: defibrilátoru L 12 i L 15,

- držák 1 ks dvoulitrové kyslíkové lahve,

- pevná deska s výsuvem v zavazadlovém prostoru pro uchycení lékařských přístrojů a batohů s vybavením,

- všechny přístroje pevně uchyceny tak, aby byla zajištěna jejich fixace na místě v podmínkách provozu vozidla,

- ochranná mříž za zadními sedačkami a zatmavení obou oken zavazadlového prostoru a okna pátých dveří,

- na místě zadních sedaček ponechat jedno místo k sezení, a zbylý prostor využít k instalaci kontejneru pro uložení vakuových fixačních prostředků, jehož vnitřní prostor bude přístupný z levých zadních dveří. Tvar a velikost kontejneru nesmí omezovat pohyb sedačky řidiče do zadní mezní polohy,

- funkce odpojovače spotřebičů pro ochranu před vybitím baterií,

- 1x měnič 12/230 V, min. 1000 W zásuvka 1x, jednonásobná s indikací napětí a automatickým vypnutím chodu po 10 min. (uživatelsky nastavitelné), nezávisle na motoru, měnič musí zajistit spolehlivý provoz laserové tiskárny pro MZD a musí mít ovládací prvky integrované do ovládání přístrojů,

- 1 x měnič 12/230 V min. 1000 W se sinusovou charakteristikou, zásuvka 1x dvounásobná s indikací napětí, v chodu jen při běžícím motoru,

- montáž 2 ks antén s elektrickou instalací pro radiostanice Matra, dodání a instalace držáku radiobloku a kabeláže vozidlové radiostanice MATRA s držákem mikrofonu (umístění dle pokynu zadavatele), jednoho kusu dokovací stanice pro ruční radiostanici Matra s magnetickým držákem mikrofonu umístěné mezi sedadly řidiče a spolujezdce (antény dodá zadavatel),

- Součástí dodávky je dodání a montáž kabeláže, adaptéru na 12 V pro tablet, originální dokovací stanice pro tablet, která bude umístěná na palubní desce před spolujezdcem, držáku pro tiskárnu, který musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními. Napájení tiskárny bude realizováno přes měnič napětí, který je specifikován výše. Dále pak je součástí dodávky systém napájení tabletu přes flexibilní kabel a nezbytné kabeláže, která zajistí jak funkčnost, tak bezpečnost systému MZD.

- uchycení záložního zdroje Power bank

- dodání záložního zdroje Power bank o minimální kapacitě 428Wh/10.8V/39.6Ah - Lithium (např. GoalZero)

  - vstupy: nabíjecí port (8mm): 14-22V, až 10A(120W max.)

  - výstupy: 3x USB-A port: 5 V, až 2,4 A (max. 12 W), 6 mm port: 12 V až 10 A (max. 120 W), 12 V port do auta: 12 V, až 10 A (max. 120 W), Měnič střídavého proudu: 230 VAC 60 Hz, 2.5 A (300 W, max. 1200 W)

  - Max. rozměry:19 x 28,6 x 17,7 cm

  - Max. váha: 7.4 Kg

  - Baterie: Li-ion NMC

Systém pro kompletní ovládání elektro-zástavby sanitního vozidla:

Modulární systém pro kompletní ovládání elektro-zástavby vozidla s možností následného připojení alespoň dvou LCD panelů k centrální řídící jednotce. Systém musí být plně programovatelný prostřednictvím PC. Software pro programování systému musí mít grafický režim a musí umožňovat kompletní vytvoření logiky a funkcí pro nastavení systému, efektivní ovládání připojených zařízení, možnost vzájemného provázání funkcí řídící jednotky s připojenými zařízeními, a nastavení souvztažností mezi jednotlivými funkcemi, ovládacími prvky na LCD displeji a informacemi ze vstupů do řídící jednotky, včetně informací ze sběrnice CANBUS vozidla.

Požadavky na výkonový prvek / řídící jednotku:

  - Maximální výkon alespoň: 95A.

  - Kladných výstupů: 18 nebo více.

  - Výkon kladného výstupu: konfigurovatelný - až 20A/výstup.

  - Záporných výstupů: 12 nebo více.

  - Kladné i záporné výstupy musí být chráněné.

  - Počet vstupů: 20 nebo více.

  - Analogový vstup pro monitorování stavu baterie.

  - Prevence vybití baterie odpojováním zapojených zařízení při poklesu napětí na baterii ve více úrovních.

  - Stand-by režim s možností nastavení časové prodlevy.

  - Bez nutnosti použití přídavných relé a pojistek.

  - Možnost ovládání topení a klimatizace nativně, nebo prostřednictvím přídavného modulu.

  - Funkce testování připojených zařízení dle předem nastavitelného schématu.

  - Funkce blikání na libovolném vstupu s možností nastavení frekvence prostřednictvím konfiguračního software.

  - Nastavitelné časové prodlevy pro jednotlivé funkce.

  - Systém musí disponovat možností připojení na CANBUS vozidla s možností čtení dat ze sběrnice.

  - Možnost nastavení virtuálních vstupů.

  - Funkce černé skříňky s možností čtení logů prostřednictvím PC.

Požadavky na LCD panel umístěný v kabině řidiče, zobrazované informace a doplňkové funkce:

  - Propojení s výkonovým prvkem prostřednictvím jednoho kabelu.

  - Součástí je směrově nastavitelný držák pro montáž na palubní desku vozidla.

  - Disponuje možností zapnutí více funkcí, nebo předdefinované scény/skriptu stiskem jednoho tlačítka.

  - Jednomu tlačítku lze přiřadit více funkcí, které jsou přepínány cyklicky, nebo na základě délky stisknutí tlačítka.

  - Panel musí obsahovat alespoň 3 hardwarová tlačítka mimo aktivní plochu LCD displeje.

  - Intenzita podsvícení je řízena světelným čidlem, nebo nastavitelná ručně.

  - Dotykový panel musí být možno bez problému použít i v rukavicích.

  - Systém musí obsahovat možnost nastavení sekundárního menu aktivovaného tlačítkem.

  - Barvu a piktogramy tlačítek lze libovolně měnit prostřednictvím software.

  - Konfigurační software musí obsahovat možnost vytváření vlastních piktogramů.

  - Systém bude vybaven možností vzájemné synchronizace panelů - přenesení nastavení z jednoho LCD panelu do jiného, bez nutnosti připojení PC pro usnadnění následné změny nastavení v provozu.

Systém snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC)

- Snímání a přenos polohy (GPS)

- Jednotka GPS je součástí dodávky včetně GSM/GPS antény, neinvazivní čtečky dat z modulu vozu s údaji o jeho stavu, napájecí a propojovací kabeláže.

- Jednotka GPS musí navíc oproti stávající konfiguraci ukládat do záznamů tyto vstupy:

  - zapnutí a vypnutí zvukového výstražného zařízení,

  - stav startovací a zástavbové baterie,

  - zapnutí a vypnutí levého a pravého blinkru,

  - aktuální průměrná spotřeba,

  - chybový stav kamerového systému,

  - rezerva pro připojení dalších pěti vstupů v budoucnosti.

- Hlášení stavu výjezdu (CarPC)

- CarPC včetně držáku je součástí dodávky.

- Minimální požadované parametry na HW zařízení CarPC:

  - zajištění obousměrné komunikace se stávající infrastrukturou zadavatele, zejména s informačním systémem operačního řízení (dále IS OŘ),

  - zařízení musí být dodáno včetně SW licencí pro navigaci a komunikaci s IS OŘ,

  - přenášení zadaných statusů a zpráv z navig. zařízení do IS OŘ,

  - zobrazení cílů (místo zásahu) a zpráv odeslaných z IS OŘ, vč. navigace k těmto cílům nad mapovým podkladem,

  - vyvolání i předešlých cílů z historie a navigace k nim,

  - vizualizace Logu statusů k poslednímu výjezdu (zobrazení posloupnosti zadaných statusů vč. času /synchronizovaného s dispečinkem/ kdy byl každý status zadán),

  - vizualizace aktuálního čísla výjezdu a čísla posádky,

  - dotykový displej o velikosti max. 7“ umístěný v prostoru řidiče s ohledem na splnění platných norem, vyhlášek a zákonů, s možností přenosu obrazu ze zadní kamery při zařazení zpátečky

  - je požadována národní nebo Evropská homologace,

  - garantovaná provozní teplota okolí: min. -20 až +70 °C,

  - zařízení musí obsahovat navigaci obsahující mapy ČR a minimálně sousední státy s Jihomoravským krajem s možností minimálně tří aktualizací s odstupem maximálně tří let,

  - zařízení musí umožnit posádce pomocí stisku a podržení tlačítka vyvolat alarm (posádka v nouzi),

  - zobrazení servisních informací o stavu GPRS, počtu satelitů, stavu binárních vstupů,

  - synchronizace a komunikace se stávající GPS jednotkou ve vozidle (navigační zařízení musí být schopno přejímat polohu ze stávající GPS jednotky). Tuto polohu vidí dispečer v mapě a tu samou musí mít k dispozici posádka pro přesnou synchronizaci na zásahu. Navigační zařízení musí přebírat a u zadaných statusů, vč. jejich LOGu, vizualizovat čas synchronizovaný s dispečinkem, jelikož tento čas by se mohl lišit od vlastního času v navigačním zařízení).

- Technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) dodává pro ZZS JMK obchodní společnosti RADIUM s.r.o., IČO: 61247685, se sídlem Praha 5, nám. Chuchelských bojovníků 18/1, PSČ 159 00 (dále jen „RADIUM s.r.o.“).

- V rámci plnění předmětu VZ je třeba z technických důvodů zajistit dodávku technologie systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) kompatibilní se stávajícím systémem ZZS JMK.

- V případě, že se dodavatel rozhodne dodat technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) od obchodní společnosti RADIUM s.r.o., zajistil zadavatel všem dodavatelům v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky pro získání výše uvedené technologie RADIUM s.r.o. rovné podmínky (viz prohlášení RADIUM s.r.o., které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace).

- Zadavatel však v souladu s § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, připouští dodání i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení od jiného dodavatele, za předpokladu zajištění kompatibility tohoto jiného řešení se stávajícím systémem snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) ZZS JMK.

Systém snímání a přenosu polohy (GPS) pro monitorování jízdního stylu

- Součástí dodávky je dodání a montáž GPS jednotky, která je napojena na sběrnici vozu. Zaznamenává činnost vstupů ze spínací skříňky, majáku, sirény, blinkrů a akceleračního čidla.

- Technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) pro monitorování jízdního stylu dodává pro ZZS JMK obchodní společnosti KomTeS Chrudim s.r.o., IČO: 25960270, se sídlem Chrudim, Malecká 273, PSČ 537 05 (dále jen „KomTeS Chrudim s.r.o.“). V případě, že se dodavatel rozhodne dodat technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) pro monitorování jízdního stylu od obchodní společnosti KomTeS Chrudim s.r.o., zajistil zadavatel všem dodavatelům v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky pro získání výše uvedené technologie KomTeS Chrudim s.r.o. rovné podmínky (viz prohlášení KomTeS Chrudim s.r.o., které tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace).

- V rámci plnění předmětu VZ je třeba z technických důvodů zajistit dodávku technologie kompatibilní se stávajícím systémem ZZS JMK.

- Elektro 12 V a 230V

- světlo bodové (např. Copilot) u spolujezdce vpředu i vzadu

- zásuvka 12 V 2 x před spolujezdcem

- zásuvka USB 2A 5V

- multifunkční odpojovač spotřebičů

- zásuvka 12 V 1 x v zavazadlovém prostoru

- 2 ks světel LED ‚ bílé barvy min.10W každá na osvětlení prostoru při otevřených zadních dveří, automatické rozsvícení

- 2 ks modré LED blikajících světel na zadních výklopných dveřích automaticky zapínané při otevření, s možností vypnutí

- zásuvka 230 V na LZ blatníku, samovystřelovací venkovní zásuvka kompatibilní s nabíjecím systémem ZZS JMK vč. napájecího kabelu min.5m

- horkovzdušný ventilátor 230V min. 700 W s termostatem a homologací pro pevnou montáž do motorových vozidel na dělící mříži

- nabíječka 12/230V  min. 20 A automatická elektronická s třemi výstupy

- 2x vnitřní dvojzásuvka v zavazadlovém prostoru, jištění a revize 230V

- elektrické spotřebiče nástavby sanitního vozidla budou ovládány za pomoci elektronického systému. Jednotlivá zařízení v systému mezi sebou komunikují pomocí sběrnice CAN (toto není obchodní značka), (vnitřní komunikační síť senzorů a funkčních jednotek spotřebičů sanitní nástavby v automobilu).

- předehřev motoru  230 V max. 400 W s termostatem nastavitelným do 50 st.C v chladicím okruhu bloku motoru.

- Výstražné zařízení vozidla - Signalizace

- výstražné zařízení: světelná souprava: výstražná světelná souprava s hlavními výstražnými LED moduly modré barvy, homologovaná pro 2 úrovně svítivosti dle EHK R65 TB2 modrý zdroj světla bílý kryt celkem min. 78 LED zdrojů, příkon min. 2 W na 1 zdroj (ad1), siréna: hodnota generovaného akustického tlaku minimálně 120 dB / 1 m v předním nárazníku. Ovládací prvky zvuku na volantu a i na středním panelu CAN

- přední modré LED diodová světla do masky vozidla a na obě zpětná zrcátka,

- dvě modrá LED diodová světla za čelní sklo,

- všechny ovladače (display CAN) v zorném poli řidiče.

- Polepení vozu dle Vyhlášky č.  296/2012 Sb.

- reflexní červený pruh v zadní boční části vozidla,

- červený nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA a znak telefonu + 155 v podélném pruhu nad žluto-zelenými obdélníky,

- na předních dveřích a dveřích od kufru barevné logo Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,

- na přední kapotě reflexní modrá hvězda života,

- detaily polepu viz přiložené foto stávajících vozidel RV.

## Systém mobilního zadávání dat (MZD)

Součástí dodávky je dodání a montáž kabeláže, adaptéru na 12 V pro tablet a dokovací stanice pro tiskárnu, která musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními. Napájení tiskárny bude realizováno přes měnič napětí, který je specifikován výše. Dále pak je součástí dodávky systém napájení tabletu přes flexibilní kabel a nezbytné kabeláže, která zajistí jak funkčnost, tak bezpečnost systému MZD.

## Kamerový systém

### Přední kamery

Počet kamer: 1 ks

Požadavky na kamery

- platný Atest 8SD,

- rozlišení 1920x1080 pixelů,

- snímací čip CCD rozměru 1/3“ nebo větší,

- citlivost min. 0,3 Lux,

- redukce šumu 3D DNR,

- horizontální úhel záběru větší než 110°,

- tvar doutníku, průměr max. 35mm, délka 70mm nebo menší,

- krytí IP67 nebo lepší,

- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé.

Požadavky na držák kamer

- počet držáků: 1 ks,

- platný Atest 8SD,

- možnost fixace kamery s ohledem na otřesy ve vozidle,

- možnost natočení kamery v osách X/Y/Z manuálně,

- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel,

- možnost lepení na vrstvené automobilové sklo se zajištěnou dilatační podložkou,

- rozměry umožňující skrytí držáku s kamerou před zpětné zrcátko na čelním skle,

### Zadní kamera

Počet kamer: 1 ks

Požadavky na kamery

- počet kamer: 1 ks,

- platný Atest 8SD nebo ekvivalent,

- snímací čip CCD rozměru 1/4“ nebo větší,

- rozlišení 600 řádků nebo více ve standardu PAL,

- digitální přepínání DEN/NOC,

- úhel záběru diagonálně 120° nebo více,

- záběr aktivace 3 brzdového světla,

- umístění v ose střechy vozidla nad 3 brzdovým světlem,

- záběr od zadního nárazníku do vzdálenosti min. 6m od vozidla,

- možnost nastavení vertikálního úhlu s aretací min. ve 3 polohách,

- napájení 12V +/-10%,

- odběr 125mA nebo menší,

- noční IR přisvětlení,

- krytí IP68 nebo lepší,

- zrcadlení obrazu horizontálně pro využití funkce couvací kamery zapojeno do CAR PC,

- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé.

### Ostatní požadavky na kamerový systém

- záznam v rozlišení minimálně 1920 x 1080 pixelů,

- napájení 12V,

- zpožděné vypínání záznamu po ukončení jízdy,

- spuštění záznamu do 20 sekund od zapnutí klíčku zapalování,

- cyklické přepisování záznamu,

- ukládání záznamu přední kamery po dobu minimálně 48 hodin na paměťovou kartu se zálohovaným napájení vlastním akumulátorem pro případ havárie vozidla,

- Součástí dodávky je vlastní zařízení, přední a zadní kamera, 2 kusy paměťových karet s kapacitou minimálně 32 GB, kabeláž a montáž.

Další požadavky na zařízení: monitorování stavu baterie

- schopnost monitorovat 2 ks baterii min. 70 Ah

- údaj o životnosti akumulátorů v %

- indikátor režimu – vybíjení/nabíjení

- číselná hodnota protékajícího proudu v A

- současný stav nabití baterie v %

- funkce úsporného režimu

- zvuková signalizace výstrahy:

  - mezního napětí

  - vybití baterie

  - životnosti baterie

- min. 4 programovatelné informační výstupy pro externí zařízení

- možnost ukládání dat o stavu baterii na SD kartu

- barevný displej podsvícený s možností snížení intenzity podsvícení

Další požadavky na dodávku vozidla:

1. Návod k obsluze, schéma zapojení

- 2. Zástavba bude zapsána v technickém průkazu vozidla dle platných zákonných norem.

- 3. Doložení platné homologace na vozidlo se zdravotnickou zástavbou.

- 4. Zdravotnické vybavení vč. zdravotnické techniky bude uloženo v zavazadlovém prostoru mimo prostoru pro posádku za bezpečnostní přepážkou.

Plná záruka za kompletní vozidlo 4 roky nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve), zapůjčení náhradního nevybaveného vozidla po dobu záruční opravy vozidla.