##### „Obnova vybavení školní kuchyně“

SEZNAM A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Část 1. Výklopný parní kotel elektrický s míchadlem	předpokládaná cena 700 000 Kč s DPH

Velikost kotliny: min 240 l

Vnější rozměry:

Šířka: max. 1550 mm

Hloubka: max. 1100 mm

Výška: max. 1400 mm

Celkový příkon: max. 29 kW

Kotlina lisovaná z jednoho kusu z nerez oceli (ne svařovaná), vysoce odolná vůči kyselinám

Možné vařit již při vsádce 20% objemu kotliny

Pracovní teplota pláště v rozsahu min. 30-110 °C

Automatické míchadlo regulovatelné, min. 8 stupňů, s možností vypnutí

Automatická kontrola a dopouštění množství vody v meziplášti

Ovládací panel s možností nahrání min. 40 receptur s více kroky

Zchlazovací program

Motorové sklápění o více jak 90°s možností zastavení v jakékoliv poloze

Součástí kotle vypouštěcí ventil

Napouštění vody automatické s počítadlem množství napuštěné vody

Bezpečnostní stop tlačítko pro možnost rychlého zastavení stroje

Víko umožňující přidávání koření a ingrediencí bez nutnosti zvednutí víka a zastavení chodu

Včetně cedícího nástavce pro snadné slití vody

Včetně přídavné sprchy pro čištění

Včetně dodávky na adresu Jílová 38, Brno 639 00.

Včetně instalace do určené místnosti (přízemí) a včetně případných výchozích revizních zpráv.

Včetně zaškolení obsluhy a návodu v českém jazyce.

Záruka min. 2 roky.

Část 2. Multifunkční pánev tlaková, elektrická   předpokládaná cena 1 230 000 Kč s DPH

Tlaková, sklopná, elektrická,

Multifunkčnost funkcí: pečení, smažení, dušení, vaření, vaření v tlaku a napařování,

s automatickým zdvihem varných a fritovacích košů a s displejem umístěním vpravo

Kapacita 3xGN 1/1

Využitelný objem: min 150 l

Celkový příkon: max. 44 kW

Vnější rozměry

Šířka: max. 1750 mm

Hloubka: max. 950 mm

Výška: max. 1050 mm

Teplotní rozsah: min. 30 – 250 °C

Instalace na nerezový sokl  – sokl součástí dodávky

Materiál vnějších panelů i vnitřní rámové konstrukce z nerez ocele dvouplášťové víko

Možnost vaření v GN nádobách

Možnost vaření při přetlaku

Vestavěná teplotní čidla

Multifunkční varný povrch se sníženou přilnavostí, vana pánve z jednoho kusu nerezu, dno vícevrstvé

2 zónový varný povrch s možností odlišného nastavení teploty ohřevu pravé a levé poloviny dna

pánve

Motorové sklápění s variabilní rychlostí, úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění

Ovládání dotykovým panelem, zobrazení nastavených a aktuální hodnot teploty a času

Min. 7 přednastavených stupňů výkonu

Součástí směšovací baterie vč. možnosti automatického plnění

Včetně vymezovacího rámu na zavěšení GN 1/1 z nerezu

Včetně falešného perforovaného dna pro pánve

Včetně zakrytování zad

Včetně přídavné sprchy pro čištění a proplach

včetně varných a fritovacích košů a špachtle

Včetně dodávky na adresu Jílová 38, Brno 639 00.

Včetně instalace do určené místnosti (přízemí) a včetně případných výchozích revizních zpráv.

Včetně zaškolení obsluhy a návodu v českém jazyce.

Záruka min. 2 roky.

Část 3. Šoker						předpokládaná cena 400 000 Kč s DPH

Šokový zchlazovač / zmrazovač s kapacitou min. 20 x GN 1/1

Kapacita zchlazení na +3 °C: min 50 kg

Kapacita zmrazení na -18 °C: min. 30 kg

Zchlazovací cyklus: max. 90 minut

Zmrazovací cyklus: max. 240 min

Vnější rozměry:

Šířka: max. 800 mm

Hloubka: max. 800 mm

Výška: max. 2200 mm

Celkový příkon: max. 4,5 kW

Samozavírací dveře s magnetickým těsněním

Ventilované chlazení

Vestavěný agregát

Digitální termostat

Sonda teploty jádra

Včetně dodávky na adresu Jílová 38, Brno 639 00.

Včetně instalace do určené místnosti (přízemí) a včetně případných výchozích revizních zpráv.

Včetně zaškolení obsluhy a návodu v českém jazyce.

Část 4. Nářezový stroj s ukládáním plátků		předpokládaná cena 170 000 Kč s DPH

Krájení bez nutnosti ruční manipulace a s ovládáním pro nastavení krájení

Průměr nože min. 330 mm

Řez min. 290 x 224 mm

Nastavení síly řezu 0,25 mm

Celkový příkon: min. 450 W

Provedení v nerezové oceli

Včetně dodávky na adresu Jílová 38, Brno 639 00.

Včetně instalace do určené místnosti (přízemí) a včetně případných výchozích revizních zpráv.

Včetně zaškolení obsluhy a návodu v českém jazyce.

Záruka min. 2 roky.