„II/379 Lažánky - Rudice“

Stavba:			II/379 Lažánky - Rudice

Investor:		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:	silnice II/379 v extravilánu mezi m.č. Lažánky a křižovatkou se sil. III/37922 do obce Rudice, km 45,550 – 46,425

Pozemky:	p.č. 1092 	k.ú. Rudice u Blanska

p.č. 343/1	k.ú. Lažánky u Blanska

Oba pozemky jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje

Povrch silnice II/379 v km 45,550 – 46,425 je tvořen vrstvou asfaltového betonu, obrusná vrstva vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, je narušena výtluky a ztrátou pojiva. Jedná se poslední úsek silnice II/379 Blansko – Jedovnice, který neprošel v posledních 15 letech opravou povrchu.

Oprava povrchu bude provedena v km 45,550 – 46,425 v extravilánovém úseku mezi m.č. Lažánky (vyústěním silnice III/37921 do obce Vilémovice) a křižovatkou se sil. III/37922 do obce Rudice. Celková délka opravy 875 m.

Po odstranění nánosů na krajnicích  (zajistí objednatel) bude provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu v tl. 40 mm (celkové množství 226,4 m3). Vyfrézovaná obalovaná směs bude odvážena na skládku SÚS JMK v Jedovnicích do vzdálenosti do 5 km od místa stavby.  Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50 mm v celkové ploše 5.660 m2.

Po pokládce obrusné vrstvy bude provedena sanace pracovních spár (ZÚ, KÚ) a nové vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 125 mm a středová dělicí čára. Celkový rozsah VDZ činí 328,13 m2.

Objednatel zajistí dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním a úpravu sjezdů na okolní pozemky a účelové komunikace.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Po předběžném projednání organizace dopravy s dopravním úřadem není možno vyloučit linkovou dopravu IDS JMK. Ostatní dopravu mimo bus je možno vést po objízdných trasách (ve směru na Blansko po trase Převážka – Rudice – Olomučany – Blansko, ve směru na Jedovnice po trase Lažánky – Vilémovice – Jedovnice).

Termín realizace stavby:

zahájení – říjen 2019

ukončení – do 15.12.2019

V Blansku 8. 10. 2019 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK