TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Název akce   :    BOSKOVICE- rekonstrukce silnice III/37424

geodetické podklady

Obec   :              Boskovice

Kat.území  :       Boskovice

Dodavatel  :       Jan Weber Centrum, s.r.o.

geodetická  kancelář

Bzenecká 11,  62900   BRNO

Souř.systém:     JTSK

Výšk.systém:    Bpv

Datum měření:  08-09/2008

1.  Předmět měření

V srpnu a září  2008  se  uskutečnily polní měřické  práce   pro vyhotovení geodetických podkladů  pro  projekt  rekonstrukce silnice III/37424 v úseku od Boskovic na Lhota Rapotina. Předmětem  měření byl zájmový prostor vymezený projektantem.

2.  Souřadnicový a výškový systém

Pro zaměření bylo vybudováno podrobné polohové bodové pole, tvořené body č.4001 až 4034,4051 až 4057, v souřadnicovém systému JTSK. Polohově bylo měření připojeno na ZHB 206, ZB 206,1 a 206,2 a body PBPP 2029, 2033, 2034, 2039, 2040, 2041, 4211 a 4514. Výpočet proveden programem G-NET.

Pro výškové měření byl použit výškový systém Bpv. Měření bylo výškově připojeno na ZB 206,1 a 206,2 a nivelační značky Kdj-13.1, 15.0 a Kj 3-8 . Výpočet proveden programem G-NET.

Podrobné bodové pole bylo zaměřeno totální stanicí LEICA TCR803, výšky byly určeny trigonometricky. Body byly stabilizovány nastřelovacími hřeby, roxory a dřevěnými kolíky.

3.  Podrobné měření

Podrobné body byly zaměřeny polární metodou současně polohově i výškově totální stanicí LEICA TCR803. Předmětem měření byly komunikace, budovy, nadzemní vedení, viditelné znaky inženýrských sítí, význačná zeleň a terénní stupně.

4.  Zpracování měření

Měření bylo zpracováno na počítači Pentium programovým systémem Powergeo ve formě digitální mapy. Z této digitální mapy byl pořízen výstup na tiskárnu v měřítku 1:500. Dále byl soubor převeden do formátu DWG pro program Autocad.

5.   Informace z KN

Katastrální mapu jsme získali v digitální podobě z Katastrálního úřadu Boskovice. Provedli jsme převod do formátu DWG a připojili k zaměřené mapě. Situace parcel je v rozpracované formě od KÚ. Proto je jen orientační, nelze použít k vytyčení parcel.

6.  Inženýrské sítě

Získali jsme od správců inženýrských sítí průběh v blízkosti silnice. Jedná se o elektrickou síť (E.ON), kterou jsme obdrželi v digitální podobě. Vznikly dva výkresy, síť nízkého napětí a síť vysokého napětí (převážně nadzemní vedení).

Vodovod a kanalizace (VAS Boskovice) jsme získali v digitální podobě. Po přepracování vznikly výkresy polohy vodovodu (přivaděč a rozvod) a kanalizace (stoka a výtlak).

Telefonní vedení (Telefonica O2) je vyneseno z výkresu s okótovaným průběhem kabelu. Poloha vynesena dle udaných kót, proto v některých místech podivné umístění.

Vedení plynu (JMP) bylo získáno v digitální podobě.

Dále v prostoru po sloupech je vedení veřejného osvětlení (SITA CZ). Zde je získán jen přibližný zákres do mapy KN. Provedli jsme zákres do digitálního výkresu, ve kterém máme zaměřeny sloupy elektr.vedení.

Všechny tyto podklady jsou převedeny do digitální mapy ve formátu DWG. Dále upozorňujeme, že poskytnutá data nemohou být bez předchozího
písemného souhlasu správce poskytnuta  v jakékoliv podobě třetí osobě. Porušení
uvedeného zakládá občanskoprávní a případně i trestněprávní odpovědnost.

7.  Další informace

Vlastní měření a zpracování výsledku bylo provedeno s patřičnou přesností a dostatečnou rezervou pro daný účel a druh mapy ve třídě přesnosti 2 (vnitřní). Před zahájením zemních prací je investor povinen s dostatečným časovým předstihem vyžádat si u jednotlivých správců inženýrských sítí vytyčení prostorové polohy podzemních sítí a zařízení.

8.  Seznam příloh

- Technická zpráva

2.	Digitální účelová mapa  -  kresba 9x

3.	Digitální data – CD 2x

V Brně 20.10. 2008						Richard Smolík

Ing. Jan Weber

odpovědný geodet