## 1. Úvod

Hluková studie je vypracována jako součást dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR)  „III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4“.

V hlukové studii je provedeno vyhodnocení výhledového hlukového zatížení území v okolí rekonstruované komunikace v roce 2040. Dále je provedeno vyhodnocení o stavu hlučnosti z dopravy na pozemních komunikacích v oblasti průchodu silnice III/37424 obytnou zástavbou pro rok 2000 a 2040 (stav bez rekonstrukce) a pro rok 2040 (stav pro rekonstrukci).

Porovnáním hlukového zatížení území pro stav bez rekonstrukce a pro stav po rekonstrukci je pak dokladován rozsah území, kde dojde ke změně hlukového zatížení území vlivem plánované rekonstrukce a vyhodnocen dopad rekonstrukce na změnu hlukového zatížení v obytné zástavbě.

Rekonstrukce komunikace spočívá ve stavebních úpravách mostů 37424-2, 4 a výměně krytu vozovky na úsecích, kde je současný kryt poškozen, resp. v náhradě dlážděných úseků za živičný kryt. Směrové a výškové vedení komunikace zůstává beze změny s výjimkou krátkého úseku v okolí mostu 37424-2 v km 0,9, kde dochází k napřímení směrového vedení komunikace v místě mostního objektu (toto území je vyznačeno v grafické příloze č. 6).

## 2. Použité metody hodnocení

Pro modelování jednotlivých dopravně-urbanistických situací, výpočet a zobrazení izofon, byl použit program SoundPLAN, verze 6.5 (stanovisko NRL při OHS v Ústí nad Orlicí k používání tohoto programu viz příloha).

Výpočet byl proveden dle standardu RLS 90. Vstupní data do výpočtového modelu byla zadávána v souladu s II. novelou metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004.

Jednotlivé situace hlukového zatížení venkovního prostředí zjištěné výpočtem byly posouzeny ve vztahu k imisním limitům hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde se uvádí:

(pasáž z nařízení vlády č. 148/2006 Sb.)

§ 1

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
a v chráněném venkovním prostoru

- Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T  stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).

- Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.

- Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T  a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h, v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).

- Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu  a vysokoenergetického  impulsního hluku,  se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle  přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.

- Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

- Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.

- Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T  stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a  21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

V příloze č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se uvádí

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

Část A

| Druh chráněného prostoru | Korekce [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.

Vysvětlivky:

1)	Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku6), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)	Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3)	Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4)	Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

(konec citace z nařízení vlády č. 148/2006 Sb.)

Hlukové posouzení včetně předběžného návrhu protihlukových opatření bylo provedeno  ve vztahu k následujícím hygienickým limitům hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (viz nařízení vlády č. 148/2006 Sb.):

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory (jedná se o silnici III. třídy):

denní doba LAeq = 55  dB(A)

noční doba LAeq = 45 dB(A)

a pro tzv. starou hlukovou zátěž pak:

denní doba LAeq = 70 dB(A)

noční doba LAeq = 60 dB(A)

## 3. Podklady

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Dokumentace DÚR stavby  „III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4 - DÚR“, Link Projekt s.r.o., Brno, 2008

- „Silnice III/37424 Boskovice, stanovení intenzit dopravy“, HBH Projekt, spol. s r.o., Atelier Adias, Brno, 2008

## 4. Intenzity dopravy

Intenzity dopravy na trase silnice III/37424 byly převzaty z [4] a jsou uvedeny v příloze.

Rekonstrukce komunikace nevyvolá navýšení intenzity dopravy na hodnoceném úseku komunikace.

## 5. Hodnocené území a způsob výpočtu

Výpočtové území je vymezeno v širším území kolem trasy stavby.

Pro vyhodnocení změny hlukového zatížení území hlukem z provozu na trase rekonstruovaného úseku silnice III/37424 po její rekonstrukci byl v programu SoundPLAN zpracován trojrozměrný model terénu širšího území, do kterého byla vložena trasa komunikace ve stávajícím směrovém a výškovém vedení a dále pak ve výhledovém směrovém a výškovém vedení (stavební stav po rekonstrukci).  Dále byly do modelu zahrnuty veškeré domy v okolí komunikace, jejichž poloha byla zpřesněna na základě podrobného zaměření. V území jsou modelovány okolní lesní porosty (útlum 0,05 dB na 1 m hloubky porostu).

Následně byl proveden výpočet plošného hlukového zatížení ve výšce 2 m nad terénem pro stav před rekonstrukcí a pro stav po rekonstrukci a jednotlivé výpočtové roky. Výpočty plošného hlukového zatížení území byly doplněny výpočty hlukového zatížení ve vybraných výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru staveb  na fasádě ve výšce oken.

Pro vyhodnocení změny hlukového zatížení vlivem rekonstrukce komunikace byly vypočteny tzv. rozdílové izofony (rozdíl mezi stavem před rekonstrukcí a po rekonstrukci), pomocí nichž lze identifikovat velikost změny hlukového zatížení a její rozsah a hodnoty změny hlukového zatížení v jednotlivých výpočtových bodech.

foto č.  1 a 2 – Uspořádání zástavby vzhledem ke komunikaci na ulici Podhradí

Výsledky výpočtů programem SoundPLAN jsou z hlediska použitých výpočtových algoritmů vypočteny s přesností 0,2 dB. Při testování shody vypočtených (programem SoundPLAN) a naměřených hodnot se v modelových situacích vypočtené hodnoty pohybují v intervalu 
0,0 - +2 dB v porovnání s hodnotami naměřenými, tzn. že vypočtené hodnoty jsou na straně bezpečnosti výpočtu

## 6. Výsledky výpočtů

#### 6.1 Situace po rekonstrukci silnice, r. 2040

Výhledové hlukové zatížení území podél celé stavby „III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4“ ve výhledovém roce 2040 pro situaci po rekonstrukci komunikace v denní a noční době je uvedeno v grafických přílohách č.1 (denní doba)  a č.2 (noční doba).

Další situace jsou již zobrazeny pro detail území s obytnou zástavbou okolo ulice Podhradí v Boskovicích.

#### 6.2 Situace v oblasti obytné zástavby Boskovic, r. 2000

Stav hlučnosti v roce 2000 v obytné zástavbě ul. Podhradí v Boskovicích v noční době (ve vztahu k hygienickým limitům hluku se jedná o méně příznivý stav než v denní době) je uveden v grafické příloze č. 3. V tabulkách u jednotlivých výpočtových bodů jsou uvedeny hodnoty hluku v denní/noční době.

Z výsledků výpočtů vyplývá, že již v roce 2000 byly v chráněném venkovním prostoru budov překračovány hygienické limity hluku 55 dB(A) den a 45 dB(A) noc, tzn. že v daném území lze použít korekci na starou hlukovou zátěž.

#### 6.3 Situace v oblasti obytné zástavby Boskovic, r. 2040, stav bez rekonstrukce komunikace

Výhledové hlukové zatížení území v obytné zástavbě ul. Podhradí v Boskovicích v noční době pro stav bez rekonstrukce komunikace v roce 2040 je uvedeno v grafické příloze č. 4.

V tabulkách u jednotlivých výpočtových bodů jsou uvedeny hodnoty hluku v denní/noční době.

#### 6.4 Situace v oblasti obytné zástavby Boskovic, r. 2040, stav po rekonstrukci komunikace

Výhledové hlukové zatížení území v obytné zástavbě ul. Podhradí v Boskovicích v noční době pro stav po rekonstrukci komunikace v roce 2040 je uvedeno v grafické příloze č. 5.

V tabulkách u jednotlivých výpočtových bodů jsou uvedeny hodnoty hluku v denní/noční době.

#### 6.5 Změna hlukového zatížení území a chráněného venkovního prostoru staveb vlivem rekonstrukce komunikace

Změna hlukového zatížení území a chráněného venkovního prostoru staveb vlivem rekonstrukce komunikace je uvedena v grafické příloze č. 6.

V území jsou zobrazeny rozdílové izofony stavu po a před rekonstrukcí, ve výpočtových bodech jsou pak hodnoty změny hlukového zatížení v chráněném venkovním prostoru staveb.

Ke změně hlukového zatížení dochází pouze v bezprostředním okolí mostu 37424-2 (viz vyznačené území. V ostatním území a v chráněném venkovním prostoru staveb se hluková situace vlivem rekonstrukce komunikace nezmění.

#### 6.6 Hluk v době provádění rekonstrukce

V průběhu provádění rekonstrukce komunikace lze očekávat krátkodobé zvýšení hlukového zatížení území ze stavebních strojů zejména při demolici krytu vozovky a provádění zemních prací.

Počet, druhy a časové nasazení stavebních strojů, které budou při výstavbě použity, bude záviset na stavební firmě, která bude stavbu provádět a která bude vybrána ve veřejné soutěži až před zahájením rekonstrukce komunikace.

Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. jsou nejvyšší přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (podle doby provádění této činnosti) následující:

od 7:00 do 21:00  	65 dB(A)

Jsou-li stavební práce mezi 7:00 a 21:00 prováděny po dobu kratší než 14 hodin, stanoví se limit výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády. Např. jsou-li stavební práce prováděny pouze po 8 hodin, je limit 67,37 dB(A) atd.

## 7. Závěr

Z hlukové studie vyplývají následující závěry:

1) Hluková studie prokázala, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí rekonstruované komunikace byly již k 31. 12. 2000 překračovány hygienické limity hluku 55 dB(A) v denní době a 45 dB(A) v noční době, tzn. že lze použít korekci na starou hlukovou zátěž + 20 dB k hygienickým limitům hluku.

2. Hluková studie prokázala, že rekonstrukcí komunikace nedojde ke zhoršení stávajícího stavu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb z dopravy na pozemních komunikacích.

3. Vzhledem k tomu, že výpočtové metody neumožňují použít korekci na typ krytu vozovky pro rychlost 50 km/h (výpočtová i jízdní rychlost v obytné zástavbě), nebylo možno vyhodnotit přínos výměny starého krytu vozovky (rozbitá živice s výtluky, úseky s kostkovou dlažbou a jejich kombinace). Lze však odvodit, že po položení nového krytu vozovky dojde i při rychlosti vozidel 50 km/h, resp. nižší, ke snížení emisí hluku o min. cca 1,0 – 2,0 dB, tzn. že po rekonstrukci komunikace dojde ke snížení hlukového zatížení a snížení vibrací přenášeného podložím na okolní budovy.

Z výše uvedených důvodů se v rámci rekonstrukce komunikace nenavrhují žádná dodatečná protihluková opatření.

Zpracoval: Ing. Vladimír Kryl

## Přílohy:

Intenzity dopravy

Grafické přílohy č. 1 - 6

6	) 	§ 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.