Příloha č. 1 specifikace

| pol | věc | specifikace | počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skládací stroj | Automatizovaná obsluha včetně automatického nastavení skládacích kapes Ovládání stroje z hlavního řídícího pultu nebo dotykové obrazovky Paměť pro ukládání zakázek včetně korekcí Uživatelský software pro komunikační rozhraní CIP3/CIP4 včetně možnosti uživatelské správy zakázek (rozšíření digitálního workflow instalovaného v prostorách SŠG – uchazeč má možnost seznámit se se stávajícím technickým vybavením na prohlídce místa plnění) Zprovoznění přes rozhraní CIP3/CIP4 Integrované počitadlo s digitálním ukazatelem Plynulé řízení rychlosti Nakládací savková hlava Automatická detekce dvojarchu Automatický stohový nakladač s kapacitou alespoň 50 cm Kontrola naloženého dvojarchu Alespoň 1 řížový lom 8 stran Alespoň 1 skládací kapsa pod křížovým lomem Sekce paralelních lomů s minimálně 4 kapsami Další druhy skládání Rýhování, perforování Minimální formát alespoň 130 x 150 mm Maximální formát nejméně 500 x 700 mm Plošná hmotnost zpracovávaného materiálu 40 – 250 g/m² Periferie a externí komponenty nezbytné k provozu součástí dodávky Přehledná, jednoduchá výuková pomůcka, objasňující žákům proces skládání archu ve skládacím stroji, proces dopravy archu skládacím strojem (např. banner, schéma, funkční model) sloužící jako teoretická příprava před praktickou výukou žáků a využitelná při výuce Stručný návod k obsluze, který bude umístěn na viditelném místě u stroje (formát A4 nebo A3) Doprava, instalace, zprovoznění stroje Doba servisního zásahu maximálně do 24 hodin Zaškolení 4 pracovníků v rozsahu dvou dnů při předání stroje, následovně 3 x v průběhu dvou let, vždy v intervalu 6-8 měsíců | 1 |
| 2 | Systém pro vazbu V2 – zařízení k výrobě knižních vazeb V2 (vazba lepená s měkkou obálkou – paperback) tavným lepidlem (hot-melt) | Plně automatizovaná obsluha odpovídající soudobým požadavků BOZP s tavným lepidlem Ovládání stroje z hlavního řídícího pultu nebo dotykové obrazovky Paměť pro ukládání zakázek včetně korekcí Uživatelský software pro komunikační rozhraní CIP3/CIP4 včetně možnosti uživatelské správy zakázek (rozšíření digitálního workflow instalovaného v prostorách SŠG – uchazeč má možnost seznámit se se stávajícím technickým vybavením na prohlídce místa plnění) Automatický nakladač obálek Automatické načtení tloušťky hřbetu (se zachováním možnosti zadání tloušťky hřbetu prostřednictvím řídícího pultu nebo dotykové obrazovky) Automatické nastavení frézování, lepení, lisování, rylování obálky Nastavitelná síla lisování Regulace teploty lepidla Možnost odstavení frézování Rylování umožňující zpracování obálky dle současných kvalitativních nároků na vazbu V2 Integrované počitadlo s digitálním ukazatelem Frézování hřbetu alespoň 0 – 3 mm Plošná hmotnost zpracovávané obálky minimálně v rozsahu 120 – 300 g/m² Boční nanášení lepidla poháněnými kolečky Boční lepení Výkon alespoň 300 knih za hodinu Maximální rozměr zpracovávané vazby nejméně A4 Odsávání odfrézovaných částí Odsávání výparů z tavného lepidla (hot-melt) Kompresor splňující všechny parametry BOZP nezbytný k vytváření tlakového vzduchu součástí dodávky Periferie a externí komponenty nezbytné k provozu součástí dodávky Přehledná, jednoduchá výuková pomůcka, objasňující žákům procesy při výrobě lepené vazby, procesy dopravy bloku a obálky strojem (např. banner, schéma, funkční model) sloužící jako teoretická příprava před praktickou výukou žáků a využitelná při výuce Stručný návod k obsluze, který bude umístěn na viditelném místě u stroje (formát A4 nebo A3) Doprava, instalace, zprovoznění stroje Doba servisního zásahu maximálně do 24 hodin Zaškolení 4 pracovníků v rozsahu jednoho dne při předání stroje, následovně 3 x v průběhu dvou let, vždy v intervalu 6-8 měsíců | 1 |
| 3 | Řezací plotr deskový – zařízení umožňující plnohodnotnou simulaci výroby obalových prostředků, grafických motivů a dalších polygrafických produktů | Funkce řezání Funkce rýhování Propojení s nejrozšířenějšími grafickými programy – Illustrator, Corel Bodový optický polohovací systém Připojení prostřednictvím USB port Přichycení materiálů na principu vakua Možnost zpracování tlustých materiálů Přítlak nože maximálně 1 kg Minimální pracovní plocha B2 Ovládací program součástí dodávky Periferie a externí komponenty nezbytné k provozu součástí dodávky Přehledná, jednoduchá výuková pomůcka, objasňující žákům proces řezání v řezacím plotru (např. banner, schéma, funkční model) sloužící jako teoretická příprava před praktickou výukou žáků a využitelná při výuce Stručný návod k obsluze, který bude umístěn na viditelném místě u stroje (formát A4) Doprava, instalace, zprovoznění stroje Doba servisního zásahu maximálně do 24 hodin zaškolení 6 pracovníků | 1 |
| 4 | Balička produktů – horizontální impulsní stroj určený pro sváření hadicové folie nebo hotových sáčků | Schopnost svářet folie PE, Polyolefine, PC Šířka lišty 680 mm – 700 mm Teflonový odřezovací drát 0,7 mm – 0,9 mm Regulace sváření Regulace chlazení Svářecí lišty po dobu sváření přidržovány magnetem Aplikace na otevírání folie Perforátor na folii Pracovní stolek Fén na smrštění polyolefin folie Stručný návod k obsluze, který bude umístěn na viditelném místě u stroje (formát A4) Doprava, instalace, zprovoznění stroje Doba servisního zásahu maximálně do 24 hodin zaškolení 4 pracovníků | 1 |
| 5 | Knihovna | Praktická uzamykatelná knihovna do učebny odborného výcviku pro přehledné uložení odborné literatury a odkládání pracovních a učebních pomůcek, dokumentů a drobného materiálu. Kontejnerový systém pro skladování učebních pomůcek, pro lepší organizování uložených věcí, variabilní, barevný, prakticky řešený. Korpus skříní vyroben z laminované dřevotřískové desky – tloušťka 18 mm Ohraničení 2 mm ABS hranami Panty dveří umožňují otevření o 270 stupňů Barvy kontejnerových krabic jsou průhledné tak, aby byla umožněna vizuální kontrola jejich obsahu Barva skříní kompatibilní s interiérem učebny odborného výcviku Rozměry skříně (v x š x h)190 x 103 x 50 cm Knihovna obsahuje 6 polic pro uložení odborné literatury a 8 výsuvných boxů | 1 |
| 6 | Výsuvné boxy – součást knihovny | 19 x 40 x 27,5 cm | 4 |
| 7 | Výsuvné boxy – součást knihovny | 8,5 x 40 x 27,5 cm | 4 |
| 8 | Skříň | Praktická uzamykatelná skříň do učebny odborného výcviku pro přehledné uložení odborné literatury a odkládání pracovních a učebních pomůcek, dokumentů a drobného materiálu Kontejnerový systém pro skladování učebních pomůcek, pro lepší organizování uložených věcí, variabilní, barevný, prakticky řešený. Korpus skříní vyroben z laminované dřevotřískové desky – tloušťka 18 mm Ohraničení 2 mm ABS hranami Panty dveří umožňují otevření o 270 stupňů Barvy kontejnerových krabic jsou průhledné tak, aby byla umožněna vizuální kontrola jejich obsahu Barva skříní kompatibilní s interiérem učebny odborného výcviku Rozměry skříně (v x š x h)190 x 103 x 50 cm Každá skříň obsahuje 4 police pro ukládání pracovních a učebních pomůcek, dokumentů, drobného materiálu a 4 výsuvné boxy | 2 |
| 9 | Výsuvné boxy – součást skříně | 19 x 40 x 27,5 cm Každý box v jiné barvě – žlutá, červená, modrá, zelená. | 4 x 2 |
| 10 | Pojízdný kontejner | Vozík vyroben z dřevotřískové desky barvy kompatibilní s interiérem učebny odborného výcviku, ohraničené 2 mm ABS hranou. Kontejnery uloženy na pevných plastových kolejničkách s pojistkou proti vypadnutí z kontejneru. Vozík na čtyřech kolečkách opatřených brzdou Rozměry vozíku (v x š x h) 86,5 x 138 x 50 cm | 2 |
| 11 | Stohovatelné plastové kontejnery – součást pojízdného kontejneru | Stohovatelné plastové kontejnery vyrobené z velmi pevného, recyklovatelného materiálu budou ve vozíku umístěny ve čtyřech sloupcích a ve třech řadách. V každém sloupci budou kontejnery jedné barvy – žlutá, červená, modrá, zelená. Rozměry boxů 14,8 x 28,6 x 39,7 cm – každý box jiná barva – žlutá, červená, modrá, zelená | 4 x 2 |
| 12 | Stohovatelné plastové kontejnery – součást pojízdného kontejneru | Rozměry boxů 22,3 x 28,6 x 39,7 cm barva žlutá Rozměry boxů 22,3 x 28,6 x 39,7 cm barva červená Rozměry boxů 22,3 x 28,6 x 39,7 cm barva modrá Rozměry boxů 22,3 x 28,6 x 39,7 cm barva zelená | 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 |
| 13 | Dvoumístný žákovský stůl | Stůl s velmi pevnou povrchovou úpravou pracovní desky pro výuku odborného výcviku. Odolný vůči práci s ostrými předměty, lepidly, barvami Rozměry stolů (v x š x h) 86 x 130 x 60 cm | 2 |
| 14 | Třímístný žákovský stůl | Stůl s velmi pevnou povrchovou úpravou pracovní desky pro výuku odborného výcviku. Odolný vůči práci s ostrými předměty, lepidly, barvami Rozměry stolu (v x š x h) 86 x 180 x 60 cm | 1 |
| 15 | Průhledné boxy – součást žákovských stolů | Každý pracovní stůl je doplněn samostatně stojícími průhlednými boxy (umožňující vizuální kontrolu jejich obsahu) podle počtu pracovních míst žáků Rozměry boxů 19 x 40 x 27,5 cm | 7 |

Místem plnění je:

Pro skládací stroj…		- 1. nadzemní podlaží - knihárna

Pro systém pro vazbu V2…	- 1. nadzemní podlaží - knihárna

Pro řezací plotr deskový..	- 2. nadzemní podlaží - učebna č. 7

Pro baličku produktů..		- 1. nadzemní podlaží - knihárna

Pro nábytek…			- 1. nadzemní podlaží - knihárna

Stávající interiér zadavatele je v odstínu buk bavaria, uchazeč má možnost obeznámit se se stávajícím interiérem na prohlídce místa plnění