Výkaz výměr

Celková plocha  opravované komunikace   ´ 1525 m2

Přechodový úsek na ZÚ   -     32,80 m2

Přechodový úsek na KÚ   -    41,40 m2

- Přechodové úseky  dl. a 5,0 m na začátku a konci úpravy ( plochy odečteny ze situace)

  - zařezání styčné hrany živičné vozovky   ZÚ =   6,50 m

-    zalití styčné hrany asfaltovou pružnou  zálivkou   =   6,50 m

  - frézování v tl. 0 – 50 mm ( prům 25 mm) m v místě napojení ZÚ  opravované trasy včetně odvozu vybouraného materiálu               32,80 m2

  - očištění povrchu             32,80 m2

  - spojovací postřik modifikovanou emulzí 0,2 kg/m2    32,80 m2

  - obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 +  v tl. 0-50 mm

( prům.tl. 25mm)             32,80 m2

--------------------------------------

  - zařezání styčné hrany živičné vozovky  KÚ  =   8,22 m

-     zalití styčné hrany asfaltovou pružnou  zálivkou   =   8,22 m

  - frézování v tl. 0 – 50 mm ( prům 25 mm) m v místě napojení KÚ  opravované trasy včetně odvozu vybouraného materiálu               41,40 m2

  - očištění povrchu             41,40 m2

  - spojovací postřik modifikovanou emulzí 0,2 kg/m2    41,40 m2

  - obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 +  v tl. 0-50 mm

( prům.tl. 25mm)             41,40 m2

- Pokládka nového živičného krytu ( 1512,60 – 31,20 - 41,40  = 1440 m2)

-   výšková úprava mříží           -   4ks

-   úprava podélných a příčných spár

( 20% délky  opravované komunikace  228 m  =   46 m)

zalití trhlin asfaltovou pružnou  zálivkou   = 46 m

  - očištění povrchu   =   1 450,80 m2

  - spoj.postřik z kationaktivní asfaltové emulze

v množství zbyt. asfaltu 0,2 kg/ m2     = 1 450,80 m2

  - dorovnávka  asfaltovým betonem ACO 11 +

v průměrné tl. 20 m tj. 0,495 t/bm        = 1 450,80 m2

  - Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 +

v tl. 50 mm               = 1 450,80 m2

-------------------------------------------------------------------

-    Napojení nového povrchu na stávající stav  - stáv. komunikace u mostku :

-     očištění povrchu                   29,30 m2

-     spojovací postřik modifikovanou emulzí 0,2 kg/m2    29,30 m2

-      brusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 +  v tl. 0-50 mm

( prům.tl. 25mm)                   29,30 m2

Brno  05/2014                                                                     vypracoval: Ing. Milan Šamánek