# Příloha č. 6a) zadávací dokumentace ve veřejné zakázce

„NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM - Zvýšení bezpečnosti a výkonu počítačové sítě v Nemocnici Vyškov, p. o. II“

Technická specifikace

Obnova virtualizační platformy

Současný stav:

V Nemocnici Vyškov je aktuálně provozována více než 7 roků stará technologie s nedostatečným výkonem a kapacitou, ESXi servery jsou na současné požadavky nedostatečně dimenzované, na diskových polích dochází disková kapacita pro provozní data (NIS, další IS), některé prvky již nemají podporu od výrobců/dodavatelů, záložní serverovna je nedostatečně vybavená (pouze záložní, nepropojená v HA clusteru). Propojení některých prvků v hlavní serverovně i propojení serveroven mezi sebou je pouze na 1 Gbit, navíc chybí redundantní propojení serveroven nezávislými cestami (při závadě/přerušení jediného propojovacího optického kabelu by byl ohrožen chod většiny aplikací).

Požadované řešení:

Zadavatel požaduje dodávku 4 ks ESXi serverů (2+2 v každé serverovně), propojených do jednoho HA clusteru. RAID disková pole (1+1 ks) budou propojena redundantní FC SAN infrastrukturou (2+2 ks) a budou tvořit fault-tolerantní metrocluster systém v režimu Active/Active, odolný proti výpadku jednotlivé komponenty i celé lokality bez přerušení provozu (viz. schematický obrázek 2.). Dále požaduje dodávku 2 ks UPS a potřebný SW. Součástí dodávky je zprovoznění, nasazení požadovaného řešení a provedení potřebných implementačních prací. S využitím stávajících technologií (ESXi server, pole, switche) bude instalován do jedné z lokalit služební/backup server (mimo provozní HA cluster). Součástí dodávky je i zaškolení pracovníků zadavatele (administrátorů) na dodaná zařízení a systémy.

Technické parametry:

- Server - 4 kusy (2+2)

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| provedení rack mount pro až 8 2,5“ pozic, maximální velikost 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru bez použití nářadí | doplňte |
| TPM modul 2.0 |  |
| minimálně dva procesory, každý s hodnotou minimálně 11500 bodů dle Average CPU Mark uvedený na http://www.cpubenchmark.net a 8mi jádry na procesor (celkem maximálně 16 jader) |  |
| min. 128GB RAM (min. 16GB moduly 2666MHz) |  |
| min. 2x 32GB (flash či SSD) v raid 1 pro hypervizor |  |
| min. 1TB SATA disk |  |
| min. 2x 1Gbit ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6 |  |
| min. 4x 10GbE SFP+ porty na dvou nezávislých kartách |  |
| min. 2x 16Gbit FC porty se zakončením LC |  |
| management serveru nezávislý na operačním systému s dedikovaným USB či SD úložištěm (data na úložišti musí být dostupná i v případě výpadku interních disků) poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů (teplota, napětí, stav, chybové senzory); podpora virtuální mechaniky |  |
| vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  |
| management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP |  |
| požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 a možnost komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH |  |
| 2 redundantní síťové napájecí zdroje min. 550W |  |
| součástí rackové ližiny |  |
| certifikace pro VMware 6.0 a vyšší, Windows Server 2012 R2, 2016 a vyšší, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Linux a SUSE |  |
| schopnost napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí generování servisních událostí na helpdesku výrobce |  |
| Záruka a servisní podpora na 5 let, oprava do následujícího pracovního dne (NBD), oprava v místě instalace zařízení, nárok na opravné verze firmware, nárok na telefonické a e-mailové konzultace problémů |  |

- FC přepínač – 4 kusy (2+2)

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| Třída zařízení: Fibre Channel přepínač | doplňte |
| Formát zařízení: Fixní |  |
| Minimální počet neblokovaných portů 2/4/8/16G FC s volitelným fyzickým rozhraním: 48 |  |
| Redundantní zdroj |  |
| Celková propustnost přepínače: 768 Gbps |  |
| Minimální počet aktivních portů 16G FC osazených v dodané konfiguraci: 12 |  |
| Možnost zvýšit počet aktivních portů až na 48 např. formou licence |  |
| Počet portů osazených rozhraním 16G FC LW SFP+: 1 |  |
| Fibre Channel forwarding |  |
| F-port trunking |  |
| F-port channeling |  |
| Technologie virtuálních SAN (VSAN) nebo ekvivalentní |  |
| Minimální počet podporovaných VSAN: 30 |  |
| Trunkování virtuálních SAN |  |
| Port Channeling s možností agreace až 16 linek |  |
| Fabric services per virtuální SAN (FC Fabric Services) |  |
| Podpora technologie N-Port Virtualization (NPV) |  |
| Podpora technologie N-Port Identifier Virtualization (NPIV) |  |
| FSPF |  |
| FC zoning |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o Inter-VSAN směrování |  |
| Flexibilní alokace B2B kreditů na porty FC přepínače |  |
| Možnost alokovat až 252 B2B kreditů na jeden port FC přepínače |  |
| CLI rozhraní |  |
| FC traceroute |  |
| SSHv2 |  |
| SNMPv3 |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| TACACS+ klient |  |
| Port mirroring (SPAN) |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) |  |
| Syslog |  |
| Role Based Access Control |  |
| Záruka a servisní podpora na 5 let, oprava do následujícího pracovního dne (NBD), oprava v místě instalace zařízení, nárok na opravné verze firmware, nárok na telefonické a e-mailové konzultace problémů |  |

- Pole – 2 kusy (1+1)

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| Rackmount storage systém s hot-swap pozicemi pro RAID controllery, ventilátory, zdroje napětí a všechny HDD/SSD moduly | doplňte |
| Redundantní RAID controllery s min. 64 GB cache v režimu Active/Active |  |
| Min. 8x 16Gb FC datový kanál pro host komunikaci |  |
| Min. 4x 10Gb-iSCSI datový kanál pro host komunikaci |  |
| Rackmount storage systém s hot-swap pozicemi pro RAID controllery, ventilátory, zdroje napětí a všechny HDD/SSD moduly |  |
| Redundantní RAID controllery s min. 64 GB cache v režimu Active/Active |  |
| Výkonová SSD kapacita |  |
| - min. 36 datově využitelných TB bez započítání komprese a deduplikace |  |
| - zabezpečení proti výpadku 2 SSD modulů a spare diskem |  |
| - minimální počet 22 ks SSD |  |
| Možnost rozšířit kapacitu a výkon systému doplněním na min. 600 ks HDD/SSD |  |
| SW funkcionalita: |  |
| - Systém frekventovaných snapshotů pro rychlé DR zotavení pro SW/lidské chybě nebo po napadení viry/ransomware/… |  |
| - Tvorba lokálních kopií dat pro účely testování, vývoje, … |  |
| - Tvorba vzdálených kopií dat synchronní i asynchronní replikací mezi oddělenými storage systémy |  |
| - Provoz dvou vzdálených storage systémů v režimu Active/Active fault-tolerantního metrocluster systému odolného proti výpadku jednotlivé komponenty i celé lokality bez přerušení provozu aplikací a výpadku transakce. Datová komunikace mezi servery/VM a úložištěm probíhá vždy lokálně, s automatickou změnou datového uzlu pro komunikaci v závislosti na on-line stěhování serveru/VM mezi lokalitami |  |
| - Výkonová i kapacitní škálovatelnost propojením dvou storage systémů do jednoho logického společně manažovatelného datového úložiště |  |
| - Thin Provisioning, in-line deduplikace, in-line komprese pro řízení úspory fyzické kapacity |  |
| - Výkonová akcelerace datových oblastí na rotačních discích SSD tierem |  |
| - Výkonová optimalizace přes několik výkonově rozdílných datových oblastí (SSD-10K-7K), s automatickou migrací bloků dat dle jejich aktivity využívání |  |
| - Multi-tenancy |  |
| - Možnost zabezpečení dat na HDD i SSD integrovanou enkrypcí |  |
| - Kompatibilita s Windows Server 2019 a VMware vSphere v6.7+ host servery, podpora VMware vVol |  |
| - Automatický call-home systém pro detekci HW/SW poruch, výpadků jednotlivých komponent dohledovým centrem výrobce/integrátora |  |
| Záruka a servisní podpora na 5 let – on-site 7x24 garantovaná oprava do 24 hod |  |
| Garance dostupnosti servisní podpory od výrobce na 8 let (5 let záruka a servisní podpora + 3 roky garance dostupnosti podpory) |  |

- UPS – 2 kusy (1+1)

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| výstupní výkon min. 3 kVA v provedení line interactive | doplňte |
| LCD display či obdobný systém indikující základní informace o UPS |  |
| montáž do racku 19“ o velikosti max. 2U |  |
| vstup jednofázový 230V |  |
| výstupní zásuvky min. 6x C13 a 1x C19 |  |
| vzdálený management RJ 45 Base-T, SNMP, Telnet, http |  |
| Záruka a servisní podpora na 3 roky |  |

- Software

  - Software pro virtualizaci

Požadavkem je dodávka a implementace virtualizační platformy na nabízeném HW.

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| maintenance 5 let | doplňte |
| hostitelský OS virtualizace pro 8 CPU patic bez omezení na počet CPU jader |  |
| možnost konfigurace clusteru |  |
| vysoká dostupnost a odolnost proti výpadku některého z fyzických serverů clusteru |  |
| migrace „běžících“ virtuálních serverů mezi jednotlivými fyzickými servery v rámci clusteru |  |
| migrace „běžících“ disků virtuálních serverů do jiných diskových oblastí hostitelského clusteru |  |
| migrace běžícího virtuálního serveru mezi různými virtuálními přepínači |  |
| možnost konfigurace fault tolerant virtuálních serverů do 1 vCPU |  |
| možnost replikace virtuálních serverů |  |
| podpora virtuálních volume a NFS v4.1 |  |
| Centrální správa virtualizace pro 4 hostitelské servery virtualizace. |  |
| Záruka na SW 24 měsíců včetně opravných verzí |  |
| Zajištění nároku na nové verze a podporu od výrobce min. na 60 měsíců |  |

  - Software pro zálohování

Požadavkem je dodávka zálohovacího SW, vhodného pro uvažované řešení dvou nových rovnocenných serveroven, se zálohováním na backup server, pro který budou využity stávající technologie (ESXi server, diskové pole, FC switch)

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| Zálohovací software obsahuje podporu pro infrastrukturu VMware založenou na verzích vSphere 4.1, 5.x, 6.0 a 6.5, 6.7 a Hyper-V 2012, Hyper-V 2012 R2 a Hyper-V 2016 (podpora *.vhdx). | doplňte |
| Software obsahuje podporu pro ESXi servery spravované pomocí VMware vCenter Serveru i samostatné ESXi servery, včetně dodávky integrační funkcionality |  |
| Software obsahuje podporu pro Hyper-V servery spravované System Center Virtual Machine Managerem, Hyper-V servery ve failover clusteru a samostatné Hyper-V servery, včetně dodávky integrační funkcionality |  |
| Software obsahuje podporu pro zálohování všech operačních systémů, které jsou podporované pro provoz na výše zmíněných hypervizorových platformách. |  |
| Licencování nabízeného řešení nesmí být závislé na objemu zálohovaných dat, nebo objemu dat uložených v zálohách. Všechny vlastnosti a komponenty popsané v tomto dokumentu musí být pro popsané prostředí součástí ceny. |  |
| Software musí být nezávislý na konkrétním výrobci HW a jeho funkčnost nesmí být omezena na HW platformu jednoho výrobce. |  |
| Software musí vytvářet soubory záloh, které jsou migrovatelné nezávisle na metadatech nebo databázi. |  |
| Software musí umožnit zálohu konfigurace celého zálohovacího prostředí pro případ rychlé reinstalace nebo migrace do DR prostředí. |  |
| Software musí disponovat vlastním deduplikačním mechanismem, nezávislým na HW platformě pro ukládání dat. |  |
| Software musí umožňovat v rámci jedné zálohovací úlohy ukládání souborů záloh do více fyzických diskových úložišť s různým typem připojení a od různých výrobců pro usnadnění škálovatelnosti řešení. |  |
| Ztráta, poškození, nebo nedostupnost jakékoliv databáze nesmí vést k nemožnosti obnovy dat ze souborů záloh. |  |
| Software nesmí vyžadovat instalaci a údržbu agentů uvnitř VM pro zálohování dat |  |
| Software nesmí vyžadovat instalaci agentů ve VM pro proces obnovy dat aplikací. |  |
| Software musí umožňovat „single pass backup”, kterým se rozumí schopnost vytvoření jednoho “univerzálního” souboru zálohy – s možností vyjmutí jednotlivých adresářů nebo souborů z procesu zálohy, umožňujícího obnovu jak celé VM, tak jednotlivých souborů, nebo aplikačních položek. |  |
| Software musí umožňovat obnovu do původní i nové lokality a to jak pro celé VM, jednotlivé virtuální disky, tak pro jednotlivé soubory, či objekty aplikací. |  |
| Software musí mít mechanismus pro notifikaci o průběhu záloh a chybách pomocí email nebo SNMP. |  |
| Software musí umožnit definici pre- a post- backup skriptů a pre-freeze / post-thaw skriptů pro zajištění konzistence jakýchkoliv aplikací v průběhu zálohy a pro integraci s produkty třetích stran. |  |
| Software musí poskytovat samoobslužný webový portál pro obnovu dat uživatelsky minimálně na úrovni celých VM, Guest OS souborů |  |
| Software musí obsahova přímou integraci s VMware vCloud Director , 5.5, 5.6, 8.0, 8.10, 8.20, 9.0 a 9.1 včetně vCD metadat. |  |
| Software musí obsahovat obnovu Virtuálních Serverů přímo do prostředí VMware vCloud Director |  |
| Software musí obsahovat samoobslužný portal pro zálohování a obnovu pro uživatele vCloud Directoru. |  |
| Software musí obsahovat šifrování celé síťové komunikace mezi všemi komponentami řešení bez dopadu na jiné funkcionality. |  |
| Software musí obsahovat šifrování zálohovacích souborů. |  |
| Software musí disponovat vlastní správou šifrovacích klíčů s řízením jejich expirace a mechanizmem obnovy v případě ztráty hesla k šifrovanému zálohovacímu souboru |  |
| Software musí mít klient/server architekturu s možností instalace více instancí administrátorské konzole. |  |
| Software musí využívat výrobcem hypervisoru podporovanou technologii Change Block Trackingu (CBT) pro oba hypervisory - VMware i Hyper-V. |  |
| Software musí být schopen řídit svou zátěž vůči jednotlivým produkčním datastorům. |  |
| Pokud navrhované řešení využívá k zálohování hypervizorový snapshot, musí mít mechanizmus ověření jeho odstranění a detekci “orphaned snapshots” a měl by automaticky zajistit konsolidaci takových snapshotů. |  |
| Software musí podporovat obnovu ze snapshotů podporovaných diskových polí na identické úrovni, jako ze souborů záloh. |  |
| Software musí obsahovat možnost vytváření archivů záloh na páskové knihovny s podporou trackování VM na páskách |  |
| Páskovou knihovnu musí být možné provozovat separátně od backup serveru |  |
| Software musí obsahovat funkcionalitu vytváření kopií záloh do vzdálených lokalit přes WAN sítě. |  |
| Software musí obsahovat funkcionalitu vytváření dlouhodobé retenční politiky, optimálně GFS (Grandfather-father-son) retenční politiky. |  |
| Software musí obsahovat podporu pro BlockClone API pro Windows Server 2016 s ReFS file systémem jako backup repository |  |
| Software musí být schopen zálohovat jakokoliv dostupnou konektivitou na zdrojovou infrastrukturu. Musí tedy podporovat všechny zálohovací transportní režimy podporované hypervisorem (network, hotadd, direct SAN, direct NFS). |  |
| Software musí mít možnost vytvářen „ad-hoc” zálohy mimo zálohovací plán, optimálně přímo z prostředí vSphere klienta. |  |
| Pro vyšší škálovatelnost a rychlost musí nabízené řešení podporovat paralelní zpracování VM a jejich virtuálních disků včetně možnosti paralelní obnovy. |  |
| Software musí umožňovat okamžitou obnovu více virtuálních strojů bez nutnosti kopírování dat na produkční datové úložiště z libovolného bodu obnovy. |  |
| VM spuštěné v režimu okamžité obnovy mělo být možné migrovat on-line nezávisle na podpoře této funkce na straně hypervizoru. |  |
| Musí podporovat granulární obnovu Active Directory (jakýkoliv object, jakýkoliv atribut, obnova uživatelského účtu včetně hesla, GPO, AD configuration Partition) a integrovaných DNS záznamů |  |
| Musí podporovat obnovu Microsoft SQL 2008 a novější (database s možností point-in-time recovery, obnova na úrovní tabulek a schémat) |  |
| Software musí podporovat granulární obnovu databází Oracle běžících nad Linux a Windows OS (obnova v režimu point-in-time, obnova tabulek) |  |
| Software musí umožňovat indexaci souborů z Microsoft Windows a Linux VM, která poskytuje rychlé vyhledávání souborů ze záloh |  |
| Software musí využívat mechanismus VSS zabudovaný v Microsoft Windows OS vždy, když je to možné. |  |
| Software musí umožnit obnovu VM z hardware snapshot z podporovaných diskových polí minimálně HPE 3PAR. |  |
| Software musí podporovat „reverse CBT” a direct SAN obnovy |  |
| Software musí poskytovat možnost ověřování obnovitelnosti ze souborů záloh, nebo snapshotů diskových polí, včetně funkční aplikační logiky, bez nutnosti kopírování. |  |
| Tuto verifikaci musí být možné spouštět v časovém plánu jako automatizovanou úlohu. |  |
| Software musí umožňovat sledování uložení dat v jednotlivých kopiích záloh podle geografické lokality. |  |
| Záruka na SW 24 měsíců včetně opravných verzí |  |
| maintenance 5 let |  |
| Zajištění nároku na nové verze a podpory od výrobce min. na 60 měsíců |  |

  - Serverové operační systémy

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| 2× licence pro serverový operační systém | doplňte |
| Určeno pro provoz aplikací, které jsou kompatibilní s platformou Windows Server, licence umožní instalaci a provoz neomezeného počtu virtuálních windowsových serverových OS pro 2 procesory s 8 jádry; jedná se o rozšíření aktuálně provozované Windows server infrastruktury žadatele, kdy za účelem přenositelnosti a udržení technologicky jednotného prostředí žadatele požadováno výše uvedené typové řešení rozvoje takové platformy; přechod na jinou platformu bez nahrazení podstatné části agendových a dalších provozních IS provozovaných nad aktuální platformou není z ekonomického i funkčního hlediska vhodný ani časově, co do rozsahu zamýšleného projektového záměru, reálný. |  |
| záruka 24 měsíců včetně nároku na opravné verze |  |
| zajištění podpory od výrobce min. na 60 měsíců let (podpora ze strany výrobce nebude ukončena dříve než za 5 let) |  |

  - Databázový systém/server

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| licence databázového serveru v aktuální verzi pro 8 virtuálních procesorových jader splňující níže uvedené požadavky bez omezení počtu přistupujících uživatelů či aplikací | doplňte |
| podpora min 128 GB RAM na jednu instanci |  |
| podpora databází více než 2 TB |  |
| podpora základních Business Inteligence multidimenzionálních modelů |  |
| režim úložiště v paměti |  |
| integrované reportovací služby (automatické generování a rozesílání reportů včetně nástrojů pro jejich tvorbu a správu) |  |
| podpora min 40 GB paměti na jednu instanci reportovacích služeb |  |
| zabezpečení na úrovni řádků, maskování dat |  |
| podpora failover clusteru, min. 2 uzly (2 uzly v režimu aktivní pasivní součástí nabízené licence) |  |
| podpora asynchronní replikace do cloudového úložiště |  |
| podpora komprese cloudové zálohy databáze |  |
| management nástroj na základě rolí součástí dodávky produktu |  |
| nativní podpora XML |  |
| trvalá licence bez omezení počtu připojených uživatelů nebo aplikací |  |
| záruka 24 měsíců včetně nároku na opravné verze |  |
| zajištění podpory od výrobce min. na 60 měsíců (podpora ze strany výrobce nebude ukončena dříve než za 5 let) |  |

- Záložní server

- S využitím stávajících technologií Nemocnice Vyškov zapojit a zprovoznit v jedné z lokalit služební/backup server:

  - ESXi server Fujitsu PY RX2530 M1

  - pole Storwize V7000 (disková kapcita necelých 5TB)

  - pole FAS2040 (5TB) s policí DS4246 (11,5TB)

  - 2 ks FC switch IBM SAN24B-4

Schematický nákres předpokládaného propojení jednotlivých komponent:

Obrázek 2.