III/42117 Dolní Věstonice, sanace svahů – směrová úprava vozovky

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Ladislav Hádlík |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JMK, oblast JIH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | III/42117 Dolní Věstonice, sanace svahů – směrová úprava vozovky |  |  |  |  |  | 02/2020 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro zadání stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :			III/42117 dolní Věstonice, sanace svahů – směrová úprava vozovky

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice III/42117

Úsek Dolní Věstonice - Pavlov

Obec :			Dolní Věstonice

Kraj :			Jihomoravský kraj

Katastrální území :         Dolní Věstonice

3. Základní údaje o stavbě

Akce je součástí stavby „ Dolní Věstonice , sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117“ a bude provedena jako další stavební objekt této stavby.

Při sanaci „ ujetého „ svahu pod silnicí došlo ke značnému přiblížení vozovky ke hraně svahu v místě levotočivého oblouku.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo navržena směrová úprava tohoto oblouku s tím, že osa silnice bude ve vrcholu odsunuta o 1,0 m ve směru od jezera novomlýnské nádrže a bude se plynule přibližovat ke stávající vozovce. Délka směrové úpravy bude 150 m. V rámci směrové úpravy bude provedena plnohodnotná konstrukce vozovky.

Navržená konstrukce vozovky ( v rozšíření ) :

Asfaltový beton                     ACO 11+,11S                              40 mm

Asfaltový beton                      ACL 16+, 16S                             60 mm

Asfaltový beton                     ACP 16+                                     50 mm

Infiltrační postřik z asf. emulze do 1,0kg/m2

Štěrkodrť                                                                                  150 mm

Štěrkodrť                                                                                   150 mm

Celkem                                                                                       450 mm

Po provedení směrové úpravy vozovky bude provedena plošná úprava povrchu vozovky v celém rozsahu stavby „ Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117“ , tj. v délce 550 m a šířce 6,0 m.

Plošná úprava povrchu vozovky :

Srovnání povrchu vozovky frézováním  tl 20 mm

Spojovací postřik z modifikované emulze do 0,5 kg/m2

Asfaltový beton                              ACO 11+, 11S                              50 mm

Celkem                                                                                                50 mm

Tato plošná úprava zajistí sjednocení povrchu vozovky po provedených překopech při budování a opravách propustků, směrové úpravě vozovky a dalších zásazích do vozovky v rámci stavby „ dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117“ .

Termín realizace stavby :

zahájení – březen 2020

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení

ukončení – červen 2020

V Břeclavi dne :     5.2. 2020

Ing. Ladislav Hádlík

Vedoucí oblasti JIH SÚS JMK