Příloha č.2f materiálu k bodu č. programu

Příloha č. 5 výzvy

Technická specifikace - rekonstrukce síťové infrastruktury Nemocnice Hodonín

- Obnova síťové infrastruktury

Současný stav:

Stávající aktivní prvky sítě, včetně centrálních, jsou v nemocnici v nepřetržitém provozu již 8 až 15 let, řada z nich již byla nějakým způsobem opravena, zhoršuje se spolehlivost, přenosové rychlosti switchů, včetně centrálních switchů, přenosováé rychlosti jsou max. 1Gbit, což je pro současné technologie již nedostatečné. V rámci zakázky budou nahrazeny stávající centrální switche novými v serverovněh (včetně potřebných zásuvných modulů, modulů SFP, SFP+ a dalšího příslušenství), v serverovně budou 2 switche zapojeny tak aby tvořily jeden virtuální switch. Dále budou instalovány další switche do rozvaděčů pro zajištění potřebné konektivity koncových zařízeních. Pro zvýšení bezpečnosti bude instalováno řešení pro monitorování  a bezpečnost počítačových sítí. Nemocnice disponuje firewallem, který je možné pro zvýšení dostupnosti a spolehlivosti připojení a služeb zapojit do tzv Device HA, k tomu je třeba stejné zařízení jaké nemocnice doposud používá. Firewall je v provozu 2 roky. Součástí zakázky bude i nastavení všech dodaných zařízení, včetně nastavení VLAN dle zadání objednatele, tak aby řešení fungovalo jako celek.

Stávající optické kabely jsou v provozu již min. 15 let, použité technologie jsou již dnes zastaraléa  nevyhovují dnešním standardům co se týká rychlosti a propustnosti dat. Na stávajících optických kabelech nelze provozovat vyšší rychlost než 1 Gbit. V rámci zakázky budou vybudovány nové optické trasy mezi serverovnou a rozvaděči tak aby bylo možné provozovat sítě min. na 40Gbit rychlosti. Síť v nemocnici má nyní topologii částečné hvězdy, kdy aktivní prvky v koncových rozvaděčích mezi jednotlivými budovami nemocnice jsou optickými kabely (vesměs MM 62,5/125) propojeny do centrálních prvků v kanceláři IT odtud jsou projeny do nově vybudované serverovny do páteřního switche (závada/přerušení některého kabelu znamená přerušení provozu informačních systémů využívaných v příslušné části nemocnice). Do jednotlivých pater nemocnice jsou potom z jednoho rozvaděče spoje realizováni metalickým kabelem a páteřní switch v tomto rozvaděči je propojen optickým kabelem do serverovny (případná závada nebo poškození vedení mezi tímto rozvaděčem a serverovnou znamená nedostupnost IS téměř pro ½ nemocnice). Nově položené optické kabely (SM 9/125) mezi koncové rozvaděče budou zakončeny v serverovně ve switchích které budou zapojeny do jednoho virtuálnícho switche, Tím se zvýší odolnost celé datové infrastruktury.

- Požadované technické parametry na dodávku optických tras:

- V případě použití průběžných optických spojek bude optický kabel provařen ve svém plném profilu a vždy vytvořena technologická rezerva o délce min. 2m.

- Pro všechny lokality budou použity optické kabely SM9/125 (single mode)

- Zadavatel požaduje vybudování  přenosových  tras   mezi  jednotlivými  lokalitami   pomocí optického kabelu, optické kabely budou zakončeny ve stávajících rozvaděčích. V případě, že v rozvaděči bude nedostatek místa, bude vedle něj instalován nový rozvaděč a v něm bude zakončena nově budovaná optická trasa.

- Zakončení optických tras bude vždy v optické vaně zakončeno sváry na optických konektorech.

- Zemní přenosové trasy budou z důvodu bezpečnosti vedeny v HDPE trubce, v kolektoru bude vedena v  trubce se zvýšenou protipožární ochranou LSPE, uvnitř budovy bude trasa vedena v lištách, případně v HDPE mikrotubičce.

- přibližné vzdálenosti jednotlivých tras:

Stávající serverovna – IT				100m

Stávající serverovna – So02				280m

Stávající serverovna – RHB rozvaděč suterén		180m

Stávající serverovna – stará HDS			400m (kolektor – teplovodný kanál)

RHB rozvaděč suterén – So01				100m

RHB rozvaděč suterén – přízemí			20m

RHB rozvaděč suterén – 1. patro			25m

RHB rozvaděč suterén – 2. patro			30m

RHB rozvaděč suterén – 3. patro			35m

Nová HDS - HTO/Ta					80m

So01 – So02						200m

stará HDS – Vrátnice					50m

stará HDS – PaM					80m

stará HDS – Finanční účtárna				80m

Parametry optické kabeláže:

- Instalace systému univerzální metalické i optické kabeláže musí být provedena plně v souladu s ČSN EN 50174 a se standardy a pravidly pro navrhování a montáž univerzálních kabelážních systémů.

- Při předání nainstalovaného systému strukturované kabeláže objednateli budou ze strany zhotovitele předány následující dokumenty:

- měřící protokol optické kabeláže s uvedením naměřených hodnot oboustranného měření jednotlivých vláken metodou OTDR a s doložením kalibračního protokolu použitého měřicího přístroje

- výkresová a technická dokumentace finálního stavu, 1 x v papírové podobě a 1x elektronicky na nosiči CD v upravitelné podobě (výkresová část se zakreslením a popisem kabelových tras, uživatelských zásuvek a portů, technická zpráva, schéma datového rozvaděče)

- seznam provedených protipožárních ucpávek s doložením certifikovaného oprávnění zhotovitele, vystaveného výrobcem protipožárních ucpávek.

Systém strukturované kabeláže musí být mj. zhotoven v souladu s  požadavky:

- ČSN 73 0802 (Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty)

- ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení)

- ČSN 73 0835 (Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče)

Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění.

- Požadavek na dodání HW Firewallu

Zadavatel provozuje pro připojení do sítě internet HW Firewall ZyXel USG310 Bundle.

Požadujeme dodání 1 kusu tohoto firewallu pro zapojení stávajícího firewalu s novým do tzv. Device High Available. Požadujeme toto zařízení z důvodu plné kompatibility a nemožnosti použít jiné zařízení, které bude se stávajícím kompatibilní. Pracovníci IT jsou zaškolení pro práci s tímto zařízením. Pořízení jiného FW by znamenalo nekompatibilitu v Device HA modu a nutnost zaškolení pracovníků na další zařízení. Dále se pořízením FW zvýší dostupnost a spolehlivost připojení, která je v poslední době stále důležitější pro komunikaci s ext. zařízeními a institucemi.

- Požadavek na dodání řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí

Zadavatel požaduje systém pro monitoring a analýzu síťového provozu vybraných segmentů datové sítě zadavatele.

Obecné požadavky na monitorovací systém:

Monitorovací systém musí umožňovat dlouhodobé detailní monitorování veškerého provozu na počítačové síti. Získané statistiky o provozu datové sítě musí umožnit v reálném čase sledovat a vyhodnocovat objemy a strukturu provozu, analyzovat příčiny provozních nebo výkonnostních problémů a odhalovat bezpečnostní hrozby. Je nezbytné, aby monitorovací systém byl zcela nezávislý na použité síťové infrastruktuře a svou funkcí monitorovanou síť neovlivňoval. Ze strany sledované sítě nesmí být monitorovací systém detekovatelný.

Uložení a zpracování statistik musí být na k tomu určeném specializovaném zařízení – kolektoru.  Musí být možnost dokoupit další kolektor, případně ho provozovat na virtualizované infrastruktuře. Kolektor musí poskytovat grafické uživatelské rozhraní a analytické nástroje pro práci se síťovými statistikami bez nutnosti instalovat jakýkoliv software na klientské stanice a dále pak poskytovat automatizované reporty i notifikace na nestandardní situace. Ukládání dat musí probíhat kontinuálně s dostupností bez jakékoliv ztrátové agregace po dobu několika měsíců. Dále musí existovat možnost plné customizace způsobu prezentace dat a reportů na základě cílového prostředí.

Systém musí pracovat s technologií datových toků (NetFlow/IPFIX/jFlow/NetStream/cflow).

| Požadavek | Popis |
| --- | --- |
| Ucelený, škálovatelný NetFlow/IPFIX monitorovací systém | Ucelené škálovatelné řešení umožňující dlouhodobé monitorování sítě na bázi technologie datových toků (NetFlow, IPFIX, jFlow, cflowd, NetStream). |
| Podpora infrastruktury | Podpora IPv4, IPv6, VLAN, MPLS, Ethernet 10Mb/s až 100Gb/s |
| Decentralizovaný monitoring lokalit s centrální správou | Sběr síťových statistik ze vzdálených lokalit s centrálním přístupem k reportům, incidentům a síťovým statistikám a centrální správou systému. |
| Nezávislost na stávající infrastruktuře | Nezávislost na stávající síťové infrastruktuře (optické či metalické datové rozvody) a použitých aktivních prvcích (typ nebo výrobce). |
| Zdroje NetFlow statistik (sondy) | Specializovaná dedikovaná zařízení (sondy) pro vytváření detailních statistik IP toků o dění na síti, standardizovaný protokol pro výměnu dat o IP tocích (NetFlow v5,v9, IPFIX) |
| Bezeztrátový sběr flow statistik z více zdrojů | Bezeztrátový sběr dat na kolektorech z různých datových zdrojů, podpora standardizovaných protokolů pro výměnu dat o IP tocích (NetFlowv v5, NetFlow v9 – RFC3954, IPFIX, jFlow, cflowd, NetStream). |
| Ukládání statistik a vyhodnocování bezpečnostních hrozeb | Dlouhodobé ukládání statistik IP toků a jejich centrální sledování a vyhodnocování bezpečnostních hrozeb v síti, prokazování bezpečnostních incidentů. |
| Zákaznická podpora | Plná zákaznická podpora v českém jazyce. |
| Rozhraní pro integraci nástrojů třetích stran | Otevřené rozhraní a dokumentované API s možností integrace nástrojů i třetích stran. |

Požadavky na kolektory NetFlow dat:

1x  kolektor minimálně  s těmito parametry

| Platforma | Virtualizační SW |
| --- | --- |
| Kapacita úložiště | 1TB |
| Výkon (toků/s) | 75 000 |
| OS | VMware 4.1 a vyšší, Hyper-V 2012 |
| Požadavky | minimální konfigurace 2 CPU jádra, 8 GB RAM, 800 IOPS |

Kolektory jsou zařízení (datová úložiště) s vysokou diskovou kapacitou určená pro uložení, vizualizaci a vyhodnocení síťových statistik exportovaných NetFlow/IPFIX dat. Kolektor dále podporuje flow data ve formátech jFlow, sFlow, NetStream a další kompatibilní s NetFlow a tudíž je na něj možné exportovat flow data z různých zdrojů (routery, switche, firewally, apod.). Zobrazení uložených flow dat a jejich analýza (vyhledávání, agregace, výpisy aj.) probíhá na kolektoru prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní. Uložená data a výsledky analýz jsou dostupná ve formě dlouhodobých grafů a top statistik s možností zobrazení dat až na úrovni jednotlivých komunikací (jednotlivé NetFlow/IPFIX záznamy). Kolektor dále poskytuje funkce reportování statistik o síťovém provozu a systém notifikací v případě výskytu definované události/anomálie. Kolektor tak přináší kompletní přehled o dění v síti a umožňuje operátorům přesně, rychle a efektivně řešit problémy v síti, zvýšit jejich bezpečnost díky detekci analýze provozu, optimalizovat síť, plánovat budoucí rozvoj a kapacitní požadavky a snížit provozní náklady.

Funkčnost kolektoru je možné dále rozšířit o systémy pro automatické vyhodnocování NetFlow/IPFIX dat, záchyt síťového provozu, monitorování výkonu aplikací.

| Název požadavku | Popis požadavku |
| --- | --- |
| Ukládání flow statistik | Zabezpečené kolektory flow statistik s databází pro plné uložení síťových statistik na multigigabitových linkách bez jakékoliv redukce. |
| Granularita vizualizace | Kolektor umožní zpracování a vizualizaci flow záznamů volitelně v 5-minutových nebo 30-sekundových intervalech, přičemž tuto hodnotu lze samostatně nastavit per definovaný síťový rozsah nebo definovanou množinu toků. |
| Podpora standardů datových toků | Podpora standardů NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX, jFlow, cflowd, NetStream, sFlow, NetFlow Lite. |
| Hlavní funkcionalita | Možnost dohledání libovolné komunikace až na úroveň jednotlivých flow záznamů, průběžné grafy provozu, top statistiky, reporty, alerty, databáze aktivních zařízení na síti vč. identifikace zařízení. |
| Instalace | Snadná instalace do stávající síťové infrastruktury – racková montáž nebo šablony pro nasazení virtuálního stroje. |
| Management rozhraní | Dva plnohodnotné management (administrativní) porty 10/100/1000Mb/s (UTP kabeláž) pro zabezpečenou vzdálenou správu a přenos NetFlow dat. |
| Zabezpečená vzdálená správa | Zabezpečená vzdálená správa, dohled a konfigurace – SSH, HTTPS. |
| Správa uživatelů a přístupových práv | Správa uživatelů a přístupových práv na zařízení prostřednictvím uživatelských rolí. Separace dat s omezením přístupu pro jednotlivé role/uživatele. |
| LDAP autentizace | Podpora autentizace vůči LDAP (Active Directory). |
| TACACS+ autentizace | Podpora autentizace vůči TACACS+. |
| Dohled | Kolektor je možné integrovat do dohledového systému pro kontrolu dostupnosti a vytížení zdrojů technologií SNMP. |
| Časová synchronizace | Časová synchronizace zařízení proti centrálnímu zdroji času na síti. |
| Podpora příkazové řádky | Jednoduchá instalace a nastavení zařízení prostřednictvím příkazové řádky. Základní správa prostřednictvím příkazové řádky. |
| Sériová linka pro konfiguraci zařízení | Možnost přístupu a konfigurace hardwarových zařízení prostřednictvím sériové linky (RS-232). |
| DNS cache | Použití DNS cache na zařízení pro rychlejší překlad IP adres na doménová jména. |
| Podpora Cisco AVC | Podpora standardu Cisco AVC vč. položek HTTP hostname a URL. |
| Podpora dalších flow standardů | Podpora pro Cisco NEL, Cisco NSEL, Cisco NBAR2. |
| Podpora položek proměnlivé délky | Podpora IPFIX položek proměnlivé délky. |
| Podpora IPFIX rozšíření jiných výrobců | Podpora rozšíření VMware NSX, Gigamon a Ixia IPFIX Extensions. |
| Monitoring výkonu sítě | Sběr a analýza RTT, SRT, delay, jitter, retransmise, out-of-order pakety. |
| Monitoring informací z aplikační vrstvy | Podpora pro protokoly HTTP, VoIP SIP, DNS, SMB/CIFS, DHCP, SMTP, POP3, IMAP a MS SQL (TDS). |
| Monitorování rozšířených L3/L4 informací | Podpora pro monitorování rozšířených L3/L4 informací - TTL (Time to live), TCP Window size, TCP SYN packet size umožňujících identifikaci NATů. |
| Kapacita datového úložiště | Systém je schopen sbírat a ukládat dlouhodobě data z tisíců zdrojů flow dat. Disková kapacita datového úložiště musí umožnit záznamy statistik bez jakékoliv redukce v horizontu minimálně šesti měsíců. |
| Rozlišování rozdílných samplovacích poměrů pro každé rozhraní zdroje flow dat | Systém podporuje rozdílné samplovací (vzorkovací) poměry pro každé rozhraní u jednotlivých zdrojů flow dat. |
| Přeposílání flow vč. možnosti samplingu a převodu formátu | Možnost přeposílání přijímaných flow statistik ke zpracování na další kolektory včetně možnosti samplování na úrovni datových toků. Možnost převodu formátu (NetFlow v5/v9, IPFIX) přeposílaných flow statistik. |
| Spolehlivý a šifrovaný přenos IPFIX dat | Přijímání a přeposílání IPFIX dat pomocí spolehlivého TCP spojení s možností šifrování (TCP/TLS) dle standardu RFC 5153 |
| Automatická identifikace zdroje flow statistik | Kolektor automaticky identifikuje každý zdroj flow statistik, který mu tyto statistiky zasílá ke zpracování. O daném zdroji získá základní informace jako název, počet a rychlost rozhraní. Pro každý zdroj flow statistik automaticky zobrazuje graf průběhu provozu. |
| Zálohování a obnova flow statistik | Flow statistiky je možné automaticky zálohovat na externí síťové úložiště z důvodu dlouhodobé archivace. Zálohované statistiky lze v případě potřeby přímo obnovit uživatelem do kolektoru, kde je možné tyto statistiky analyzovat standardními prostředky. |
| Podpora pro uživatelské identity | Kolektor umožňuje zobrazení přihlášeného uživatele u daného zařízení (IP adresy) včetně historie. Flow statistiky je možné filtrovat na základě loginu uživatele. Uživatelské identity jsou získávány ze systémů řízení přístupu do sítě (např. Cisco ISE) nebo Active Directory. Řešení je otevřené a schopné podporovat libovolný zdroj uživatelských identit (hlášení o úspěšné autentizaci uživatele). |
| Uživatelské rozhraní | Webové uživatelské rozhraní v českém jazyce. Uživatelsky definovatelný dashboard s podporou více záložek (konfigurace per uživatel). |
| Vizualizace statistických dat | Vytváření dlouhodobých grafů a přehledů s různými typy pohledů rozdělených do kategorií podle objemu (počet přenesených bytů, toků, paketů), IP provozu (TCP, UDP, ICMP, ostatní) nebo protokolu (HTTP, IMAP, SSH), včetně plné konfigurace grafů a pohledů uživatelem. |
| Vizualizace výkonnostních metrik sítě | Vizualizace výkonnostních metrik sítě v grafech provozu. |
| Vizualizace výkonnostních metrik sítě | Zařízení vizualizuje výkonnostní metriky sítě (např. doba zpoždění sítě RTT, doba zpoždění serveru SRT) vykreslováním křivek do průběhového grafu síťového provozu. Při označení časového intervalu jsou zobrazeny průměrné hodnoty výkonnostních metrik bez potřeby spuštění dotazu nad uloženými flow statistikami v kolektoru. |
| Analýza dat a ad hoc výstupy | Generování statistik a podrobných výpisů nad volitelnými časovými intervaly s volitelnými filtry. Různé formáty výstupů, minimálně PDF, CSV. |
| Reporting | Předdefinovaná sada reportů s možností plné konfigurace uživatelem. Koláčové i průběhové grafy. Reporty dostupné prostřednictvím webového uživatelského rozhraní, ve formátu PDF nebo CSV. Automatická distribuce reportů e-mailem. Možnost automatického ukládání reportů na externí síťové úložiště. |
| Řízení uživatelského přístupu | Řízení uživatelského přístupu k jednotlivým typům reportů (uživatel je oprávněn zobrazovat pouze statistiky, ke kterým mu bylo nastaveno oprávnění administrátorem). |
| Top N statistiky | Výpis tzv. top N statistiky podle různých kritérií (počet přenesených bytů, paketů, toků, nejvyšší hodnoty RTT, průmětné hodnoty SRT, atd.) umožňující vypsat nejaktivnější či anomální počítače podílející se na síťovém provozu. |
| Filtrování a přizpůsobení výstupů | Systém umožňuje filtrovat s využitím libovolných atributů flow statistik vč. L7 rozšíření nebo výkonnostních parametrů sítě. Filtry je možné kombinovat prostřednictvím logických spojek AND, OR, NOT. Výstupy je možné formátovat, zejména zahrnovat do zobrazení jednotlivé atributy flow záznamů nebo používat řazení (např. dle objemu přenesených dat, dle času nebo dle výkonnostních parametrů datové komunikace). |
| Uživatelsky definovatelné alerty | Automatická notifikace v případě vzniku uživatelem definované situace (např. nadměrný přenos dat, překročení definované relativní nebo absolutní prahové hodnoty, atd.) prostřednictví emailu, SNMP trapu a syslogu, možnost automatického spuštění uživatelem definovaného skriptu. |
| Uživatelsky definované pohledy na datový provoz | Uživateli je umožněno definovat si vlastní perzistentní pohledy na data, které budou systémem kontinuálně aktualizovány. K definici pohledu je možné použít libovolný filtr (komunikace daného síťového segmentu, download a upload na server podnikové aplikace, protokol HTTP, apod.). |
| Drill-down | Možnost dohledat každý jednotlivý datový tok (flow záznam). |
| Monitoring aktivních zařízení na sítí | Monitorování zařízení připojených k datové síti, dlouhodobá historie aktivních zařízení, identifikace na základě IP adresy, MAC adresy, sledování VLAN, operačního systému, přihlášeného uživatele na daném zařízení. |
| Automatická podpora geolokace | Systém automaticky obohacuje přijímané flow statistiky na základě IP adresy. Provoz je možné filtrovat na základě dané geografické lokality (státu/země). |
| Otevřené rozhraní | Kolektor poskytuje dokumentované API pro získávání a zpracování dat. Prostřednictvím API je možné kolektor rovněž konfigurovat (např. definovat vlastní pohledy, reporty, apod.). |
| Aplikace pro mobilní zařízení | Aplikace pro mobilní zařízení platformy Android a iOS, pro zobrazování základních informací v podobě grafů a statistik per jednotlivý uživatel. |
| Monitorování dostupnosti zdroje flow dat | Monitorování dostupnosti zdroje flow dat pomocí SNMP. |

Požadavky na automatické vyhodnocování NetFlow dat:

Systém pro automatické vyhodnocování IP toků umožňuje automatickou detekci bezpečnostních nebo provozních a anomálií datové sítě a jejich hlášení formou událostí. Systém je založen na pokročilých metodách tzv. behaviorální analýzy a umožňuje tak odhalovat hrozby a incidenty, které překonaly zabezpečení na perimetru nebo bezpečnostních ochranu koncových stanic, a pro které dosud není dostupná signatura. Jedná se tak o systém včasné detekce a reakce na bezpečností incidenty, který vhodným způsobem doplňuje stávající nástroje pro předcházení kybernetickým bezpečnostním incidentům. Detekované události je možné dále analyzovat, vizualizovat nebo automaticky reportovat, případně integrovat s dohledovými systémy, incident handling systémy. Automatická detekce bezpečnostních incidentů, anomálií provozu sítě a konfiguračních problémů výrazně zjednodušuje správu datové sítě, zvyšuje její bezpečnost a umožňuje proaktivně identifikovat příčiny problémů.

1x modul ADS minimálně s těmito parametry

Zpracování dat:

| Datové toky | NetFlow v5/v9, IPFIX, NetStream, jFlow, cflowd |
| --- | --- |
| Externí datové zdroje | Reputační databáze (IP adresy, domény, hostname, URL) |
| Detekční metody | rozšířené |
| Detekce Voip/SIP anomálii | Ano |

Reportování událostí:

| Reportování a alertování | email, notifikace, PDF |
| --- | --- |
| Podpora Siem systémů | Ne |

Výkonností parametry:

| Výkon (toků/s) na každou FCP instanci | 1000 |
| --- | --- |
| Velikost sítě (počet IP adres) | 1000 |
| FCP instance | 1 |
| Uživatelské rozhraní |  |
| Vizualizace událostí | Dashboard, Detaily, Interaktivní, Důkazy |
| Integrace s nástroji třetích stran | Web. odkazy, diagnostika (ping, tracert) |
| Audit změn konfigurace | Ne |

- Požadované min. technické parametry aktivních síťových prvků

  - Switche v serverovně:

Zadavatel požaduje dodávku 2 kusů páteřních aktivních prvků, které budou umístěny v serverovně, Propojení bude řešeno redundantně tak, aby prvky tvořily jeden virtuální switch, který se z pohledu okolní sítě a síťových protokolů bude chovat jako jediné zařízení. Všechny další síťové prvky a zařízení budou duálně připojeny do stohu těchto páteřních prvků tak, že v případě výpadku jednoho switche přebere funkcionalitu switch druhý.

Do těchto switchů bude připojeno 15 koncových switchů z rozvaděčů a 2 servery každý po 2 10Gbit (tzn. 4x servery) linkách.

Dále bude v serverovně zapojen 1 ks aktivní páteřní switch pro připojení koncových zařízeních umístěných v serverovně (switch bude stejný jako switche v rozvaděčích model 1).

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L3 switch |  |
| Formát zařízení | do racku |  |
| Velikost zařízení: 1U | ano |  |
| Počet 10Gbit/s optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 24x SFP+ |  |
| 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s a 100Mbit/s transceivery | ano |  |
| Interní hot-swap AC napájecí zdroje | ano, 2x stejný model |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
| Celková propustnost přepínače | 480 Gb/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 285 Mpps |  |
| Pamětový buffer | 13MB |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Stohování bez snížení počtu ethernetových portů | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
| Minimální počet přepínačů ve stohu | 10 |  |
| Minimální kapacita stohovacího propojení | 80 Gb/s |  |
| Stoh podporuje linkovou agregaci přes členy (MLAG) | ano |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9216B | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Podpora rozkládání zátěže na LACP dle L2,L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 60/8 |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 64 000 |  |
| Počet záznamů v tabulce ARP | 25 000 |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 aktivních VLAN |  |
| Podpora MAC based VLAN | ano |  |
| Podpora Private VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| DHCP server | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 včetně option 82 a 79 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Počet záznamů ve směrovací tabulce | 10 000 |  |
| Podpora zapouzdření provozu: 6in4 | ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Dynamické směrování OSPF a OSPFv3 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování BGP | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL | ano |  |
| Podpora VRRP podle RFC 3768 včetně podpory BFD | ano |  |
| IGMP v2 a v3 | ano |  |
| MLD v1 a v2 | ano |  |
| Směrování multicast: PIM-DM a PIM-SM | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |  |
| ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| ICMP rate-limiting | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X včetně více uživatelů per-port | 32 uživatelů na port |  |
| RADIUS MAC autentizace, probíhající před 802.1x pro případy, že koncové zařízení není softwarově vybaveno pro 802.1x autentizaci | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| Podpora 802.1X Guest VLAN | ano |  |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano |  |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | ano |  |
| Podpora Dynamic ARP protection | ano |  |
| Port security | ano |  |
| Ochrana control plane před útoky typu DoS | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| USB konzolový port | ano |  |
| Počet OoB management portů s podporou ethernetu | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
| SSHv2 a SCP | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| RMON | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image | ano |  |
| Podpora oddělených čítačů paketů pro IPv4 a IPv6 provoz | ano |  |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |  |
| Aktivní monitorování dostupnosti RADIUS serveru přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora TACACS+ | ano |  |
| Podpora konfiguračních změn pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě filtrů: Mac-adressa, VLAN, ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu | ano |  |
| Podpora OpenFlow verze 1.3 | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |
| Software REST API pro automatizaci nastavení sítě. | ano |  |
| Podpora Chromecast Gateway | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subenty. (Apple Bonjour Gateway) | ano |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |  |
| Automatická konfigurace portu dle připojeného zařízení | ano |  |

  - Switche v rozvaděčích:

Zadavatel požaduje dodávku 18 kusů páteřních aktivních prvků, které budou umístěny v rozvaděčích. Z toho bude zapojeno (použito) 16 kusů, další 2 kusy budou použity v případě poruchy (nefunkčnosti) některého ze zapojených switchů. Tyto switche budou nastaveny tak aby se daly okamžitě použít.

14x model 1 - Switch 24 eth. porty, min. 4 SFP/SFP+ porty a potřebným počtem SFP+ modulů (2ks náhradní).

2x model 2 -  Switch 24 eth. porty s PoE, min. 4 SFP/SFP+ porty a potřebným počtem SFP+ modulů.

2x model 3 - Switch 48 eth. porty s PoE, min. 4 SFP/SFP+ porty a potřebným počtem SFP+ modulů.

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L3 switch |  |
| Velikost zařízení: 1U | ano |  |
| Počet 1Gbit/s metalických portů | Modely 1 a 2: 24x10/100/1000Mbit RJ45 Modely 3: 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet 10Gbit/s optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s a 100Mbit/s transceivery | Ano |  |
| Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu | Ano |  |
| Primární napájecí zdroj | 1x interní AC |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | Modely 1: ne Modely 2 a 3: ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | Modely 1: 0W Modely 2 a 3: 370W |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | Ano |  |
| Celková propustnost přepínače | Modely 1 a 2: 128 Gb/s Modely 3: 176 Gb/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | Modely 1 a 2: 95 mpps Modely 3: 112 mpps |  |
| Pamětový buffer | 12MB |  |
| Maximální hloubka přepínače | Modely 1: max. 26 cm Modely 2 a 3: max. 33 cm |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 26/8 |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |  |
| Počet záznamů v tabulce ARP | 1 000 |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 512 aktivních VLAN |  |
| Zařazování do VLAN podle protokolu 802.1v | ano |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| DHCP server | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 včetně option 82 a 79 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Počet záznamů ve směrovací tabulce | 2 000 |  |
| IGMP v3 a MLD v2 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |  |
| ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN | ano |  |
| BPDU Guard a Root Guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast storm) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X včetně více uživatelů per-port | 32 uživatelů na port |  |
| RADIUS MAC autentizace, probíhající před 802.1x pro případy, že koncové zařízení není softwarově vybaveno pro 802.1x autentizaci | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| Podpora 802.1X Guest VLAN | ano |  |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano |  |
| IP source guard / dynamic IP lockdown pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora Dynamic ARP protection | ano |  |
| Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, možnost definování akcí při překročení | ano |  |
| Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení | ano |  |
| Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| USB konzolový port | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
| SSHv2 a SFTP | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| RMON | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image | ano |  |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů | ano |  |
| Podpora oddělených čítačů paketů pro IPv4 a IPv6 provoz | ano |  |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |  |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUSu přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora TACACS+ | ano |  |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Podpora zrcadlení portů (SPAN) v režimu N:1 | ano |  |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |
| REST API pro automatizaci nastavení, včetně popory CLI a batch CLI příkazů | ano |  |
| Podpora Chromecast Gateway | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subenty. (Apple Bonjour Gateway) | ano |  |
| Automatická konfigurace portu dle připojeného zařízení | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |

V příloze č. 1 je schéma zapojení optických tras mezi serverovnou a rozvaděči.

Ostatní podmínky:

- Současně se switchi bude dodán i veškerý potřebný materiál a komponenty (SFP/SFP+ moduly, kabely, patchkabely aj.) pro zprovoznění popisovaného řešení včetně nezapojených switchů

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadována záruka na hardware s výměnou NBD v délce 84 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány softwarové aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu min. 60 měsíců.

- Účastník je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- Součástí dodávky je i zaškolení pracovníků zadavatele (administrátorů) na nově dodaná zařízení.

- Součástí dodávky je i nastavení všech instalovaných prvků, včetně nastavení VLAN dle zadání objednatele.

- Nabídka musí obsahovat návrh celkového řešení s nabídkou aktivních síťových prvků použitých v řešení minimálně s:

    - Popisem konečného řešení

    - Popisem technologie použité v návrhu řešení

    - Popis implementace u zadavatele, případně jednotlivých částí implementace

Uvedené technické parametry jsou stanoveny jako minimální. Dodavatel nesmí použít aktivní prvky, které mají horší než zadavatelem stanovené parametry.