Metodika vyhodnocení navážek – zásady zpracování

Východiska a cíl:

Pod pojmem „navážky“ v daném kontextu rozumíme cizorodý materiál, který byl na danou lokalitu v minulosti uložen nebo který je příležitostně na lokalitě ukládán a na nějž je nutno nahlížet jako na odpad ve smyslu zákona o odpadech. Nevyhodnocují se drobné odpady odhazované návštěvníky nebo zanášené větrem, které lze průběžně odstraňovat jejich ručním sběrem.

Veškeré odpady budou z lokality odstraněny formou jejich odtěžení na niveletu původního terénu a přesunuty na povolenou skládku určenou k ukládání odpadu podle jeho druhu, a to zejména z těchto důvodů:

- existence odpadů v lokalitě vyhlášeného nebo navrženého zvláště chráněného území

- cizorodý materiál s potencionálním rizikem skrytého nebezpečného odpadu

- výskyt nežádoucích ruderálních nebo nepůvodních druhů rostlin

- blokování obnovy původních společenstev vyskytujících se na lokalitě

Zhodnocení stavu:

- vyhodnocení rozsahu zasažených ploch

- zjištění druhu odpadu a jeho kategorizace

- odhad objemu odpadu

- podrobnější průzkumné práce (sondážní práce, odběr vzorků, laboratorní rozbory) se použijí v případě, že nebude možné jednoznačně určit objem odpadu nebo jeho složení  (s ohledem na nejasný průběh podloží nebo zjištění větší mocnosti odpadů, kdy již vizuální posouzení nedostačuje, předpokládané riziko kontaminace podloží apod.)

- další související aspekty (např. zjištěný výskyt nežádoucích ruderálních nebo nepůvodních druhů rostlin)

Návrhy opatření k nápravě:

- zhodnocení nutnosti odstranění dřevinných porostů před zahájením asanačních prací a zejména nutnosti a způsobu použití herbicidních přípravků na řezné plochy nebo listy (ano – ne)

- odstranění odpadů formou jejich odtěžení na niveletu původního terénu

- odvoz odpadů (příp. jeho předchozí roztřídění) na povolenou skládku určenou k ukládání odpadu podle jeho druhu

- ruční dočištění a úprava terénu po odstranění odpadů

- způsob rekultivace vyčištěných ploch (např. vegetační úpravy – zatravnění, výsadby dřevin – pouze stanovištně vhodné a v lokalitě původní druhy, revitalizace – ponechání přirozenému vývoji /bez dalších zásahů/ nebo její podpora a urychlení /např. mulčování posečené travinobylinné hmoty z okolních posečených ploch/)

- opatření na zamezení ukládání odpadů, pokud jsou účelná (technická – oplocení, ohrazení, zábrany, příkopy, valy apod., biologická – živé ploty apod.)

Finanční náklady:

- kvalifikovaný odhad finančních nákladů na asanaci odpadů (náklady na asanační práce, náklady na převoz odpadů na skládku ve vztahu k její vzdálenosti, poplatky za uložení na skládce podle objemu a druhu odpadů)

Výstup – dokumentace:

- textová část s výše uvedenými aspekty

- mapové podklady (zakreslení rozsahu zasažených ploch bude do orthofotomapy vhodného měřítka a do katastrální mapy s uvedením dotčených parcel, jednotlivé zjištěné plochy budou očíslovány a podle těchto čísel podrobněji popsány v textové části)

- fotodokumentace stavu