Most 374 - 048B.2

Černovická přes Olomouckou

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 374 - 048B.2 (Černovická přes Olomouckou)

Okres:	Brno-město

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Bystřický Ladislav, Ing.

Datum provedení prohlídky:	25.7.2012

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky: polojasno

Teplota vzduchu: 28 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	374	Staničení km: 53,360	Ev. č. mostu:	374 - 048B.2

Název objektu:	Černovická přes Olomouckou

Staničení ve směru:	od Židenic do Komárova	Způsob zpřístupnění: Bez pomocných zařízení.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Založení spodní stavby pod každou podporou je dle ML na 6-ti širokoprofilových vrtaných pilotách průměru 1,20m, délky 12,0m. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavbu tvoří 2 opěry a 2 vnitřní podpory. Opěry jsou ŽB výšky 2,0m, tloušťky 1,4m osazené na vrtaných pilotách. Vnitřní podpěry jsou členěné, tvoří je kruhové sloupy průměru 0,80m v osové vzdálenosti 2,49m, celkem 6ks. Na sloupech je ve spádu vozovky uložen ŽB úložný práh. Vnitřní podpory jsou chráněny silničním svodidlem. Na závěrnou zídku je na vrubový kloub osazena přechodová deska. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Křídla mostu jsou rovnoběžná, ŽB, dilatovaná od opěr. Jsou opatřena cementovou omítkou. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Most o 3 polích, délka přemostění 43,89m, rozpětí 13,66+18+13,66m. Šikmost levá 91,45 stupňů. NK tvoří 16ks prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-73 pro délku 18m, nad vnitřními podporami je bezdilatační styk táhlo - krycí deska. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | NK je na podporách uložena na elastomerová ložiska. |
| 3.3 | Mostní závěry | Mostní závěry jsou nad opěrami provedeny elastické šířky 500mm, nad vnitřními podporami jsou příčné spáry ve vozovce zality pružnou zálivkou. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Vozovka na mostě je živičná z AB, šířka vozovky na mostě je 11,5m, krajnice jsou zpevněné. Vozovka na mostě je v přímé, příčný sklon je jednostranný pravý, podélný stoupá ve směru staničení. obrubníky jsou žulové šířky 0,25m, výška odrazného proužku je 0,12m. Krajnice jsou zpevněné asfaltové, pod obrubníkem je dvojřádek ze žulových kostek. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Izolace mostovky je celoplošná, ukončená pozinkovaným okapním plechem. |
| 4.3 | Chodníky | Na mostě je pravostranný chodník šířky 4,50m, povrch LA, obrubník je kamenný . |
| 4.4 | Římsy | Levá římsa je ŽB prefabrikovaná, výška římsy je 0,50m, šířka 0,40m. Pravá římsa ve středním pásu je ŽB monolitická, horní hrana je opatřena ocelovým úhelníkem, povrch LA. Římsa mezi pravým a levým mostem není dilatovaná. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Záchytné zařízení na mostě tvoří zábradlí na pravé straně a silniční svodidlo na levé straně. Zábradlí je ocelové dvoumadlové se svislou výplní, výška zábradlí je 1,13m. sloupky jsou ze 2 profilů U65, horní madlo z U 100, spodní madlo z pásoviny 50/5mm, výplň 30/10mm. Na levé straně podél středního dělícího pásu je osazeno ocelové svodidlo typu NH. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | Na levé straně jsou nad trolejemi MHD ochranné štíty. |
| 5.3 | Dopravní značení | Na konci mostu je DZ B20a nejvyšší povolená rychlost 70km/hod a IP21a omezení v jízdním pruhu ve směru proti staničení. Na vozovce je vodorovné značení. |
| 5.4 | Osvětlení | Na mostě není osazeno osvětlení, most je osvětlen ze sloupů V.O. podél podcházející komunikace. |
| 5.5 | Odvodňovací zařízení | Mostní odvodňovače 500/250mm jsou osazeny na pravé straně vozovky v krajních polích po 2ks. V 1.poli je odvodňovací žlab podél opevnění svahu OP1 ukončený horskou vpustí. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Pod mostem ve středním poli jsou troleje trolejbusů MHD. U vnitřních podpor jsou sloupy V.O. Na zábradlí jsou zavěšeny reklamní tabule. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Území pod mostem ve středním poli tvoří ulice Olomoucká, v krajních polích podél vnitřních podpor jsou chodníky. Svahy pod opěrami jsou opevněny betonovou dlažbou do betonového lože. Chodník na mostě a pod mostem je propojen cestou na zemní rampě. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most je po pěší komunikaci. |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Nebyly pozorovány závady způsobené poklesy základů. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | Svahy u křídel mostu obtížně nepřístupné, porostlé křovinami, bez známek eroze. |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Odlupování nátěru , místy průsaky, zvláště pod dilatací NK. Na okraji OP1 je silně porušen roh opěry zatékáním z porušeného mostního závěru, koroze výztuže, inkrustace na celé boční ploše opěry a křídla, rezavé a zelené zabarvení.Koroze výztuže úložných prahů vnitřních podpor na obou okrajích, odlupování ochranného nátěru. Degradace betonu sloupů ve spodní části. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Odlupování ochranného nátěru, degradace betonu, potečení z průsaků pod římsou, místy trhliny. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Průsaky na podhledu NK, nejvíce v dilatační spáře mezi oběma mosty, korozní potečení, odpad krycích vrstev. Podélné trhliny v ose nosníků s vápennými výluhy. Místy prokopírované třmínky. V místě svodů odvodňovačů průsaky. Na pohledových plochách oprýskaný ochranný nátěr, odprýsknutý krycí beton třmínků, koroze. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 | Ložiska | V uložení NK na podporách nebyly zhledány závady. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Mostní závěry | Trhliny v elastických mostních závěrech, zcela nefukční závěry na pravém okraji mostu, silné průsaky. |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | Podélné a příčné nerovnosti, vyjeté koleje, výspravy trhlin, počínající výtluky. Trhlina v místě podélné pracovní spáry. Nečistoty pod obrubníkem, uchycená tráva. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Chodníky | Poklesy chodníku za křídly mostu, příčné i podélné trhliny v LA, trhliny u obrubníku a u římsy, v trhlinách uchycená vegetace. |
| 5.3 | Římsy | Průsaky pod římsami na křídla a NK. Degradace betonu, odkryté korodující třmínky. Chybí trvale pružný tmel ve spárách mezi prefabrikáty.Vytržený úhelník střední římsy. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace mostovky je porušená na okrajích mostu a u mostních závěrů. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Odvodňovače jsou zanesené, kolem svodů průsaky na NK, koroze svodů, nedostatečný přesah. Chybí mřížka odvodňovače. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Označení mostu | Chybí tabulky s evidenčním číslem mostu. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Zábradlí | Koroze zábradlí, nejvíce jsou napadeny svislé výplně, zde je plošná koroze. |
| 8.3 | Dopravní značení | DZ na mostě je bez závad. |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | Nejsou provedena. |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Protidotykové zábrany | Koroze ocelových profilů protidotykových štítů, nečistoty na horní ploše, uchycené mechy. |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Zavěšení reklamních tabulí na zábradlí je bez závad. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | U křídel mostu křoviny. Vytrhaná dlažba opevnění svahu pod OP4. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most je dobrý. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Vyčistění odvodňovačů, doplnění chybějící mřížky.

-	Odstranění vegetace od křídel mostu.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Oprava dlažby svahu pod OP4.

-	Odstranit vytržený úhelník střední římsy, případně opravit.

-	Obnova ochranného nátěru zábradlí.

-	Očistit protidotykové štíty, provést ochranný nátěr ocelových profilů.

-	Odstranění vegetace z chodníku, zalití trhlin v povrchu LA.

-	Osadit tabulky s evidenčním číslem mostu.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Připravit celkovou rekonstrukci mostovky, následně sanaci NK a spodní stavby.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :15.10.2012

Poznámka :

Závěry HP byly projednány se zástupcem správce Ing. Petrem Masaříkem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	25 t

Nosná konstrukce

Vr = 	48 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	142 t

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

| Stavební stav NK a SS nebyl změněn. | Zatížitelnost zůstává dle poslední HP. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	říjen 2014

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Prostorová úprava na mostě, pohled ve směru staničení |
| --- | --- |
|  | Prostorová úprava na mostě, pohled proti staničení |
|  | Prostorová úprava na mostě, pohled proti směru staničení |
|  | Levá strana mostu |
|  | Elastický závěr nad OP4, propadlý levý chodník za mostem |
|  | Zanesený odvodňovač |
|  | Detail mřížky odvodňovače |
|  | Příčná spára ve vozovce nad P3 |
|  | Trhlina v chodníku |
|  | Zavěšení reklamních tabulí na zábradlí, koroze tabulí |
|  | Chybí mřížka odvodňovače |
|  | Svodidla na středních římsách |
|  | Elastický závěr nad OP1 |
|  | Pohled na OP4 |
|  | Odpad omítky na OP4 |
|  | Pohled na P3 |
|  | Ložiska na OP4 |
|  | Porušené opevnění svahu u OP4 |
|  | Protidotykový štít ve 2.poli |
|  | Podhled NK ve 2.poli |
|  | Podhled NK v 1.poli |
|  | Vyústění odvodňovače v 1.poli |
|  | Degradace povrchu římsy, odkryté třmínky krajního nosníku v 1.poli |
|  | Pohled na OP1 |
|  | Opevnění svahu pod OP1 |
|  | Průsaky, inkrustace pod levou římsou v uložení nosníku na OP1 |
|  | Poškození levého rohu OP1 |
|  | Levé křídlo OP1 |
|  | Koroze třmínků římsy nad levým křídlem OP1 |
|  | Protidotykový štít nad trolejí MHD ve 2.poli |
|  | Odtržený úhelník střední římsy |
|  | Koroze betonu v patě sloupu podpory P3 |