Technická specifikace

Technické parametry – kolového rýpadla

- rok výroby max. rok 2017

- počet motohodin max. 2 000

- provozní hmotnost stroje min. 11 400 kg

- hloubkový dosah rýpadla min. 4 100 mm

- výkon motoru min. 80 kW

- motor bez DPF filtru a bez močoviny

- emisní norma min. STAGE IIIB

- hydrostatický pohon

- pohon 4x4

- pojezdová rychlost min. 40 km/h

- pneumatiky – dvojmontáž s distančním prstencem na obou nápravách včetně blatníků

- řízení stroje:

  - řízení dvou kol

  - řízení čtyř kol

  - krabí chod

- stroj vybaven aretací náprav – stabilizace podvozku

- stroj vybaven dvakrát lomeným výložníkem včetně stranové kinematiky pro natočení výložníku do stran min. 50° vlevo a 70° vpravo

- stroj vybaven pojistnými ventily na hydraulických válcích děleného výložníku, násady a lopaty 4 ks

- hydraulický rozvod:

  - 1 x vysokoprůtočný jednočinný/dvojčinný hydraulický rozvod z proporcionálním ovládáním vyvedeným na násadu rýpadla (pro bourací kladivo)

  - 2 x nízkoprůtočný dvojčinný hydraulický rozvod s proporcionálním ovládáním vyvedeným na násadu rýpadla (příprav pro rotační hlavici s naklápěním)

  - 1 x vysokotlaký hydraulický rozvod pro rychloupínací zařízení

- stroj vybaven dozerovou radlicí s paralelním zdvihem

- stroj vybaven dvojicí výškově hydraulicky stavitelných opěr

- stroj vybaven tažným zařízením pro připojení přívěsu, tažné zařízení musí být možné zaspání do technického průkazu stroje na registru vozidel

- uzamykatelná kabina s topením a automaticky řízenou klimatizací

- kabina vybavena:

  - vzduchem odpruženou sedačkou včetně vyhřívání

- stroj dále vybaven:

  - osvětlením pro provoz na pozemních komunikacích

  - pracovním osvětlením

  - výstražným majákem oranžové barvy

  - výstražným signálem při couvání

  - držák registrační značky včetně osvětlení

  - přečerpávacím čerpadlem pohonných hmot

- stroj dodán včetně příslušenství:

  - rychloupínač lžíc

  - 1 ks lžíce šířky 600 mm se zuby a s čepy pro rychloupínač

  - 1 ks lžíce šířky 400 mm se zuby a s čepy pro rychloupínač

  - 1 ks hydrauliky naklápěná svahovací lžíce šířky 1 500 mm s hadicemi a čepy pro rychloupínač

- stroj musí již být evidován v registru vozidel ČR