- Příloha k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu           a to na práce :

„ Oprava obkladů stěn a podlahové krytiny – dlažby formou výměny ve výdejně stravy a přilehlých prostor v budově Gymnázia, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace “

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Požadavky zadavatele

Předmětem výběrového řízení je oprava obkladů stěn a podlahové krytiny ( dlažby ) formou výměny ve výdejně stravy a přilehlých prostor, uložení povrchových elektrických, datových a TZB rozvodů pod omítku, výměna elektro vypínačů a zásuvek, montáž ochranných lišt – rohů na rohy stěn.

- Konkretizace požadavků

- Oprava obkladů stěn a podlahové krytiny: požadujeme odstranění stávajícího obkladu stěn, odstranění podlahové krytiny (dlažby), vyrovnání a přebroušení podkladu, položení nové dlažby a obkladu stěn. Dlažba musí splňovat třídu protiskluznosti min R11, nasákavost do 3 %, otěruvzdornost musí vyhovovat pro kuchyňské a potravinářské provozy.

- Obklad stěn musí splňovat vysokou odolnost proti otěru, nízkou nasákavost ( do 3 % ), velkoformátové řešení ( malý počet spar ), glazovaný povrch pro snadné udržení čistoty.

- Barevné řešení obkladů a dlažby bude upřesněno dodatečně.

Uložení rozvodů pod omítku: požadujeme, aby stávající povrchové rozvody a vedení byly uloženy pod omítku. Elektro a datové rozvody budou vedeny pro snadnou výměnu či opravu chráničkou. Ostatní inženýrské rozvody budou uloženy přímo pod omítkou. Provedení uložení hlavně elektro-datových rozvodů bude opět dodatečně upřesněno.

Také požadujeme, aby na rohy stěn byla provedena montáž ochranných lišt, které umožní snadné čištění a ošetřování a případnou výměnu elektro zásuvek a ovládacích prvků .

Tabulka přibližných ploch opravovaných konstrukcí

| Specifikace konstrukce | Přibližné množství |
| --- | --- |
| Podlahová krytina | cca 45 m2 |
| Obklad stěny | cca 80 m2 |
| Délka a počet ochranných rohů | cca 10 bm |

Případné dotazy zodpoví p. Trubiroha tel. 601 568 060 v pracovní dny v čase od 7.00 do 13.30 hod. Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické domluvě opět  s p. Trubirohou a to v termínu od 22. června do 26. června 2020 v čase od 7.00 do 11.00 hod.

Mgr. Jiří Hubačka,

ředitel

Gymnázium, OA Hodonín, p.o.

V Hodoníně 17. června 2020