"Rekonstrukce střešního pláště budovy školy a spojovací chodby do tělocvičny školy OA a SZŠ Blansko"

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

BŘEZEN 2020

OBSAH:

- Identifikační údaje stavby

- Účel stavby

- Architektonické, dispoziční řešení

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

- Stavebně technické řešení

- Tepelně technické vlastností stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Způsob založení objektu

- Vliv objektu a jeho užívaní na životní prostředí a řešení případných negativných účinků

- Dopravní řešení

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradónová ochrana

- tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace

- Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

a.  Identifikační údaje stavby

Název stavby:	"Rekonstrukce střešního pláště budovy školy a spojovací chodby do tělocvičny školy OA a SZŠ Blansko"

Místo stavby:			Nad Čertovkou 2272 / 18; 678 01 Blansko; k.ú. Blansko parc. č. 4677

Stavebník:	Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

Nad Čertovkou 2272 / 18; 678 01 Blansko

Zastoupená: Ing. Petrem Boudou

IČ: 62073176

#### Zpracovatel projektové dokumentace:	MARK VALA s.r.o.
Josefská 516/1, 602 00 Brno - město
IČ: 07214481
DIČ: CZ07214481

Petr Mareček (ČKAIT 1103789)

petr.marecek@mujmail.cz

Ing. Richard Vala

r.vala@email.cz

Stupeň dokumentace:					Dokumentace pro stavební povolení

Datum provedení projektu:				2/2020

b.  Účel stavby

#### Jedná se o rekonstrukci střešního pláště. Rekonstrukce je v souladu s charakterem území.

Rekonstrukcí nedojde ke zvětšení zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru.

c.  Architektonické a dispoziční řešení

#### Z hlediska rekonstrukce objektu nedojde k prostorovým změnám.

Architektonické řešení objektu nebude narušeno. Hlavní hydroizolace střechy bude provedena z PVC-P folie. Oplechování atiky viditelné z exteriéru budovy bude provedeno v modré barvě.

d.  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

Beze změny

e.  Stavebně technické řešení

Bourací a demontážní práce střešní konstrukce

V rámci demontážních a bouracích prací budou odstraněny veškeré hromosvody a oplechování.

Budou odstraněny polykarbonátové světlíky a částečně budou bourány atiky. Dále budou odstraněny dveře střešního výlezu.

Demontáže jednotlivých skladeb se liší.

V rámci skladby S1 bude odstraněno svrchní souvrství asfaltových pásů a prkenné bednění.

Skladba S1

-SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ	(BOURANÁ KONSTRUKCE)		tl. 12 mm

- DŘEVĚNÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ (BOURANÁ KONSTRUKCE)		tl. 22 mm

-STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VAZNÍKY + VZDUCHOVÁ MEZERA

-TEPELNÁ IZOLACE 								tl. 160 mm

- POLYETHYLENOVÁ FOLIE

- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

V rámci skladby S2 bude odstraněno kompletní souvrství střešní krytiny až na ŽB desku.

Odstranění celkové skladby je z důvodu přetížení ŽB desky spádovými betony. 
Po odstranění souvrství skladby je nutno přivolat statika ke kontrole.

Skladba S2

-SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ 	(BOURANÁ KONSTRUKCE)		tl.12 mm

-TEPELNÁ IZOLACE EPS (BOURANÁ KONSTRUKCE)				tl. 120 mm

-ASFALTOVÁ LEPENKA (BOURANÁ KONSTRUKCE)				tl. 5 mm

-SPÁDOVÁ VRSTVA LEHČENÝ BETON (BOURANÁ KONSTRUKCE)	    tl. 30-310mm

-A 400H (BOURANÁ KONSTRUKCE)

-TEPELNÁ IZOLACE (POLSID) (BOURANÁ KONSTRUKCE)			tl. 160 mm

-ŽB DESKA 										tl.150 mm

-OMÍTKA NA KER. PLETIVO								tl. 15 mm

V rámci skladby S3 bude stávající střešní plášť lokálně vyrovnat (prohlubně, nerovnosti stávajícího podkladu)

Skladba S3

-SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ 						tl.12 mm

-VYROVNÁVACÍ POTĚR 								tl. 30 mm

-ŽB STROPNÍ DESKA									tl. 200 mm

-VZDUCHOVÁ MEZARA 								tl. 200-750 mm

-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 					tl. 160 mm

-PAROTĚSNÁ FOLIE

-SDK PODHLED

Střešní konstrukce nový stav

Skladba S1. Po odstranění stávajícího prkenného bednění a souvrství asfaltových pásů bude na ocelové vazníky osazeno nové bednění z OSB desek tl. 22 mm. Při vnější části bude podklad vypodložen tak, aby byl u atik dosažen spád 2°. Směrem do středové části střechy bude na každý ocelový vazník přikotven dřevěný trám, který bude tvořit námětek ocelového vazníku. Přes extrudovaný polystyren tl. 50 mm k němu bude kotvena OSB deska tl. 22 mm, ke které budou kotveny poplastované plechy. OSB desky budou penetrovány asfaltovou emulzí a následně bude položena a bodově natavena parotěsná vrstva z asfaltových pásů. Následně bude položen polystyren EPS 100 ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 260 mm. Veškeré spáry a dutiny vzniklé při pokládce musí být zapěněny polyuretanovou pěnou. Dále bude položena netkaná geotextílie 300 g/m2. Následně bude položena střešní folie PVC-P s PES vložkou. Postup kotvení a svaření folie dle tech. požadavků výrobce. Počet a způsob kotvení viz. část D.1.2 statika. Ze strany interiéru budou v kazetovém podhledu vyměněny proteklé a poškozené kazety v počtu 40 ks. Dále budou v podhledu osazeny provětrávací mřížky v počtu 1ks/6m2.

Skladba S1

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC - P s PES VLOŽKOU				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE 300g/m2 (SEPARAČNÍ VRSTVA)				tl. 3

EPS 100, PEVNOST V TLAKU 100 kPa PŘI 10% DEFORMACI 			tl. 260 mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FOLIE 	tl. 4 mm

POVRCH OPATŘEN JEMNÝM SEPARAČNÍM POSYPEM

HORNÍ NOSNÉ BEDNĚNÍ Z OSB 							tl. 22 mm

-------------------------------------------------------------------------------

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VAZNÍKY + VZDUCHOVÁ MEZERA (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

TEPELNÁ IZOLACE (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

POLYETHYLENOVÁ FOLIE (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

KAZETOVÝ PODHLED (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

Skladba S2. Po odstranění stávajícího souvrství střechy bude železobetonová deska zkontrolována statikem. Následně budou vyspraveny lokální nerovnosti a povrch bude napenetrován asfaltovou emulzí. Následně budou položeny asfaltové pásy, polystyren PES 100 ve dvou vrstvách (spádové klíny) v celkové tloušťce minimálně 260 mm. Veškeré spáry a dutiny vzniklé při pokládce musí být zapěněny polyuretanovou pěnou. Dále bude položena netkaná geotextílie 300 g/m2. Následně bude položena střešní folie PVC-P s PES vložkou. Postup kotvení a svaření folie dle tech. požadavků výrobce. Počet a způsob kotvení viz. část D.1.2 statika.

Skladba S2

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC-P S PES VLOŽKOU 				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENA JAKO			tl. 3 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU

EPS 100, SPÁDOVÉ KLÍNY. 								tl. 260 mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FOLIE	tl. 4 mm

------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽB DESKA 	(STÁVAJÍCÍ SKLADBA)						tl.150 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MALBA

Skladba S3. V rámci skladby S3 bude stávající střešní plášť lokálně vyrovnat (prohlubně, nerovnosti stávajícího podkladu) Následně budou položeny asfaltové pásy, polystyren PES 100 ve dvou vrstvách (spádové klíny) v celkové tloušťce minimálně 260 mm. Veškeré spáry a dutiny vzniklé při pokládce musí být zapěněny polyuretanovou pěnou. Dále bude položena netkaná geotextílie 300 g/m2. Následně bude položena střešní folie PVC-P s PES vložkou. Postup kotvení a svaření folie dle tech. požadavků výrobce. Počet a způsob kotvení viz. část D.1.2 statika.

S3

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC-P S PES VLOŽKOU 				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENA JAKO			tl. 3 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU

EPS 100, SPÁDOVÉ KLÍNY. 								tl. 260 mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FOLIE	tl. 4 mm

------------------------------------------------------------------------------------------------

ASFALTOVÝ PÁS (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

VYROVNÁVACÍ POTĚR 	(STÁVAJÍCÍ SKLADBA)				tl. 30 mm

ŽB STROPNÍ DESKA (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)					tl. 200 mm

VZDUCHOVÁ MEZARA 	(STÁVAJÍCÍ SKLADBA)		 	tl. 200-750 mm

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)	 	tl. 160 mm

PAROTĚSNÁ FOLIE (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

SDK PODHLED (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

------------------------------------------------------------------------------------------------

MALBA

Skladba S4. Střešní výlez bude zateplen polystyrenem o tl. 100 mm a opatřen probarvenou omítkou v jemně žlutém odstínu. Finální odstín bude odsouhlasen stavebníkem. Z vnitřní strany bude odstraněna stávající štuková omítka, hrubá omítka bude vyspravena a následně bude provedena nová štuková omítka opatřená finální bílou barvou. Práh stavebního otvoru u střešního výlezu bude nadezděn a budou osazeny nové plastové dveře.

Skladba S4

PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (JEMNĚ ŽLUTÝ ODSTÍN)			tl. 2 mm

PENETRACE

FASÁDNÍ STĚRKA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 				tl. 5 mm

POLYSTYREN EPS									tl. 100 mm

------------------------------------------------------------------------------------------------

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE

------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

MALBA

Skladba S5.Jedná se o zvýšení nadezdívky u střešního světlíku. Konstrukce bude osazena na stávající nadezdívku střešního světlíku. Nosná konstrukce bude složena z dřevěných hranolů o průřezu 100x100 mm a pospojována styčníkovými deskami z obou stran. Dřevěná konstrukce bude opatřena nátěrem zamezujícím napadení dřevokaznými houbami a škůdci. Z vnější strany bude konstrukce osazena cementovláknitými deskami o tloušťce 22 mm. Desky budou natřeny asfaltovou emulzí, následně bude nataven asfaltový pás, extrudovaný polystyren o tl. 50 mm, geotextilie 300 g/m2a nakonec střešní folie PVC-P. Prostor mezi dřevěnou konstrukcí bude vyplněn minerální vatou. Následně bude na dřevěnou nosnou konstrukci osazena parotěsná folie a SDK deska. V rámci stěn světlíku bude zachován poloměr zaoblení. Následně bude nadezdívka osazena atypickým střešním oknem s tepelně izolačním dvojsklem. Tepelný prostu Uw 1,3 W/m2K. Tepelný prostup skla Ug 1,1 W/m2K. Dále bude okno z borovicového masivu, skla budou mít samočistící vrstvu.

Skladba S5

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC-P S PES VLOŽKOU 				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENA JAKO			tl. 3 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU

XPS 											tl. 50mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FOLIE	tl. 4 mm

ASFALTOVÁ EMULZE (PENETRACE)

CEMENTO-TŘÍSKOVÁ DESKA 							tl. 22 mm

DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE / MINERÁLNÍ VATA				tl. 100 mm

PAROTĚSNÁ PE FOLIE								tl. 2 mm

SDK 											tl. 12.5 mm

MALBA

Skladba S6. Po odstranění stávajícího oplechování na střešním výlezu, budou spáry v betonu po odstranění vbetonovaných latí zapraveny betonářskou vysprávkou.  Následně budou po obvodu střechy osazeny dřevěné hranoly. Následně budou položeny asfaltové pásy, polystyren PES 100 ve dvou vrstvách (spádové klíny) v celkové tloušťce minimálně 100 mm. Veškeré spáry a dutiny vzniklé při pokládce musí být zapěněny polyuretanovou pěnou. Dále bude položena netkaná geotextílie 300 g/m2. Následně bude položena střešní folie PVC-P s PES vložkou. Postup kotvení a svaření folie dle tech. požadavků výrobce. Počet a způsob kotvení viz. část D.1.2 statika.

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC-P S PES VLOŽKOU 				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENA JAKO			tl. 3 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU

EPS 100, SPÁDOVÉ KLÍNY. 								tl. 100 mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FOLIE	tl. 4 mm

VYSPRAVENÍ PO ODSTRANĚNÝCH DŘEVĚNÝCH LATÍCH

------------------------------------------------------------------------------------------------

BETONOVÁ MAZANINA 								tl. 50 mm

OMÍTKA

------------------------------------------------------------------------------------------------

MALBA

Veškeré vyústění instalací přes střechu bude nadstaveno/prodlouženo tak, aby mohla být Střešní PVC-P folie vytažena 300 mm nad střechu. Folie bude ukončena kovovou objímkou a PU tmelem. Případně bude folie natavena na poplastovanou lištu. Spára mezi vývodem instalace a folii bude utěsněna PU tmelem.

Střecha bude osazena záchytným systémem. Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Průměr sloupku 16 mm. Instalace bude do předvrtaného otvoru v ŽB desce pomocí rozpěrné mechanické kotvy ve spodní části sloupku.

V jižní části střechy bude atika nadezděna a budou do ní osazeny havarijní přepady s průměrem 285x85 mm.

Nové vpusti budou osazeny na stávající dešťové svody.

Veškeré stěny a stávající stropy budou ve 4np nově vymalovány. Lokálně budou místa po zatečení přebroušeny a napenetrovány.

Veškeré použité dřevěné prvky v konstrukci střechy budou chemicky ošetřeny vůči škůdcům a houbám.

Ocelové vazníky u skladby S1 budou opatřeny ochranným základním nátěrem.

Záchytný systém je řešen na samostatném výkrese D.1.1.08

f.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Veškeré obvodové konstrukce a výplně otvorů budou svými tepelně technickými parametry odpovídat doporučeným hodnotám normy ČSN 73 0540-2.

g. 	Způsob založení objektu

Projekt neřeší.

h.	Vliv objektu a jeho užívání na živ. prostředí a řešení případných neg. účinků

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Při realizaci budou dodrženy zásady stanovené zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Domovní odpad bude odvážen místními Technickými službami na základě smlouvy, nádoby na odpad budou umístěny před hlavním vstupem do objektu.

Topení, a ohřev vody je řešen pomocí tepelného čerpadla typu vzduch voda. Z důvodu minimalizace tepelných ztrát objektu jsou všechny konstrukce navrženy v souladu s doporučenými hodnotami normy ČSN 73 0540-2.

Na pozemku se nachází nízká zeleň, která bude odstraněna. Po dokončení stavby budou nezastavěné části pozemku zatravněny a osázeny novou nízkou zelení. Vytěžená zemina bude uložena na pozemku a použita na terénní úpravy.

i. 	Dopravní řešení

Beze změny.

j.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradon. opatření

Stavba nebude ohrožována žádnými škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Pozemek a stavba umístěná na pozemku se nenachází v území, které by bylo ohroženo seismicitou.

k.  		Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika hlu, vibrace

Všechny obytné místnosti jsou osvětleny a osluněny okny. Osvětlení a oslunění obytných místností splňuje požadavky norem a vyhlášky číslo 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby (případně OTPP). Odstupy stínících objektů budou splňovat požadavky vyhlášky číslo 269/2009, kterou se mění vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Objekt se nachází v oblasti zatížené hlukem. Jsou provedeny opatření splňující závazné normy.

j.  		Dodržení všeobecných požadavků na výstavbu

Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem. Stavba je navržena obecně v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Závěr

Dokumentace je zpracována v podrobnosti pro stavební řízení, detailnější specifikace jednotlivých materiálů a konstrukcí včetně zpracování detailů napojování stav. konstrukcí bude předmětem dokumentace pro provedení stavby. Obecně však platí, že stavba bude realizována za použití konstrukcí materiálů a zařízení ve vysokém standardu kvality, garantujícím vysoké užitkové hodnoty, absolutní funkčnost a dlouhodobou životnost včetně běžně dosažitelného servisu. Konstrukce, prvky a materiály musí vyhovovat v současné době platným českým státním a oborovým nebo podnikovým normám.

Ve Valašském Meziříčí, únor 2020

Vypracoval:   Petr Mareček, Ing. Richard Vala