II/377 Vysočany

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | II/377 Vysočany |  |  |  |  |  | 09/2020 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro ohlášení stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		II/377 Vysočany

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice II/377 Vysočany průtah – hr. kraje JM-OL

Úsek 1 km 37,733 – 39,543 Vysočany průtah - intravilán

Úsek 2 km 39,543 – 40,538 Vysočany – hr. kraje

Obec :			Vysočany (582701)

Kraj :			Jihomoravský kraj

Katastrální území :	Housko (787833)

Molenburk (787841)

Dotčené pozemky :	p.č. 	300/2 k.ú. Housko

109/5 k.ú. Housko

737 k.ú. Molenburk

3. Základní údaje o stavbě

Silnice II/377 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Na základě provedené vizuální prohlídky byly zjištěny mrazové trhliny v obrusné vrstvě. Tyto trhliny, pokud se budou nacházet i v ložné vrstvě po odfrézování vrstvy obrusné, budou sanovány v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Oprava silnice II/377 bude provedena na dvou úsecích:

Úsek 1 – km 37,733 – 39,543 provozního staničení silnice II/377, tj. v průtahu obce Vysočany. Bude provedeno celoplošné frézování v tl. 40 mm; budou sanovány případné trhliny v ložné vrstvě; bude provedena výšková úprava celkem 17 ks mříží uličních dešťových vpustí (dodávka 1 ks nové mříže náhradou za atypickou mříž v km 1,295 vlevo staničení stavby); po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Úsek 2 – km 39,543 – 40,538 extravilánový úsek od konce zástavby Vysočany po hranice kraje Jihomoravského a Olomouckého; zde bude provedeno vyrovnání stávajícího příčného profilu (zejména na vnitřní straně oblouku v km 0,500 – 0,550 staničení 2. úseku stavby); po aplikaci spojovacího postřiku bude provedena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, KÚ a v místech napojení nové obrusné vrstvy na místní komunikace.

Oprava silnice II/377 bude na obou úsecích realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice.

Před realizací opravy vozovkového souvrství bude objednatelem provedeno:

- Odstranění nánosů na krajnicích

- Očistění povrchu komunikace

- Oprava vpusti v km 1,083 na úseku 1 – posun o cca 0,50 m směrem k obrubníku

- Po skončení prací dodavatele bude provedena úprava nezpevněných krajnic, zejména na úseku 2; dosypání napojení polních cest, nezpevněných místních komunikací a vjezdů

Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 12,50 cm barvou a vyznačení prostoru autobusových zastávek vodorovným dopravním značením V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu.

Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu – označení pracovního místa – frézování vozovky, výšková úprava uličních vpustí.

Pokládka asfaltové obrusné vrstvy bude probíhat za úplné uzavírky mimo vozidel BUS. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy – Šošůvka – Lipovec – Rozstání – Otinoves – Niva – Vysočany a obráceně.

Termín realizace stavby :

zahájení – říjen 2020

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – listopad 2020

V Blansku 13.9.2020					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK