Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku strojů a zařízení

Část 9: Lisovací kleště pro chladící techniku včetně čelistí – 1 ks

Předmětem dodávky budou lisovací kleště včetně čelistí 1 ks

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:

Elektro-hydraulický přístroj (AKU), lis na trubkové fitinky s akumulátorovým pohonem, pro systémové lisovaní tvarovek do průměru 35 / 40 mm s konstantním tlakem 19 kN.

270° otočná hlava s upínáním na čelist pro snadnou práci ve stísněných prostorách délka 34 cm

Síla pístu/zdvih: 19 kN/30 mm

Napájení: Li-ion 18V/2Ah; Li-ion 18V/4Ah (v ceně 2x 2Ah Li-ion)

Pracovní teplota: -10°C do 60°C

Interval údržby: 40 000 výlisků/2 roky

Držák lisovací čelisti: otočný o 270°

Jmenovité pracovní průměry: Ø 12 - 40 mm plast / vícevrstvý Ø 12 - 35 mm kov

Lisovací čelisti: TH:16,20,26,32

Lisovací čelisti: SV: 15,18,22,28