# TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### Identifikační údaje objektu

SO 100

Návrhové prvky

kategorie  PK			účelová komunikace

třída dopravního zatížení		V

návrhová úroveň porušení		D2

provoz 				smíšený

šířka jízdního pruhu		min. 1,0 m

šířka jízdního pásu		2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m od ČOV do KÚ

šířka krajnic			0,25 m, 0,5 m

budoucí správce komunikace	Lesy města Brna

##### Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

SO 101 Účelová komunikace

Trasa cyklistické stezky vychází ze studie cyklostezky Brno-Jinačovice-Kuřim z 04/2017.  Trasa je vedena od silnice III/3846 po stávající polní cestě přes obecní pozemek a pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, následně navazuje na vedení stávající lesní nezpevněné cesty s proměnou šířkou, která prochází přírodním parkem Baba až do obce Jinačovice, kde navazuje na stávající asfaltovou místní komunikaci k čističce odpadních vod.

Celková délka navrhované cyklostezky je 2962 m. Komunikace určená pro smíšený provoz pěších a cyklistů je navržena jako jednopruhová obousměrná s jednostranným příčným sklonem 2 %. Ve staničení 0,00 00 – 0,350 00 km a 1,534 54 – 1,630 00 km je komunikace navržena v šířce 2,00 m se zpevněnými krajnicemi 2 x 0,25 m, pro eliminaci záboru do navazujících ploch se vzrostlými stromy a skalnatými svahy v zářezu cesty. Ve staničení 0,350 00 – 1,534 34 km je komunikace rozšířena na 3,0 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi š. 2 x 0,5 m, a to na základě podmínky správce lesa Lesy města Brna, pro zajištění provozu mechanizace při těžbě dřeva. Ve staničení 1,630 00 – 2,804 63 km bude šířka jízdního pásu 2,5 m s nezpevněnou krajnicí 0,25 m s ohledem na možnost pojezdu vozidel správce lesa v k.ú. Jinačovice. Komunikace v tomto úseku není navržena v šířce 3,0 m z důvodu eliminace zásahu do lesního pozemku a eliminace kácení dřevin. V úseku od ČOV provozovanou spol. VAS na konec úseku do napojení na stávající komunikaci, tj. ve staničení 2,804 36 – 2,962 km, bude šířka jízdního pásu na základě požadavku správce ČOV 3,5 m se zpevněnými krajnicemi 2 x 0,25 m, a to v souvislosti s možností pojezdu nákladních vozidel. Povrch vozovky bude v celé délce proveden z asfaltového betonu.

Komunikace je navržena tak, aby byla v maximální možné míře vedena v trase stávající lesní cesty s rozšířením násypu, lokálně i zářezu, stávajícího tělesa lesní cesty. Násypy budou provedeny jako hutněné, s použitím zemin vhodných do násypu ověřených geotechnikem, do sklonu max 1:1,25. Lokálně budou zřízeny, resp. upraveny stávající zářezy, a to do sklonu 3:1 až 1:1,25. Požadovaná únosnost pláně je min. 30 MPa. V případě nedostatečné únosnosti pláně bude potřeba zlepšení zeminy v podloží, a to výměnou podloží v potřebné mocnosti. Přesné vyčíslení mocnosti výměny materiálu v případě potřeby zvýšení únosnosti podloží bude navrženo na základě zatěžovací statické zkouška v místě staveniště v průběhu stavby.

Obrázek 1: Vzorový příčný řez stezky

V místech napojení na stávající pozemní komunikace dojde k nejnutnějším úpravám jako je zaříznutí konstrukce vozovky, popř. napojení na konstrukční vrstvy stávajících komunikací metodou zalamování vrstev a napojení přes nájezdový obrubník s výškou 0,02 m. V prostoru přírodního parku bude nutné zajistit napojení stávajících nezpevněných cest na nově budovanou stezku, jejíž niveleta se snaží stávající terén co nejvíce kopírovat pro eliminaci stavebních prací a tím i minimalizovat dopad na krajinu. Návaznost v místě stávajících křížení bude zajištěna krytovou vrstvou mechanicky zpevněného kameniva na potřebný sklon a délku, aby byla zajištěna co největší plynulost podélného sklonu napojení.

##### Vyhodnocení průzkumů a podkladů.

Pro zajištění složení půd v podloží a vrchních vrstev zeminy v rámci zasaženého území bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Průzkum, kdy budou provedeny průzkumné sondy pro odebrání vzorku pro laboratorní rozbory, bude zajištěn po předjednání cyklistické trasy se správci inženýrských sítí a po ověření průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců a také po předjednání trasy s vlastníky parcel dotčených trvalým záborem a po písemném obdržení souhlasu vlastníků s provedením vrtů na jejich pozemku.

Z veřejně dostupných geologických map bylo zjištěno, že geologický podklad tvoří jednotvárná souvrství kvartéru soustava Brněnského masivu. Podloží dioritů a granodioritů zde vystupuje na povrch v podobě skalních výchozů a skalek na západně exponovaných svazích, především nad tokem Mnišího potoka.

##### Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům

Stavba cyklistické stezky nepředpokládá přeložky inženýrských sítí. V zájmovém území dochází pouze ke křížení podzemního vedení vírského oblastního vodovodu. V prostoru od areálu ČOV ve správě VAS navrhované staveniště zasahuje do ochranného pásma kanalizace DN 300 PP.

Při provádění zemních pracích v blízkosti inženýrských sítí lze používat strojní mechanismy jen mimo ochranné pásma. Zemní práce v prostoru vymezeného ochranného pásma musí být prováděny ručně. Inženýrské sítě ve volném terénu je nutno chránit před poškozením přejíždějících vozidel. V místech zřízení zpevněných ploch nad trasou kabelového vedení bude zabezpečena ochrana kabelů chráničkou

##### Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Zpevněné plochy budované v rámci úseku probíhajícím částečně také přírodním parkem Baba budou provedeny se stmeleným povrchem, tj. z asfaltového betonu.

V případě, kde je potřeba zajistit odvedení povrchové vody v blízkosti stezky, budou vybudovány odvodňovací brody, a to v km 1,530-1,545 a v km 1,796 44-1,811. Povrch v místě brodů bude z lomového kamene s rovnou hranou na pochozí straně, který bude uložen do betonového lože na podsyp ze štěrkodrti. Spáry lomového kamene budou vyplněny cementovou maltou. Tento povrch nahradí asfaltový beton také v místě křížení stezky a lesní cesty ve staničení 2,589 km, kde může docházet k většímu odtoku vody z okolních lesních ploch.

Konstrukce vozovky dle TP 170, D2-N-3, TDZ V, PIII:

Asfaltový betonpro ložní vrstvy		ACO 16 	0,06 m

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	0,06 m (alternativa	R-mat	0,06 m)

Štěrkodrť 				ŠDA 		0,25 m

Celkem 							0,37 m

Upravená a zhutněná pláň bude dosahovat hodnoty modulu deformace min. Edef=30 MPa. V případě, že nebude dosaženo této hodnoty, bude pláň zlepšena výměnou za únosnější materiál v mocnosti 0,3 m.

Obrázek 2: Posouzení navrhované konstrukce ze stmelených vrstev

##### Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK.

Navrhovaná cyklostezka je trasována částečně podél vodního toku Mniší potok. O základní hydrologické údaje k potoku bylo požádáno ČHMU. Protipovodňové opatření v rámci výstavby cyklostezky však nebude navrhováno. V lese ve staničení 0,348 km bude vybudován kamenný brod pro zajištění křížení Mnišího potoka. Brod bude proveden z lomového kamene na stávající terén uložený do betonového lože s výplní spár z cementové malty. Pro pěší budou v místě brodu umístěny kamenné šlapáky pro možný přechod.

Stavba nebude mít zásadní vliv na odtokové poměry. Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. Odvodnění pláně je řešeno obdobným způsobem, tedy do okolního terénu, kde dojde k postupnému přirozenému zasakování. V rámci stezky vedené podél stávajících svahů bude terén za krajnicí dorovnán ke svahu tak, aby byl zajištěn odtok povrchové vody směrem na svah násypu, tj. sklonem min. 1 %.

Ve staničení 0,530 00 - 0,537 86 km násyp stezky s šířkou jízdního pásu 3,0 m zasahuje částečně do stávajícího koryta Mnišího potoka. Na délce 7,86 m dojde ke zpevnění svahu násypu lomovým kamenivem s kamennou patkou na stávajícím terénu. Tloušťka zpevněného svahu včetně kamenné patky bude 0,5 m. Kamenná pata bude provedena v šířce 1m. Obdobná úprava svahu násypu vznikne také ve staničení 0,783 50 – 0,804 00 km, kde dojde k většímu zásahu do stávajícího koryta. Na délce 20,5 m bude provedena stabilizace svahu a kamenná patka, která bude současně korytem Mnišího potoka v šířce 1,0 m. Na odlehlé straně potoka bude upraven sklon svahu v šířce cca 1,3 m pro zajištění návaznosti na kamennou patku.

##### Zásady návrhu dopravních značek, zařízení, světelných signálů.

Návrh dopravního značení byl odsouhlasen Policií ČR, dopravním inspektorátem Brno-venkov, již v rámci projektové dokumentace pro územní řízení. V rámci stavby budou osazeny značky upravující provoz na nově vybudovaných komunikacích. Na začátku stezky bude osazena značka C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty společná“ a na konci stezky značka C 9b „Konec stezky pro chodce a cyklisty společná“. Příkazové značky budou doplněny o dodatkové tabulky E 13 s textem „Vjezd vozidlům s povolením OÚ“ a „Vjezd vozidel správce lesa“. Jiná zařízení nebudouv rámci stavby cyklostezky instalována.

##### Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu.

V rámci stavby nebudou kladeny zvláštní podmínky ani požadavky na postup výstavby. V průběhu zemních prací musí být dodrženy veškeré podmínky správců inženýrských sítí v jejichž pásmech bude staveniště.

V průběhu provozu hotového díla bude zapotřebí správcem komunikace udržovat stále volný průjezdní prostor a bezpečnostní odstup 0,5 m od krajnice k okolní vegetaci.

### Vazba na případné technologické vybavení.

Objekt nemá vazbu na zvláštní technologické vybavení. Objekt vyžaduje vybavení pro běžnou údržbu komunikace.

##### Přehled provedených výpočtu a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Stavba pozemní komunikace nevyžaduje provedení výpočtu ani statické ověření.

##### Řešení přístupu užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výstavba účelové komunikace v trase stávajících lesních a polních cest neklade požadavky na určení bezbariérových obchozích tras. V rámci stavby nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání, jelikož stavba obsahuje vybudování účelové komunikace a je napojena na stávající silnici II/3846 a asfaltovou místní komunikaci bez chodníku.

Vypracovala v Brně dne 29. 11. 2019				Ing. Nela Kolková