Technické parametry – silniční meteostanice:

Realizace nové meteostanice – Deblín:

Nosná konstrukce:

Sklolaminátový kompozitní sloup, délka 6 m nad zem.

Zemnicí pásovina položena do výkopu pro přípojku NN. Napájení stanice bude zajištěno z přípojky, kterou zajistí zadavatel.

Technologie meteostanice:

IP kamera s IR reflektorem, 2ks

Na stožár bude instalována 2x barevná kamera s reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice v obou směrech a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému zadavatele (Meanet). Součástí kamer bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Max. počet snímků / sekundu: 		60 fps

Komunikační rozhraní:			Ethernet 10M/100M

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Vozovkový senzor, 1ks

V obrusné vrstvě vozovky bude umístěn aktivní vozovkový senzor. Ten bude výškově ve stejné úrovni s povrchem vozovky. Jeho funkce je měření teploty povrchu vozovky. Po osazení bude zalit např. polyesterovou pryskyřicí. Senzor musí stanovovat stavy povrchu vozovky (sucha / vlhka / mokra / zbytková sůl / led / námraza).

Požadované technické parametry vozovkového senzoru:

Rozsah měření: 				-30 až +60 °C

Přesnost: 					±0,2 °C

Rozlišení: 					0,1 °C

Stupeň krytí:					IP 68

Senzor teploty a vlhkosti vzduchu:

Senzory budou umístěny na stožáru meteostanice za pomoci výložníku.

Požadované technické parametry senzoru teploty a vlhkosti:

Rozsah měření: 				0 – 100 %, -30 až +60 °C

Přesnost: 					±1,0 %, ±0,2 °C

Stupeň krytí: 					IP 66

Srážkový senzor

Měření srážek metodou: 			on/off

Senzor rychlosti a směru větru

Senzor bude umístěn na vrchol stožáru a bude v ultrasonickém provedení bez mechanicky pohyblivých součástí.

Rozsah měření rychlosti: 			0,4 – 75 m/s (1,4 – 270 km/h)

Přenos měření rychlosti: 			± 0,35 m/s

Rozsah měření směru větru: 			0 – 360°

Přesnost měření směru větru: 			± 3°

Rozsah pracovních teplot: 			od -50°C do + 55°C

Technologický rozvaděč meteostanice

V rozvaděči meteostanice bude umístěna elektronika pro funkci meteo senzorů včetně LTE modemu pro komunikaci a přenos dat z meteostanice na centrálu. Rozvaděč bude mít protikorozní úpravu a bude umístěn na stožár. Naměřená data meteostanice budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet).

Meteostanice bude složena z následujících komponent:

• komponenty

- sklolaminátový kompozitní sloup do země, 6 m nad zem

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou, umístění na stožár

- LTE modem/router (SIM karta bude dodána zadavatelem)

- elektronika

- přepěťová ochrana napájení

• atmosférická čidla

- teplota atm.

- relativní vlhkost

- čidlo srážek

- ultrasonický anemometr

• vozovkové sensory

- 1x vozovkový sensor

• dohledové kamery

- 2x IR přísvit 60°x25° (65 m)

- 2x IP kamera

- 2x přepěťová ochrana napájení kamery

• napájení

- nový přívod NN

Realizace nové meteostanice – Nová Lhota:

Nosné konstrukce:

Stávající stožár veřejného osvětlení.

Technologie meteostanice:

IP kamera s IR reflektorem, 1ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice

a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému zadavatele (Meanet). Součástí kamery bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Max. počet snímků / sekundu: 		60 fps

Komunikační rozhraní:			Ethernet 10M/100M

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Vozovkový senzor, nebude použit

Meteostanice se nachází v inertní oblasti, kde se nepoužívá chemické ošetření vozovky.

Senzor teploty a vlhkosti vzduchu:

Senzory budou umístěny na stožáru meteostanice za pomoci výložníku.

Požadované technické parametry senzoru teploty a vlhkosti:

Rozsah měření: 				0 – 100 %, -30 až +60 °C

Přesnost: 					±1,0 %, ±0,2 °C

Stupeň krytí: 					IP 66

Srážkový senzor:

Měření srážek metodou: 			on/off

Senzor rychlosti a směru větru

Senzor bude umístěn na vrchol stožáru a bude v ultrasonickém provedení bez mechanicky pohyblivých součástí.

Rozsah měření rychlosti: 			0,4 – 75 m/s (1,4 – 270 km/h)

Přenos měření rychlosti: 			± 0,35 m/s

Rozsah měření směru větru: 			0 – 360°

Přesnost měření směru větru: 			± 3°

Rozsah pracovních teplot: 			od -50°C do + 55°C

Technologický rozvaděč meteostanice

V rozvaděči meteostanice bude umístěna elektronika pro funkci meteo senzorů včetně LTE modemu pro komunikaci a přenos dat z meteostanice na centrálu. Rozvaděč bude mít protikorozní úpravu a bude umístěn na stožár. Naměřená data meteostanice budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet).

Meteostanice bude složena z následujících komponent:

• komponenty

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou, umístění na stožár

- LTE modem/router (SIM karta bude dodána zadavatelem)

- elektronika

- přepěťová ochrana napájení

• atmosférická čidla

- teplota atm.

- relativní vlhkost

- čidlo srážek

- ultrasonický anemometr

• dohledová kamera

- IR přísvit 60°x25° (65 m)

- IP kamera

- přepěťová ochrana napájení kamery

• napájení

- společný s veřejným osvětlením

Rozšíření meteostanice - Běhařovice:

Rozšíření stávající meteostanice Běhařovice o kamerový systém. Kamera se bude instalovat na stávající sloup co nejvýše nad zem. Z důvodů přidání nových komponent se provede výměna stávajícího pilíře za novou elektroinstalační skříň s protikorozní úpravou. Stávající technologie bude přesunuta do nové skříně.

Předpokládá se rozšíření o následující komponenty:

• komponenty

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou + kabelová komora, umístění na zem

- LTE modem/router

- přepěťová ochrana napájení

• dohledová kamera

- IR přísvit 60°x25° (65 m)

- IP kamera

- přepěťová ochrana napájení kamery

IP kamera s IR reflektorem, 1ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice

a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému zadavatele (Meanet). Součástí kamery bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Max. počet snímků / sekundu: 		60 fps

Komunikační rozhraní:			Ethernet 10M/100M

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Rozšíření meteostanice - Lipovec:

Rozšíření stávající meteostanice Lipovec o kamerový systém. Z důvodu umístění stávající meteostanice v rozvaděči pro přípojku NN a velké vzdálenosti od silnice se musí vybudovat nový sloup u silnice poblíž místa, kde je umístěna vozovková sonda. V místě, kde vede stávající chránička s kabelem vozovkové sondy se umístí nový sloup. Stávající chránička se přeruší a jeden konec se použije pro přívod NN napájení ze stávajícího elektroměrového rozvaděče a druhý zůstane pro vozovkovou sondu.

Předpokládá se rozšíření meteostanice o následující komponenty:

• komponenty

- sklolaminátový kompozitní sloup do země, 6 m nad zem

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou, umístění na stožár

- LTE modem/router

- přepěťová ochrana napájení

• dohledová kamera

- IR přísvit 60°x25° (65 m)

- IP kamera

- přepěťová ochrana napájení kamery

• napájení

- protažení nového kabely CYKY do stávajícího rozvaděče

Nosné konstrukce:

Sklolaminátový kompozitní sloup, délka 6 m nad zem.

Zemnicí tyč do výkopu pro sloup.

Technologie meteostanice:

IP kamera s IR reflektorem, 1ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice

v obou směrech a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému Meanet. Součástí kamer bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Max. počet snímků / sekundu: 		60 fps

Komunikační rozhraní:			Ethernet 10M/100M

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Technologický rozvaděč meteostanice

V rozvaděči meteostanice bude přesunuta stávající elektronika pro funkci meteo senzorů včetně LTE modemu pro komunikaci a přenos dat z meteostanice na centrálu. Rozvaděč bude mít protikorozní úpravu a bude umístěn na stožár. Naměřená data meteostanice budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet).