- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Matrace typ II |  |
| --- | --- |
| Požadavky zadavatele pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ: |
| Základní parametry | Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE |
| Nosnost min. 150 kg |  |
| Jádro |  |
| Antidekubitní průřezy po celé délce vrchní strany matrace |  |
| Horní strana matrace rozdělena na 3 hlavní zóny, v místě trupu antidekubitní průřezy. Kraje matrace vyztuženy pevnou pěnou |  |
| Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) |  |
| Potah |  |
| Voděodolný proti vnějším tekutinám |  |
| Možnost praní – pratelný |  |
| Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra |  |
| Snímatelnost - snadno snímatelný |  |
| Pružný ve všech směrech |  |
| Zip min. na 3 stranách matrace |  |
| Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |  |
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky |  |

| Matrace typ III. Požadavky zadavatele pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů; Typ:. Základní parametry; Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE. Nosnost min. 150 kg. Jádro. Horní strana matrace rozdělena na 3 hlavní zóny, v místě trupu antidekubitní průřezy. Kraje matrace vyztuženy pevnou pěnou 52 kg/m³. Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu). Potah. Voděodolný proti vnějším tekutinám, spodní strana matrace z penostního, kluzného materiálu. Možnost praní – pratelný. Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě. Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra. Snímatelnost - snadno snímatelný. Pružný ve všech směrech. Zip min. na 3 stranách matrace. Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra. Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky. Matrace typ IV. Požadavky zadavatele : pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů; Typ:. Základní parametry; Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE. Nosnost min. 180 kg. Jádro. Složeno ze 3 typů kvalitních pěn, z toho 1 VISCO paměťové pěny, pěna po celé horní ploše matrace s antidekubitními profily. Horní strana matrace rozdělena na 3 hlavní zóny, v místě trupu antidekubitní průřezy. Kraje matrace vyztuženy pevnou pěnou 85 kg/m³). Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu). Potah. Voděodolný proti vnějším tekutinám. Možnost praní – pratelný. Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra. Snímatelnost - snadno snímatelný. Pružný ve všech směrech. Zip min. na 3 stranách matrace. Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky. Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matrace typ V. Požadavky zadavatele Aktivní matrace s kompresorem; Typ:. Základní parametry; Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE. Nosnost min. 150 kg. Jádro. Matrace samonosná (bez nutnosti použití původní matrace). 2 celový systém. individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů. Možnost vyjmutí a odpojení jedné cely v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace. Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta. Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu. Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR. Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě. Potah. Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace. Kompresor. Intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním. Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí. Automatické nastavení tlaku matrace s manuálním donastavením. Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut. Tlak alternující, maximální a statický. Možnost připojení sedáku na kompresor. Intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním. |  |  |  |

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.