II/374 Šebetov

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | II/374 Šebetov |  |  |  |  |  | 7/2021 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro zadání stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		II/374 Šebetov

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice II/374 a III/3744 v intravilánu obce Šebetov

Obec :			Šebetov

Kraj :			Jihomoravský kraj

Dotčené pozemky :	p.č. 	1120/14 k.ú. Šebetov

1107/6 k.ú. Šebetov

1073/7 k.ú. Šebetov

3. Základní údaje o stavbě

Silnice II/374 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Na uvedeném úseku dochází k výstavbě autobusových zastávek (investice obce Šebetov) a je nutné povrch nových zastávek plynule napojit na silnici II/374.

Bude provedeno celoplošné frézování v tl. 50 mm;  vyfrézovaná směs bude odvezena na skládku SUS JMK Šebetov. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, KÚ a v místech napojení nové obrusné vrstvy na silnici III/3744.

Celková plocha opravy povrchu silnice II/374 a III/3744 je 1.150 m2.

Vodorovné dopravní značení vyznačené na situaci není součástí dodávky – bude provedeno v rámci stavby autobusových zastávek a úpravy křižovatky silnic II/374 a III/3744 na náklady obce Šebetov.

Před provedením opravy povrchu silnice II/374 bude realizováno doplnění stávajícího odvodnění – vybudování 5 ks nových uličních dešťových vpustí včetně realizace nových přípojek do nové dešťové kanalizace. Výstavba dešťové kanalizace, úprava splaškové kanalizace a oprava vodovodu je investice obce Šebetov.

Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu – po polovinách.

Termín realizace stavby :

zahájení – srpen 2021

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 31.10.2021

V Blansku 15.7.2021					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK