Příloha č. 3 Zadávací dokumentace  „Technická specifikace předmětu plnění“

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

„Zvedací hygienická židle s váhou“

Zvedací hygienická židle s váhou musí splňovat tyto technické parametry:

- baterií poháněný zvedací systém se zabudovanou funkcí měkkého startu a s ručním pojezdem

- možnost kolmého spouštění přímo do vany

- tvarovaný polyuretanový sedák s otvorem pro toaletu, snadno čistitelný a dezinfikovatelný

- madla pro pacienta

- možnost bočního sedu pacienta

- odnímatelná opěrka zad použitelná oboustranně (pro boční sed pacienta)

- dálkový ruční ovladač pro zvedání, spouštění a zabrzdění podvozku

- Zdvojené ovládání hygienické židle dálkovým - ručním ovladačem a ovladačem umístěným na panelu samotné židle

- Vizuální LED indikátor zabrzdění

- dvě vyměnitelné baterie min. 20 V a nabíjecí stanice s možností nabíjení baterii mimo hygienickou židli pro umožnění nepřetržitého provozu

- bezpečnostní pás pro zamezení pádu pacienta ze židle

- nosnost minimálně do 160 kg

- vestavěná elektronická váha s displejem váhy umístěným na panelu hygienické židle

- Centrální brždění 2 výsuvnými brzdami pod podvozkem, ovládané z dálkového ovladače nebo ovládacího panelu umístěného u madla

- opěrky nohou

- rozsah zdvihu: 585 mm

- Přední kolečka: 125 mm zdvojená

- Zadní kolečka: 100 mm zdvojená

- elektrické krytí min. IP 66