MASARYKOVA  1059,   698  01  VESELÍ  NAD  MORAVOU

- IČO:  42293456

DIČ:  CZ42293456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TELEFON:  518 324 188

FAX:           518 326 684

MAIL: trendis@mybox.cz

- A.Průvodní zpráva

B.Souhrnná technická zpráva

- Vypracoval :	     Ježová

Koordinoval :	Josef Petr

Firma    :         Trendis, spol. s r.o., Masarykova 1059, Veselí n/Mor.

Investor :       	SÚS  Jmk, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Stavba   :         SÚS  Jmk.  , Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice

- RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT

Obsah   :       Průvodní a souhrnná technická zpráva

Stupeň PD :    DÚR+DSP

Datum        :	12/2019

Zak. čís.      :	1219 009

Arch. čís.    :	TZ 3362

- OBSAH:

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ...................................................................... 3

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ...............................................4

- PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY.............................14

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- A.1.1  Údaje o stavbě

a) Název stavby:         RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT

b) Místo stavby :	 SÚS Brno-venkov, Ořechovská 35, Brno

c) Předmět PD :        -  Stavební úpravy

-  Trvalá stavba

- A.1.2  Údaje o stavebníkovi

- SÚS  Jmk, Žerotínovo nám. 3-5, 601 82 Brno

- A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace

inženýrská kancelář TRENDIS spol. s r.o.

Masarykova 1059, 698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 00420 518 324 188  M: 00420 607 520 347

- E-mail : mailto:Trendis@mybox.cz

- Hlavní inženýr projektu  : ing. František Nejezchleba

- IČO 13050192,

autorizovaná osoba číslo 1301000

- A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty

- A.3  Seznam vstupních podkladů

Při zpracovávání dokumentace byly použity tyto podklady:

1.	Situace s polohopisem a výškopisem

2.	Část mapy katastrálního území Brno - město

3.  Doporučení technické standardy DOST, soubor 4, vydané ČKAIT   v r. 2001.

4.  Příloha č.4 k vyhlášce č.499/2006Sb.

5.  Vlastní prohlídka staveniště, včetně doměření potřebných údajů

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- B.1  Popis  území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Rekonstruovaná stavba se nachází v areálu firmy SUS, ulice Ořechovská 35, na  parcele na parcele č.1774/6 k.ú. - Horní Heršpice .

b)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem .

Stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací Města Brna

c)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby.

Stavba je v souladu s Územním plánem Města Brna.

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou známy.

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Připomínky budou dle charakteru zapracovány do výkresů, případně jako dodatek Průvodní a souhrnné TZ.

f)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum atd.

V dané lokalitě nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum .

g)	 Ochrana území podle jiných právních předpisů

Staveniště neleží v památkové zóně, ani v CHKO.

h)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území .

i)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby po jejím dokončení nebude mít negativní vliv na kvalitu životního prostředí. Hluk   a prašnost po dobu výstavby budou omezeny na minimální možnou úroveň.

Vliv stavby po na odtokové poměry v území je zanedbatelný.  Dešťová voda      ze střechy je a zůstane svedena do stávající kanalizace. Pro čištění vody z myčky je navržena výměna stávajícího zařízení za diskontinuální ČOV REBEKA I, používaná pro čištění odpadních vod v myčkách a hromadných garážích.

j)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nemá nároky na demolice, ani kácení dřevin.

k)	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nebude mít nároky  na zábor půdy.

l)	Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Příjezd ke vratům myčky je  po stávající zpevněné ploše v areálu firmy.

m)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou známy.

n)	Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba provádí

| Číslo parcely KN | List vlastnictví | Výměra (m2) | Vlastník | Adresa | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1774/6 | 514 | 789 | JM kraj | Žerotínovo nám. 449/3 Veveří, 602 00 Brno | Zastavěná plocha a nádvoří | Jiná stavba (budova bez čísla popis.) |

- Sousední pozemky

| Číslo parcely KN | List vlastnictví | Výměra (m2) | Vlastník | Adresa | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1774/1 | 514 | 5002 | JM kraj | Žerotínovo nám. 449/3 Veveří, 602 00 Brno | Ostatní plocha | manipulační plocha |
| 1764/1 | 514 | 4079 | JM kraj | Žerotínovo nám. 449/3 Veveří, 602 00 Brno | Zastavěná plocha a nádvoří | společný dvůr |

o)	Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevznikne žádné nové ochranné pásmo.

B.2   Celkový popis stavby

- B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba, nebo změna dokončené stavby, u změny údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Jedná se o rekonstrukci stávající ruční myčky provozních vozidel SÚS Brno.

b)   účel užívání stavby

Ruční mytí provozní automobilové  techniky SÚS.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

trvalá stavba

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných           požadavků na využívání území

Požadavky na doplnění údajů budou zapracovány do dokumentace. Vydaná rozhodnutí příslušných orgánů státní správy budou uloženy v Dokladové části projektové dokumentace.

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Připomínky budou dle charakteru zapracovány do výkresů, případně přiloženy jako dodatek k Průvodní  a souhrnné TZ.

f)	 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Není známa.

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Zastavěná plocha objektu   :   147,7 m2

Obestavěný prostor :  1405m3

Počet zaměstnanců obsluhy : není trvalé pracoviště. Obsluhu vykonává řidič vozidla při údržbě.

h)	Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

- SPOTŘEBA ELEKTŘINY

Stavba je napojena na elektřinu z rozvaděče na areálovém rozvodu elektřiny. Elektřina bude užívána pro umělé osvětlení uvnitř haly, stávajícího a nového technologického vybavení.

- SPOTŘEBA VODY

Stavba je  napojena  na stávající  vodovod. Realizací stavby nedojde k navýšení spotřeby vody.

- ODPADNÍ VODY

Objekt je napojen na stávající kanalizaci.

- DEŠŤOVÉ VODY

- Dešťové vody ze střechy jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace.

- POŽÁRNÍ VODA

Hydrant je umístěn uvnitř sousední haly. Venkovní hydrant je stávající, umístěný do 150m od objektu.

i)	 Základní předpoklady výstavby–časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba  bude realizována v jedné etapě. Doba výstavby cca 6 měsíců.

j)	 Orientační náklady stavby

1 800 000Kč

- B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

Územní regulace zohledňuje podmínky platné pro dané území – Územní plán Brno – Město, kde je dané území definováno jako zastavěná plocha.

Jedná se rekonstrukci stávajícího ručního mycího boxu, umístěného v areálu SÚS Brno .  Jde o běžnou stávající stavbu průmyslové haly bez typu HARD .

b)	architektonické řešení–kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Myčka aut provozní techniky SÚS je situována do krajního pole ocelové haly, objektu garáží.  Stávající ocelová hala je založena na betonových patkách.  Obvodové stěny haly jsou do výšky 4,10 m zděné z cihelného zdiva.  Do horní části zdiva ve štítové stěně je osazena řada oken. Na nadpraží oken navazuje sendvičové opláštění, které je z ocelových vlnitých plechů . Střecha je krytá plechovou krytinou. Přístup do zařízení myčky je sekčními vraty .

- B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Přístup do myčky je zajištěn sekčními vraty umístěnými v krajní sekci podélné obvodové zdi objektu garáží. Za vraty se nachází vlastní mycí box , jehož strop tvoří střešní konstrukce ocelové haly. Vedle vrat je umístěn zakapotovaný mycí agregát WAP pro vysokotlaké čištění.  V podélné ose mycího boxu je umístěn sběrný žlab, k němuž je podlaha vyspádovaná.

Žlab je napojen na záchytnou jímku nečistot umístěnou pod terénem za štítovou zdí haly. Podlaha v mycím boxu je provedena z keramické dlažby. Zdi jsou do výšky 320cm obloženy keramickým obkladem. Uprostřed zadní stěny mycího boxu jsou umístěny dveře do místnosti ČOV. Zde je umístěno zařízení ČOV QUINS. V rohu je vybetonována záchytná vana.  V podlaze s keramickou dlažbou je osazena vpusť. Stěny jsou opatřeny keramickým obkladem do výšky 180cm. Místnost má pevný strop a je prosvětlena okny. Z místnosti ČOV  vejdeme do skladu saponátů .  Jeho podlaha je z keramické dlažby a dvě stěny jsou opatřeny keramickým obkladem do výšky 150cm.

Myčka s čističkou byla vybudovaná v roce 1994 . Stávající hala není dostatečně zateplená ani vytápěná.  Podlaha v mycím boxu je popraskaná a obklady stěn opadávají.  Sběrný žlab uprostřed myčky není dostatečně široký pro běžnou údržbu . Soklová část  zdiva po stranách vjezdu do myčky je bez obkladu a zdivo zdegradováno patrně od stříkající solanky. Další využívání tohoto zařízení  se jeví jako nevyhovující.

V rámci modernizace mycího zařízení jsou navrženy následující úpravy :

- a) mycí box

- Výměna podlahových vrstev konstrukce podlahy včetně sběrného kanálku uprostřed

-  Rozšíření otvoru pro vrata

-  Provedení nové izolace podlahy

-  Provedení samonosného podhledu z panelů Kingspan tl.120mm ve výšce +5,50m

- Obklad stěn panely Kingspan tl.80mm. Přirozené osvětlení mycího boxu bude zajištěno polykarbonátovým prosvětlovacím pásem osazeným do obkladových v úrovni okenních otvorů.

- výměna oken, výměna dveří, výměna vrat

- Sanace poškozeného soklového zdiva v blízkosti vrat a jeho obklad keramickým obkladem

- Výměna asfaltového krytu vozovky v ploše 3x4m před vjezdem do myčky

- b) místnost ČOV

- Odbourání záchytné vany, srovnání podlahy, celková výměna konstrukce podlahy, podlahovou vpusť zachovat

-  Provedení nové izolace podlahy

-  Od stranění obkladu zdiva a provedení nového do výšky 150cm

-  Oprava stropu flexibilním tmelem s perlinkou a provedení nové omítky

- výměna oken, výměna dveří

- c) sklad

- Odbourání záchytné vany, srovnání podlahy, celková výměna konstrukce

-  Od stranění keramického obkladu zdiva a provedení omyvatelného nátěru do výšky 150cm na všech zdech

-  Oprava stropu flexibilním tmelem s perlinkou a provedení nové omítky

- výměna okna

V mycím boxu v pravé části vedle vrat je osazen mycí agregát WAP pro vysokotlaké čištění. V rámci rekonstrukce bude tento agregát přemístěn do sousedního prostoru , kde je taktéž umístěna čistírna odpadních vod. Stávající čistírna bude vyměněna za novou ČOV REBECA. Dále pak bude upravena vnitřní elektroinstalace s výměnou světel a zásuvkových skříní. Stávající teplovodní SAHARA bude nahrazena plynovou termoventilační jednotkou ROBUR . Stávající rozvody vody budou vyměněny a bude provedeno nové napojení mycího stroje v místnosti ČOV.

- B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Ustanovení vyhl. č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu je respektováno.

- B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Pro navrhovaný provoz vydá investor nový provozní řád, požární směrnice a bezpečnostní pokyny, které budou vyvěšeny a hlavně respektovány.

- B.2.6  Základní charakteristika objektů

a,b) stavební,konstrukční a materiálové řešení

viz. odstavec B.2.3

c) mechanická odolnost a stabilita

Nová konstrukční opatření budou provedena tak, aby při splnění příslušných ČSN na provádění stavby a obecně platných technologických postupů byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita.

- B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a) technické řešení

Nejedná se o výrobní objekt – předmětem řešení je mycí box nákladních vozidel vybavení vysokotlakým mycím agregátem a novou ČOV REBECA.

- b) výčet technických a technologických zařízení

- bude provedena výměna elektrické osvětlení

- bude provedena výměna ČOV

- bude přemístěn vysokotlaký mycí stroj do místnosti ČOV

- bude nahrazena stávající teplovodní SAHARA za plynový teplovzdušný

ohřívač ROBUR

- B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Zpráva PBŘ je řešena samostatně a je součástí projektové dokumentace.

- B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

Vnitřní prostory mycího boxu budou obloženy panely KINGSPAN . V prostoru ČOV a skladu budou vyměněna stávající okna za nová plastová.

- B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a             komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení zásobování vodou, odpadů apod, a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

- Vnitřní prostor mycího boxu bude temperován plynovým agregátem ROBUR a teplovodními otopnými tělesy.

- Větrání bude zajištěno stěnovými axiálními ventilátory.

- Přirozené osvětlení bude zajištěno okny v boční stěně mycího boxu.  Umělé osvětlení bude pomocí elektrických LED světel.

- B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a)   Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Řešení není předmětem  této stavby

- b)   Ochrana před bludnými proudy

Netýká se této stavby.

- c)   Ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se této stavby.

- d)   Ochrana před hlukem

Problematika hluku se netýká této stavby.

- e)   Protipovodňová opatření

Nejsou.

- f)   Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Netýká se této stavby.

- B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

- a)   Napojovací místa technické infrastuktury

Příjezd k vratům haly bude zajištěn ze stávajících zpevněných ploch.

- b)   Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- Stávající přípojky

-  Objekt je napojen na areálový rozvod elektřiny, vody , plynu a kanalizace

-   Ležatá kanalizace od střešních svodů je napojena do stávající dešťové kanalizace

- B.4  Dopravní řešení

a)   Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Dopravní řešení není součástí dokumentace.

Bezbariérový přístup neřešen - objekt není při užívání stavby veřejně  přístupný.

b)   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Nemění se. Zpevněná plocha před vraty haly navazuje na komunikaci uvnitř areálu firmy. Vjezd do areálu je ze silnice v ulici Ořechovská .

c)   Doprava v klidu

Není součástí dokumentace.

d)   Pěší a cyklistické stezky

V této lokalitě se nenacházejí.

- B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a)   Terénní úpravy

V okolí objektu jsou stávající terénní úpravy, které se při rekonstrukci nebudou měnit. .

- b)   Použité vegetační prvky

Volné plochy v okolí objektu jsou zpevněné plochy.

- c)   Biotechnická opatření

Netýká se této stavby

- B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)   Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Modernizace stávající myčky negativně neohrozí kvalitu životního prostředí.

- Likvidace odpadů

Odpadem z mycího zařízení je znečištěná voda , která bude likvidována v instalované ČOV.

b)   Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod. zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je umístěna  v  uzavřeném  areálu firmy. Bude zde prováděno mytí nákladních aut. Lze předpokládat, že svým provozem nijak negativně neovlivní přírodu ani krajinu v okolí.

c)   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nezahrnuje území chráněné Naturou 2000.

d)   Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Není.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

      - Stavba se nenachází v  území CHKO .

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena žádná nová ochranná pásma.

- B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany        obyvatelstva

Stavba není zařazena do systému civilní ochrany.

- B.8  Zásady organizace výstavby

a)   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení zařízení staveniště na vodu a elektřinu bude z areálových rozvodů. Beton bude dovážen autodomíchávači. Stavební materiál bude dovezen na místo stavby kamionem.

b)   Odvodnění staveniště

Neřeší se

c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infastrukturu

Příjezd ke staveništi bude po stávající komunikaci v areálu firmy SÚS Brno Vjezd do areálu je ze silnice v ulici Ořechovská .

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba během provozu ani v průběhu stavebních úprav nebude zdrojem škodlivých emisí.

Odpady, vznikající při rekonstrukci, budou předány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění, předpoklad dalšího nakládání viz Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Odvoz bude zajištěn prostřednictvím firmy provádějící stavební činnost, v souladu s platnými předpisy.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice , kácení       dřevin.

Při realizaci stavby dodavatel provede opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména k omezení hlučnosti a prašnosti (např. použití mechanismů, dopravy, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách, resp. ve dnech pracovního klidu). Stavba, ani její  vlastní provoz po jejím dokončení nepřekročí limity znečištění předepsané příslušnými  předpisy a ČSN. Likvidace odpadu v průběhu provádění stavby bude probíhat podle platné legislativy, nebezpečný odpad bude likvidován na skládce pro nebezpečné odpady, příp. bude likvidován oprávněnou osobou zabývající se likvidací nebezpečných odpadů.  Kácení stromů se nepředpokládá.

f)   Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba  je situována v areálu firmy SÚS Brno. Pro stavbu není  nutno provést vynětí  půdy ze ZPF.

g)   Požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

Neřeší se.  Stavba se nachází v uzavřeném areálu.

h)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

Likvidace odpadu v průběhu provádění stavby bude probíhat podle platné legislativy, nebezpečný odpad bude likvidován na skládce pro nebezpečné odpady, příp. bude likvidován oprávněnou osobou zabývající se likvidací nebezpečných odpadů. Během výstavby budou vznikat v převážné míře odpady běžné u stavební výroby.   Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v oddělených kontejnerech. Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné dřevěné palety od stavebního materiálu), kusy staviv, apod.

Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § I - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/200 I Sb.

| Kód odpadu | Odpad | Předpokládané množství ( t ) | Likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | 0,25 | třídění, recyklace |
| 15 01 02 | Plastové obaly | 0,6 | recyklace |
| 16 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 0,5 | řízená skládka |
| 17 01 01 | Beton | 3 | recyklace |
| 17 01 03 | Keramické výrobky a tašky | 0,8 | řízená skládka |
| 17 02 01 | Dřevo | 0,05 | ke spálení |
| 17 03 02 | Asfalt. směsi neuvedené pod číslem 1703 01 | 0,5 | recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 0,02 | kovošrot |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 05 | 0,3 | řízená skládka pro uložení zeminy |

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Množství zeminy z výkopů (pro rozšíření žlabu bude zanedbatelné, nemé nárok na felonie, ani přísun zeminy

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu realizace jde především o hluk, prašnost a vibrace, které souvisí s pohybem a prací stavebních strojů. Je nutné, aby dodavatel stavby minimalizoval na nejmenší možnou míru negativní vliv na uživatele nemovitostí v dané lokalitě. Jedná se zejména o dodržování nočního klidu, omezování prašnosti pravidelným kropením a minimalizací otřesů .

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba bude realizována v jedné etapě.

Pracovníci zhotovitele stavby jsou povinni dodržovat při práci veškeré platné předpisy, používat prostředky na ochranu zdraví. Dodavatel, příp. subdodavatelé jsou povinni všechny své pracovníky proškolit k pravidlům a požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dodavatel bude v průběhu stavby realizovat veškerá opatření, aby zabránil úrazům, ohrožení zdraví a života svých zaměstnanců, subdodavatelů a dalších účastníků výstavby

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nebezpečná místa při provádění výkopových prací, (zejména přípojky)  budou ohrazena  výstražnou bezpečnostní páskou.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby          za  provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Neřeší se.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Zahájení stavby: 			09/2019

Předpokládané ukončení stavby:    09/2020

- B.9  Celkové vodohospodářské řešení

- Objekt  je již  napojen  na  rozvod pitné vody, a na splaškovou kanalizaci.

- DEŠŤOVÉ VODY

Dešťové vody ze střechy jsou svedeny a napojeny ležatým potrubím do stávající dešťové kanalizace.

- Plán kontrolních prohlídek

1.	Provedení bouracích prací

2.	Provedení obložení mycího boxu

- Přemístění stávajícího vysokotlakého mycího stroje

a výměna ČOV za novou.

4.	Ukončení stavby

- Veselí nad Moravou,  listopad  2019

Vypracoval: Zdenka Ježová