- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Lůžko laterální s elektrickým pohonem

Základní parametry

Ložná plocha min 200 x 86 cm +/- 2cm

Počet dílů: 4dílná ložná

Nosnost minimálně 200 kg (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční i pro tuto minimální nosnost). Sloupový podvozek lůžka. Odnímatelná čela. Materiál lůžka hliník v kombinaci HPL materiálu.

Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru od 43 do min. 80 cm

Možnost sedícího režimu, náklonu do laterální polohy min 15°. Autoregrese zádového dílu.

Možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 16° pomocí elektromotoru

Zádový a stehenní díl ovládaný elektrickým motorem

Podvozek

Mobilní lůžko - 4 ks koleček, průměr koleček minimálně 150 mm, přídavné páté kolečko pro lepší ovládání pohybu

Centrální ovladač brzd

Ovladač lůžka

Funkčnost ovladače - Ovladač pro klienty s LED svítilnou

Funkčnost ovladače - Sesterský centrální ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých poloh a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR , kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelenburgova poloha)

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.