Příloha č. 1 technické požadavky na předmět plnění

Předmětem zakázky je provoz Systému pro evidenci prohlídek a závad a pasportu na silniční síti Jihomoravského kraje (dále jen „systém“), implementace systému, školení uživatelů, uživatelská a systémová podpora po dobu neurčitou včetně převedu dat z databáze (MSSQL).

Systém musí umožnit pracovníkům Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, kteří vykonávají správu a údržbu evidenci a řízení procesů při činnostech:

- Prohlídky silnic v rámci běžných, mimořádných a hlavních prohlídek silnic v souladu se Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích resp. Vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Evidenci závad zjištěných prohlídkami.

- Řízení procesů spojených s odstraněním nalezených závad.

- Pasportizace objektů, příslušenství silniční sítě apod.

Systém musí být řešen jako klient – server aplikace, s centrálním datovým úložištěm v MSSQL databázi. Typy klientů:

- Klient - Desktop (inspektor silnic, pracovník majetkové správy) – maximální funkcionalita, uživatelská přívětivost, jednoduchost ovládání, přehlednost, rychlost odezvy, administrátorské prostředí pro konfiguraci celého systému – klient je určen pro práci v kanceláři. Musí podporovat práci v terminálovém režimu (Remote Desktop Services na Windows 2008 R2) a spouštěn ze síťového disku. Aplikace bude provozována na SQL clusteru a musí, sním být kompatibilní v případě přesunu instance z jednoho nodu na druhý a souvisejícím krátkodobým výpadkem služby. Tuto situaci je nutné vyřešit, aby nedošlo k chybě aplikace.

- Mobilní klient spustitelný na aktuálních verzích OS Android v telefonech, nebo tabletech s operačním systémem Android. Mobilní klient je určen pro práci v terénu, především pro zaznamenávání prohlídek a závad. Provozováno na cca 40 mobilních zařízení.

Mobilní klient musí mít možnost pracovat v on-line i off-line režimu. Desktopový klient nemusí mít možnost pracovat v off-line režimu.

Dodávka a služby budou zahrnovat:

- Dodávku a instalaci softwarové aplikace pro údržbu a opravy silniční sítě Jihomoravského kraje, evidenci prvků na silniční síti a editaci, vizualizaci vlastních vrstev zadavatele nad mapovým podkladem. K této softwarové aplikaci bude dodána licence, neomezená počtem instalací, opravňující její možnost použití na všech počítačích a mobilních prostředcích zadavatele. Provoz MSSQL databáze, mapových podkladů a dalších součástí nutných pro provoz systému zajištěn na serverech dodavatele.

- Dodávku aplikace pro mobilní komunikátory (mobilní telefony s dotykovou obrazovkou, vestavěným GPS modulem a fotoaparátem, případně tablety stejné funkčnosti) s operačním systémem Android 4.0 a vyšším.

- Analýza potřeb a přizpůsobení funkcionality systému potřebám uživatele (implementace)

- Podporu uživatele, řešitelský a programátorský servis během provozu.

- Zajištění převodu stávajících dat zadavatele do nové aplikace ze stávající databáze (MSSQL)

Specifikace zadání

Obecné požadavky na funkcionalitu systému:

- Systém musí umožnit definování neomezeného počtu uživatelských práv. Každé oprávnění bude spojeno s konkrétním uživatelem nebo skupinou uživatelů. Oprávnění se bude vztahovat na funkcionalitu systému a na přístup na data.

- Veškeré v systému evidované závady musí být lokalizovány pomocí všech těchto atributů:

  - zeměpisné souřadnice X,Y v systému WGS84 s automatizovaným přepočtem do rovinného systému S-JTSK

  - označení silnice  ( např. II/152 )a provozní staničení (např. km 0,359)

  - číslo úseku a úsekové staničení v Uzlovém Lokalizačním Systému (ULS)

  - oblast, okres, cestmistrovství

- Další požadované atributy závady:

  - datum a čas zjištění závady

  - jméno inspektora silnic

  - název závady, stupeň nebezpečnosti závady (číselníkové položky)

  - druh závady podle číselníku údržbových prací a její rozsah

  - fotodokumentace (fotografie a videosoubory)

  - možnost připojení dalších souborů obecného typu (dokumenty)

  - historie zpracování závady

  - atribut určující, jestli závada byla do systému zanesena pomocí mobilního klienta přímo v terénu, nebo jestli závada byla do systému zanesena z kanceláře pomocí klienta pro inspektory silnic.

  - zobrazení závad v mapě – veškeré zaevidované závady musí být zobrazeny v mapě s možností další editace (např. upřesnění polohy). Uživatel aplikace bude mít možnost editovat polohu prvku jednak pomocí změny tabelárních údajů hodnot souřadnic X, Y a jednak posunem incidentu přímo nad mapou. Zobrazení evidovaných závad a mapových podkladů v rámci jedné obrazovky.

  - veškeré číselníky, nastavení systému, seznamy uživatelů atd. musí být editovány pomocí administrátorského rozhraní desktopové aplikace. Tato systémová nastavení musí být sdílena a automaticky synchronizována všemi typy klientů.

  - Upgrade všech typů klientů musí být prováděny plně automaticky ze serveru bez nutnosti zásahu uživatelů (např. bez nutnosti ruční pře instalace klienta).

  - Systém musí mít vyřešenu pravidelnou aktualizaci referenční sítě ULS. Musí používat pro lokalizaci platnou verzi ULS. Závady zaevidované k starší verzi ULS musí být georeferencovány k aktuální síti ULS.

  - Zadávání nových požadavků na údržbu a opravy silniční sítě prostřednictvím aplikací mobilních telefonů (tabletů) přímo v terénu

  - Bezprostřední přenos těchto informací do databáze údržby a oprav silniční sítě Jihomoravského kraje

  - Součástí informace pořízené v terénu prostřednictvím mobilního komunikátoru bude:

    - Vyplnění formuláře v mobilním telefonu (tabletu) o zjištěné závadě na silniční síti

    - Určení polohy dle GPS souřadnic, prostřednictvím vestavěného GPS modulu (místopis zahrnuje cestmistrovství, číslo silnice a polohu GPS souřadnicích – určí se automaticky na základě reverzního geokódování).

    - Pořízení fotografií prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu (tabletu) a provedení uživatelského grafického zákresu na tuto fotografii v aplikaci mobilního telefonu (tabletu). Fotografie musí obsahovat časové a datumové razítko.

    - Pořízení zvukových záznamů v aplikaci mobilního telefonu (tabletu)

    - Zpětné načtení informací o údržbě z databáze údržby a oprav silniční sítě Jihomoravského kraje do mobilního komunikátoru na základě lokalizace dle vestavěného GPS modulu

  - Centrální evidence nových a realizovaných požadavků na silniční síti Jihomoravského kraje v desktopové aplikaci v jednotlivých oblastních správách, cestmistrovstvích a ředitelství společnosti, dle přístupových oprávnění

  - Určení polohy prostřednictvím reverzního geokódování a zobrazení polohy na mapových podkladech

  - Editace, třídění, vyhledávání informací o údržbě a opravách na silniční síti

  - Schvalovací proces, který bude upřesněn během implementace

  - Tisky sestav a výstupy dle požadavků upřesněných během implementace

  - Odeslání e-mailové zprávy z desktopové aplikace s formulářem o závadě

  - Evidence prvků silniční sítě (propustky, přenosné dopravní značení, stromy a jiné) prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu (tabletu), včetně určení polohy a fotodokumentace. Bezprostřední odeslání tohoto záznamu do databáze. Editace a vyhledávání těchto informací prostřednictvím desktopové aplikace.

  - Možnost integrace s daty aplikace firmy Radium s.r.o. pro sledování pohybu vozidel SÚS JMK. Data z centrální databáze společnosti Radium o pohybu vozidel SÚS JMK – není předmětem této zakázky.

  - Možnost propojení se systémem sledování vozidel pomocí GPS – není předmětem této zakázky.

Požadavky na Desktop  klienta :

- Desktop klient instalován v PC jednotlivých uživatelů

- Přihlášení oprávněného uživatele pomocí přihlašovacího jména a hesla.

- Uživatelsky přívětivé a jednoduché prostředí.

- Jednoduchá konfigurovatelnost systému.

- Uživatelsky definované pohledy na aplikaci (rozmístění sloupců, nastavení filtrů, třídění a seskupování dat atd.) Aplikace musí umět tyto pohledy pro každého uživatele ukládat a znovu načítat (výběrem ze seznamu pohledů).

- Uživatelské administrátorské rozhraní – konfigurace systému prostřednictvím administrátorského rozhraní (bez programování aplikace) musí umožňovat:

  - Editace seznamu uživatelů a přiřazení oprávnění

  - Editace kontaktů (subjekt, pracovník), seskupování kontaktů do organizací (např. organizace má několik poboček, pobočky mají své pracovníky). Tato struktura musí být otevřená a uživatelsky konfigurovatelná.

  - Editace číselníků – tvorba a editace libovolných číselníků neomezené struktury

  - Editace pracovního toku (schvalovací procesy) – tvorba a editace libovolného pracovního toku, definování spouštěných procesů, přiřazení oprávnění, viditelnost v aplikaci

  - Editace sestav – tvorba a editace libovolných tiskových sestav

  - Editace formulářů – tvorba a editace libovolných formulářů

  - Editace menu a funkčních tlačítek – přiřazení oprávnění, viditelnost v aplikaci

  - Plánovací kalendář – evidence jednotlivých prohlídek včetně kontroly termínů jejich provádění

  - Možnost provádět záznamy o běžných prohlídkách silnic:

    - jednotlivé body – při zjištění konkrétní závady

    - celé úseky (např. mezi křižovatkami) v případě, že nejsou zjištěny žádné bodové závady

- Možnost zobrazování dat (pracovní plocha uživatele):

  - jen samostatná tabulka s daty (záznamy)

  - tabulka s daty + mapa (zobrazení na jedné obrazovce současně)

    - Tabulková část musí být synchronizována oboustranně s mapovou částí. V případě filtrování dat v tabulkové části se filtrují data i v mapové části (a naopak). Vybraná data v tabulkové části se vyberou i v mapové části (a naopak).

  - jen samostatná mapa

- Export dat do souborů formátu MS Excel, pro libovolnou datovou sadu vytvořenou uživatelem např. filtrováním dat.

- Řízení pracovních toků podle vytvořených schémat, automatické spouštění procesů připojených k pracovním tokům.

- Pracovní toky musí být aplikovatelné dávkově na vybranou skupinu záznamů.

- Operace se záznamy (např. mazání, editace) musí být aplikovatelné dávkově na vybranou skupinu záznamů.

- Možnost slučování jednotlivých evidovaných závad do skupin (např. pracovní příkazy) a zařazování těchto skupin do plánu prací.

- Přiřazování jednotlivých evidovaných závad nebo skupin vybranému zhotoviteli k realizaci opravy. Zhotovitel je na to upozorněn notifikací (e-mailem). Možnost zpětné reakce zhotovitele pro dokončení opravy – oznámení o provedení opravy.

- Odesílání a export tiskových sestav – systém musí umožnit při generování tiskové sestavy současně její odeslání určeným příjemcům. Dále musí umožnit sestavu exportovat ve formátu Excel, Word.

- Archivace a zálohování systému.

- Logování veškeré činnosti uživatelů, s možností vypsání tohoto logu v reportu.

Požadavky na práci s mapou (klient pro inspektora silnic)

- Zobrazení jednotlivých zjištěných závad v mapě

- Oboustranná synchronizace tabulkové a mapové části. Při filtrování v tabulkové části dochází k filtraci i v mapové části a naopak. Možnost výběru více záznamů pomocí ( Schift + šipka )

- Zvýraznění vybraných závad v mapě. Závady mohou být vybírány v tabulkové části i přímo v mapě.

- Automatický zoom mapy na vybrané závady.

- Možnost přiblížení nebo oddálení mapy.

- Možnost upřesnění polohy nalezené závady v mapě, tažením bodu v mapě, s automatickým doplněním dalších atributů (třída a číslo silnice, provozní staničení, číslo úseku ULS a úsekové staničení).

- Možnost zadání nové závady označením jejího místa kliknutím v mapě, s automatickým doplněním dalších atributů (třída a číslo silnice, provozní staničení, číslo úseku ULS a úsekové staničení).

- Možnost zapnutí a vypnutí dalších mapových vrstev, např. ortofoto mapy.

- Tisk mapy včetně možnosti tisku „karty závady“ včetně všech jejích evidovaných údajů

- Možnost grafického rozlišení jednotlivých typů závad, druhů dopravních značek apod.

Požadavky na mobilního klienta:

- Mobilní klient musí být spustitelný v telefonech nebo tabletech s operačním systémem Android.

- Mobilní klient musí při práci v terénu umožnit:

- Přihlášení oprávněného uživatele pomocí přihlašovacího jména a hesla, s možností zapamatování uživatele.

- Sejmout souřadnici X, Y pomocí systému GPS.

- Pořídit a uložit minimálně 4 fotografie závady, s možností jejich smazání a opakovaného uložení.

- Zobrazit polohu v mapě.

- Automaticky po sejmutí souřadnic daného místa se z nainstalovaných dat převezmou další lokalizační atributy – třída a číslo silnice, provozní staničení, případně v obci název ulice a číslo orientační nejbližší budovy.

- Zadávat další vybrané atributy, číselníkové položky i textové položky.

- Nahrát, přehrát, uložit a vymazat hlasovou poznámku.

- Odeslat on-line (tzv. na pozadí – nebrání další práci s telefonem) zaevidovanou závadu se všemi výše uvedenými atributy a přílohami na server do centrálního datového úložiště, nebo

- Uložit zaevidovanou závadu se všemi výše uvedenými atributy a přílohami do interní paměti zařízení (off-line provoz).

- Načtení uložených závad z interní paměti zařízení a jejich opětovnou editaci.

- Dávkové odeslání uložených závad z mobilního klienta na server do centrálního datového úložiště.

- Mazání vybraných závad uložených v interní paměti zařízení.

- Komunikace mezi mobilním klientem a serverem musí být zabezpečená.

Požadavky  na modul pasportizace:

- možnost uživatelského nastavení libovolného počtu tzv. pasportů např. svislé dopravní značky, silniční zeleň, propustky apod.

- uživatelské nastavení jednotlivých atributů zobrazovaných v rámci jednotlivých pasportů

- možnost tvorby uživatelských tiskových sestav

Pasport

- Evidence prvků silniční sítě, jejich vlastností, lokalizace ve vztahu k ULS a potřebné dokumentace

- uživatelské nastavení libovolného počtu pasportních jevů např. svislé dopravní značky, silniční zeleň, propustky apod.

- Stromové členění obsahu jednotlivých pasportů

- Uživatelské nastavení skupin atributů a atributů pro jednotlivé pasportní jevy.

- Možnost definice atributů typu:

- Text

- Číslo (vč. desetinných místa měrných jednotek)

- Ano/Ne

- Číselník

- Datum

- GPS souřadnice

- Možnost kopie jednotlivých objektů pasportu

- Filtrování objektů na základě zadaných kritérií

- Vyhledávání objektů na základě zadaných kritérií

- Souhrnný přehled atributů konkrétního pasportu nebo vybrané části s možností exportu do MS Excel

- Evidence platnosti jednotlivých dat a jejich změn s možností náhledu do historie

- Evidence dokumentů a fotografií k jednotlivým objektům pasportu

- Editace editovatelných typů dokumentů v externí aplikaci a automatické zpětné uložení do systému

- Možnost vazby pasportu na evidenci závad

Obecná funkcionalita

- Veškeré datové přehledy budou podporovat:

- Filtrování

- Přímým zadáním hodnoty

- Chytrým filtrem (výběr jedinečných hodnot, data atd.)

- Zadáním pokročilejších filtračních podmínek vč. podmínek

- Seskupování podle vybraného sloupce / sloupců

- Možnost přizpůsobení vzhledu (zobrazení sloupců, pořadí sloupců, řazení, seskupení, filtry atd.) jednotlivými uživateli, možnost uložení více takovýchto vzhledů a přepínání mezi nimi

- Základní početní operace nad jednotlivými sloupci (suma, počet)

Poskytované služby v rámci podpory systému

  - Periodické služby

Smyslem těchto služeb je údržba informačního systému, prevence a včasná detekce vznikajících problémů, které by mohly zapříčinit omezení funkčnosti a dostupnosti služeb systému.

- Kontrola funkčnosti systému

- Údržba serveru, údržba logů

- Řešení výpadků jednotlivých aplikačních částí systému

- Servisní služby hot-line, písemné dotazy a dohled nad systémem v režimu 8/5

Práce v rámci periodických služeb budou prováděny průběžně v rozsahu 8 hodin/měsíc.

  - Technická, uživatelská a programátorská podpora

Technická a uživatelská podpora, zajištění konzultací v rozsahu 10 hodin měsíčně. Tyto služby budou poskytovány ve formě:

- Telefonické podpory on-line – odpovídání na telefonické dotazy uživatelů v režimu 8/5

- Podpory off-line – odpovídání na písemné dotazy uživatelů v režimu 8/5

- Konzultací u objednatele

Programátorská podpora pro úpravy a další rozšiřování systému v rozsahu 5 hodin měsíčně.

  - Řešení incidentů

Jedná se o řešení nestandardních stavů za účelem uvedení informačního systému do původního, plně funkčního stavu.

Nestandardním stavem se rozumí stav, kdy informační systém neposkytuje služby, ke kterým byl zřízen.

Výskyt nestandardních stavů může být zjištěn poskytovatelem, nebo nahlášen objednatelem.

- Reakční doba na zjištění nebo nahlášení incidentu bude činit maximálně 6 pracovních hodin od oznámení problému.

- Dohled nad systémem bude probíhat v režimu 8/5 od 8:00 do 16:00 hod. Případné poruchy bránící v přístupu k částem systému u dodavatele odstraní dodavatel podle svých technických a provozních možností co nejrychleji, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení poruchy.

  - Server

- neomezený přenos dat

- obousměrná konektivita min. 20 Mbps

- zálohování 1x denně

- dostupnost (99,9 %)