Technické parametry dodávky – návěsového sedla a návěsu pro přepravu stavební mechanizace:

- nástavba – návěsové sedlo

- továrně nové

- řešeno jako výměnná nástavba pro nosič výměnných nástaveb NN3

- nástavba bude provozována na vozidle Scania 4x4 RZ: 2BP 1836, které je osazeno výměnným nosičem nástaveb NN3

- barevné provedení nástavby – černá

- nástavba vybavena nutným propojením s automobilovým podvozkem

- nástavba vybavena nutným propojením pro návěs (hydraulické, elektrické, pneumatické)

- nástavba schválení k provozu na pozemních komunikacích

- nástavbu musí být možné osadit i na další podvozky vybavené nosičem výměnných nástaveb NN3 provozované zadavatelem

- návěs pro přepravu stavební mechanizace

- továrně nový

- typ rámu „labutí krk“

- zadní část rámu za poslední nápravou skloněna

- konstrukce z pevnostní oceli

  - povrchová úprava – pískování, základní nátěr, vrchní nátěr

  - vrchní nátěr RAL 2011

- provozován s vozidlem Scania 4x4 vybavené návěsovým sedlem řešeným jako výměnná nástavba na nosiči nástaveb NN3

- celková délka návěsu min. 13 500 mm

- celková technicky přípustná hmotnost 48 000 kg

- celková povolená hmotnost 42 000 kg

- provozní hmotnost cca 8 500 kg

- užitečné zatížení cca 39 800 / 33 800 kg

- výška točny – spojovací výška/protočení dozadu	cca 1 476 mm / 2 260 mm

- ložná plocha nad koly:

  - rozměry min. 8 900 x 2 550 mm

  - výška nad koly cca 900 mm (zatížený stav)

  - podlaha – fošny (doporučen modřín) o tl. min. 50 mm

  - vybavena propadem o rozměrech 1 500 x 500 x 250 mm pro přední kola traktoru (zajištění přepravy seřezávače krajnic – traktor CASE MAXXUM 160 včetně nástavby – hmotnost 12 000 kg)

  - překrytí propadu pro přední kola traktoru řešeno tak, aby v případě, že není traktor včetně seřezávače krajnic připravován byla zachována ložná plocha v jedné rovině

  - vybaven dvěma Al samostatnými nájezdy (z ložné plochy na labutí krk) o rozměrech min. 2 400 x 390 mm, zatížení min. 10 000 kg (nájezdy budou přepravovány na ložné ploše labutího krku)

- ložná plocha – labutí krk:

  - rozměry min. 4 350 x 2 480 mm (musí být přizpůsobeno pro provoz vozidla Scania 4x4)

  - přední část (rohy) zkoseny včetně výztuh

  - přední čelo ocelové pevné – výška min. 450 mm

  - ložná plocha „labutího krku“ opatřena Al bočnicemi (sklopné a snadno demontovatelné) včetně snadno demontovatelných sloupků

  - vybavena lištou pro uchycení samostatných Al nájezdů

  - výška bočnic a sloupků min. 600 mm

  - umístěn Al box na nářadí a příslušenství včetně uzamykatelného víka (víko na pantech včetně plynových vzpěr)

  - rozměr Al boxu – výška min. 600 mm (viz bočnice) šířka cca 2 500 mm, délka min. 800 mm

- vybaven dvojící nájezdů:

  - dvoudílné nájezdy o rozměrech min. 2 800 mm + 900 mm a šířky min. 700 mm (ocelový rám z U profilů + fošny o tl. min. 40 mm)

  - uložení na čepu

  - hydraulicky ovládané

  - možnost bočního posuvu pomocí hydraulických válců

  - dvouhadicový hydraulický okruh

  - ruční nouzová hydraulická pumpa

  - nájezdový úhel cca 10°

  - zajištění nájezdů v přepravní poloze pomocí řetězového táhla (na každém nájezdu)

- spojovací zařízení – královský čep 2“ (umístění čepu v návaznosti na rozměry podvozku s návěsovým sedlem – možnost umístit do dvou poloh)

- třínápravový:

  - 1. náprava zvedací

  - 2. náprava pevná

  - 3. náprava samonatáčecí a zvedací včetně blokace při couvání (max. úhel řízení 12°)

- nápravy osazeny bubnovými brzdami (samostavitelné brzdové páky)

- brzdová soustava:

  - min. ABS, EBS

  - parkovací brda – pružinové válce

- nosnost jednotlivých náprav min. 10 000 kg

- osazen 12 ks pneu – dvojmontáž (doporučený rozměr 235/75 R17,5)

- osazen ocelovými disky – barva stříbrná (doporučený rozměr 6,75 x 17,5)

- vybaven stavitelnými plastovými blatníky černé barvy

- vybaven vzduchovým pérováním včetně STOP ventilu pro zvedání a spouštění podlahy

- vybaven navijákem:

  - hydraulický pohon

  - lanový

  - natažení vozidla / stroje o hmotnosti min. 10 000 kg

  - umístěn v labutím krku (nesmí překážet při přepravě vozidel a strojů)

- elektroinstalace:

  - 24 V

  - vodotěsné dle normy DIN

  - propojení 2x7 a 1x15 pólů

- osvětlení:

  - 2 ks přední bílé LED provedení (poziční osvětlení)

  - min. 6 párů boční oranžové LED provedení (poziční osvětlení)

  - 2 ks zadní sdružené svítilny (žárovkové nebo LED provedení)

  - osvětlení RZ

  - min. 2 ks LED pracovních reflektorů – spouštění při couvání

  - 1 ks LED výstražné majáku oranžové barvy – umístění v zadní části

- kotvení:

  - min. 2 páry ok (5 tun) na labutím krku (zapuštěny v podlaze)

  - min. 7 párů ok (8 tun) na hlavní ložné ploše (zapuštěny v podlaze)

  - min. 6 párů vázacích třmenů ve vnějším lemu hlavní ložné plochy

- vybaven podpěrami:

  - vpředu – 2 ks plynule stavitelné teleskopické

  - vzadu – 2 ks přestavitelné po 30 mm

- další výbava:

  - rezervní kolo

  - zábrany proti bočnímu vklínění

  - klíč na kola

  - 2 ks zakládacích klínů

  - sada žárovek (v případě, že zadní sdružené svítilny budou žárovkové)

  - min. 1 ks uzamykatelné plastové schránka na nářadí

  - 2 páry cedule nadrozměr s LED osvětlením

  - 2 ks reflexních tabulí na spodní straně nájezdů

  - reflexní nápadné označení vozidel podle EHK 48 (boky bílé nebo oranžové a vzadu červené)

  - konstrukční rychlost min. 80 km/h

  - návěs schválen k provozu na pozemních komunikacích a vybaven veškerým příslušenstvím k provozu na pozemních komunikacích