Technické parametry dodávky:

- dodávky nosiče výměnných nástaveb

- hákového nosiče kontejnerů

- kontejnerů

- úpravy sypací nástavby – chemické

- úpravy sypací nástavby – inertní

- úpravy valníku s hydraulickým jeřábem

- nosič výměnný nástaveb

- nosič výměnných nástaveb osazen na rámu podvozku

- nosič výměnných nástaveb musí být technicky a rozměrově identický jako nosič výměnných nástaveb, který zadavatel provozuje na vozidle Scania 4x4, RZ: 2BP 1836, cestmistrovství Brno.

- nosič výměnných nástaveb musí být řešen tak, aby umožnil osazení nástavby pro přepravu teplé obalované směsi dodané zadavateli v roce 2021

- aretace, zvedání a spouštění pomocí 4 ks hydraulických pístnic

- ovládání  přes kabel

- barevné provedení – černá

- hákový nosič kontejnerů

- továrně nová nástavba

- provedení teleskopický jednoramenný hákový

- nástavba nosiče kontejnerů bude osazena na automobilovém podvozku Scania 4x4 RZ: 1BK 0116 cestmistrovství Lechovice, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešen jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- nakládací výkon nosiče min. 12 t

- pohon nástavby zajištěn z hydraulického okruhu automobilového podvozku

- vnější rozteč podélníků 1 060 mm

- výška háku 1 570 mm se zajišťovací gravitační západkou

- teleskopický výsun min. 900 mm

- bezúdržbové uložení teleskopu

- provedení nosiče umožňující manipulaci s kontejnery o délce cca 3 300 až cca 4 500 mm

- nosič vybaven hydraulickým jištěním kontejneru s výstražnou signalizaci (nezajištěného kontejneru)

- ovládací panel nosiče umístěn v kabině podvozku (umístění/uchycení ovládacího panelu řešeno tak, aby bylo zabráněno volnému pohybu v kabině během jízdy)

- ovládací panel vybaven jištěním chybné operace při obsluze nosiče

- nosič vybaven osvětlením pracovního prostoru mechanizmu – dvojice pracovních LED světlometů umístěných za kabinou nebo na zadní stěně kabiny podvozku, ovládání osvětlení z pracovního místa řidiče

- nástavba vybavena barevnou kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla) – umístění kamery na nástavbě bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

- hydraulický okruh nosiče umožňující použití aktivních kontejnerů

- kontejnery

- 1 ks valníkového kontejneru

- kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů

- bočnice kontejneru min. 3 mm

- podlaha kontejneru min. 5 mm

- rozměry ložné plochy kontejneru:

- délka min. 4 200 mm (délka kontejneru přizpůsobena podvozku)

- šířka min. 2 200 mm

- šířka kontejneru přizpůsobena tak, aby v případě otevření bočnic byly kolmo k podvozku vozidla (bočnice se nesmí opírat o blatník zadní nápravy)

- šířka kontejneru nesmí překročit 2 550 mm

- výška bočnic 600 mm (od podlahy kontejneru)

- 4 sklopné a snadno demontovatelné bočnice

- sklopné a snadno demontovatelné zadní čelo

- panty bočnic a zadního čela řešeny tak, aby bočnice a zadní čelo bylo možné demontovat pouze ve vodorovné poloze. Bočnice a zadní čelo nesmí jít z kontejneru demontovat v jiné poloze.

- vyjímatelné boční a zadní sloupky (umožňující snadnou nakládku kontejneru)

- výška oka kontejneru 1 570 mm (přizpůsobeno nosiči kontejnerů)

- šířka podélníků kontejneru 1 060 mm

- kontejner vybaven ocelovými rolnami s mazničkami (snadná manipulace s kontejnerem při jeho skládání/nakládání)

- barevné provedení kontejneru – oranžová RAL 2011

- kontejner vybaven 6 ks (2 vzadu, 2 uprostřed, 2 vpředu) zapuštěných ok pro připoutání přepravované mechanizace (detaily poskytne zadavatel pře realizací kontejneru)

- 1 ks vanového kontejneru

- kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů

- boky kontejneru min. 3 mm

- podlaha kontejneru min. 5 mm

- zadní čelo řešeno jako – dvojdílná vrata včetně zajištění v otevřené poloze (řetěz)

- výška bočnic 600 mm (ode dna kontejneru)

- rozměry ložné plochy kontejneru:

- délka min. 4 200 mm (délka kontejneru přizpůsobena podvozku)

- šířka min. 2 200 mm

- šířka kontejneru nesmí překročit 2 550 mm

- výška oka kontejneru 1 570 mm

- šířka podélníků kontejneru 1 060 mm

- úkos mezi podlahou a bokem (bočnicemi) kontejneru 45°

- kontejner vybaven ocelovými rolnami s mazničkami (snadná manipulace s kontejnerem při jeho skládání/nakládání)

- barevné provedení kontejneru – oranžová RAL 2011

- kontejner vybaven 6 ks (2 vzadu, 2 uprostřed, 2 vpředu) zapuštěných ok v podlaze pro připoutání přepravované mechanizace, 4 ks ok v horní části bočnic (2 ks levá a 2 ks pravá bočnice), (detaily poskytne zadavatel pře realizací kontejneru)

Všechny kontejnery budou dodány bez reklamních polepů.

- úprava sypací nástavby – chemické

- nástavbu výrobní číslo: 2030/4437/16 provozovanou na vozidle Scania 4x4, RZ: 1BJ 9651, cestmistrovství Brno upravit, aby ji bylo možné osadit na nově dodaný nosič výměnných nástaveb

- úprava sypací nástavby – inertní

- nástavbu výrobní číslo: 2033/450/16 provozovanou na vozidle Scania 4x4, RZ: 1BK 0116, cestmistrovství Lechovice upravit, aby ji bylo možné osadit na nosič výměnných nástaveb na vozidle Scania 4x4, RZ 1BJ 9651 (Brno)

- úprava valníku s hydraulickým jeřábem

- nástavbu výrobní číslo: 112013 provozovanou na vozidle Scania 4x4, RZ: 1BJ 9651, cestmistrovství Brno upravit, aby ji bylo možné osadit na nově dodaný nosič výměnných nástaveb