Příloha č. 1_1 Specifikace školního nábytku

| Název | Popis | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| žákovská židle | Jednodílný skořepinový sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení ve 4 různých barvách po 5 kusech (barvy vybereme z nabídky výrobce). Sedák vyrobený z polypropylenu, se vzduchovým polštářem. Musí být snadno omyvatelný, s jemnou hladkou strukturou bez perforace a drážek na horní straně sedáku. Kovová pružná konstrukce z jednoho kusu bez svaru (vyjma spojovací příčky) vyrobená z ohýbaného kovového profilu o průřezu min 22 mm trubky s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce musí být povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Krytky nohou (kluzáky) musí být ve stejné barvě jako konstrukce. Bezpečně stohovatelná min 8 židlí na sebe. Židle musí jít uložit na stůl celou spodní stranou sedací plochy tak, aby to bezpečně zvládli i mladší žáci. Velikost 6. Musí mít certifikát podle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Výrobce je povinen doložit. Záruka min. 5 let. | 20 |
| učitelská židle | Otočná výškově nastavitelná pojízdná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Sedák vyrobený z polypropylenu se vzduchovým polštářem. Musí být snadno omyvatelný, s jemnou hladkou strukturou bez perforace a drážek na horní straně sedáku. Konstrukce musí být složená z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Velikost 6. Musí mít certifikát podle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Výrobce je povinen doložit. Barva: vybereme z nabídky výrobce. Záruka min. 5 let. | 1 |
| Pracovní stoly pro žáky | Pracovní deska LTD o tloušťce min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou. Rám stolu 40x20mm Kovová konstrukce nohy 30x30 mm, bez koleček. Stohovatelný min 10 stolů na sebe, stoly musí být snadno přeskupitelné. Vnější rozměry: pracovní plocha 600 x 600 mm, výška 760 mm. Barva: vybereme z nabídky výrobce (Buk, Javor, Šedá nebo Bílá). Záruka min. 5 let. | 20 |
| Stůl pro učitele | Obdélníková pracovní deska LTD o tloušťce min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou. Kovová konstrukce nohy 30x30 mm, bez koleček. Vnější rozměry: pracovní plocha 1400x700 mm, výška 760mm. Barva: vybereme z nabídky výrobce (Buk, Javor, Šedá nebo Bílá). Záruka min. 5 let. | 1 |
| Pojízdný kontejner | Čtyřzásuvkový, pojízdný kontejner uzamykatelný centrálním zámkem. Korpus musí být vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a min. 1 mm na nepohledových hranách, nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Zásuvky musí být na kuličkové výsuvy. Kontejner musí být osazen čtyřmi kolečky, z toho minimálně dvěma bržděnými. Vnější rozměry korpusu: šířka 450mm, hloubka 480mm, výška 507 mm. Barva: vybereme z nabídky výrobce (Buk, Javor, Šedá nebo Bílá). Záruka min. 5 let. | 1 |
| Skříně | Skříň 2dvéřová uzamykatelná, policová. Vnější rozměry: šířka 1900 mm (2x950 mm), hloubka 500 mm, výška 2240 mm. Uvnitř skříně 4 police a plastové boxy ve dvou sloupcích - 2x7 boxů o rozměrech 312×150×427 m. Korpus skříně musí být lepený (nesmí být šroubovaný), kolíkové spoje, vyrobený z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a min. 1 mm na nepohledových hranách, nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Záda skříně vyrobeny z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Barva: vybereme z nabídky výrobce (Buk, Javor, Šedá nebo Bílá). Záruka min. 5 let. | 1 |
| Skříně | Skříň 2dvéřová uzamykatelná, policová. Vnější rozměry: šířka 950 mm, hloubka 500 mm, výška 2240 mm. Uvnitř skříně 4 police a plastové boxy ve dvou sloupcích 1x14 boxů rozměr 312×75×427 mm a 1x7 boxů rozměr 312×150×427 mm. Korpus skříně musí být lepený (nesmí být šroubovaný), kolíkové spoje, vyrobený z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a min. 1 mm na nepohledových hranách, nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Záda skříně vyrobeny z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Barva: vybereme z nabídky výrobce. Záruka min. 5 let. | 1 |
| Uvádět celkovou cenu včetně DPH, tj. včetně dopravy a výnosu. Kč |  |  |