1 – Technická zpráva

Na akci: OU a PrŠ Brno, Lomená 38

Úprava vrátnice budovy školy

Pozn: úpravy vrátnice budovy školy zahrnují úpravy nenosných příček, výplní otvorů – okna, dveře a povrchů konstrukcí. Nedochází k zásahům do nosných konstrukcí, nemění se zásadně vzhled objektu a nedochází k negativnímu zásahu do požárně bezpečnostního řešení.

- Popis současného stavu: Navrhované úpravy proběhnou v prostoru zádveří vstupu do budovy školy a v prostoru vrátnice. V současnosti jsou mezi zádveřím a chodbou budovy školy troje prosklené dveře rozměrů 1800 x 2100 mm, z nichž funkční jsou jen ty prostřední, oboje krajní dveře jsou trvale uzamčeny. Vrátnice je od zádveří oddělena příčkou s dveřmi 800/1970 mm a výsuvným oknem. Světlá výška zádveří i vrátnice je 2,7 m.

- Popis technického řešení navržených úprav: Vstupní dvoukřídlé hliníkové dveře 1800/2100  mm včetně navazujícího pevného zasklení v hliníkových rámech a hliníkových pevných nadsvětlíků budou odstraněny. Vybourají se také dvoje vnitřní dvoukřídlé dveře 1800/2100 mm, které jsou nyní trvale uzamčeny a prostřední vnitřní dveře 1800/2100 mm, které jsou používané. Odstraní se příčka mezi vrátnicí a zadveřím.

Nově se dozdí parapety v místě původních venkovních pevně zasklených oken – do výšky 800 mm – před stávajícími radiátory – z plynosilikátových tvárnic tl. 150 mm.

Osadí se nová plastová okna pevně zasklená 1800/1900 mm a nové dvoukřídlé plastové vstupní dveře 1800/2700 mm. Zazdí se otvory po dvoukřídlých dveřích – plynosilikátovými tvárnicemi tl. 150 mm a osadí se nové vnitřní plastové prosklené dveře dvoukřídlé 1800/2100 mm.

Dozdí se parapet vnitřní příčky mezi vrátnicí a zádveřím a vytvoří se SDK příčka mezi vrátnicí a zázemím vrátnice tl. 100 mm s vnitřními dřevěnými dveřmi 800/1970 mm. Osadí se vnitřní prosklená stěna vrátnice s podávacím okénkem. Provedou se vnitřní omítky a malby na upravovaných stěnách.

Vypracoval:  Ing. Zbořil