Požadavky Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace na provoz budovy na pozemku p. č. st. 528 v k. ú. Tišnov

(sídlo Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace)

- Řešení narušené statiky budovy

- Bezbariérový přístup (výtah, únikové schodiště, WC pro tělesně postižené)

- Sekundární efekt: vybudování dalších sociálních zařízení v budově školy (přízemí = 1. NP – 1,03 - hygienická kabinka, 1. poschodí = 2.MP – 2,03 hygienická kabinka, 2. poschodí = 3.NP WC pro imobilní, přístavba = 4.NP WC M 4,04, WC Ž 4,05, úklidová komora 4,06 – lze navrhnout jiné rozmístění v prostoru přístavby)

- Servrovna – pro T- mobile - nájemce, školní

- Požadavky na rozvržení nových prostor v přístavby

Prostory jsou rozděleny mezi předměty FY, CH, PC. Není zcela jasné, zda se podaří vše potřebné pro výuku CH umístit do prostor nástavby – je třeba konzultace s architektem/odborníkem. Na základě jeho posouzení bude rozhodnuto, zda bude zvolena varianta 1 nebo varianta 2.

Varianta 1 (preferujeme, nejsme si však jistí, zda je reálné umístit vše potřebné pro výuku CH do nových prostor):

Fy – zde jsou požadavky následující:

- učebna fyziky

  - pro celou třídu (34 žáků);

  - velký demonstrační stůl s rozvodem vody, plynu (velmi vhodné), elektřiny (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud); část stolu kameninová (pokusy z elektrostatiky-stačí 60x60 cm);

  - rozvody elektřiny do žákovských lavic (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud);

  - veliká široká tabule pro psaní fixou (4m šířka, 120 výška);

  - dataprojektor + počítačové pracoviště pro učitele;

  - celkem 3 umyvadla v celé místnosti (včetně učitelského) - část umyvadel může být menších;

  - menší úložné prostory – viz poznámka u skladu/přípravny;

  - přímý průchod do laboratoře a učebny, případně do kabinetu – nesmí být práh mezi místnostmi, nejlépe vchod co nejblíže katedře.

- laboratoř fyziky

  - pro polovinu žáků (17 pracovišť);

  - velký demonstrační stůl s rozvodem vody, plynu (velmi vhodné), elektřiny (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud), část stolu kameninová (pokusy z elektrostatiky-stačí 60x60 cm);

  - rozvody elektřiny do žákovských lavic (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud);

  - veliká široká tabule pro psaní fixou (4m šířka, 120 výška);

  - dataprojektor + počítačové pracoviště pro učitele;

  - celkem 3 umyvadla v celé místnosti (včetně učitelského);

  - úložné prostory - viz poznámka u skladu/přípravny;

  - přímý průchod do laboratoře a učebny, případně do kabinetu – nesmí být práh mezi místnostmi, nejlépe vchod co nejblíže katedře.

- přípravna/sklad - pro přípravu experimentů

- obrovské úložné prostory – spodní + horní skříňky (či vysoké skříně), nástavce apod.:

- Úložné prostory je třeba umístit hlavně do skladu/přípravny; část je vhodné umístit i do laboratoře.

- Je možné i částečné umístění na chodbách, ale zařízení jsou celkem často těžká na přenášení.

- Menší část může být v kabinetu; v učebně jen velmi malá část pro špatný přístup během výuky.

- Požadováno 22 kusů velkých skříní (1 m x 0,5m x1,5 m).

- 9 "nástavců" - rozměry 1,2 m x 0,75m x 0,4 m.

- velká plocha stolů (8-9 m délky celkem);

- 1 umyvadlo, je vhodná kameninová část;

- rozvod elektřiny (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud);

- přímý průchod do laboratoře a učebny, případně do kabinetu – nesmí být práh mezi místnostmi, nejlépe vchod co nejblíže katedře.

- kabinet

  - pro 2 - 3 učitele;

  - PC zázemí;

  - skříň na knihy, menší pomůcky;

  - velké úložné prostory - viz poznámka u skladu/přípravny;

  - psací stoly 150-200 cm na osobu;

  - šatní skříně.

CH – zde jsou následující požadavky - varianta přesun celé stávající chemie do nástavby, preferovaná:

- učebna chemie - pro celou třídu (34 žáků), demonstrační stůl s rozvodem plynu a vody, digestoř;

- laboratoř chemie - pro polovinu třídy (17 žáků = min. 9 pracovních míst pro 9 dvojic žáků), laboratorní stoly s rozvody vody a plynu, digestoř, stůl pro váhy a skříň pro příruční zásobu pomůcek, prostor na zavěšení plášťů pro všechny žáky;

- přípravna chemie - místnost pro přípravu experimentů, laboratorní stůl s rozvodem vody a plynu, digestoř, myčka na nádobí; úložné a odkládací prostory; místnost je průchozí do laboratoře a učebny (nebo alespoň do laboratoře);

- sklad chemie - úložné prostory na chemikálie a sklo, možno kombinovat s přípravnou a/nebo využít prostory na chodbě; odhadovaná potřeba celkem 12 - 15 velkých skříní na pomůcky (tím myslíme skříň rozměrů 90 (nebo 80) x 40 cm s nástavcem); těchto 12 - 15 skříní je myšleno dohromady za přípravnu + sklad;

- kabinet chemie - pro 2 učitele.

PC – IVT:

- 1 zařízená učebna IVT pro 18 žáků + 1 učitele + zázemí (= kabinet pro 2 učitele).

Varianta 2 (pokud není reálné umístit vše potřebné pro CH do nových prostor):

Fy – zde jsou požadavky shodné s variantou 1:

- učebna fyziky

  - pro celou třídu (34 žáků);

  - velký demonstrační stůl s rozvodem vody, plynu (velmi vhodné), elektřiny (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud); část stolu kameninová (pokusy z elektrostatiky-stačí 60x60 cm);

  - rozvody elektřiny do žákovských lavic (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud);

  - veliká široká tabule pro psaní fixou (4m šířka, 120 výška);

  - dataprojektor + počítačové pracoviště pro učitele;

  - celkem 3 umyvadla v celé místnosti (včetně učitelského) - část umyvadel může být menších;

  - menší úložné prostory – viz poznámka u skladu/přípravny;

  - přímý průchod do laboratoře a učebny, případně do kabinetu – nesmí být práh mezi místnostmi, nejlépe vchod co nejblíže katedře.

- laboratoř fyziky

  - pro polovinu žáků (17 pracovišť);

  - velký demonstrační stůl s rozvodem vody, plynu (velmi vhodné), elektřiny (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud), část stolu kameninová (pokusy z elektrostatiky-stačí 60x60 cm);

  - rozvody elektřiny do žákovských lavic (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud);

  - veliká široká tabule pro psaní fixou (4m šířka, 120 výška);

  - dataprojektor + počítačové pracoviště pro učitele;

  - celkem 3 umyvadla v celé místnosti (včetně učitelského);

  - úložné prostory - viz poznámka u skladu/přípravny;

  - přímý průchod do laboratoře a učebny, případně do kabinetu – nesmí být práh mezi místnostmi, nejlépe vchod co nejblíže katedře.

- přípravna/sklad - pro přípravu experimentů

- obrovské úložné prostory – spodní + horní skříňky (či vysoké skříně), nástavce apod.:

- Úložné prostory je třeba umístit hlavně do skladu/přípravny; část je vhodné umístit i do laboratoře.

- Je možné i částečné umístění na chodbách, ale zařízení jsou celkem často těžká na přenášení.

- Menší část může být v kabinetu; v učebně jen velmi malá část pro špatný přístup během výuky.

- Požadováno 22 kusů velkých skříní (1 m x 0,5m x1,5 m).

- 9 "nástavců" - rozměry 1,2 m x 0,75m x 0,4 m.

- velká plocha stolů (8-9 m délky celkem);

- 1 umyvadlo, je vhodná kameninová část;

- rozvod elektřiny (střídavý, stejnosměrný, třífázový proud);

- přímý průchod do laboratoře a učebny, případně do kabinetu – nesmí být práh mezi místnostmi, nejlépe vchod co nejblíže katedře.

- kabinet

  - pro 2 - 3 učitele;

  - PC zázemí;

  - skříň na knihy, menší pomůcky;

  - velké úložné prostory - viz poznámka u skladu/přípravny;

  - psací stoly 150-200 cm na osobu;

  - šatní skříně.

CH – zde jsou následující požadavky – varianta 2 (výrazná redukce požadavků z varianty 1)

- učebna chemie - pro celou třídu (34 žáků), demonstrační stůl s rozvodem plynu a vody, digestoř propojující učebnu a přípravnu;

- přípravna chemie - místnost pro přípravu experimentů a příruční skladování pomůcek; laboratorní stůl s rozvodem vody a plynu, digestoř propojující učebnu a přípravnu, úložné a odkládací prostory; místnost je průchozí na chodbu i do učebny; místnost je malá, slouží pouze pro přidruženou učebnu chemie, "hlavní přípravna" zůstává v původních prostorech.

PC /IVT

- 2 zařízené učebny IVT (každá pro 18 žáků + zázemí = kabinet pro min. 3 učitele);

- Pokud budou zbývat prostory, lze využít pro učebnu pro půlenou M – pro 18 žáků, nebo kabinet apod.