Technická specifikace – kolový nakladač s teleskopickým výložníkem:

- nakladač továrně nový – rok výroby min. 2021

- výkon motoru min. 115 kW

- motor musí splňovat platné emisní normy (min. Stage V)

- nakladač vybaven plynulou bezestupňovou hydrostatickou převodovkou – rychlost 0-40 km/h

- reverzace směru jízdy (doporučené ovládání na joysticku)

- nakladač vybaven uzávěrkou diferenciálu 100 % na přední i zadní nápravě

- provozní hmotnost nakladače min. 11 000 kg

- nakladač vybaven teleskopickým výložníkem uloženým vpředu před kabinou

  - výložník vybaven hydraulickým rychloupínacím systémem (podle normy ISO23727) – ovládání z pracovního místa řidiče

  - zdvihací síla min. 50 kN

  - trhací síla min. 79 kN

  - nosnost min. 3 600 kg

  - dosah (horizontální) výložníku min. 3 200 mm na střed paletovacích vidlí

  - bod otáčení lopaty min. 5 400 mm

  - vyklápěcí výška min. 4 400 mm

  - systémem odpružení ramene výložníku

- hydrostatický pohon všech kol

- hydraulický systém

  - vybavení tzv. předřízenou pracovní hydraulikou

  - proporcionální ovládání pomocí multifunkčního joysticku

  - pracovní hydraulický systém max. 180 l při 250 bar

  - průtok hydraulického oleje min. 150 l / min.

  - beztlaký zpětný okruh

  - přepadový zpětný okruh

  - 1 přídavný proporcionálně ovládaný hydraulický okruh

  - 2 přídavný proporcionálně ovládaný hydraulický okruh

  - Poznámka k výše uvedeným okruhům: jedná se o rozdvojení 1 okruhu na 2 okruh a lze mezi nimi přepínat z kabiny stroje, není požadováno, aby oba okruhy fungovaly najednou

  - stálá funkce 1. přídavného hydraulického okruh

  - manuální tlačítko odtlakování přídavného hydraulického okruhu vpředu na výložníku

  - nastavitelná citlivost pracovní hydrauliky

  - funkce vyklepávání lopaty

  - funkce paměti nářadí – automatizovaný návrat nářadí do předem uložené pozice

- kabina v ose stroje

- kabina strojníka – splňující ROPS a FOPS

- kabina strojníka odpružená

- palivová nádrž o objemu min. 180 litrů

- stroj vybaven plíživou rychlostí a ručním plynem pro práci s aktivním nářadím

- stroj vybaven předehřevem motoru, paliva a hydraulického oleje (230 V)

- stroj vybaven automatickým centrálním mazáním, v nerezovém provedení pro práci s agresivními materiály (posypová sůl)

- stroj vybaven akustickou signalizací zpětného chodu

- stroj vybaven chladícím systémem s možností reverzace ventilátoru chladiče

- stroj vybaven závěsem pro tažení přívěsů mimo pozemní komunikace včetně 7 pólové zásuvky vzadu

- stroj vybaven zařízením pro vážení nakládaného materiálu. Zařízení umístěno v pracovním dosahu strojníka. Zařízení vybaveno tiskárnou pro tisk dokladů o hmotnosti naloženého materiálu. Vážící zařízení musí splnit minimálně tyto požadavky:

  - zobrazení hmotnosti nakládaného materiálu

  - nastavení více příslušenství (min. 2 nakládací lžíce)

  - tisk vážního lístku

Uchazeč uvede do nabídky další možnosti tohoto zařízení.

- stroj vybavit systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže-hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel.  Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru nebo připojení na CAN/FMS pro sledování spotřeby pohonných hmot.

- pracoviště strojníka dále vybaveno:

  - uzamykatelné dveře na obou stranách kabiny

  - výkonným topením (provoz v zimním období)

  - dvojicí vyhřívaných zpětných zrcátek

  - stěrač předního a zadního skla včetně ostřikovače

  - vzduchem odpružené sedadlo strojníka

  - nastavitelný sloupek řízení

  - automatická klimatizace

  - zásuvka 12 V

  - autorádiem

  - kamerou pro sledování prostoru za strojem

  - ochranný nátěr podvozku a výložníku – zvýšená ochrana proti korozi (práce v agresivním prostředí – posypová sůl)

- stroj dále vybaven:

  - pneumatikami ne traktorový vzorek (doporučen tzv. komunální vzorek), víceúčelový vzorek

  - 7 pólovou zásuvkou vpředu na výložníku

  - pracovním osvětlením v LED provedení:

    - min. 4x vpředu

    - min. 2x vzadu

    - min. 2x po stranách

  - na výložníku 2 ks pracovních světlometů v LED provedení

  - stroj vybaven výstražným majákem oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným na střeše stroje. Technické parametry výstražného světla-světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M), možnost také výše popsaný typ výstražného světla ve variantě s magnetem)

  - odpojovačem baterie

  - stroj proveden v oranžové barvě RAL 2011

  - stroj opatřen antikorozním ochranným nástřikem – používání nakladače při nakládce chemických posypových materiálů

  - stroj dodán včetně příslušenství:

    - 1 ks zubové lopaty o objemu 1,45 m3 (doporučená šířka cca 2 500 mm)

    - 1 ks lopaty s hladkým vyměnitelným břitem o objemu 1,50 m3 (doporučená šířka cca 2 500 mm)

    - paletizační vidle ISO II (1200 x 40 x 100 mm) o nosnosti min. 2,5 tuny, šířka rámu doporučena 1 250 mm

    - jeřábovací hák s nosností min. 3 000 kg (vyložení ramene doporučeno min. 1 000 mm)

  - společně se strojem bude dodáno:

    - návod k obsluze v tištěné a el. podobě

    - technický průkaz (osvědčení)

    - doklady (certifikáty) k příslušenství