B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace realizační – dokumentace pro výběr dodavatele

Akce	:	 Domov na Jarošce  – Půdní vestavba část „B“

Investor	:    Domov na Jarošce, přísp. org., Jarošova 3 695 01 Hodonín

Datum	:	 XII / 2016

Zak. číslo	:    24-11-16/G

# B.1  Popis území stavby:

a)   Charakteristika stavebního pozemku

Tato PD řeší půdní vestavbu nad částí „B“ objektu - ústavu sociální péče (dále Domov). Záměrem investora je v půdním prostoru vybudovat další pokoje včetně zázemí pro klienty Domova. Stavební práce budou probíhat na stávajícím objektu. Stávající objekt ústavu sociální péče – „Domov na Jarošce“ (dále Domov) se nachází v zastavěném území města Hodonín, v jeho intravilánu a v KN je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Stávající objekt je půdorysným průmětem ve tvaru „U“, je dvoupodlažní podsklepený s částečně využitým podkrovím, a je krytý kombinací valbových a plochých střech. Objekt je umístěn v uzavřeném, oploceném areálu a doplňují ho další objekty.

b)  Provedené průzkumy a rozbory

Plánované stavební práce související s půdní vestavbou budou probíhat na stávajícím objektu, proto nebyl nutný ani geologický ani hydrogeologický průzkum. V rámci PD  opravy střešní konstrukce byly staticky navrženy a posouzeny střešní konstrukce právě s ohledem na budoucí půdní vestavbu.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou  stanovena.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt Domova na Jarošce se nenachází:

- v památkové rezervaci ani v památkové zóně

- ve zvláště chráněném území

- v poddolovaném území

- v záplavovém území apod.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

v území

Plánované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavební práce budou provedeny klasickými technologiemi a ke stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály a látky a budou probíhat uvnitř objektu.

Plánovanými stavebními úpravami a vestavbou se vlastní odtokové poměry v území nezmění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Není požadavek na zábor ZPF. Plánované stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, který se nachází v území, jehož parametry jsou jednoznačně určeny.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu

Plánovanými stavebními úpravami a vestavbou nevzniknou nároky na novou technickou infrastrukturu. Stávající objekt ústavu sociální péče je přímo přístupný z místní komunikace a je stávajícími přípojkami napojen na veřejné rozvody a vedení IS – kanalizaci, vodovod, plyn a NN. Do stávajících přípojek nebude v rámci stavebních prací zasahováno.

# B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající objekt Domova na Jarošce v současné době slouží jako ústav sociální péče.

Plocha půdního prostoru :			226,44 m2

Obestavěný prostor :				697,00 m3

Počet a typ pokojů pro umístění klientů: 	jednolůžkový pokoj	2x

dvoulůžkový pokoj	5x

Počet ubytovaných osob:			12

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Vlastní objekt Domova je dvoupodlažní objekt – s jedním podzemním podlažím a částečně využitým podkrovím. Je krytý soustavou valbových, polovalbových, plochých střech a sedlové střechy. Stavební práce spojené s půdní vestavbou nebudou mít vliv na vnější vzhled objektu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V objektu nebude probíhat žádná výroba. Provoz ústavu sociální péče je dán jeho charakterem a způsobem užívání a ten se plánovanou půdní vestavbou nemění.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Plánované stavební úpravy a půdní vestavba nemají vliv na stávající přístupové plochy ani stávající výškové uspořádání objektu. Záměrem investora je v půdním prostoru ubytovávat klienty bez tělesného postižení. Pro tyto osoby je dostatek prostor v ostatních částech Domova. V případě potřeby nebo změny koncepce Domova bude k překonávání výškové bariery při vstupu do půdního prostoru v souladu s vyhl. č. 398/2009 instalována zvedací plošina.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména NV č. 591/2006 Sb. vč. NV 136/2016 a NV č. 362/2005 Sb. Při stavbě budou dodržena  ustanovení zák. č. 350/2012 Sb. a příslušné tech. normy a jiné související tech. normy a předpisy v platném znění.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a,b) Stavební, konstrukční a materiálové řešení (technická část)

Všeobecně:

- Půdní vestavba bude realizována v půdním prostoru nad částí „B“ objektu Domova. V době zpracování této PD nebyla realizována plánovaná oprava střešní konstrukce, která byla již navržena s ohledem na tuto půdní vestavbu. Při realizaci opravy střešní konstrukce je nutné porovnat a případně sesouladit obě PD a nově navržené konstrukce této PD přizpůsobit skutečnému stavu po realizaci opravy střešní konstrukce.

- S ohledem na budoucí půdní vestavbu byly už v PD opravy střešní konstrukce navrženy vikýře s novými okenními výplněmi, boční části vikýřů budou při opravě pouze zadeklovány a budou z vnější strany zatepleny. Finální úprava zateplení proběhne při celkovém zateplení objektu (není součástí této PD) Při realizaci půdní vestavby budou tyto konstrukce doplněny o vnitřní části tak, aby celá skladba bočních stěn vikýřů tvořila zateplenou sendvičovou konstrukci.

Celková skladby obvodové stěny vikýře:

- Deska sádrovláknitá (např. FERMACELL) tl. 12,5 mm

- difůzní fólie

- dřevěná nosná sloupková konstrukce (sloupek min. 120/45mm) tl. 140 mm

- minerální izolace (min. obj. hm. 30 kg/m3) tl. 140 mm

- ocelový rošt + minerální izolace tl. 50 mm

- parotěsná zábrana

- Deska sádrovláknitá (např. FERMACELL) tl. 12,5 mm

- kontaktní zateplovací systém minerál tl. 100 MM (nad rov. střechy - výhled)

Poznámka: Celková skladba sendvičové stěny musí splňovat požadavky PBŘ.

Sviské konstrukce:

- Dělící příčky v podkroví budou sádrokartonovém provedení. Dělící příčky mezi jednotlivými pokoji a mezi pokoji a chodbou budou provedeny jako akustické mezibytové - dvojitě opláštěné ve skladbě splňující hlukový útlum min. 52dB.

- Do některých SDK mezibytových příček budou tzv. schovány ocelové nosné sloupy krovu, tloušťka těchto příček pak bude cca 200 mm.

- U prostor zázemí budou SDK příčky tl. 100 mm provedeny jako jednoduše opláštěné  deskami tl. 12,5 mm, příčky v prostoru sanity tl. 150 mm jako instalační, v koupelně s deskami opatřenými impregnací.

- Předsazená stěna před obvodovou stěnou v sanitě bude provedena jako dřevěná sendvičová - skladba je uvedena ve výkresové části.

Skladba předsazené stěny

- OSB deska popř. jiná sádro – vláknitá deska tl. 12,5 mm

- difůzní fólie

- dřevěná nosná sloupková konstrukce (sloupek min. 120/45mm) tl. 140 mm

- minerální izolace (min. obj. hm. 30 kg/m3) tl. 140 mm

- ocelový rošt + minerální izolace tl. 50 mm

- parotěsná zábrana

- sádrokartonová deska v provedení dle PBŘ

- V rámci stavebních prací bude zvětšen vstupní otvor nad který budou použity betonové prefabrikované překlady popř. ocelové válcované I,U profily.

- Stropní konstrukce nad podkrovím včetně šikmin bude tvořena zatepleným SDK podhledem.

Skladba střechy s tepelnou izolací a pálenou krytinou

Skladba stávající střešní konstrukce

- pálená střešní taška

- dřevěné latě 30/50 mm

- dřevěné kontralatě 30/50 mm

- difuzní fólie

- horní/dolní pásnice vazníku nebo dřevěné krokve

---------------------------------------------------------------

Bude doplněno v rámci půdní vestavby:

- mineral.tep.izolace tl.180 mm

- hlin rošt pro SDK výšky 75mm s vloženou mineral.tep.izolací tl. 80 mm

- parotěsná zábrana  + spojovací pásky

- sádrokartonová deska v provedení dle PBŘ

Skladba střechy s krytinou z Cu plechu - vikýře

Skladba stávající střešní konstrukce:

-   Krytina z Cu plechu tl. 0,63 mm – falcovaná

-   Separační vrstva, hydroizolace vrstva ložená mezi krytinu  - prostá nepískovaná lepenka,

popř. nopová fólie určená pod falcované krytiny

-  Plnoplošný záklop, bednění – tl. 24 mm

- Větraná mezera

-  Difuzní kontaktní fólie - prostup 1000g/m2 za 24h.

-  Dřevěné krokve 80/180 po cca 600 mm

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bude doplněno v rámci půdní vestavby:

- mineral.tep.izolace tl.180mm

- hlin rošt pro SDK výšky 75 mm s vloženou minerál. tep. izolací tl.80 mm

- parotěsná zábrana  + spojovací pásky

- sádrokartonová deska v provedení dle PBŘ

- Nové vnitřní dveře budou  dřevěné dýhované, popř. hladké, osazené do typových ocelových zárubní, případně zárubní dřevěných obložkových.

- Podlahy budou provedeny převážně jako PVC nebo keramické. Podlahy budou zakončené v místnostech bez obkladů keramickým soklem výšky 100 mm, nebo dřevěnou lištou.

- Povrchová úprava vnitřních stěn místností bude tvořena vápennou štukovou omítkou, která bude opatřena výmalbou. SDK konstrukce budou pouze opatřeny výmalbou vhodnou na SDK. Prostory sanity budou opatřeny keramickým obkladem výšky 2100 mm (výška zárubní).

c) Mechanická odolnost a stabilita

V rámci PD  opravy střešní konstrukce byly staticky navrženy a posouzeny střešní konstrukce právě s ohledem na budoucí půdní vestavbu.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce

a technických zařízení zejména NV č. 591/2006 Sb. vč. NV 136/2016 a NV č. 362/2005 Sb. Při stavbě budou dodržena  ustanovení zák. č. 183/2006 Sb. a příslušné tech. normy a jiné související předpisy v platném znění.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Součástí plánované opravy střešní konstrukce nebudou žádná technická ani technologická zařízení. Součástí této PD jsou vnitřní instalace ZTI a elektroinstalace.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Tato problematika je řešena samostatnou přílohou, která je součástí této PD.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Domov na Jarošce má zpracován energetický audit, nové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 a dosahují doporučených hodnot. Podle Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2010/31/EU ze dne 19.5.2010 - O energetické náročnosti budov se nejedná o větší změnu stávající budovy, protože  stavební úpravy nebudou probíhat u více než 25 % plochy obvodového pláště budovy. ENPB bude zpracován kompletně pro celý objekt v rámci etapy celkového kompletního zateplení objektu Domova.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Plánovaná půdní vestavba nemá vliv na dosavadní hygienické požadavky objektu ani  na pracovní a komunální prostředí.

Ochrana objektu před hlukem

V dikci ustanovení § 77 odst. 4 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ( ve znění pozdějších změn a doplňků) se nejedná o území zatížené zdrojem hluku. Stávající objekt je umístěn v obytné zástavbě - v území, jehož parametry jsou jednoznačně určené. Objekt je přístupný z místní (obslužné) komunikace která je svým charakterem určena víceméně pouze pro místní obyvatele této lokality. Vzhledem k poměrně malé intenzitě dopravy na této komunikaci lze předpokládat, že negativní účinek hluku z dopravy na této komunikaci bude minimální. Ve vzdálenosti cca 50 m východním směrem se nachází průjezdná komunikace – ulice Marxova, která však netvoří páteřní ani hlavní průjezdní koridor města. Stávající objekt Domova je od této komunikace dostatečně vzdálen a oddělen souvislou bytovou zástavbou podél ní, která tvoří dostatečnou zvukovou bariéru.  I v tomto případě lze s jistotou předpokládat, že negativní účinek hluku bude minimální a tuto komunikaci ve vztahu k objektu Domova nelze považovat za stacionární zdroj hluku.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) - f)   Tato PD řeší stavební úpravy na stávajícím objektu.

# B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

Plánovanou stavbou nevzniknou nároky na novou  technickou infrastrukturu.

# B.4  Dopravní řešení

Plánované stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající dopravní řešení.

# B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Tato PD řeší stavební půdní vestavbu a její součástí nebudou sadové úpravy.

# B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a,b) Vliv stavby na životní prostředí, na přírodu a krajinu

Realizace stavebních úprav bude provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, Zk. č. 254/2001 Sb. o vodách, dále dle Zk. 541/2020 Sb. o odpadech a Zk. č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.

Emise

Při provádění stavebních prací může dojít k zanedbatelnému zatížení dotčeného území a to zvýšenou prašností, která by však neměla překračovat svým dopadem předepsané limity. Po dokončení stavebních prací nebude okolí tímto typem zátěže zatěžováno vůbec.

Odpady

Při provádění stavebních úprav bude vznikat malé množství obalů od stavebních hmot a dále zemina z výkopových prací. Obojí bude likvidováno odvozem na skládku TKO.  Stávající vybourané konstrukce budou důsledně roztříděny a odvezeny na skládku nebo do sběrny druhotných surovin, dřevěné prvky budou ekologicky zlikvidovány.

Hluk

Při provádění stavebních prací si dotčené území vyžádá zanedbatelnou zátěž a to mírně zvýšenou hlučností. Tuto zátěž lze eliminovat na minimum zejména důsledným dodržováním technologické kázně realizační firmy. Je reálný předpoklad, že doporučená limitní hodnota pro výstavbu, definovaný venkovní prostor a denní dobu nebude překračována.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, který se nenachází v chráněném území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Plánovaný záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Plánovaná stavba nebude mít omezení ani podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů.

# B.7  Ochrana obyvatelstva

Objekt bude proveden v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, Zk. č. 254/2001 Sb. o vodách, dále dle Zk. 541/2020 Sb. o odpadech a Zk. č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu, který je umístěn v uzavřeném areálu a proto obyvatelů okolní zástavby nehrozí žádné nebezpečí, pokud budou respektovat vlastnické hranice.

# B.8  Zásady organizace výstavby

Vzhledem ke skutečnosti, že plánované stavební úpravy jsou stavebně poměrně malého  rozsahu, nevyžadují proto prakticky žádné zvláštní zařízení staveniště. Na pozemku před a za objektem budou složeny palety s materiálem, který se okamžitě přesune a uloží v půdním prostoru.

Investor poskytne zhotovitelům místo pro vybudování provizorního zařízení stanoviště a pracovníkům, poskytne prostor pro zřízení šatny a umožní použití sanitárního zařízení. Dále umožní zhotoviteli napojení na vnitřní rozvody NN a vody.

Na stavbě se nebude umístěno žádné výrobní zařízení, protože půdní vestavba bude kompletně prováděna tzv. suchou cestou.

Pro realizaci výstavby se uvažuje  cca 5 – 10 pracovníků v průběhu celé výstavby.	Poskytnutí lékařského ošetření bude zajištěno obecním zdravotním zařízením popř. nemocnicí v Hodoníně.

Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s příslušnými vyhláškami ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavatelské organizace prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy zhotovitele pro pohyb cizích pracovníků v areálu stavby. S nástupem na pracoviště budou všichni pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami.

V případě požáru bude zasahovat hasičský sbor města.

V Kyjově:        Prosinec 2016, aktualizace květen 2022

Vypracovala:   Gottwaldová Vladimíra        ...............................

Dodatek k souhrnné technické zprávě

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a,b) Stavební, konstrukční a materiálové řešení (technická část)

Bourací práce, dopad stavebních úprav na stávající konstrukce

Součástí plánované půdní vestavby bude také přístavba tzv „únikového schodiště“. Schodiště bude umístěno na štítové stěně objektu „B“. V podkroví bude za tímto účelem vybourán otvor v obvodové stěně pro nové vstupní dveře. Pro tento účel už byla provedena příprava v rámci PD Opravy střešní konstrukce, kdy byly do štítové zdi podkroví osazeny v potřebném místě překlady.

Únikové samonosné schodiště bude v ocelovém nerez provedení, s nosnou konstrukcí z ocelových válcovaných prvků, nášlapové plochy jednotlivých stupňů a podesty budou provedeny z pororoštů, schodiště bude opatřeno krycí stříškou.

Bude se jednat o kompletní dodávku a montáž, včetně samostatného zaměření skutečných (i výškových) poměrů v prostoru umístění (dle skutečného provedení opravy střešní konstrukce), vč. statického výpočtu, výrobní dodavatelské dokumentace, výroby, dodávky (vč. dopravy) a kompletní montáže. Schodiště musí splňovat platné normové parametry – především ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky a součástí jeho dodávky bude atest a prohlášení o shodě.

V souvislosti s přístavbou schodiště, budou odstraněny stávající okenní výplně v obvodovém zdivu v místě jeho umístění. Okenní otvor ve štítové zdi 2.n.p. bude vybourán včetně svého parapetního zdiva, budou využity stávající překlady a budou zde umístěny nové únikové dveře vedoucí na mezipodestu venkovního schodiště. Okenní výplně v 1.n.p. a 1.p.p. budou zazděny. V prostoru výdeje stravy u kuchyně v 1.n.p. bude pro potřeby odvětrání do obvodového zdiva osazena oboustranná stěnová mřížka opatřená síťkou proti hmyzu. Osvětlení prostoru výdeje bude umělé. Tento prostor není trvalým pracovním místem – pracovnice kuchyně se zde zdržuje pouze v době  výdeje stravy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Nově  zřízené prostory vzniklé půdní vestavbou budou prostory obytné – pokoje pro klienty, včetně nezbytného zázemí. V současné době není přesně známá budoucí skladba ubytovaných klientů (Ž+M) a také budoucí provozní koncepce celého objektu. V objektu  Domova je dostatečná kapacita sanitárního zařízení, úklidových a skladovacích prostor. Kapacita klientů se nezvýší, do nových pokojů budou přestěhováni klienti z vícelůžkových pokojů ve stávající části. Kuchyňka v podkroví nebude sloužit k přípravě jídla, to je pro klienty připravováno centrálně v ústavní kuchyni.

Všechny obytné místnosti (včetně kuchyňky) řešené půdní vestavbou budou osvětleny a větrány přirozeně okny. Prostory bez oken (WC) budou větrány podtlakově. Odpadní vzduch bude pomocí axiálních ventilátorů odváděn a vyfukován do půdního prostoru popř. do venkovního prostoru, náhrada bude pomocí dveřních nebo stěnových mřížek, nebo dveřmi bez prahů.

Podkroví bude z hlediska vytápění a úpravy TUV napojeno na stávající okruhy v objektu. Podrobněji je tato problematika řešena samostatnými přílohami.

V Kyjově:        Prosinec 2016, aktualizace květen 2022

Vypracovala:   Gottwaldová Vladimíra        ...............................